台州陈梁电泳涂装有限公司

年外加工摩托车配件、农机配件、清洗机配件

（金属产品表面处理）700万件工程建设项目

环境影响报告书

（报 批 稿）

浙江东天虹环保工程有限公司

国环评证乙字第2026号

二 〇 一 七 年七月

目录

第一章  前 言	- 1 -

1.1项目由来	- 1 -

1.2项目主要特点	- 1 -

1.3环评工作过程	- 2 -

1.4项目关注的主要环境问题	- 2 -

1.5环评主要结论	- 3 -

第二章  总 则	- 4 -

2.1编制依据	- 4 -

2.2评价因子及评价标准	- 8 -

2.3评价等级及评价重点	- 13 -

2.4评价范围及环境保护目标	- 16 -

2.5相关规划及环境功能区划	- 17 -

第三章  建设项目概况与工程分析	- 23 -

3.1建设项目基本概况	- 23 -

3.2建设项目工程概况	- 24 -

3.3建设项目生产工艺	- 29 -

3.4建设项目污染源强分析	- 32 -

第四章  环境现状调查与评价	- 44 -

4.1自然环境	- 44 -

4.2环境质量现状评价	- 46 -

4.3台州市路桥区滨海污水处理厂概况	- 55 -

第五章  环境影响预测与评价	- 58 -

5.1水环境影响分析	- 58 -

5.2大气环境影响分析	- 61 -

5.3声环境影响分析	- 67 -

5.4固废影响分析	- 68 -

5.5环境风险影响分析	- 69 -

第六章  环境保护措施及其经济、技术论证	- 75 -

6.1废水污染防治措施及可行性分析	- 75 -

6.2地下水污染控制措施及可行性分析	- 77 -

6.3废气污染防治措施及可行性分析	- 79 -

6.4噪声污染防治措施及可行性分析	- 80 -

6.5固废污染防治措施及可行性分析	- 81 -

6.6环境事故风险防范及应急措施	- 82 -

6.7污染防治措施汇总	- 86 -

第七章  环境影响经济损益分析	- 88 -

7.1环保投资估算	- 88 -

7.2环境效益分析	- 88 -

7.3经济损益分析结论	- 89 -

第8章  环境管理与环境监测计划	- 90 -

8.1环境管理	- 90 -

8.2环境监理	- 90 -

8.3环境监测计划	- 90 -

8.4总量控制	- 90 -

第9章  环境影响评价结论	- 93 -

9.1项目审批原则符合性分析	- 93 -

9.2项目基本情况	- 105 -

9.3环境质量现状评价	- 105 -

9.4工程分析结论	- 106 -

9.5环境影响预测与评价结论	- 106 -

9.6污染防治对策	- 108 -

9.7总量控制	- 109 -

9.8总结论	- 109 -

附 图：

附图1  建设项目地理位置图

附图2  建设项目周围环境概况示意图

附图3  建设项目总平面布置示意图

附图4  建设项目环境监测点位示意图

附图5  建设项目水环境功能区划图

附图6  建设项目生态功能区划图

附图7  建设项目周围环境概况照片

附 件：

      - 建设项目备案通知书

      - 企业名称预先核准通知书

      - 企业法人身份证复印件

      - 土地证和经营场所使用证明

      - 房屋租赁协议

      - 污水纳管证明

      - 专家审查意见和修改单

      - 专家复核意见

      - 排污权交易凭证

      - 台州市排污权储备中心总量指标确认函

# 第一章  前 言

## 1.1项目由来

金属表面在各种热处理、机械加工、运输及保管过程中，不可避免地会被氧化，产生一层厚薄不均的氧化层；或受到油污类污染、杂质类吸附，金属表面易生锈、易腐蚀，因此金属表面处理工艺应运而生。随着金属表面处理行业需求不断增大，为了应对不断扩大的市场需求，台州陈梁电泳涂装有限公司拟租用台州市路桥区金清镇黄琅分水盐场台州市奋驰机电设备有限公司闲置厂房2000m2，拟投资300万元，新增电泳涂装生产线、烘干流水线、喷塑流水线、抛丸机等生产设备，并配套废气、废水处理设施，实施年外加工摩托车配件、农机配件、清洗机配件（金属产品表面处理）3000万元工程建设项目。台州市路桥区发展和改革局对项目出具了项目服务联系单：路发改许可函（2016）32号。

项目为机械配件表面处理外加工，产品及工艺属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》“I金属制品”中第51类“表面处理及热处理加工”中“有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌”，本项目属于使用有机涂层的表面处理，需编制环境影响报告书，所属类别为冶金机电。同时根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发[2014]86号）和《关于发布<省环境保护行政主管部门负责审批环境影响评价文件的重污染、高环境风险以及严重影响生态的建设项目清单（2014年本）>的通知》（浙环发[2014]43号），本项目由设区市环境保护行政主管部门负责审批，故本项目审批部门为台州市路桥区环保局。

项目于2016年7月27日在企业厂区召开了由路桥区环保局主持的项目环评技术审查会，根据评审会审查小组审查意见对报告进行了修改、补充完善，编制完成了《台州陈梁电泳涂装有限公司年外加工摩托车配件、农机配件、清洗机配件（金属产品表面处理）700万件工程建设项目环境影响报告书》报批稿，报请审批。（根据会议审查意见，建议立项文件按产能情况进行修改，会后企业委托发改委对立项进行了修改，以生产产能进行立项）。

## 1.2项目主要特点

项目主要通过抛丸、脱脂、电泳、喷塑等表面处理工艺对金属配件进行加工，以增强金属配件的性能。

脱脂、电泳采用封闭式悬挂喷淋方式进行表面处理。

## 1.3环评工作过程

环评工作一般分为三个阶段，具体工作流程见图1.2-1。

图1.2-1  环境影响评价工作流程

本次环评通过对项目所在地区自然及社会环境现状的调查、对本项目的工程分析、环境影响预测和公众调查意见收集等系统性的工作，查明该地区的环境质量现状，掌握其环境特征，分析本项目污染物排放状况，预测项目在建成投产后对环境影响的特点、范围和程度以及环境质量可能发生的变化。从环境保护的角度，论证项目选址的合理性及实施的可行性，并对项目的污染防治措施提出技术经济分析论证，对其环境管理及环境监测计划提出要求。

## 1.4项目关注的主要环境问题

项目需重点关注抛丸粉尘，电泳烘干、喷塑废气以及电泳废水的环境影响及污染防治措施；同时关注处理和达标排放可行性。

## 1.5环评主要结论

台州陈梁电泳涂装有限公司年外加工摩托车配件、农机配件、清洗机配件（金属产品表面处理）700万件工程建设项目位于台州市路桥区金清镇黄琅分水盐场，属于工业园区，用地性质为工业用地，符合台州市总体规划和土地利用规划；项目所在区域属于台州湾循环经济环境重点准入区，选址符合规划建设开发活动环境保护要求。项目主要进行摩托车配件、农机配件、清洗机配件的表面处理加工，符合国家和地方相关产业政策和相关规划要求；项目工艺技术和装备基本达到清洁生产要求；产生的各种污染物经相应措施处理后能做到达标排放。项目运行产生的污染物经治理达标后对当地的环境影响不大，环境质量仍能维持现状。

因此，从环保角度而言，本项目在厂区内实施可行。

# 第二章  总 则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律法规、规章和相关文件

- 中华人民共和国主席令第48号《中华人民共和国环境影响评价法》，2016.9.1起实施；

- 中华人民共和国主席令第9号《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1起施行；

- 中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3.1起施行；

- 中华人民共和国主席令第31号《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1起施行；

- 中华人民共和国主席令第87号《中华人民共和国水污染防治法》，2008.6.1起施行；

- 中华人民共和国主席令第57号《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.07修正；

- 中华人民共和国国务院 国发[2013]37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，2013.9.10起施行；

- 中华人民共和国环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>的通知》，环发[2012]130号，2012.10.29起施行；

- 中华人民共和国环境保护部公告2013年第14号《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》，2013.2.27起施行；

- 环境保护部公告2013年第31号《挥发性有机物（VOC）污染防治技术政策》，2013.5.24实施；

- 《关于开展化学品环境管理和危险废物专项执法检查的通知》，环办[2011]115号，环境保护部办公厅，2011.9.16；

- 《危险废物污染防治技术政策》，2001.12.17；

- 《危险废物转移联单管理办法》，1999.6.22；

- 中华人民共和国环境保护部令第39号《国家危险废物名录》，2016.8.1实施；

- 《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》，环函[2014]126号，2014.7.4；

- 中华人民共和国国务院《国务院关于重点区域大气污染防治“十二五”规划的批复》，国函[2012]146号；

- 环境保护部《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，环发[2012]112号；

- 中华人民共和国国务院《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号。

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012.7.3）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（国家环保部环发[2012]98号，2012.8.8）；

- 《重点区域大气污染防治“十二五”规划》（国函[2012]146号，2012.9.27）；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号，2014.3.25）；

- 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号，2014.12.30）。

### 2.1.2地方法规、规章和相关文件

- 《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第288号，2014.3.13修正）；

- 《浙江省大气污染防治条例（2016年修订）》（浙江省人大第二十九次会议，2016.5.27）；

- 《浙江省水污染防治条例（2013年修正）》（浙江省人大第七次会议，2013.12.19）；

- 《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修正）》（浙江省人大第七次会议，2013.12.19）；

- 《浙江省环境污染监督管理办法(第三次修订)》（省政府令第321号，2014.3.13）；

- 《关于印发<浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）的通知》（浙环发[2005]30号，2005.4.30）；

- 《浙江省人民政府办公厅关于进一步加强和规范新开工项目管理的通知》（浙政办发[2008]36号，2008.5.6）；

- 《浙江省人民政府办公厅关于进一步推进工业循环经济发展的意见》（浙政办发[2009]61号，2009.5.19）；

- 《浙江省人民政府办公厅关于加强环境资源配置量化管理推动产业转型升级的意见》（浙政办发[2013]8号，2013.1.22）；

- 《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发[2009]76号，2009.10.28）；

- 《关于印发<浙江省排污权有偿使用和交易试点工作暂行办法实施细则>的通知》（浙环函[2011]247号，2011.5.13）；

- 《浙江省“十二五”主要污染物总量减排实施方案（2011-2015）》（2011.11.23）；

- 《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012]10号，2012.2.24）；

- 《关于印发<浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案管理实施办法（试行）>的通知》（浙环函[2012]449），2012.11.1）；

- 《关于规范危险废物鉴别管理程序的通知》（浙环发[2013]3号，2013.1.21）；

- 《关于印发浙江省进一步加强化工园区环境保护工作实施方案的通知》（浙环发[2013]47号，2013.8.26）；

- 《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发[2013]54号，2013.11.4）；

- 《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则(试行)>的通知》（浙环发[2014]28号，2014.5.19）；

- 《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发[2014]86号，2014.7.25）；

- 《浙江省环境保护厅关于发布《省环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2015年本）》及《设区市环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的重污染、高环境风险以及严重影响生态的建设项目清单（2015年本）》的通知》（浙环发〔2015〕38号，2015.1020）；

- 《关于印发<浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范>和<浙江省印刷和 包装行业挥发性有机物污染整治规范> 的通知》（浙环函[2015]402号，2015.10.21）；

- 《关于转发<杭州市化纤行业挥发性有机物污染整治规范（试行）>等12个行业VOCs污染整治规范的通知》（浙环办函[2016]56号，2016.04.01）；

- 《关于印发台州市主要污染物排污权交易办法（试行）的通知》（台政发[2009]48号，2009.08.24）；

- 《关于印发台州市排污权交易若干问题的意见的通知》（台环保[2010]112 号，2010.09.09）；

- 《关于进一步规范台州市排污权交易工作的通知》（台环保[2012]123 号，2012.09.27）；

- 《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95 号，2013.07.25）；

- 《台州市环境保护局关于对新增氨氮、氮氧化物两项主要污染物实行排污权交易的通知》（台环保[2014]123 号，2014.10.13）；

- 《关于印发台州市挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（台生态办[2015]11号，2015.3.4）；

- 《台州市机电和汽摩配涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（台州市环保局，2015.11）；

- 《关于印发路桥区酸洗、磷化、电泳行业污染整治实施方案的通知》，路环整办[2013]1号，2013.5.17）。

### 2.1.3技术规范

- 《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2011）；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

- 《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

- 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

- 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13202-91）；

- 《固体废物鉴别导则(试行)》（公告2006年第11号）。

### 2.1.4相关政策及规划

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（中国人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013.5.1）；

- 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号，2010.10.13）；

- 《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办[2012]20号，2012.12.28）；

- 《浙江省环境空气质量功能区划分》；

- 《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（浙江省水利厅、浙江省环境保护局2015）；

- 《台州市城市总体规划（2004-2020）》；

- 《台州市环境功能区划》，2015.8。

### 2.1.5项目技术文件

- 台州市路桥区发展和改革局项目服务联系单；

- 企业提供的其他相关技术资料；

- 建设单位委托我单位承担环评的技术合同。

## 2.2评价因子及评价标准

### 2.2.1评价因子

通过工程分析及现状调查，确定本次评价的主要评价因子：

（1）地表水

现状评价因子：pH、CODcr、NH3-N、高锰酸盐指数、溶解氧、五日生化需氧量、石油类、总磷、总氮；

预测评价因子：CODCr、NH3-N、石油类。

（2）地下水

K+、Na+、Ca2+、Mg2+ 、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、氮氨、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物。

（3）大气

现状评价因子：NO2、SO2、PM10、非甲烷总烃；

预测评价因子：颗粒物、非甲烷总烃、NOX。

（4）噪声

现状及预测评价因子：等效连续A声级Leq[dB(A)]。

（5）土壤

现状评价因子：pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍。

### 2.2.2评价标准

#### 2.2.2.1环境质量标准

（1）水环境

项目拟建地所在区域地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准；地下水参照执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅳ类标准，具体标准限值见表2.2-1~2.2-2。

表2.2-1  地表水环境质量标准（单位：除pH外均为mg/L）

| 项目 | pH | CODCr | NH3-N | CODMn | 溶解氧 | BOD5 | 石油类 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ类标准 | 6~9 | ≤30 | ≤1.5 | ≤10 | ≥3 | ≤6 | ≤0.5 | ≤0.3 |

表2.2-2  地下水质量标准（单位：除pH外均为mg/L）

| 类别 项目 标准值 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 6.5～8.5 |  |  | 5.5～6.5，8.5～9 | <5.5，>9 |
| 总硬度 | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | >550 |
| 溶解性总固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
| 高锰酸盐指数 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
| 氨氮(NH4) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | >0.5 |
| 硝酸盐(以N计) | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 |
| 亚硝酸盐(以N计) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | >0.1 |
| 挥发酚 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
| 氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 氟化物(以F计) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
| 六价铬 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 镉 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | >0.01 |
| 铁 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.5 | >1.5 |
| 锰 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 | >1.0 |
| 氯化物(以Cl计) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 硫酸盐(以SO42-计) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 砷 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | >0.05 |
| 汞 | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | >0.001 |
| 铅 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |

（2）环境空气

项目拟建地所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；特征因子非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司编，中国环境科学出版社）中一次值，具体标准限值见表2.2-3。

表2.2-3  环境空气质量标准

| 编号 | 污染因子 | 环境质量标准 |  | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 取值时间 | 浓度限值(μg/m3) |  |
| 1 | SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |
| 2 | NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 3 | NOx | 年平均 | 50 |  |
|  |  | 24小时平均 | 100 |  |
|  |  | 1小时平均 | 250 |  |
| 4 | PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
| 5 | 非甲烷总烃 | 一次值 | 2.0 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

（3）声环境

项目拟建地所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体标准限值见表2.2-4。

表2.2-4  声环境质量标准

| 采用标准 | 适用区域 | 标准值[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 居住、工业混杂 | 60 | 50 |

（4）土壤

项目拟建地区域土壤环境执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准，具体标准限值见表2.2-5。

表2.2-5  土壤环境质量标准

| 项目 | 二级（mg/kg） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤pH值 | <6.5 | 6.5~7.5 | >7.5 |
| 镉 ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.60 |
| 汞 ≤ | 0.30 | 0.50 | 1.0 |
| 砷 水田≤ 旱地≤ | 30 40 | 25 30 | 20 25 |
| 铜 农田等≤ 果园≤ | 50 150 | 100 200 | 100 200 |
| 铅 ≤ | 250 | 300 | 350 |
| 铬 水田≤ 旱地≤ | 250 150 | 300 200 | 350 250 |
| 锌 ≤ | 200 | 250 | 300 |
| 镍 ≤ | 40 | 50 | 60 |

#### 2.2.2.2污染物排放标准

（1）废水

项目生活废水、电泳废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，最终经路桥区滨海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排海，具体标准限值见表2.2-6~2.2-7。

表2.2-6  废水纳管标准 （单位：除pH外均为mg/L）

| 指标 | pH | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N* | T-P* | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6~9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | ≤35 | ≤8 | ≤20 |

注：*总磷、氨氮参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的间接排放限值要求。

表2.2-7  污水处理厂废水外排标准  （单位：除pH外均为mg/L）

| 指标 | pH | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | T-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6~9 | 60 | 20 | 20 | 8 | 1 |

（2）废气

项目抛丸粉尘（颗粒物）、电泳烘干废气（NMHC）、喷塑粉尘（颗粒物）、燃气废气（氮氧化物）排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体标准限值见表2.2-8。

表2.2-8  大气污染物综合排放标准

| 指 标 | 最高允许排放浓度（mg/Nm3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控 浓度限值（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度 | 二级 |  |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10.0 |  | 4.0 |
| 二氧化硫 | 550 | 15 | 2.6 |  | 0.40 |
| 氮氧化物 | 240 | 15 | 0.77 |  | 0.12 |

项目燃烧器燃烧废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准，具体标准限值见表2.2-9。

表2.2-9  工业炉窑大气污染物排放标准

| 污染物 炉窑类别 | 烟（粉）尘(mg/m3) |  | 二氧化硫(mg/m3) | 烟气黑度 (林格曼级) | 排气筒最低允许高度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有组织 | 无组织 |  |  |  |
| 其他炉窑 | 200 | 5 | 850 | 1 | 15 |

注：氮氧化物参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。

（3）噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准限值见表2.2-10。

表2.2-10  工业企业厂界环境噪声排放标准

| 位置 | 采用标准 | 标准值[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界四周 | 2类 | 60 | 50 |

（4）固体废物

项目一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及相应修改单（环境保护部公告2013年第36号）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及相应修改单（环境保护部公告2013年第36号）。

## 2.3评价等级及评价重点

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2011、HJ/2.3-1993、HJ610-2016、HJ2.2-2008、HJ2.4-2009、HJ19-2011、HJ/169-2004）中有关环境影响评价工作等级划分要求，确定评价等级。

### 2.3.1评价等级

#### 2.3.1.1水环境评价等级

（1）地表水环境评价等级

根据工程分析，项目环境排放的废水主要为生活污水和电泳废水，废水排放量为4.032t/d（生活废水0.8t/d，电泳废水3.232t/d），水质复杂程度属简单，废水经处理达标后纳入市政污水管网。

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）中有关规定（建设项目污水排放量＜200m3/d，水质简单，地面水水质要求类别Ⅰ~Ⅳ），确定水环境评价等级为三级。

（2）地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ6l0-2016），评价工作等级的划分根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，可划分为一、二、三级。

项目行业类别为I金属制品：使用有机涂层的，需编制报告书，根据附录 A确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，根据地下水环境敏感程度分级表确定地下水环境敏感程度为不敏感。根据导则评价工作等级分级表确定评价等级为三级。评价等级判定情况见表2.3-1~2.3-3。

表2.3-1  地下水环境影响评价行业分类表

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| 51表面处理及热处理加工 | 有电镀工艺的；使用有机涂层的； 有钝化工艺的热镀锌 | 其他 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |

表2.3-2  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用 、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用 、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表2.3-3  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

#### 2.3.1.2大气环境评价等级

根据工程分析，项目排放的废气主要为颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2－2008）推荐的估算模式-SCREEN3软件计算出主要污染因子颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃最大地面浓度，项目的颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃Pmax小于10%，确定大气环境影响评价等级为三级。环境评价工作等级判据见表2.3-4，空气评价等级计算结果（最大值）详见表2.3-5。

表2.3-4  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

表2.3-5  环境空气评价等级计算结果

| 项目 |  |  | 排放速率 （kg/h） | 最大地面浓度 （mg/m3） | 质量标准 （mg/m3） | Pmax (%) | D10% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 抛丸 | PM10 | 0.0875 | 4.42E-03 | 0.45 | 0.98 | 0 | 三级 |
|  | 电泳烘干 | NMHC | 0.120 | 6.06E-03 | 2.0 | 0.30 | 0 | 三级 |
|  | 燃气 | NOX | 0.057 | 5.37E-03 | 0.25 | 2.15 | 0 | 三级 |
| 无组织 | 电泳烘干 | NMHC | 0.222 | 5.79E-02 | 2.0 | 2.89 | 0 | 三级 |
|  | 喷塑 | TSP | 0.4 | 8.85E-02 | 0.9 | 9.84 | 0 | 三级 |

#### 2.3.1.3声环境评价等级

项目拟建地位于工业园区，所在区域以居住、工业混杂，需要维护住宅安静的区域，属于2类声环境属功能区。

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中有关规定（建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3 dB(A)以下[不含3 dB(A)]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价），本项目敏感点距离本项目厂界最近距离400m，评价范围厂界外200m，确定声环境评价工作等级定为三级。

#### 2.3.1.4生态环境评价等级

项目不新征土地，租用厂房进行生产，项目所在地为一般区域，根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）及其它有关技术规范，确定生态环境评价等级为三级。

#### 2.3.1.5环境风险评价等级

项目拟建地位于工业园区内，环境敏感性一般；对照《危险货物品名表》（GB12268-210X）、《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009）以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），项目不存在重大危险源，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中环境风险评价工作等级表，确定本项目环境风险评价工作等级为二级。环境风险评价工作级别判定表见表2.3-6。

表2.3-6  环境风险评价工作级别

| / | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

### 2.3.2评价重点

（1）评价目的

①通过对拟建项目所在区域环境质量现状调查，了解拟建地所在区域环境质量现状，并结合本项目特点，确定主要保护对象和保护目标。

②通过对拟建项目生产工艺的工程分析，确定评价因子、评价方法和评价重点。确定本项目“三废”产生源强，根据“清洁生产”、“总量控制”、“达标排放”的原则，提出明确的污染防治措施，并预测项目实施后对周围环境的影响。

③从环境保护角度论证项目的可行性，并提出污染防治措施和建议，为项目环境保护计划的实施及管理部门的决策提供依据，实现项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一协调发展。

④给出明确的环评结论。

（2）评价重点

通过对表面处理工艺的工程分析，估算电泳废水污染源强；喷塑、电泳废气污染源强，预测废水、废气对周围环境的影响，并根据清洁生产、总量控制和污染物达标排放原则，提出相应的防治污染措施。

## 2.4评价范围及环境保护目标

### 2.4.1评价范围

（1）地表水评价范围

评价范围为附近水体九条河（椒江74）。需说明排放废水污染物类型、给排水情况、排水去向，对废水接管可行性分析。

（2）地下水评价范围

评价范围为所在厂区周边6km2的地区。

（3）大气评价范围

评价范围为以项目拟建地排放源为中心，直径为5km的圆形区域。

（4）声环境评价范围

评价范围为厂界向外200m，敏感点适当延伸。

（5）生态环境评价范围

评价范围为场界向外1km。

（6）风险评价范围

风险评价范围为以危险源为中心，半径3km的范围。

### 2.4.2环境质量保护目标

项目位于路桥区金清镇，项目所在区域周边2.5km范围内无自然保护区、文物古迹等保护对象，环境质量保护目标如下：

（1）水环境保护目标

项目保护目标为拟建区域附近地表水体，保护级别分别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类；地下水保护目标为拟建区域地下水体，保护级别为《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅳ类。

（2）环境空气保护目标

项目保护目标为建设区域周围的空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级。

（3）声环境保护目标

项目保护目标为项目所在地周围200米范围的声环境质量，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类。

（4）固体废物处置目标

项目固体废物得到安全处置或综合利用，不造成二次污染。

项目主要保护对象情况见表2.4-1。

表2.4-1  主要保护对象一览表

| 环境要素 | 名称 | 方位 | 厂界距离 | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 海燕村 | E | 400m | 约740户 | （GB3095-2012）二级 |
|  | 海南村 | SE | 600m | 约94户 |  |
|  | 海滨村 | NE | 1370m | 约245户 |  |
| 地表水 | 九条河 | S | 430m | / | （GB3838-2002）Ⅳ类 |
| 声环境 | 厂界及厂界外200m范围内 |  |  |  | （GB3096-2008）2类 |

## 2.5相关规划及环境功能区划

### 2.5.1台州市总体规划

- 2.5.1.1规划概况

根据《台州市城市总体规划（2004~2020）》，台州市城市发展总目标为充分发挥区域中心城市的整治、经济、文化、金融、商贸、交通枢纽等城市功能，坚持可持续发展战略，实现区域内资源的高效利用与环保保护相协调，巩固、提高浙江省中部沿海区域中心城市的地位，到2020年使台州发展成为：一个繁荣、优美、文明的区域中心城市，一个适宜创业发展、适宜居住生活的山水型生态城市。经济社会发展目标：以率先在全省、全市实现基本现代化为中心，以科技进步和自主创新为重点，以城市化为载体，发展大工业，强化区域交通中心地位，完善港口功能，拓展第三产业，使城市经济社会基本实现现代化。城市空间拓展的策略为东进西扩、南联北跨、中心内聚。为促进市域协调发展，规划市域城镇空间布局为“一核、两心、三带”。

一核：温黄平原城市群，温黄平原发展为温（州）台（州）城市群北翼的城市密集区。

两心：一个中心城市，即台州市区；一个副中心城市，即临海市区。

三带：东部沿海城市发展带、中西部城市发展带和北部城市发展带。

城市结构与总体布局目标为构建“一心六脉四组团”的中心城区空间结构，形成多组团网络式的城市空间体系。

一心：为“绿心”，是城市开敞空间体系的核心，对城市生态环境的保护作用举足轻重。“绿心”的建设应坚持严格保护、统一规划、统一管理、合理开发、有序利用的基本原则，禁止大规模开发。

六脉：指组团之间以及绿心与外围山体、水体相连的开敞空间，构成城区之间的主要生态廊道，并起到维持城市结构形态的作用。“六脉”分别是：椒江城区和洪家之间的心海组团分隔带、椒江组团和黄岩组团的三山组团分隔带、黄岩组团和路桥组团的五峰山－鉴洋湖组团分隔带、黄岩城区和江口之间的双浦生态廊道、黄长复线南部的十里铺生态廊道、路桥城区与桐屿之间的中央山生态廊道。“六脉”范围为限建区。

四组团：是除绿心以外的城市发展空间，分别是椒江组团、黄岩组团、路桥组团和滨海工业区。四组团以“绿心”为中心，以对外交通线、河道水系为界限，以快速路、交通性干道及轨道交通为联系，以水系及其沿线绿地为纽带，强化城市空间结构的整体性，满足生态环境的要求，体现中心城区的自然地理特征。

根据《台州市城市总体规划（2004~2020年）》，路桥区块规划如下：

（1）城市功能布局规划：路桥组团是区域性商贸中心，包含路桥、路南、路北、峰江、螺洋、峒屿等街道。规划2020年城市建设用地为44.7平方公里，城市人口41万人。

（2）产业发展定位：以现代商贸业、物流业、交通运输设备制造及无污染的都市型工业为主，重点发展汽车摩托车制造业。

（3）工业用地规划：合理调控工业用地的布局与规模，促进城市结构从单中心向多中心转变，提高工业土地使用效率，坚持可持续发展、集约型发展。

工业用地组织形态以产业基地和工业区块为载体，以具有市场竞争力的大型企业为龙头，推进本地中小企业的集聚和发展，强调产业链与产业簇群的发展。新区的工业用地应集中发展，老城工业用地和外围零散工业用地应通过土地置换，向工业区集中。

- 2.5.1.2规划符合性分析

根据《台州市城市总体规划（2004~2020）》，路桥区块产业发展定位以现代商贸业、物流业、交通运输设备制造及无污染的都市型工业为主，重点发展汽车摩托车制造业，本项目进行摩托车配件、农机配件、清洗机配件的表面处理，属于重点行业的配套行业，符合《台州市城市总体规划》产业规划要求。

### 2.5.2台州市环境功能区划

- 2.5.2.1规划概况

根据《台州市环境功能区划》，项目建设地位于金清镇黄琅分水盐场，属于台州湾循环经济环境重点准入区，编号：1001-Ⅵ-0-1。

（1）基本概况

面积：124.9平方公里

位置：位于椒江三甲街道、路桥蓬街镇、金清镇东部。涉及十塘村、九塘村、盐业村等村庄。主要为台州市东部新区围垦范围，东至十一塘海防大堤。

自然环境：滩涂平原区，现状用地性质仍以滩涂和耕地为主。

（2）主导功能及目标

环境功能定位：提供健康、安全的生产和生活环境，保障人群健康，防范环境风险。

环境质量目标：地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅳ类标准或相应水环境功能区要求；空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095）二级标准；土壤环境质量达到相关评价标准；声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096）2类标准或相应声环境功能区要求。

（3）管控措施

允许符合其产业导向的各类工业项目建设，但需严控三类工业数量和排污总量。

新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。

北区中心城区内及其他人口聚集区内禁止新建、扩建、改建二类三类工业项目，现有三类企业要限期搬迁关闭。

北片椒江区块（横向疏港大道以北）以缝制设备、电子电器、普通机械为主导产业，南片开发区区块（横向疏港大道以南）以汽车摩托车配件、塑料模具、新材料、电子信息等制造业和高新技术产业为主。城市建设区主要为产业区提供完善的高级金融、研发、商贸、行政管理、文化娱乐、医疗等公共服务职能。

工业园区开发建设过程中应制定实施产业发展规划，明确各园区发展目标、产业定位、产业类型及发展重点。严格制定产业准入标准，鼓励新材料、高端装备制造、节能环保、电子信息等产业，在专业园区以外禁止新增医化、制革、造纸、拆解等重污染行业。其中医药行业严格按照台州市医药产业发展规划和医药产业环境准入指导意见要求进行管控。

严格执行实施畜禽养殖禁养区、限养区规定。

合理规划居住区与工业功能区，限定三类工业空间布局范围，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全。

加强环保基础设施建设，区内生活污水和工业废水应接管纳污，确保达标排放；危险废物全部进行无害化处理。

对区内重点污染企业进行实时监控，建立污染源数据库，开展环境风险评估，消除潜在污染风险。

加强土壤和地下水污染防治。

最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。

（4）负面清单

禁止准入属于国家、省、市、区（县）落后产能的限制类、淘汰类项目及《台州湾循环经济产业集聚区产业导向及投资指导目录》中规定的禁入和限制类的工业项目。

- 2.5.2.2规划符合性分析

根据《台州市环境功能区划》，管控措施为：南片开发区区块（横向疏港大道以南）以汽车摩托车配件、塑料模具、新材料、电子信息等制造业和高新技术产业为主；本项目主要进行汽、摩配的表面处理，属于主导产业的配套产业；根据功能区划负面清单，本项目不属于负面清单中国家、省、市、区（县）落后产能的限制类、淘汰类项目及《台州湾循环经济产业集聚区产业导向及投资指导目录》中规定的禁入和限制类的工业项目。

项目在生产过程中按要求设置相应环保处理设施，且污染处理工艺相当成熟，能够确保环保资金到位，各类污染物能够达标排放。因此，项目的建设符合当地环境功能区规划。

### 2.5.3黄琅分水盐场工业区块规划

- 2.5.3.1规划概况

黄琅分水盐场工业区块位于路桥区金清镇东部滨海地区，距金清镇区约5公里。用地范围北至滨海村，南至黄（琅）金（清）公路，东至黄琅河，西至滨海防洪堤，用地呈南北向条状，总面积约74.23万平方米。

区块内，西部为盐场用地，东部为养殖水塘，地势相对平坦，自然标高平均在2.3米左右（黄海高程系），水文、工程地质条件良好。地块所处区域属中亚热带季风区，四季分明，雨水充沛。受海洋水体调节，水热条件良好。常年主导风向为西北风。区块有黄金公路和剑门港作为依托，对外联系便捷；区块南侧紧邻黄琅集镇，集镇内现有的社会服务设施和水电等基础设施可作为工业区块启动开发的设施依托；区块以西有金清镇区和规划的台州滨海工业组团，其规划用地在空间上基本与本区块相连。规划期金清镇区的发展和台州滨海工业组团的形成将对本区块的发展起到极大的推动作用。

（1）发展定位

区块定位为：服务于黄琅集镇及周边地区的纯工业区块，黄琅集镇及周边地区中小型企业集聚与提升的平台。

（2）工业用地布局：本区块内以布置二类工业用地为主，工业产业定位以家具、汽摩配、机电类为主。

（3）环境保护规划

规划目标：

①区块大气环境质量达到国家二类功能区标准，空气污染指数小于100；区内河段水质达到Ⅲ类以上标准；噪声达到国标相应的功能区噪声标准要求。

②有毒有害固体废弃物全部处理达到无害化程度，区块内垃圾、粪便无害化处理率达到100%；工业废水处理率和排放达标率均达到100%。

规划措施：

①在区块的开发建设过程中应高度重视环境治理，确保工业发展与环境治理同步实施；

②严格按雨、污分流制度建设排水系统；

③加强环保监测管理，严格执行排放标准（水、气），加强对主要污染源的控制；

④加强噪声控制，工业企业应尽量选择低噪声设备及工艺，采取消声、隔声等控制措施；

⑤巩固、提高对固体废弃物的综合利用，实施固体废弃物资源化措施。

- 2.5.3.2规划符合性分析

根据《黄琅分水盐场工业区块规划》，区块发展定位为服务于黄琅集镇及周边地区的纯工业区块；工业用地布局以布置二类工业用地为主，工业产业定位以家具、汽摩配、机电类为主。本项目进行摩托车配件、农机配件、清洗机配件的表面处理，属于重点行业的配套行业，符合区块发展定位要求，符合工业用地布局和工业产业定位要求。项目在生产过程中要求设置相应环保处理设施、且污染处理工艺相当成熟，能够确保环保资金到位，各类污染物均能够达标排放，符合环境保护规划要求。因此，项目的建设符合《黄琅分水盐场工业区块规划》。

### 2.5.4环境功能区划

（1）水环境功能区划

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015年），项目拟建地附近区域水体水功能区划见表2.5-1。

表2.5-1  水功能区、水环境功能区划表

| 编号 | 县（市、区）名 | 水功能区 |  |  | 水环境功能区 |  | 流域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | 名称 |  | 编号 | 名称 |  |
| 椒江74 | 椒江路桥 | G0302400203113 | 三条河、洪家场浦椒江、路桥农业、工业用水区 |  | 331002GA080301000450 | 工业、农业用水区 | 浙闽皖 |
| 水系 | 湖泊、河流 | 范围 |  |  | 现状水质 | 目标 水质 | -- |
|  |  | 起始断面 | 终止断面 | 长度（km） |  |  | -- |
| 椒江(温黄平原) | 七条河 八条河 | 三条河 | 金清港入口出 | 21.5 23.2 | 劣Ⅴ | Ⅳ | -- |

（2）地下水环境功能区划

区域地下水主要适用于农业和工业水用，且参照周边地表水环境功能区，为Ⅳ类功能区。

（3）大气环境功能区划

根据《浙江省环境空气质量功能区划分图集》，项目拟建地所在区域环境空气功能区划为二类环境功能区。

（4）声环境功能区划

项目拟建地所在区域属于以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域，根据声环境功能区划分，属于2类声环境功能区。

（5）生态功能区规划

根据《台州市环境功能区划》，项目所在地位于台州湾循环经济环境重点准入区，编号：1001-Ⅵ-0-1。

# 第三章  建设项目概况与工程分析

## 3.1建设项目基本概况

- 项目名称：年外加工摩托车配件、农机配件、清洗机配件（金属产品表面处理）700万件工程建设项目

- 项目性质：新建

- 建设单位：台州陈梁电泳涂装有限公司

- 建设地址：台州市路桥区金清镇黄琅分水盐场

- 工程投资：总投资300万元。

- 生产制度及定员：全年300天，每班工作时间8h/d，一班制生产，劳动定员20人。

- 建设内容：企业租用台州市路桥区金清镇黄琅分水盐场台州市奋驰机电设备有限公司闲置厂房2000m2，新增电泳涂装生产线、烘干流水线、喷塑流水线、抛丸机等生产设备，并配套废气、废水处理设施，实施年外加工摩托车配件、农机配件、清洗机配件（金属产品表面处理）700万件工程建设项目。项目组成表见表3.1-1

表3.1-1   项目组成表

| 序号 | 项目组成 | 工程内容 | 主要组成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 厂房 | 1F，2000m2；层高9.5m |
|  |  | 电泳生产线 | 1条电泳生产线，配备前处理工序（脱脂）；后处理工序（纯水直喷）及配套烘干线 |
|  |  | 喷塑生产线 | 1条喷塑生产线及配套烘干线。 |
| 2 | 公用工程 | 给水系统 | 市政给水管网。 |
|  |  | 排水系统 | 雨污分流，污水经处理达标后纳入市政污水管网。 |
|  |  | 供配电系统 | 城市10kV电网引入。 |
| 3 | 环保工程 | 废气 | 抛丸粉尘经抛丸机自带的除尘装置除尘后有组织排放； 电泳及电泳烘干废气经光催化氧化+活性炭处理后经排气筒排放； 喷塑废气经收集除尘后有组织排放； 燃气废气经烟囱排放。 |
|  |  | 废水 | 生活废水全部纳入管网；电泳废水经处理后部分回用，部分达标纳入市政污水管网。 |
|  |  | 噪声 | 生产设施等设隔声、减振设施。 |
|  |  | 固废 | 废包装袋外卖综合利用；脱脂沉渣、污泥委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。 |

## 3.2建设项目工程概况

### 3.2.1生产规模

根据企业提供资料，建设项目产品方案见表3.2-1。

表3.2-1  建设项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 规模 | 所用领域或行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摩托车配件 | 万件/年 | 200 | 摩托车、农机、清洗机 生产行业的配套 | 不进行生产，仅进行 配件表面处理。 |
| 2 | 农机配件 | 万件/年 | 100 |  |  |
| 3 | 清洗机配件 | 万件/年 | 400 |  |  |

### 3.2.2原辅材料消耗

根据企业提供资料，建设项目原辅材料消耗及能源消耗情况见表3.2-2。

表3.2-2  建设项目原辅材料及能源消耗情况表

| 原辅料名称 |  | 单位 | 年用量 | 规格 | 最大 存储量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电泳漆 | 乳液 | t/a | 60 | 200kg/桶 | 20桶 | 环氧树脂15%，聚多酰胺5%，聚氨酯5%， 丙二醇甲醚10%，水65%。 |
|  | 色浆 | t/a | 20 | 200kg/桶 | 5桶 | 高岭土30%，炭黑15%，水55% |
| 无磷脱脂剂 |  | t/a | 2 | 25kg/桶 | 2桶 | 硅酸盐15%，碳酸钠15%，氢氧化钠5%，水65%。 |
| 表面活性剂JW-7215 |  | t/a | 2 | 25kg/桶 | 2桶 | 乙氧基醇40%，脂肪酸40%，水20%。 |
| 塑粉 |  | t/a | 96 | 25kg/包 | 100包 | / |
| 不锈钢丸 |  | t/a | 30 | 50kg/盒 | 40盒 | 一次性购买 |
| 摩托车配件 |  | 万件/年 | 200 | / | / | 外单位委托加工配件，平均单件配件 质量约为1.5kg/件，折合质量约为10500t/a。 |
| 农机配件 |  | 万件/年 | 100 | / | / |  |
| 清洗机配件 |  | 万件/年 | 400 | / | / |  |
| 天然气 |  | m3/a | 32.4 | 管道天然气 | / | / |

### 3.2.3生产设施

根据企业提供资料，建设项目主要生产设施情况见表3.2-3。

表3.2-3  建设项目主要生产设施情况表

| 设备名称 |  |  | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电泳涂装生产线 | 电泳 前处理 | 预脱脂 | 槽体1.5 m×1.8m×1.2m | 1个 | 封闭型外结构尺寸 （含挂件棚体、下方槽体） 31.6m×1.82m×5.165m |
|  |  | 脱脂 | 槽体1.5 m×1.8m×1.2m | 1个 |  |
|  |  | 水洗1 | 槽体1.5 m×1.8m×1.2m | 1个 |  |
|  |  | 水洗2 | 槽体1.5 m×1.5m×1.2m | 1个 |  |
|  |  | 水洗3 | 槽体1.5 m×1.5m×1.2m | 1个 |  |
|  | 电泳槽 |  | 12.8 m×1.2m×2.0m | 1个 | 槽体截面为梯形， 上宽12.8m，下底5.15m，高2.0m |
|  | 电泳 后处理 | UF1 | 槽体1.5 m×1.5m×1.2m | 1个 | 封闭型外结构尺寸 （含挂件棚体、下方槽体） 15.8 m×1.0m×1.2m |
|  |  | UF2 | 槽体1.5 m×1.2m×1.2m | 1个 |  |
|  | 纯水直喷 |  | 槽体1.5 m×1.2m×1.2m | 1个 |  |
| 电泳漆烘干道 |  |  | 36.9 m×4.94m×2.8m | 1条 | 天然气燃烧供热 |
| 喷塑烘干道 |  |  | 2.5 m×3 m×20 m | 2条 | 天然气燃烧供热 |
| 空压机 |  |  | ERA-30SA 1000L | 1台 |  |
| 天然气燃烧器 |  |  | DCM-BJ | 3台 | 供热 |
| 喷塑流水线 |  |  | 单条线配套3个喷箱 | 2条 | 喷塑表面涂装 |
| 抛丸机 |  |  | 2.5KW | 3台 | 配套粉尘收集器 |
| 纯水制备器 |  |  | 反渗透纯水系统1t/h | 1台 | 电泳 |

装备、工艺先进性分析：

（1）项目采用流水线式进行加工，加工步骤紧凑，生产工艺线短；

（2）项目采用封闭悬挂式喷淋方式进行表面处理，喷淋减少表面处理时间，全封闭减少废水表面处理过程中溢流；

（3）项目采用超滤设施，超滤纯水用于纯水喷淋，电泳漆回用于电泳工艺；

（4）项目采用表面处理+烘干，一体化悬挂式加工工艺，自动化程度高，减少人力资源。

（5）项目生产设施架空设置，一旦发生跑冒滴漏现象，可立马进行抢修。

### 3.2.4产能匹配性

（1）喷塑线产能匹配

项目设置2条喷塑线，每条喷塑线配备3个喷房，因颜色不同，每条喷塑线同时使用一个喷房，每个喷房设置2个喷枪，每个喷枪单位小时喷量为10kg/个，喷塑线日工作时间为8h，则2条喷塑线塑粉使用量约为96t/a。

在粉末100%利用情况下，塑粉膜厚度约为70~90μm（平均按80μm计），密度约为1.2×103kg/m3，折合每千克塑粉喷涂面积约10.4m2，实际喷涂面积约8~10m2，全年能喷涂面积约为768000~960000m2。

项目需要喷塑的工件数量约为490万件（50%工件抛丸后需要进行喷塑，剩下50%工件经电泳后，其中的40%需要进行喷塑，折合数量为490万件），平均每件工件面积约为0.01~0.5m2（平均按0.15m2计），则需要喷涂的面积约为735000m2。喷塑设施基本能满足本项目生产需求。

（2）电泳线产能匹配

项目需要电泳的工件数量约为350万件。项目设置1条电泳线，输送机挂具上每次挂件数量因大小不同，数量不等，单个挂具上可挂件数量在1~48之间，波动范围较大，平均数量约为24个挂件。每个挂具经过电泳槽时间约为6分钟，电泳槽可同时进行6个挂具进行电泳，电泳时间为9h，年工作300天，则电泳线能电泳工件数约388.8万件。电泳设施基本能满足本项目生产需求。

### 3.2.4总平面布置

项目设置3个出入口，车间南、西、北各一个，厂区平面布置图见下图所示，本项目总平面布置情况见表3.2-4。

注：因厂房层高较高，在车间西侧设置隔层，上层作为办公区，下层作为原料、成品堆场，电泳、烘干一体化设施分成上下两层。

表3.2-4  车间总平面布置情况示意表

| 序号 | 名称 | 平面布置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车间东 | 分层设置电泳和烘干流水线，一层布置电泳流水线，二层布置烘干流水线。厂房为1层结构，车间内通过搭建钢结构设施布置2层。 喷塑流水线 |
| 2 | 车间南 | 布置抛丸机 |
| 3 | 车间西 | 分层布置堆场和办公区，一层布置原料堆放和成品堆场，二层布置办公区休息区。厂房为1层结构，车间内通过搭建钢结构设施布置2层 |
| 4 | 车间中 | 原料堆场和成品堆场 |
| 5 | 车间出入口 | 南、西、北各一个 |

车间平面布置合理性：车间设置3个出入口，方便原料、产品进出料，交通运输方便；原料堆存区位于车间正中间，3个出入口进入车间，都可方便卸货；抛丸机位于车间入口处，离原料堆存区最近，方便部分原料直接抛丸；电泳和烘干一体化，最短节省工艺路线和节省空间；喷塑位于电泳西侧，方便工件电泳烘干后进入喷塑工序，节省工艺路线；车间西部设置隔层，2层用于办公，一层用于原料、产品、固废堆放，合理利用空间，因此项目车间平面布置合理。

### 3.2.5主要经济技术指标

企业租用厂房的一部分进行生产，经济技术指标和建构筑物见表3.2-5~3.2-6。

表3.2-5  项目经济技术指标情况表

| 1 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总用地面积 | m2 | 2000 |
| 3 | 建筑占地面积 | m2 | 2000 |

表3.2-6  建构筑物构成一览表

| 序号 | 名称 | 层数 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑高度 | 耐火等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房 | 1 | 2000 | 2000 | 9.5 | 二 |

### 3.2.6工作班制

全年300天，一班制生产，每班工作时间8h/d，劳动定员20人。

### 3.2.7公用工程

（1）供水

通过金清镇市政给水管网供水，拟从园区自来水管网上引入两根DN150的给水管在区块内成环状敷设，形成双回路，以满足企业企业的生产、生活及消防用水要求。

设有一套纯水系统用于制备纯水供应涂装车间用水，采用反渗透膜制备，制备能力为1m3/h，纯水制备率为50%，产生的含一定盐分的浓水作为清洗工序的补充水。

（2）供电

由城市10kV电网引入一路10kV电源，采用电缆直接埋地引入厂房配电房。项目消防报警设备，应急照明等用电负荷为二级，其他用电负荷为三级。照明配电干线采用树干式供电，应急照明采用灯具自带蓄电池。

（3）排水

项目排水采用雨水、污水分设排水管网的分流制排水系统。污水分质分类处理，项目生活废水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网；电泳废水经企业污水处理站处理达GB8978-1996三级标准后纳入市政污水管网，最终经路桥区滨海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排海。

（4）热水

项目脱脂工序需要热水，水温约60~70℃，采用电加热。

（5）热源

项目电泳后烘干、喷塑后烘干，均使用天然气为热源。天然气低位发热值为39383kJ/Nm3，项目所需天然气由就近城市天然气管道接入。

## 3.3建设项目生产工艺

### 3.3.1项目生产工艺

根据企业提供资料，项目产品加工生产工艺和产污环节如图3.3-1所示。

图3.3-1  项目产品加工生产工艺和产污环节示意图

工艺流程说明：

（1）电泳原理

电泳涂装是一种特殊的涂装技术，它是涂装金属配件最有效的方法之一。主要原理为：电泳涂料的离子化树脂能溶解分散于水中，并离解形成带电胶粒。在直流电场中，离子化的树脂胶团会同时发生电解、电泳、电沉积、电渗等四种作用，使之在金属表面附着一层有一定绝缘性的漆膜。电泳涂装可分为采用阳极电泳漆的阳极电泳和采用阴极电泳漆的阴极电泳，铝件一般采用阳极电泳，铁件等一般采用阴极电泳，企业电泳生产线采用阴极电泳工艺。阴极电泳漆品种主要是环氧叔胺，经酸中和后形成阳离子型水分散体，它用水溶性氨基树脂交联，或者环氧叔胺用半封闭异氰酸酯扩链，得到聚氨酯型阳离子树脂，在高温下，封闭剂解离而释放出NCO基，与OH基交联成膜。

（2）电泳涂装设施一般组成及要求

电泳涂装设备一般由电泳槽、贮备槽、槽液循环过滤系统、超滤（UF）装置、电极和极夜循环系统、调温系统、纯水制备系统、直流电源及供电系统、涂料补给装置、电泳后清洗装置等专用系统组成。配件先在电泳槽中涂装，涂装后进行水洗，随后烘干、强冷等。为了保证电泳槽液组成均匀和良好的分散稳定性，需设置循环超滤系统。经超滤系统处理的浓槽液含有较多可用树脂漆料，可返回电泳槽继续利用，而滤后水则用于后续的配件清洗。电泳槽液的超滤过程是重要的清洁生产工序，它既保证了槽液的质量，又回收了物料。本项目电泳后清洗工序为采用超滤液喷淋清洗。

（3）本项目主要生产工序

配件：外购成型配件，主要为摩托车配件、农机配件和清洗机配件。其中50%的配件进行脱脂工序，50%的配件进行抛丸。

抛丸：通过机械的方法把丸料（钢丸）以很高的速度和一定的角度抛射到工作表面上，让丸料冲击工作表面，然后在机器内部通过配套的吸尘器的气流清洗，将丸料和清理下来的杂质分别回收，并且使丸料可以再次利用的技术。

前喷淋处理设备（包含预脱脂、脱脂、脱脂后3道水洗）：前喷淋设备为工位全封闭的自动喷淋式，上面为立方体棚，下方为槽体，水泵选用立式液下泵，安装在辅槽上，以避免漏液到地面上，喷淋系统采用上行下送方式，即由水泵将槽液通过管道输送到棚体顶部，再由两侧下送，使喷淋压力上下均匀，喷淋压力为0.05~0.15Mpa。

脱脂：前处理过程涉及脱脂，设置预脱脂和脱脂两道工段，在水槽中添加碱性无磷脱脂剂，通过喷淋除去金属配件表层机械油。脱脂采用温水，一般为60~70℃，由电加热供热。

水洗：脱脂后3道水洗，用于清除脱脂后配件表面含脱脂剂的残留液体。

电泳：通过电泳，在金属配件表层形成一层有一定绝缘性的有机漆膜。

UF：电泳后的配件需要使用电导率极低的水冲洗，可以减少电泳涂膜上形成的二次留痕、颗粒等涂膜弊端，且纯水消耗量较大，通过2道超滤，冲洗后过滤出来的电泳涂料进入电泳槽继续使用，过滤出来的水分（称超滤液），可以用来再次冲洗配件。

纯水直喷：超滤将溶液分为电泳液、纯水。电泳液回流于电泳槽，纯水回用于后喷淋。出槽经沥干后进入烘道烘干，以减少烘干过程中水蒸气产生。

烘干：完成纯水直喷的配件自然沥干后进入烘道进行烘干固化。

喷塑：电泳后续完成烘干的配件，一部分可直接作为成品，另一部分作为半成品进行后续加工，与完成抛丸的配件一起进行喷塑，在配件上喷涂上一层有机塑粉。

烘干：喷塑后配件通过烘道进行烘干固化，形成稳定涂层。

项目表面处理生产线工艺参数见表3.3-1。

表3.3-1  项目表面处理生产线工艺参数表

| 序号 | 工序名称 | 工艺方法 | 参 数 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 温度（℃） | 时间（min） |  |
| 1 | 前处理 |  |  |  |  |
| （1） | 挂件 | 手工 | 室温 | 1~2 | 人工 |
| （2） | 预脱脂 | 喷淋 | 60~70 | 3 | 自动 |
| （3） | 脱脂 | 喷淋 | 60~70 | 3 | 自动 |
| （4） | 水洗1 | 喷淋 | 室温 | 2 | 自动 |
| （5） | 水洗2 | 喷淋 | 室温 | 2 | 自动 |
| （6） | 水洗3 | 喷淋 | 室温 | 2 | 自动 |
| 2 | 电泳 |  |  |  |  |
| （1） | 阴极电泳 | 浸渍 | 28±1 | 6 | 自动 |
| （2） | 纯水直喷 | 喷淋 | 室温 | 2 | 自动 |
| （3） | 沥干 | 自动 | 室温 | 6 | 自动 |
| （5） | 电泳烘干 | 热风循环 | 180 | 30 | 自动 |
| 3 | 喷塑 |  |  |  |  |
| （1） | 挂件 | 人工 | 室温 | 1~2 | 人工 |
| （2） | 喷塑 | 人工 | 室温 | 1~2 | 喷塑人工，输送自动 |
| （3） | 烘干 | 热风循环 | 180 | 30 | 自动 |
| （4） | 风冷 | 强制对流冷却 | 室温 | 1 | 自动 |

电泳漆干膜厚度约25~35μm，工件表面积0.01m2~0.5m2不等，电泳线日工作时间为9h，平均约350万件工件需要进行电泳。

喷塑线塑粉膜厚度约70~90μm，工件表面积0.01m2~0.5m2不等，喷塑线日工作时间为8h，平均约490万件工件需要进行喷塑。

### 3.3.2主要污染工序

项目主要污染工序及污染因子见表3.3-2。

表3.3-2  项目主要产污工序及主要污染物

| 产品名称 | 污染物类型 | 序号 | 生产工序 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摩托车配件 农机配件 清洗机配件 | 废水 | W1 | 预脱脂废水 | pH、COD、石油类 |
|  |  | W2 | 脱脂废水 |  |
|  |  | W3 | 水洗1废水 |  |
|  |  | W4 | 水洗2废水 |  |
|  |  | W5 | 水洗3废水 |  |
|  |  | W6 | 电泳沥干废水 |  |
|  |  | / | 生活废水 | CODcr、NH3-N |
|  | 废气 | G1 | 抛丸 | 粉尘 |
|  |  | G2 | 喷塑 | 粉尘 |
|  |  | G3 | 电泳废气 | NMHC |
|  |  | G4 | 电泳烘干 | NMHC |
|  |  | G5 | 喷塑烘干 | 热废气 |
|  |  | G6 | 燃气废气 | NOX |
|  | 噪声 | / | 生产设施 | 等效声级Leq |
|  | 固废 | S1 | 抛丸除尘 | 粉尘 |
|  |  | S2 | 喷塑除尘 | 粉尘 |
|  |  | / | 塑粉包装 | 废包装袋 |
|  |  | / | 乳液、色浆、脱脂剂包装 | 废包装桶 |
|  |  | / | 员工生活 | 生活垃圾 |
|  |  | / | 污水处理设施 | 污泥 |

## 3.4建设项目污染源强分析

### 3.4.1废水污染源强分析

根据调查及工艺分析，项目废水主要为生活污水、电泳涂装生产废水和纯水制备器浓水。

（1）生活废水

企业劳动定员20人，用水量定额以50L/人·d计，年工作日300天，则项目员工用水情况见下表3.4-1。

表3.4-1  员工用水情况表

| 项目 | 人数 | 用水系数 | 工作日 | 用水量 | 排水系数 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工 | 20人 | 50L/人·天 | 300天 | 300t/a | 0.80 | 240t/a |

生活污水排水水质类比城市居民生活污水水质，废水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳入市政污水管网，最终经路桥区滨海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排海，主要污染物产生及排放情况具体见下表3.4-2。

表3.4-2 生活污水主要污染物产生及排放情况表

| 序号 | 项目 | 产生浓度 | 产生量 | 削减量 | 排放限值 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水量 | / | 240 t/a | 0 t/a | / | 240 t/a |
| 2 | CODcr | 300 mg/L | 0.072 t/a | 0.058 t/a | 60mg/L | 0.014 t/a |
| 3 | NH3-N | 35 mg/L | 0.008 t/a | 0.006 t/a | 8mg/L | 0.002 t/a |
| 4 | SS | 200 mg/L | 0.048t/a | 0.043 t/a | 20mg/L | 0.005 t/a |
| 5 | BOD5 | 200 mg/L | 0.048t/a | 0.043 t/a | 20mg/L | 0.005 t/a |

（2）电泳涂装生产废水

项目生产废水主要包含为脱脂废水、水洗废水、沥干废水，其主要排放规律见表3.4-3。

表3.4-3 电泳涂装生产线处理废水排放规律表

| 排放源 | 排放规律 | 排放水量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每次/每天 | 每年 |
| 预脱脂 | 间歇，4次/月 | 1.5t/次（0.24t/d） | 72t/a |
| 脱脂 | 间歇，4次/月 | 1.5t/次（0.24t/d） | 72t/a |
| 水洗1 | 间歇，1次/天 | 1.5t/次，（1.5t/d） | 450 t/a |
| 水洗2 | 间歇，1次/2天 | 1.5t/次，（0.75t/d） | 225t/a |
| 水洗3 | 间歇，1次/3天 | 1.5t/次（0.5t/d） | 150t/a |
| 电泳 | 循环使用 | / | / |
| UF1 | / | / | / |
| UF2 | 回流UF1 | / | / |
| 纯水直喷 | 回流UF2，工件出槽沥干有废水排放 | 0.002t/d | 0.6t/a |
| 合计 | / | 3.232t/d | 969.6t/a |

排放废水于废水处理站调节池中进行均质（综合废水水质约为CODcr5000mg/L，石油类100mg/L，SS600mg/L，BOD5400mg/L）后过企业污水处理站处理后纳入市政污水管网，最终经路桥区滨海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排海，主要污染物产生及排放情况具体见下表3.4-4。

表3.4-4 电泳涂装生产线主要污染物产生及排放情况表

| 序号 | 项目 | 产生浓度 | 产生量 | 削减量 | 排放限值 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水量 | / | 969.6 t/a | 0 t/a | / | 969.6 t/a |
| 2 | CODcr | 5000 mg/L | 4.484t/a | 4.790t/a | 60 mg/L | 0.058t/a |
| 3 | 石油类 | 100 mg/L | 0.097t/a | 0.094t/a | 3 mg/L | 0.003t/a |
| 4 | SS | 600 mg/L | 0.582t/a | 0.564t/a | 20 mg/L | 0.019t/a |
| 5 | BOD5 | 400 mg/L | 0.388t/a | 0.368t/a | 20 mg/L | 0.019t/a |

（3）纯水制备浓水

项目采用渗透装置制取纯水，废水包括浓水和反渗透清洗水，浓水为原水中各种离子被反渗透膜组个下来后富集的浓水，该股水质COD接近原水，SS和其他自来水中含有的金属离子有所升高，项目水源为自来水，COD浓度一般小于5mg/L，回用于脱脂后清洗工序，不外排。平均纯水日消耗量为1t/d，则浓水产生量约为2t/d，主要回用于脱脂和水洗2工序。

综上所述，项目废水产排情况汇总见表3.4-5。

表3.4-5 废水产排放情况汇总表

| 序号 | 项目 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放限值（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水量 | 1209.6 | 0 | / | 1209.6 |
| 2 | CODcr | 4.556 | 4.484 | 60 | 0.072 |
| 3 | 石油类 | 0.097 | 0.094 | 3 | 0.003 |
| 4 | SS | 0.63 | 0.606 | 20 | 0.024 |
| 5 | BOD5 | 0.436 | 0.412 | 20 | 0.024 |
| 6 | NH3-N | 0.008 | 0.006 | 8 | 0.002 |

根据工序中水的利用情况，本项目水平衡图见图3.4-1。

图3.4-1  项目水平衡图

### 3.4.2废气污染源强分析

根据调查及工艺分析，项目废气主要为抛丸粉尘，燃气废气，电泳废气、电泳烘干废气，喷塑粉尘、喷塑烘干废气。

（1）抛丸粉尘

项目加工配件约700万件/年，折合质量约为10500t/a，其中50%的配件需要进行抛丸加工，根据类比调查，抛丸粉尘的产生量约为1.5kg/t-加配件，则抛丸粉尘的产生量约为7.875t/a，企业抛丸机平均工作时间约为6h，工况情况下风机风量为6000m3/h，粉尘经抛丸机自带的除尘装置处理后，通过15m高排气筒高空排放，则抛丸粉尘产排放情况见表3.4-5。

表3.4-5  抛丸粉尘产生及排放情况表

| 污染物 | 原料 名称 | 用量 | 产生 系数 | 产生 情况 | 末端处理设施 | 有组织排放 |  |  | 排气筒 高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | kg/t-原料 | t/a |  | t/a | kg/h | mg/m3 | m |
| 抛丸 粉尘 | 加工 配件 | 5250 | 1.5 | 7.875 | 抛丸机密闭 自带布袋除尘器 风机风量6000Nm3/h 处理效率98% | 0.1575 | 0.0875 | 14.6 | 15 |

项目抛丸粉尘有组织排放速率、排放浓度能够满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。

（2）燃气废气

本项目电泳烘干线配备1台燃烧器，喷塑线配备2台燃烧器，均采用天然气作为燃料。单个燃烧器耗气量为30Nm3/h（电泳线9h/d，耗气量约81000Nm3/a；喷塑线8h/d，耗气量为144000 Nm3/a），全年天然气消耗量约为225000 Nm3/a，天然气燃烧后产生少量烟尘、SO2和NOX等污染物。

燃烧器废气污染物根据《环境保护实用数据手册》计算，产生系数为废气量10.5Nm3/Nm3，烟尘240kg/106Nm3，SO2100kg/106Nm3，NOX630kg/106Nm3。经计算，烘干天然气燃烧废气产生量为236.25万Nm3/a，烟尘产生量0.054t/a，SO2产生量0.022t/a，NOX产生量为0.142t/a。【注：其中300个小时由1台燃烧器开启，2400个小时由3台燃烧器开启】。

废气排放情况见表3.4-6。

表3.4-6  燃气废气产排情况表

| 燃烧器开启 个数与时间 | 污染物 | 产生量 | 排放量 | 排放浓度 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1个 （300小时） | 烟气量 | 9.45万Nm3/a | 9.45万Nm3/a | / | 315 Nm3/h |
|  | 烟尘 | 0.00216t/a | 0.00216t/a | 22.9mg/m3 | 0.0072kg/h |
|  | SO2 | 0.0009t/a | 0.0009t/a | 9.3 mg/m3 | 0.003kg/h |
|  | NOX | 0.00567t/a | 0.00567t/a | 60.1mg/m3 | 0.0189kg/h |
| 3个 （2400小时） | 烟气量 | 226.8万Nm3/a | 226.8万Nm3/a | 22.9mg/m3 | 945 Nm3/h |
|  | 烟尘 | 0.05184 t/a | 0.05184 t/a | 9.3 mg/m3 | 0.0216 kg/h |
|  | SO2 | 0.0216 t/a | 0.0216 t/a | 60.1mg/m3 | 0.009 kg/h |
|  | NOX | 0.13608 t/a | 0.13608 t/a | 22.9mg/m3 | 0.0567 kg/h |
| 合计 | 烟气量 | 236.25万Nm3/a | 236.25万Nm3/a | / | / |
|  | 烟尘 | 0.054t/a | 0.054t/a | 22.9mg/m3 | / |
|  | SO2 | 0.022t/a* | 0.022t/a | 9.3 mg/m3 | / |
|  | NOX | 0.142t/a* | 0.142t/a | 60.1mg/m3 | / |

注：*四舍五入，保留3位有效数字。

项目燃烧器废气中烟尘、二氧化硫有组织排放浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准；氮氧化物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。

（3）电泳废气、电泳烘干废气

项目使用的电泳漆为阴极电泳漆（水性），电泳漆为双组份（乳液和色浆），乳液由环氧树脂、聚多酰胺、聚氨酯、丙二醇甲醚、水组成；色浆主要由高岭土、炭黑、水组成。项目电泳漆中的溶剂（丙二醇甲醚）一部分会在电泳过程中挥发，一部分随工件进入烘道烘干挥发（烘干温度约180℃左右，环氧树脂的热分解温度一般在300℃以上，在此过程中不会发生分解，烘干废气主要为有机溶剂挥发废气和少量水蒸气），电泳过程中挥发量约为10%，烘道烘干挥发量约为90%。电泳漆乳液使用量约为60t/a，则溶剂丙二醇甲醚使用量约为6t/a，排放速率2.22kg/h（本次评价以非甲烷总烃进行表征）。项目电泳时间为9h，则电泳槽和烘道废气产生量为：电泳槽非甲烷总烃0.6t/a，0.22kg/h；烘道非甲烷总烃5.4t/a，2kg/h。

根据设计方案，电泳槽和烘道除进口和出口外，其他均为密闭设置，烘道外设有一套燃烧装置。经咨询专家和当地环保要求，要求对电泳槽挥发废气和电泳烘干废气进行收集，废气经收集后通过光催化氧化+多级活性炭吸附装置进行处置，处理后尾气经15m高排气筒排放。废气收集效率按90%计，光催化氧化去除效率按70%计，多级活性炭吸附装置按80%计（合计去除效率94%），年生产时间2700h，设计风量为6000Nm3/h，则电泳废气产排放情况见表3.4-7~3.4-8。

表3.4-7  电泳烘干产生情况表

| 污染物 | 原料 名称 | 用量 | 产生 系数 | 产生 情况 | 燃烧器1个 （300小时） | 燃烧器3个 （2400小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | %-原料 | t/a | t/a | t/a |
| NMHC | 电泳漆 | 60 | 10 | 6 | 0.667 | 5.334 |

表3.4-8  电泳烘干排放情况表

| 污染物 | 生产工况 | 污染物 产生量 | 风机风量 | 末端处理设施 | 排放情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | Nm3/h |  | 排放方式 | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） |
| 非甲烷总烃 | 燃烧器1个 （300小时） | 0.667 | 6000 | 电泳废气、烘干废气 经光催化氧化+多级活性炭吸附处理设施处理， 收集效率90%， 去除效率按94%。 | 有组织 | 0.036 | 0.120 | 20 |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 0.067 | 0.222 | / |
|  | 燃烧器3个 （2400小时） | 5.334 | 6000 |  | 有组织 | 0.288 | 0.120 | 20 |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 0.533 | 0.222 | / |
|  | 合计 | 6.000 | / |  | / | 0.924 | 0.684 | / |

项目电泳烘干废气（NMHC）有组织排放速率、排放浓度能够满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。

（4）喷塑烘干废气

项目喷塑使用的塑粉为“聚酯环氧树脂混合型粉末（不含溶剂成分）”，喷塑后挂件通过烘干流水线进入烘道进行烘干，采用天然气燃烧供热进行加热固化，温度约为180℃，固化时间约为25~30min。根据调查资料，聚酯、环氧树脂的热分解温度在300℃以上，因此固化过程中不会含有聚酯的挥发物或者分解物，废气产生量极少，本次评价不做定量分析。要求喷塑烘干废气经光催化氧化+多级活性炭吸附装置进行处置，处理后尾气经15m高排气筒排放。（电泳、电泳烘道、喷塑烘道为一体化设施，喷塑烘干与电泳烘干烘道各自独立，但共用一个出口，可统一收集）。

（5）喷塑粉尘

项目采用喷房内人工方式喷塑（包括铁铸件和铝铸件），喷塑过程中会有粉尘产生，废气产生情况参照《工业污染源产排污系数手册》中“3460金属表面处理及热处理加工制造业产排污系数表（续5）”。

项目设置半封闭结构喷箱（静电喷涂），人工操作，箱内设滤筒除尘，通过抽吸风形成微负压，喷塑未附着的塑粉由内置除尘器收集除尘，单个喷房风机风量1000Nm3/h（每个喷房共设置6个，同时开启为2个喷房），共设置1个排气筒，未收集塑粉因比重大、喷枪喷射带有压力等原因，绝大部分在半封闭结构喷箱内发生沉降，塑粉约40%直接附着在工件上，约40%比例沉降在喷箱内，其中约19%由配套滤筒除尘器收集除尘（除尘效率约99%），1%以无组织逸散。

单个喷枪单位小时喷量约为10kg，同时2条喷塑线2个喷房进行喷塑，则喷枪喷量为40kg/h，单位时间粉尘产生速率约为8kg/h，经滤筒除尘后，有组织产生速率为7.6kg/h，排放速率为0.076kg/h，排放浓度为38mg/m3；无组织产生速率为0.4kg/h，排放速率为0.4kg/h。全年有组织粉尘产生量为18.24t/a，排放量为0.182t/a；无组织粉尘产生量为0.96/a，排放量为0.96t/a。

项目喷塑粉尘有组织排放浓度、排放速率，无组织排放速率能够满足满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求。

项目废气产生和排放情况汇总见表3.4-9。

表3.4-9  废气主要污染物产生及排放情况汇总表

| 污染工序 | 污染因子 | 产生量 | 消减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抛丸 | 粉尘 | 7.875 | 7.7175 | 0.1575 |
| 电泳、电泳烘干 | NMHC | 6 | 5.076 | 0.924 |
| 喷塑 | 粉尘 | 19.2 | 18.058 | 1.142 |
| 天然气燃烧器 | 烟尘 | 0.054 | 0 | 0.054 |
|  | SO2 | 0.022 | 0 | 0.022 |
|  | NOX | 0.142 | 0 | 0.142 |

### 3.4.3噪声污染源强分析

项目噪声源主要为电泳涂装生产线、电泳漆烘干道、喷塑烘干道、空压机、天然气燃烧器、喷塑流水线、抛丸机、纯水制备器等设备，各设备正常运行时的噪声源强参照同类设备类比确定，噪声值约为50～85dB（A），本次评价列举设备中产噪较大的设备进行分析，主要生产设置噪声源强见表3.4-10。

表3.4-10  建设项目主要噪声源强

| 序号 | 噪声源 | 声源特征 | 噪声源强（dB(A)） | 平均噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电泳涂装生产线 | 连续 | 50～60 | 55 |
| 2 | 电泳漆烘干道 | 连续 | 55～65 | 60 |
| 3 | 喷塑烘干道 | 连续 | 55～65 | 60 |
| 4 | 空压机 | 连续 | 75～85 | 75 |
| 5 | 天然气燃烧器 | 连续 | 55～65 | 60 |
| 6 | 抛丸机 | 连续 | 65～75 | 70 |
| 7 | 纯水制备器 | 间断 | 55～65 | 60 |
| 8 | 喷塑流水线 | 连续 | 60～70 | 65 |

### 3.4.4固体废弃物污染源强分析

项目产生的固废主要为收集粉尘、废包装袋、脱脂沉渣、倒槽液、废活性炭、污水处理设施污泥以及生活垃圾。

（1）废包装桶

①项目使用的乳液、色浆用量为80t/a，200kg包装桶平均约16kg，则废包装桶产生量约400个，折算质量为6.4t/a，收集后由原料供应单位回收。

②项目使用的无磷脱脂剂，表面活性剂约4t/a，25kg包装桶平均约1kg/个，则废包装桶约160个，折算质量为0.16t/a， 收集后由原料供应单位回收。

（2）收集粉尘

①项目收集的抛丸粉尘7.7175t/a，回用于抛丸工序。

②项目收集的喷塑粉尘18.058t/a，回用于喷塑工序。

（3）废包装袋

项目使用塑粉约96t/a，25kg包装袋平均0.1kg/个，则废包装袋约3840个，折算质量为0.38t/a，收集后外卖给物质回收单位综合利用。

（4）脱脂沉渣

项目脱脂工序底部会产生沉渣，需定期打捞，脱脂槽平均每天产生沉渣约5kg，平均1星期清渣一次，则沉渣产生量约为1.5t/a，委托有资质单位处置。属于危险废物，HW表面处理废物，编号336-064-17，委托有资质单位处置。

（5）倒槽废液

项目UF1、UF2对电泳漆进行超滤，需要定期倒槽，平均6个月倒槽一次，每次1.5t，则超滤池倒槽液产生量约为3t/a，委托有资质单位处置。属于危险废物，HW表面处理废物，编号336-064-17，委托有资质单位处置。

（6）废活性炭

项目废气处理设施（活性炭吸附装置）处理废气会产生废活性炭，按每吨活性炭可吸附0.3吨的有机废气计，废气收集量约为1.3t/a，预计废活性炭产生量约为4.33t/a，活性炭应在未吸附饱和前提前更换，初装量按1.5t计，则平均3个月更换1次，更换量约为4.5t/a， 属于危险固废，HW06废有机溶剂与含有有机溶剂废物，编号 900-405-06，要求企业密闭桶内暂存后，委托有资质的单位进行处理。

（7）污泥

项目废水产生量较少，采用高级氧化处理+絮凝吸附沉淀，会产生污泥和废活性炭，废水处理后污泥和废活性炭的产生量约为3t/a，委托有资质单位处置。属于危险废物，HW表面处理废物，编号336-064-17，委托有资质单位处置。

（8）生活垃圾

项目员工20人，平均按0.5kg/ p·d计，年工作时间为300d，则生活垃圾产生量为3t/a，委托环卫部门处置。

根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》(环函[2014]126号)：回用于原始用途的包装材料不属于固体废物，但由于其中含残余涂料、矿物油等，应按照国家对危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管。因此项目原料包装桶不属于固废。

综上所述，项目固废产生量及处置去向详见表3.4-11。

表3.4-11  建设项目固废产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 产生量(t/a) | 计算依据 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 抛丸 | 固态 | 7.7175 | 根据企业提供资料 | 钢 |
| 2 | 粉尘 | 喷塑 | 固态 | 18.058 |  | 树脂 |
| 3 | 废包装袋 | 塑粉包装 | 固态 | 0.38 |  | 合成纤维 |
| 4 | 沉渣 | 脱脂 | 半固态 | 1.5 |  | 脂类 |
| 5 | 倒槽液 | 超滤 | 液态 | 3 |  | 脂类 |
| 6 | 废活性炭 | 废气处理 | 固态 | 4.5 |  | 废活性炭 |
| 7 | 污泥、废活性炭 | 污水处理 | 半固态 | 3 |  | 污泥、废活性炭 |
| 8 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 3 |  | 纸屑、果皮等 |

根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定对上述固废的属性进行判定，具体见表3.4-12。

表3.4-12  固体废物属性判定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 是否属固体废物 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 抛丸 | 固态 | 是 | R3/Q10 |
| 2 | 粉尘 | 喷塑 | 固态 | 是 | R2/ Q10 |
| 3 | 废包装袋 | 塑粉包装 | 固体 | 是 | R4/Q8 |
| 4 | 沉渣 | 脱脂 | 半固态 | 是 | R6/Q1 |
| 5 | 倒槽液 | 超滤 | 液态 | 是 | R6/Q1 |
| 6 | 废活性炭 | 废气处理 | 固态 | 是 | R4/Q10 |
| 7 | 污泥和废活性炭 | 污水处理 | 半固态 | 是 | R6/Q10 |
| 8 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固体 | 是 | R11/Q1 |

根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表3.4-13。

表3.4-13  危险废物属性判定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 是否属于危险废物 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 抛丸 | 否 | — |
| 2 | 粉尘 | 喷塑 | 否 | — |
| 3 | 废包装袋 | 塑粉包装 | 否 | — |
| 4 | 沉渣 | 脱脂 | 是 | HW17，336-064-17 |
| 5 | 倒槽液 | 超滤 | 是 | HW17，336-064-17 |
| 6 | 废活性炭 | 废气处理 | 是 | HW06，900-405-06 |
| 7 | 污泥和废活性炭 | 污水处理 | 是 | HW17，336-064-17 |
| 8 | 生活垃圾 | 职工生活 | 否 | — |

综上所述，本项目固体废物分析结果汇总见表3.4-14。

表3.4-14  建设项目固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 属性（危险废物、 一般固废 或待分析鉴别） | 废物 代码 | 预测产生量 （吨/年） | 处置方式 | 是否符合 环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 抛丸 | 一般固废 | — | 7.7175 | 回用于抛丸工序 | 是 |
| 2 | 粉尘 | 喷塑 | 一般固废 | — | 18.058 | 回用于喷塑工序 | 是 |
| 3 | 废包装袋 | 塑粉包装 | 一般固废 | — | 1.16 | 外卖综合利用 | 是 |
| 4 | 沉渣 | 脱脂 | 危险固废 | 336-064-17 | 1.5 | 委托有资质单位处置 | 是 |
| 5 | 倒槽液 | 超滤 | 危险固废 | 336-064-17 | 3 |  | 是 |
| 6 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险固废 | 900-405-06 | 4.5 |  | 是 |
| 7 | 污泥和废活性炭 | 污水处理 | 危险固废 | 336-064-17 | 3 |  | 是 |
| 8 | 生活垃圾 | 职工生活 | 一般固废 | — | 3 | 环卫部门清理 | 是 |

### 3.4.5项目污染源强汇总

项目污染物排放汇总见表3.4-15。

表3.4-15  项目污染源强汇总表

单位：t/a

| 污染物 |  |  | 产生量 | 消减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 电泳废水 | 废水量 | 1209.6 | 0 | 1209.6 |
|  |  | CODCr | 4.556 | 4.484 | 0.072 |
|  |  | 石油类 | 0.097 | 0.094 | 0.003 |
|  |  | SS | 0.63 | 0.606 | 0.024 |
|  |  | BOD5 | 0.436 | 0.412 | 0.024 |
|  |  | NH3-N | 0.008 | 0.006 | 0.002 |
| 废气 | 抛丸 | 粉尘 | 7.875 | 7.7175 | 0.1575 |
|  | 电泳烘干 | NMHC | 6 | 5.076 | 0.924 |
|  | 喷塑 | 粉尘 | 19.2 | 18.058 | 1.142 |
|  | 天然气燃烧器 | 烟尘 | 0.054 | 0 | 0.054 |
|  |  | SO2 | 0.022 | 0 | 0.022 |
|  |  | NOX | 0.142 | 0 | 0.142 |
| 固废 | 抛丸 | 收集的粉尘 | 7.7175 | 7.7175 | 0 |
|  | 喷塑 | 收集的粉尘 | 18.058 | 18.058 | 0 |
|  | 塑料粒子袋装 | 废包装袋 | 0.38 | 0.38 | 0 |
|  | 脱脂 | 沉渣 | 1.5 | 1.5 | 0 |
|  | 超滤 | 倒槽液 | 3 | 3 | 0 |
|  | 废活性炭 | 废气处理 | 4.5 | 4.5 | 0 |
|  | 污水处理 | 污泥和废活性炭 | 3 | 3 | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3 | 3 | 0 |

项目总量控制指标因子排放汇总见表3.4-16。

表3.4-16  总量控制指标因子排放量

单位：t/a

| 指标 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 1209.6 | 0 | 1209.6 |
|  | CODcr | 4.556 | 4.484 | 0.072 |
|  | NH3-N | 0.097 | 0.094 | 0.002 |
| 废气 | 烟粉尘 | 27.129 | 25.755 | 1.354 |
|  | VOCs | 6 | 5.076 | 0.924 |
|  | SO2 | 0.022 | 0 | 0.022 |
|  | NOX | 0.142 | 0 | 0.142 |

注： VOC的主要成分有：烃类、卤代烃、氧烃和氮烃，它包括：苯系物、有机氯化物、氟里昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。总量保留3位有效数字。

# 第四章  环境现状调查与评价

## 4.1自然环境

### 4.1.1地理位置

台州市为浙江省沿海中部城市，是个历史悠久的古城，全市现辖三区二市四县（椒 江区、路桥区、路桥区、临海市、温岭市、天台县、三门县、玉环县、仙居县）。全 市陆地面积 9411km2，浅海面积8万 km2，大陆海岸线745km，占浙江省的28%。

路桥区地处浙江中部沿海我国黄金海岸中段，位于北纬28°27′~28°38′ 和东经121°13′~121°40′。区域内有山区、丘陵、海域和岛屿，三面环山，一面傍海，即东濒东海，南接温岭市，西邻路桥区，北接椒江，地形呈东西向狭长，陆地东西最长33.3km， 南北最宽18.8km，内陆总面积274km2，大陆海岸线总长26km，浅海滩涂面积 21.33m2。

项目拟建地位于台州市路桥区金清镇黄琅分水盐场，厂区周围环境情况见表4.1-1。

表4.1-1  项目周围环境状况

| / | 方位 | 与厂界（厂房）最近距离 | 主要建构筑物/敏感点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现状 | 东 | 紧邻 | 中交第四公路工程局有限公司厂房，往东为园区道路，隔路为浙江恩泽汽业有限公司。 |
|  | 南 | 紧邻 | 台州市天路公司 |
|  | 西 | 紧邻 | 池塘 |
|  | 北 | 紧邻 | 台州市隆峰机械制造有限公司 |
| 最近敏感点 | 东 | 约400m | 海燕村 |
|  | 东南 | 约600m | 海南村 |
|  | 东北 | 约1370m | 海滨村 |

具体项目地理位置见附图1，周围环境详见附图2。

### 4.1.2地形、地质、地貌

台州市路桥区背山面海，低山丘陵与平原相间，土地肥沃，呈“水乡泽国”风貌。 西部多山，东部系大片平原，地形以平原为主，属温黄平原的中心部分，整个地势西高东低，形成山、平原、海梯度递增的地貌格局。境内平原系灵江泥沙冲积和海水沉积形成，平均海拔3m左右。

台州市域属我国东南部华夏构造体系二级隆起带临海—温州槽凹区，岩浆侵入和 火山活动频繁，火山活动始于中侏罗纪，终于第二纪，而以晚侏罗纪火山活动最强烈。 境内构造以断裂为主，辅有平缓的褶曲及盆地构造。

路桥境内分布大量中生界陆相火山岩系，第四系主要分布在温黄平原，山间盆地， 岩性主要为砾石、砂砾、粘土、淤泥等。根据 《中国地震动参数区划图》（GB28306-2001），本区域的地震动峰值加速度为＜0.05g，相当于地震烈度小于Ⅳ度， 属区域稳定区。

### 4.1.3气象特征

路桥区气候温和，具有明显的亚热带季风性湿润气候特征，温暖湿润，冬夏长， 春秋短，四季分明，光照适宜，雨水充足，降水年际、季节分布不均匀，春、夏降水（春雨、梅雨、台风雨）占全年降水量的 80%以上，灾害性天气主要有台风、暴雨、 干旱等，以台风影响最为严重。主要气候特征见表4.1-2。

表4.1-2  路桥区主要气候特征情况表

| 常年主导风向 | NW |
| --- | --- |
| 多年平均风速 | 2.45m/s |
| 年平均气温 | 19.2℃ |
| 极端最低气温 | -9.9℃ |
| 极端最高气温 | 41.7℃ |
| 多年平均降雨量 | 1480~1530mm |
| 降水日数 | 140~180d |
| 年平均水面蒸发量 | 900~1100m m |
| 年平均陆面蒸发量 | 550~850mm |
| 相对湿度 | 73~83％ |
| 无霜期 | 235~300d |
| 年日照时数 | 1805~2036h |

### 4.1.4水文特征

（1）地表水文特征

台州市路桥区河流众多，河道纵横，水网密布，金清水系纵贯全境。浅海海岸曲折，浅海滩涂辽阔。水系发达，永宁江和金清水系两大水系是台州市区的主要水系，流域面积占市域面积的80%左右。金清水系水量丰富，水位变化不大，下游部分河段受潮汐影响。该水系是台州市区、温岭市主要的排灌、航运河道。该水系全长50.7km，流域面积1172.6km2，水源来自黄岩长潭水库及温黄交界的太湖山，河流纵横交错。路桥区境内主干河15条，河网蓄水量约0.15亿m3，主要有南官河、东官河、永宁河、徐山泾、山水泾、青龙浦、新桥浦、鲍浦、三才泾、一条河、三条河、七条河等。

金清水系位于温黄平原，南跨温岭，北达椒江。金清港为该水系的干流，有南、北大小两源，皆出太湖山。太湖闸未建前，北源由太湖山北麓东流经西溪，出院桥太湖闸注入山水泾，至路桥注入南官河，折向南流，经石曲、白枫桥入温岭境内泽国，至牧屿与南流会合；南源出温岭境内太湖山东南麓，为金清港主流，自太湖岭东流经大溪、牧屿会合北流后金清闸至西门港口入东海。

（2）地下水文特征

区内地下水属松散岩类孔隙水，主要为孔隙承压水，双层淡水，为上更新统东浦组上段洪冲积砂砾石含少量粘性土孔隙承压含水层（pl-alQ2新统东浦组下段洪冲积砂砾石含粘性土承压含水层（al-plQ2第Ⅰ承压含水层）和上更第Ⅱ承压含水层）。岩性为砂砾石含粘性土，部分地段为砂砾石夹薄层粘性土和粉细砂层，结构较松散，部分呈半胶结状态，大部分砾石表面具薄风化圈，个别砾石已半风化或全风化，顶板埋深从上游往下游逐渐增大，含水层顶部有冲海相亚粘土组成相对的隔水层，具有承压性。地下水水位一般在1m左右，在项目所在地一带由于路桥沟谷和椒江携带来的砂砾石汇集堆积，其含水层砂砾石分选好，厚度大，颗粒粗，结构松散，因此富水性极丰富，单井涌水量上层＞5000t/d ，顶板埋深50~100m ；下层1000~5000t/d，水质类型 HCO3-Na•Ca、Cl•HCO3- Ca•Na与Cl-Na 型均有，以淡水为主。

## 4.2环境质量现状评价

### 4.2.1地表水环境质量现状评价

为了了解项目所在区域附近主要水体的水环境质量现状，本次评价委托台州市绿安检测技术有限公司对项目拟建地附近区域地表水进行监测，通过数据对周边水体水质进行分析。

（1）监测时间及频率：2016年6月22日，监测一次；

（2）监测断面：项目所在地黄琅社区监测断面；

（3）监测项目：pH、DO、CODMn、NH3-N、T-P、T-N、石油类、BOD5、CODCr；

（4）监测分析方法：采样及监测分析方法按国家有关标准和国家环保局颁布的《水和废水监测分析方法》有关规定执行。

（5）监测结果：见表4.2-1。

表4.2-1  地表水监测结果表（除pH外，单位：mg/L）

| 站位 名称 | 性状 描述 | 监测项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | DO (mg/L) | CODMn (mg/L) | NH3-N （mg/L） | T-P （mg/L） | T-N （mg/L） | 石油类 （mg/L） | BOD5 (mg/L) | CODcr (mg/L) |
| 黄琅社区 断面 | 淡黄色 略浑浊 | 7.5 | 8.5 | 6.21 | 0.84 | 0.21 | 1.6 | 0.13 | 4.2 | ＜10 |

（6）评价方法

根据《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3-1993）推荐的计算方法，即单因子比值法进行评价，评价方法如下：

单项水质参数i在第j点的标准指数：

Sij=Cij/Csi

式中：Ci，j——（i，j）点的污染物浓度；

Csi——i污染物的评价标准限值。

其中：DO的标准指数：

式中：DOf—饱和溶解氧浓度，mg/L；

DOj—j点的溶解氧浓度，mg/L；

DOs—溶解氧的底边水质标准，mg/L；

T—地表水温，℃。

其中：pH的标准指数：

式中：pHj—j取样点水样pH值；

pHsd—评价标准规定的下限值；

pHsu—评价标准规定的上限值；

评价因子的标准指数值＜1，表明该因子没有超过相应水质的评价标准，尚能满足该类标准水质使用要求，反之则超标，愈高则超标程度越高。

（7）评价结果

根据评价方法计算标准指数，评价结果见表4.2-2。

表4.2-2  地表水质量现状评价结果表

| 监测点位 | 污染物 | pH | DO (mg/L) | CODMn (mg/L) | NH3-N （mg/L） | T-P （mg/L） | T-N （mg/L） | 石油类 （mg/L） | BOD5 （mg/L） | CODcr (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄琅社区 断面 | 浓度值 | 7.5 | 8.5 | 6.21 | 0.84 | 0.21 | 1.6 | 0.13 | 4.2 | ＜10 |
|  | Ⅳ类标准值 | 6~9 | ≥3 | ≤10 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤6 | ≤30 |
|  | 标准指数 | 0.25 | 0.31 | 0.62 | 0.56 | 0.70 | 1.07 | 0.26 | 0.70 | ＜0.33 |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 水质类别 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅳ类 | Ⅳ | Ⅳ类 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅰ类 |

由评价结果可知，项目附近地表水监测指标不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求，不能满足水环境功能区划要求，T-N略有超标。超标原因主要为：项目所在地区域河网内河水流速慢，径流量小，河流自净能力较差；当地私营企业较多，部分生产废水和生活污水只经简单处理甚至直接排入附近河道，当地村民的生活污水未经净化处理直接排放，污染物超过环境容量；当地农田排水直接进入该河道，部分区域有生活或农业垃圾倾倒在岸边。

### 4.2.2地下水环境质量现状评价

为了了解项目所在区域地下水水环境质量现状，本次评价委托台州市绿安检测技术有限公司对项目拟建地附近区域地下水进行监测，通过数据对地下水体水质进行分析。

（1）监测时间及频率：2016年6月22日，监测一次；

（2）监测断面：黄琅社区、企业所在地、白剑线；

（3）监测项目：

①K+、Na+、Ca2+、Mg2+ 、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-

②pH值、氮氨、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸钾指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数；

（4）监测分析方法：采样及监测分析方法按国家有关标准和国家环保局颁布的《水和废水监测分析方法》有关规定执行。

（5）监测及评价结果

根据评价方法计算标准指数，评价结果见表4.2-3。

表4.2-3  地下水质量现状监测评价结果表  （单位：除pH外，其余mg/L）

| 采样点位 | 样品性状 | pH (无量纲） | 氨氮 | 硝酸盐（氮） | 亚硝酸盐（氮） | 高锰酸盐 指数 | 硫酸盐 | 氯化物 | 总硬度 | 挥发酚 | 氰化物 | 砷 | 总大肠菌群 (MPN/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4# | 淡黄色、澄清 | 7.6 | 0.43 | 0.98 | <0.003 | 3.24 | 19.2 | 30.2 | 226 | <0.0003 | <0.004 | <0.007 | 40 |  |
| 5# | 淡黄色、澄清 | 7.5 | 0.20 | 0.76 | <0.003 | 3.86 | 16.2 | 41.0 | 231 | <0.0003 | <0.004 | <0.007 | 50 |  |
| 6# | 淡黄色、澄清 | 7.5 | 0.36 | 0.83 | <0.003 | 3.51 | 20.3 | 32.8 | 234 | <0.0003 | <0.004 | <0.007 | 20 |  |
| Ⅳ级标准值 | / | 5.5~6.5 8.5~9 | ≤0.5 | ≤30 | ≤0.1 | ≤10 | ≤350 | ≤350 | ≤550 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤100 |  |
| 水质类别 | / | Ⅰ类 | Ⅳ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅳ类 |  |
| 采样点位 | 细菌总数 (CFU/mL) | 铁 | 六价铬 | 锰 | 铅 | 溶解性 总固体 | 镉 | 氟化物 | 钾* | 钠* | 钙* | 镁* | 汞 | 水位 （米） |
| 4# | 63 | <0.004 | <0.004 | <0.01 | <0.01 | 121 | <0.0018 | 0.08 | 3.62 | 95.2 | 9.98 | 6.24 | <5.0×10-5 | 2.2 |
| 5# | 42 | <0.004 | <0.004 | <0.01 | <0.01 | 117 | <0.0018 | 0.14 | 2.80 | 113 | 10.8 | 7.35 | <5.0×10-5 | 2.0 |
| 6# | 69 | <0.004 | <0.004 | <0.01 | <0.01 | 122 | <0.0018 | 0.09 | 3.26 | 121 | 9.81 | 7.40 | <5.0×10-5 | 2.1 |
| Ⅳ级标准值 | ≤1000 | ≤1.5 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤2000 | ≤0.01 | ≤2.0 | / | ≤400 | / | / | ≤0.001 | / |
| 水质类别 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | / | Ⅱ类 | / | / | Ⅰ类 | / |

由评价结果可知，项目附近区域地下水监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅳ类水质标准，能够满足地下水环境功能区划要求。

### 4.2.3环境空气质量现状评价

为了了解企业所在区域大气环境质量现状，本次评价引用《浙江如迪家具制造有限公司建设年产休闲家具150万套工程项目》在拟建地附近区域进行大气环境现状监测的数据，通过数据对周边环境空气进行分析。

（1）监测时间及频率：2015年9月16日~9月22日，常规因子连续监测7天，特征因子监测4天；

（2）监测点位：海滨村、海燕村、海南村；

（3）监测及分析方法：采样及监测分析方法按国家有关标准和原国家环保总局颁布的《空气和废气监测分析方案》（第四版）及《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）中相关规定；

（4）监测项目：常规因子SO2、NO2、PM10；特征因子非甲烷总烃

（5）监测及分析结果：见表4.2-4~4.2-5。

表4.2-4  环境空气常规因子监测结果 （单位：μg/m3）

| 监测点位 时间及频次 |  | 海滨村 |  | 海燕村 |  | 海南村 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时值 | 日均值 | 小时值 | 日均值 | 小时值 | 日均值 |
| 监测项目 |  | SO2 |  |  |  |  |  |
| 9月16日 | 02:00～03:00 | 9 | 10.5 | 9 | 11.5 | 9 | 11.5 |
|  | 08:00～09:00 | 10 |  | 9 |  | 10 |  |
|  | 14:00～15:00 | 11 |  | 15 |  | 15 |  |
|  | 20:00～21:00 | 12 |  | 13 |  | 12 |  |
| 9月17日 | 02:00～03:00 | 7 | 10 | 8 | 10.5 | 7 | 11 |
|  | 08:00～09:00 | 10 |  | 11 |  | 9 |  |
|  | 14:00～15:00 | 10 |  | 9 |  | 13 |  |
|  | 20:00～21:00 | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| 9月18日 | 02:00～03:00 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11.75 |
|  | 08:00～09:00 | 9 |  | 9 |  | 12 |  |
|  | 14:00～15:00 | 12 |  | 14 |  | 14 |  |
|  | 20:00～21:00 | 13 |  | 11 |  | 11 |  |
| 9月19日 | 02:00～03:00 | 10 | 9.25 | 8 | 9.5 | 10 | 11.75 |
|  | 08:00～09:00 | 7 |  | 7 |  | 8 |  |
|  | 14:00～15:00 | 9 |  | 12 |  | 14 |  |
|  | 20:00～21:00 | 11 |  | 11 |  | 15 |  |
| 9月20日 | 02:00～03:00 | 9 | 10 | 10 | 10.75 | 9 | 12.25 |
|  | 08:00～09:00 | 8 |  | 8 |  | 12 |  |
|  | 14:00～15:00 | 10 |  | 12 |  | 14 |  |
|  | 20:00～21:00 | 13 |  | 15 |  | 14 |  |
| 9月21日 | 02:00～03:00 | 10 | 13.25 | 11 | 12.25 | 9 | 12.5 |
|  | 08:00～09:00 | 13 |  | 9 |  | 12 |  |
|  | 14:00～15:00 | 15 |  | 15 |  | 14 |  |
|  | 20:00～21:00 | 15 |  | 14 |  | 15 |  |
| 9月22日 | 02:00～03:00 | 9 | 12.25 | 10 | 11.5 | 11 | 11.5 |
|  | 08:00～09:00 | 11 |  | 12 |  | 8 |  |
|  | 14:00～15:00 | 15 |  | 13 |  | 14 |  |
|  | 20:00～21:00 | 14 |  | 15 |  | 13 |  |
| 评价项目 |  | NO2 |  |  |  |  |  |
| 9月16日 | 02:00～03:00 | 6 | 8 | 10 | 16 | 10 | 15 |
|  | 08:00～09:00 | 6 |  | 20 |  | 12 |  |
|  | 14:00～15:00 | 21 |  | 18 |  | 21 |  |
|  | 20:00～21:00 | 9 |  | 16 |  | 17 |  |
| 9月17日 | 02:00～03:00 | 14 | 11 | 12 | 21.75 | 20 | 25 |
|  | 08:00～09:00 | 6 |  | 21 |  | 27 |  |
|  | 14:00～15:00 | 10 |  | 30 |  | 29 |  |
|  | 20:00～21:00 | 14 |  | 24 |  | 24 |  |
| 9月18日 | 02:00～03:00 | 5 | 12.5 | 9 | 10.75 | 24 | 17.5 |
|  | 08:00～09:00 | 7 |  | 13 |  | 25 |  |
|  | 14:00～15:00 | 24 |  | 10 |  | 11 |  |
|  | 20:00～21:00 | 14 |  | 11 |  | 10 |  |
| 9月19日 | 02:00～03:00 | 6 | 12.5 | 11 | 15.5 | 10 | 15.75 |
|  | 08:00～09:00 | 17 |  | 19 |  | 22 |  |
|  | 14:00～15:00 | 14 |  | 19 |  | 19 |  |
|  | 20:00～21:00 | 13 |  | 13 |  | 12 |  |
| 9月20日 | 02:00～03:00 | 6 | 12.75 | 11 | 12.5 | 14 | 19.5 |
|  | 08:00～09:00 | 23 |  | 22 |  | 20 |  |
|  | 14:00～15:00 | 14 |  | 19 |  | 27 |  |
|  | 20:00～21:00 | 8 |  | 8 |  | 17 |  |
| 9月21日 | 02:00～03:00 | 7 | 13.75 | 8 | 14 | 8 | 17.25 |
|  | 08:00～09:00 | 15 |  | 15 |  | 22 |  |
|  | 14:00～15:00 | 20 |  | 20 |  | 25 |  |
|  | 20:00～21:00 | 13 |  | 13 |  | 14 |  |
| 9月22日 | 02:00～03:00 | 14 | 10.25 | 11 | 14.5 | 17 | 20.5 |
|  | 08:00～09:00 | 10 |  | 22 |  | 25 |  |
|  | 14:00～15:00 | 12 |  | 17 |  | 27 |  |
|  | 20:00～21:00 | 5 |  | 8 |  | 13 |  |
| 监测项目 |  | PM10 |  |  |  |  |  |
| 9月16日 | 日均值 | 106 |  | 99 |  | 108 |  |
| 9月17日 | 日均值 | 100 |  | 97 |  | 113 |  |
| 9月18日 | 日均值 | 112 |  | 107 |  | 101 |  |
| 9月19日 | 日均值 | 117 |  | 112 |  | 122 |  |
| 9月20日 | 日均值 | 98 |  | 104 |  | 96 |  |
| 9月21日 | 日均值 | 134 |  | 124 |  | 107 |  |
| 9月22日 | 日均值 | 109 |  | 107 |  | 125 |  |

表4.2-5  环境空气特征因子监测结果  单位：mg/m3

| 监测点位 时间及频次 |  | 海滨村 | 海燕村 | 海南村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时值 | 小时值 | 小时值 |
| 9月16日 | 02:00～03:00 | 1.00 | 0.882 | 0.689 |
|  | 08:00～09:00 | 0.904 | 0.910 | 0.827 |
|  | 14:00～15:00 | 0.920 | 0.867 | 0.839 |
|  | 20:00～21:00 | 0.826 | 0.889 | 0.850 |
| 9月17日 | 02:00～03:00 | 0.832 | 0.872 | 0.696 |
|  | 08:00～09:00 | 0.836 | 0.899 | 0.783 |
|  | 14:00～15:00 | 0.780 | 0.835 | 0.787 |
|  | 20:00～21:00 | 0.800 | 0.733 | 0.759 |
| 9月18日 | 02:00～03:00 | 0.793 | 0.851 | 0.684 |
|  | 08:00～09:00 | 0.756 | 0.876 | 0.778 |
|  | 14:00～15:00 | 0.760 | 0.854 | 0.690 |
|  | 20:00～21:00 | 0.798 | 0.858 | 0.759 |
| 9月19日 | 02:00～03:00 | 0.768 | 0.861 | 0.725 |
|  | 08:00～09:00 | 0.788 | 0.834 | 0.760 |
|  | 14:00～15:00 | 0.855 | 0.869 | 0.872 |
|  | 20:00～21:00 | 0.784 | 0.823 | 0.711 |
| 9月20日 | 02:00～03:00 | 0.833 | 0.829 | 0.652 |
|  | 08:00～09:00 | 0.763 | 0.853 | 0.720 |
|  | 14:00～15:00 | 1.27 | 0.822 | 0.744 |
|  | 20:00～21:00 | 1.08 | 0.863 | 0.697 |
| 9月21日 | 02:00～03:00 | 1.02 | 0.858 | 0.723 |
|  | 08:00～09:00 | 1.07 | 0.832 | 0.748 |
|  | 14:00～15:00 | 0.980 | 0.852 | 0.756 |
|  | 20:00～21:00 | 0.894 | 0.894 | 0.718 |
| 9月22日 | 02:00～03:00 | 0.878 | 0.863 | 0.650 |
|  | 08:00～09:00 | 0.930 | 0.824 | 0.745 |
|  | 14:00～15:00 | 0.914 | 0.842 | 0.739 |
|  | 20:00～21:00 | 0.880 | 0.863 | 0.663 |

（6）评价方法

本环评采用单因子指数法评价区域环境空气质量现状。计算公式如下：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi —i污染物单因子指数；

Ci—i污染物实测浓度，mg/m3；

Csi—i污染物评价标准，mg/m3。

（7）评价结果

现状评价结果见表4.2-6~4.2-7。

表4.2-6  常规监测因子评价结果表

| 监测点位 | 污染物 | SO2（μg/m3） | NO2（μg/m3） | PM10（μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海滨村 | 浓度值范围 | 7~15（小时） | 5~24（小时） | / |
|  |  | 9.25~13.25（日均） | 8~13.75（日均） | 98~134（日均） |
|  | 二级标准值 | 500（小时） | 200（小时） | / |
|  |  | 150（日均） | 80（日均） | 150（日均） |
|  | 标准指数范围 | 0.014~0.030（小时） | 0.025~0.12（小时） | / |
|  |  | 0.062~0.088（日均） | 0.10~0.172（日均） | 0.653~0.893（日均） |
|  | 最大标准指数 | 0.030（小时） | 0.12（小时） | / |
|  |  | 0.088（日均） | 0.172（日均） | 0.893（日均） |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 海燕村 | 浓度值范围 | 7~15（小时） | 8~30（小时） | / |
|  |  | 9.5~12.25（日均） | 10.75~21.75（日均） | 97~124（日均） |
|  | 二级标准值 | 500（小时） | 200（小时） | / |
|  |  | 150（日均） | 80（日均） | 150（日均） |
|  | 标准指数范围 | 0.014~0.030（小时） | 0.040~0.150（小时） | / |
|  |  | 0.063~0.082（日均） | 0.134~0.272（日均） | 0.647~0.827（日均） |
|  | 最大标准指数 | 0.030（小时） | 0.12（小时） | / |
|  |  | 0.088（日均） | 0.172（日均） | 0.893（日均） |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 海南村 | 浓度值范围 | 7~15（小时） | 8~27（小时） | / |
|  |  | 11~12.25（日均） | 10.75~21.75（日均） | 96~125（日均） |
|  | 二级标准值 | 500（小时） | 200（小时） | / |
|  |  | 150（日均） | 80（日均） | 150（日均） |
|  | 标准指数范围 | 0.014~0.030（小时） | 0.040~0.135（小时） | / |
|  |  | 0.073~0.082（日均） | 0.134~0.272（日均） | 0.64~0.833（日均） |
|  | 最大标准指数 | 0.030（小时） | 0.135（小时） | / |
|  |  | 0.082（日均） | 0.272（日均） | 0.833（日均） |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表4.2-7  特征监测因子评价结果表

| 监测因子 | 污染物 | 海滨村 | 海燕村 | 海南村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 浓度值范围 | 0.760~1.27（小时） | 0.733~0.910（小时） | 0.650~0.850（小时） |
|  | 二级标准值 | 2.0（小时） |  |  |
|  | 标准指数范围 | 0.380~0.635（小时） | 0.366~0.455（小时） | 0.325~0.524（小时） |
|  | 最大标准指数 | 0.380~0.635（小时） | 0.366~0.455（小时） | 0.325~0.524（小时） |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由评价结果可知，各监测点常规监测因子和特征因子浓度值均低于相应标准限值要求，无超标现象。因此，项目所在区域的环境空气质量较好，能满足相应环境功能区要求。

### 4.2.4声环境质量现状评价

为了了解项目所在地声环境质量现状，本次评价委托台州市绿安检测技术有限公司对项目拟建地场界四周进行监测，通过数据对周边声环境进行分析。

监测时间及频率：2016年6月22日，昼、夜间各一次；

监测点：场界四周；

监测项目：等效声级Leq[dB（A）]；

监测结果：见表4.2-8。

表4.2-8  场界噪声测量结果表

| 检测日期 | 测点编号 | 检测时间 | 昼间测量值 dB(A) | 检测时间 | 夜间测量值 dB(A) | 主要发声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.06.22 | 场界东 | 14:41-14:51 | 54.7 | 22:08-22:18 | 45.5 | 自然噪声 |
|  | 场界南 | 14:53-15:03 | 54.9 | 22:21-22:31 | 46.2 | 自然噪声 |
|  | 场界西 | 15:06-15:16 | 53.5 | 22:34-22:44 | 44.8 | 自然噪声 |
|  | 场界北 | 15:17-15:27 | 59.4 | 22:46-22:56 | 48.1 | 隔壁工厂设备 |

由监测结果可知，场界四周昼、夜间噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，无超标现象，声环境质量较好，能满足相应环境功能区要求。

### 4.4.5土壤环境质量现状评价

为了了解项目所在地土壤环境质量现状，本次评价委托台州市绿安检测技术有限公司对项目拟建地进行监测，通过数据对土壤质量进行分析。

监测时间及频率：2016年6月22日，一次；

监测点：项目拟建地附近；

监测项目：pH、镉、铬、汞、砷、铅、铜、锌、镍；

监测分析方法：采样及监测分析方法按国家有关标准执行。

监测结果：见表4.2-9。

评价方法：单因子指数法。

表4.2-9  土壤环境测量结果表

单位：（mg/kg）

| 监测点位 | 样品性状 | 监测项目 | 监测结果 | 二级标准 | 指数值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目拟建地附近 | 土黄色 | pH | 7.0 | / | / | / |
|  |  | 镉 | 0.24 | 0.30 | 0.400 | 达标 |
|  |  | 铬 | 18.1 | 200 | 0.072 | 达标 |
|  |  | 汞 | 0.014 | 0.50 | 0.028 | 达标 |
|  |  | 砷 | 2.1 | 30 | 0.070 | 达标 |
|  |  | 铅 | 14.9 | 300 | 0.050 | 达标 |
|  |  | 铜 | 9.3 | 200 | 0.046 | 达标 |
|  |  | 锌 | 91.7 | 250 | 0.367 | 达标 |
|  |  | 镍 | 6.8 | 50 | 0.136 | 达标 |

由表监测结果可知，项目拟建地监测指标均能够符合《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)的二级标准，无超标现象，能满足相应环境功能区要求。

### 4.4.6生态环境现状调查

项目选址位于台州市路桥区金清镇黄琅分水盐场，周围的环境现状主要以工业企业为主，最近的海燕村居住区在400m以外。

村庄附近栽培作物类型主要为农田作物和蔬菜作物等，农田种植以水稻、大（小）麦、玉米、薯类、豆类、油菜为主。

项目所在地周围无饮用水源保护区、无地下水出口，也无大面积自然植被群落及珍

稀动植物资源。

根据对该地区的实地勘查和调查研究，评价范围内都是人工生态系统，厂址所在区块为集中工业区。附近的海燕村、海南村、海滨村周边生态系统主要为农业生态系统、乡村生态系统等，空间异质性不大。

## 4.3台州市路桥区滨海污水处理厂概况

项目实施后，项目废水经企业污水处理设施预处理达纳管标准后，纳入市政污水管网，最后进入台州市路桥区滨海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排放。

（1）污水处理厂位置

台州市路桥区滨海污水处理厂位于路桥区金清镇十塘，总用地面积32585m2，设二座泵站，选址分别位于金清镇腰塘村和蓬街镇四份头村，用地面积分别为2500m2和1500m2。

（2）污水厂处理规模

近期（至 2010 年）处理规模为1.95万m3/d，中期（至 2015 年）规模为4万m3/d，远期（到2020年）规模为10万 m3/d，远景（至2030年）规模为20万m3/d。本次工程规模为近期1.95万 m3/d。

（3）服务范围

台州市路桥区滨海污水处理厂最终服务范围为滨海工业区南片，包括金清镇镇区、路桥。

（4）处理规模

污水处理厂一期工程处理规模为1.95万m3/d，二期工程为4万m3/d，远期（2020你那）规模为10万m3/d，远景（2030年）规模为20万m3/d。

（5）处理工艺

污水厂采用卡鲁塞尔氧化沟处理工艺，具体工艺流程如下：

图4.3-1  氧化沟工艺流程

（6）设计进出水水质及排水去向

进水水质根据服务范围内生活污水和工业废水水质估算，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，纳污水体为污水厂东面的十条河，设计进出水质情况见表4.3-1。

表4.3-1  设计进出水质情况表

| 指标 | CODcr | BOD5 | SS | T-N | NH3-N | T-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质 | ≤400 | ≤160 | ≤210 | ≤40 | ≤35 | ≤4 |
| 设计出水水质 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤1 | ≤8（15） | ≤1 |

注：括号外数值为水文大于12℃时的控制指标。

（7）污水处理厂建设情况

台州市路桥区滨海污水处理厂项目已于2008年12月通过了环评审批（审批处理规模为1.95万m3/d），已通过了环保竣工验收。2015年出水水质状况见表4.3-2。

表4.3-2  	滨海污水处理厂出水水质监测结果（单位：mg/L）

| 监测时间 | 废水流量 | pH | CODcr | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年1月 | 370207.3m3 | 7.06 | 38.10 | 3.95 |
| 2015年2月 | 336499.2 m3 | 6.88 | 31.21 | 0.92 |
| 2015年3月 | 594580.4 m3 | 6.97 | 27.19 | 0.66 |
| 2015年4月 | 563251.4 m3 | 6.93 | 21.12 | 1.01 |
| 2015年5月 | 420566.3 m3 | 7.05 | 19.01 | 1.26 |
| 2015年6月 | 589708.0 m3 | 7.17 | 19.65 | 0.24 |
| 2015年7月 | 578185.2 m3 | 7.05 | 16.10 | 0.31 |
| 2015年8月 | 578997.1 m3 | 6.92 | 16.01 | 0.22 |
| 2015年9月 | 570554.5 m3 | 6.84 | 15.84 | 0.14 |
| 2015年10月 | 492838.4 m3 | 6.90 | 15.88 | 0.44 |
| 2015年11月 | 570947.4 m3 | 6.91 | 14.11 | 0.52 |
| 2015年12月 | 604885.6 m3 | 6.90 | 17.07 | 0.39 |

根据上表可知，该污水处理厂目前进出水水质均能达到设计要求。根据现场调查，本项目所在地已经接管。污水厂目前实际处理水量约1.1~1.95万m3/d，项目废水纳管量为2.16t/d，占比0.01%，可满足项目污水处理容量。

# 第五章  环境影响预测与评价

## 5.1水环境影响分析

### 5.1.1地表水环境影响分析

（1）废水污染源强

根据工程分析，项目排放废水主要为员工生活污水和电泳废水，生活废水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）后纳入市政污水管网；电泳废水经企业物化处理设施处理达标纳入市政污水管网，最终经路桥区滨海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排海，则废水排放量为1209.6t/a（4.032 t/d），CODCr0.072t/a、NH3-N0.002t/a、石油类0.003t/a，SS0.024t/a，BOD50.024t/a。

（2）废水纳管可行性分析

项目选址位于台州市路桥区金清镇黄琅分水盐场，属于工业园区，园区所辖范围内污水管网已经接通，具备纳管条件；项目实施后全厂废水排放量为1209.6t/a（4.032 t/d），项目废水量只占路桥区滨海污水处理厂日处理能力（1.95万t/d）的0.02%，尚有余量范围为0~0.85万m3/d，各污染物经预处理后符合纳管排放标准要求，因此，项目废水对路桥区滨海污水处理厂冲击较小。

（3）对周围环境水体影响

项目污水纳入污水管网后接入路桥区滨海污水处理厂。项目应在营运期严格执行相关规定，厂区雨水管和废（污）水管严格区分。

在此基础上，项目废水不会对周围环境水体造成影响。

### 5.1.2地下水环境影响分析

（1）地下水污染类型

根据工程分析可知，项目对地下水可能造成影响的污染源主要是生产区、三废治理设施区域，主要污染物为废水、固体废物以及泄漏化学品。

（2）污染途径分析

项目属I类建设项目，对地下水产生污染的途径主要是渗透污染。

①废水如排入地表水环境，会通过渗入补给地下水含水层，从而影响地下水水质。根据分析可知，项目废水采用架空管道输送，经处理后纳管排放，其生产区地面和污水站均作了防渗防漏处理，因此，废水不直接向周边水体排放，对地下水影响较小。

②固体废物如露天存放，则在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗也可能引起地下水污染。由于固废暂存库设置在库房内，不会被雨水淋到，且本次环评要求企业按照固体废物的性质进行分类收集和暂存，暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)设置防渗防漏措施，并设置渗滤液收集系统。

（3）地下水影响定量分析

①正常情况

本项目产生的废水经污水处理站处理后，排入污水处理设施集中处理，项目废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，最终经路桥区滨海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排海。因此正常情况下本项目废水排放不会对地下水环境造成影响。

②非正常情况

非正常情况下，如废水池、防渗衬层破裂可能对地下水造成一定的影响，现分析如下：

污染物潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：

式中：

X-距注入点的距离，m；

t-时间，d；

C（x，t）—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

C0—注入的示踪剂浓度，mg/L；

u-水流速度，m/d；

DL-纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数。

计算参数根据场地地址勘查数据并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比取得的水文地质参数，详见表5.1-1和表5.1-2。

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

U=K×I/n×10-3

D=aL×Um

其中：

U-地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，‰；

n—孔隙度；

D—弥散系数，m2/d；

aL—弥散度；

m—指数。

表5.1-1 地下水含水层参数

|  | 渗透系数K(m/d) | 水利坡度I（‰） | 孔隙度n |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区含水层 | 0.00266 | 0.1 | 0.25 |

表5.1-2 含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | 指数m | 弥散度aL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.8 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 13.0 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 16.7 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 16.3 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 70.7 |

以污水处理站废水池渗漏为例，计算项目对地下水水质影响。特征污染物选取CODcr，污染物源强取全厂产生最大浓度，为1500mg/L，泄漏时间按1d计，渗漏量为废水处理能力的万分之一计算。计算参数结果见表5.1-3。

表5.1-3 计算参数一览表

| 参数 含水层 | 地下水实际流速U（m/d） | 弥散系数D（m2/d） | 污染源强Co（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODcr |
| 项目建设区含水量 | 0.001064 | 0.000047 | 1500 |

表5.1-4 CODcr地下运移范围预测结果表

| 时间 距离（m） | 30d | 100d | 1a | 10a | 20a | 30a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.3052 | 0.3066 | 0.3066 | 0.3066 | 0.3066 | 0.3066 |
| 0.2 | 2.216E-4 | 2.978E-4 | 2.978E-4 | 2.978E-4 | 2.978E-4 | 2.978E-4 |
| 0.3 | 2.493E-8 | 2.891E-7 | 2.8981E-7 | 2.8981E-7 | 2.8981E-7 | 2.8981E-7 |
| 0.4 | 1.635E-13 | 2.807E-10 | 2.807E-10 | 2.807E-10 | 2.807E-10 | 2.807E-10 |
| 0.5 | 3.944E-20 | 2.715E-13 | 2.725E-13 | 2.725E-13 | 2.725E-13 | 2.725E-13 |
| 0.6 | 3.092E-28 | 2.511E-16 | 2.646E-16 | 2.646E-16 | 2.646E-16 | 2.646E-16 |
| 0.7 | 0 | 1.868E-19 | 2.569E-19 | 2.569E-19 | 2.569E-19 | 2.569E-19 |
| 0.8 | 0 | 8.34E-23 | 2.495E-22 | 2.495E-22 | 2.495E-22 | 2.495E-22 |
| 0.9 | 0 | 1.749E-26 | 2.422E-25 | 2.422E-25 | 2.422E-25 | 2.422E-25 |
| 1 | 0 | 1.498E-30 | 2.352E-28 | 2.352E-28 | 2.352E-28 | 2.352E-28 |
| 1.1 | 0 | 4.886E-35 | 2.284E-31 | 2.284E-31 | 2.284E-31 | 2.284E-31 |
| 1.2 | 0 | 5.849E-40 | 2.217E-34 | 2.217E-34 | 2.217E-34 | 2.217E-34 |
| 1.3 | 0 | 2.803E-45 | 2.153E-37 | 2.153E-37 | 2.153E-37 | 2.153E-37 |
| 1.4 | 0 | 0 | 2.09E-40 | 2.09E-40 | 2.09E-40 | 2.09E-40 |
| 1.5 | 0 | 0 | 2.032E-43 | 2.032E-43 | 2.032E-43 | 2.032E-43 |
| 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由以上计算结果可知，CODcr30年内对周围地下水影响范围较小。

只要切实落实好建设项目的废水集中收集预处理工作，做好厂内的地面硬化防渗，包括生产装置区、废水处理设施区、化学品仓库和固废堆场的地面防渗工作，特别是污水处理设施构筑物的防沉降措施，本次项目对地下水环境影响较小。若废水发生非正常排放(包括消防水以及泄漏的物料等)，可通过相应的事故废水收集暂存系统收集。

综上所述，只要做好适当的预防措施，本项目的建设对地下水环境影响较小。

## 5.2大气环境影响分析

### 5.2.1废气达标排放分析

根据工程分析，本项目废气主要为抛丸粉尘，燃气废气，电泳废气、电泳烘干废气，喷塑粉尘、喷塑烘干废气。

项目使用的抛丸机全密闭，抛丸粉尘经抛丸机自带的除尘装置除尘后，尾气通过15米高排气筒高空排放，风机风量6000Nm3/h，处理效率99%，抛丸粉尘排放速率、排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求。

项目电泳废气、电泳烘干废气、喷塑烘干废气收集后经光催化氧化+多级活性炭吸附装置处理后，尾气通过15米高排气筒高空排放，风机风量6000Nm3/h，综合处理效率94%，非甲烷总烃排放速率、排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求。

项目燃烧器燃气废气经收集后通过15m高排气筒高空排放，烟尘、SO2排放浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准限值要求；NOX排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求。

项目设置半封闭结构喷箱（静电喷涂），人工操作，箱内设滤筒除尘，通过抽吸风形成微负压，喷塑未附着的塑粉由内置除尘器收集除尘，单个喷房风机风量1000Nm3/h，未收集塑粉因比重大、喷枪喷射带有压力等原因，绝大部分在半封闭结构喷箱内发生沉降，塑粉约40%直接附着在工件上，约40%比例沉降在喷箱内，其中约19%由配套滤筒除尘器收集除尘（除尘效率约99%），1%以无组织逸散。喷塑粉尘有组织排放速率、排放浓度，无组织排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求。

废气排放情况见表5.2-1~5.2-2。

表5.2-1  有组织废气排放情况表

| 污染源 |  | 排放因子 | 排放量 |  |  | 风量 | 排气筒高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 | m3/h | m |
| 抛丸 |  | 粉尘 | 0.1575 | 0.0875 | 14.6 | 6000 | 15 |
| 喷塑 |  | 粉尘 | 0.182 | 0.076 | 38 | 2000 | 15 |
| 电泳、电泳烘干 |  | NMHC | 0.324 | 0.120 | 20 | 6000 | 15 |
| 燃气 | 工况1* | 烟尘 | 0.00216 | 0.007 | 1.14 | 315 | 15 |
|  |  | SO2 | 0.0009 | 0.003 | 0.48 |  |  |
|  |  | NOX | 0.00567 | 0.019 | 2.99 |  |  |
|  | 工况2** | 烟尘** | 0.05184 | 0.022 | 3.11 | 945 |  |
|  |  | SO2** | 0.0216 | 0.009 | 1.30 |  |  |
|  |  | NOX** | 0.13608 | 0.057 | 8.16 |  |  |

注：*工况为1个燃烧器开启时废气产排情况，**工况为3个燃烧器开启时废气产排情况。

表5.2-2  无组织废气排放情况表

| 排放源 | 污染源 | 排放因子 | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/a | kg/h |
| 生产车间 | 喷塑 | 粉尘 | 0.96 | 0.4 |
|  | 电泳烘干 | NMHC | 0.60 | 0.222 |

### 5.2.3废气影响预测分析

（1）预测因子及评价范围

按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算污染物的最大影响程度。本次评价选取粉尘（颗粒物）、非甲烷总烃（NMHC）、氮氧化物（NOX）作为预测因子，从有组织和无组织排放源中，各选取排放源占标率前3的污染物进行预测，同类污染源选取占标率最大的一个进行预测，评价范围为以项目拟建地为中心，半径为2.5km的圆形区域。

（2）预测模式及参数

本次评价采用国家环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的SCREEN-3软件对评价因子进行预测分析，其主要预测参数见表5.2-3~5.2-4，利用估算模式计算所得结果见表5.2-5~5.2-6。

表5.2-3  点源参数调查清单

| 编号 | 污染源名称 | 排气管高度m | 排气管内径m | 烟气量m3/h | 烟气出口速度m/s | 烟气出口温度K | 年排放小时数h | 源强kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | Code | H | D | Q | V | T | Hr | Q |
| 1 | 粉尘（抛丸） | 15 | 0.5 | 6000 | 8.49 | 293 | 1800 | 0.0875 |
| 2 | NMHC | 15 | 0.5 | 6000 | 8.49 | 293 | 2700 | 0.120 |
| 3 | NOX | 15 | 0.3 | 945 | 8.36 | 333 | 2700 | 0.0567 |

表5.2-4  面源参数调查清单

| 编号 | 车间 | 污染源名称 | 面源长度(m) | 面源宽度(m) | 面源初始 排放高度(m) | 环境温度(K) | 年排放 小时数(h) | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kg/h |
| / | / | Code | H | D | H | T | Hr | Q |
| 1 | 生产 车间 | 粉尘（喷塑） | 50 | 40 | 11 | 293 | 2400 | 0.4 |
| 3 |  | NMHC |  |  |  | 293 | 2700 | 0.222 |

表5.2-5  点源估算模式结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 颗粒物 |  | NMHC |  | NOX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度C(mg/m3) | 浓度占标率P(%) | 下风向预测浓度C(mg/m3) | 浓度占标率P(%) | 下风向预测浓度C(mg/m3) | 浓度占标率P(%) |
| 10 | 3.12E-20 | 0.00 | 4.28E-20 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 |
| 100 | 3.41E-03 | 0.76 | 4.67E-03 | 0.23 | 4.73E-03 | 1.89 |
| 200 | 4.14E-03 | 0.92 | 5.68E-03 | 0.28 | 5.37E-03 | 2.15 |
| 300 | 4.37E-03 | 0.97 | 6.00E-03 | 0.30 | 4.60E-03 | 1.84 |
| 400 | 3.69E-03 | 0.82 | 5.07E-03 | 0.25 | 4.56E-03 | 1.83 |
| 500 | 3.99E-03 | 0.89 | 5.47E-03 | 0.27 | 3.99E-03 | 1.60 |
| 600 | 4.27E-03 | 0.95 | 5.85E-03 | 0.29 | 3.38E-03 | 1.35 |
| 700 | 4.22E-03 | 0.94 | 5.79E-03 | 0.29 | 2.85E-03 | 1.14 |
| 800 | 4.02E-03 | 0.89 | 5.51E-03 | 0.28 | 2.42E-03 | 0.97 |
| 900 | 3.75E-03 | 0.83 | 5.14E-03 | 0.26 | 2.07E-03 | 0.83 |
| 1000 | 3.79E-03 | 0.84 | 5.20E-03 | 0.26 | 1.84E-03 | 0.73 |
| 1500 | 3.32E-03 | 0.74 | 4.55E-03 | 0.23 | 1.79E-03 | 0.72 |
| 2000 | 2.67E-03 | 0.59 | 3.66E-03 | 0.18 | 1.52E-03 | 0.61 |
| 2500 | 2.16E-03 | 0.48 | 2.96E-03 | 0.15 | 1.26E-03 | 0.51 |
| 海燕村（400m） | 3.69E-03 | 0.82 | 5.07E-03 | 0.25 | 4.56E-03 | 1.83 |
| 海南村（600m） | 4.27E-03 | 0.95 | 5.85E-03 | 0.29 | 3.38E-03 | 1.35 |
| 海滨村（1370m） | 3.49E-03 | 0.77 | 4.78E-03 | 0.24 | 1.84E-03 | 0.74 |
| 最大落地（276m） | 4.42E-03 | 0.98 | 6.06E-03 | 0.30 | / | / |
| 最大落地 （198m） | / | / | / | / | 5.37E-03 | 2.15 |
| D10% | 0m |  | 0m |  | 0m |  |

注：灰色底纹标注的为最大落地浓度及其点位。

表5.2-6  面源估算模式结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 排放源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NMHC |  | 颗粒物 |  |
|  | 下风向预测浓度C(mg/m3) | 浓度占标率P(%) | 下风向预测浓度C(mg/m3) | 浓度占标率P(%) |
| 10 | 3.03E-03 | 0.15 | 5.46E-03 | 0.61 |
| 100 | 4.67E-02 | 2.33 | 8.41E-02 | 9.35 |
| 200 | 4.90E-02 | 2.45 | 8.84E-02 | 9.82 |
| 300 | 4.67E-02 | 2.34 | 8.42E-02 | 9.36 |
| 400 | 4.17E-02 | 2.09 | 7.51E-02 | 8.35 |
| 500 | 4.32E-02 | 2.16 | 7.79E-02 | 8.65 |
| 600 | 4.13E-02 | 2.06 | 7.44E-02 | 8.27 |
| 700 | 3.77E-02 | 1.89 | 6.80E-02 | 7.55 |
| 800 | 3.39E-02 | 1.69 | 6.11E-02 | 6.79 |
| 900 | 3.04E-02 | 1.52 | 5.47E-02 | 6.08 |
| 1000 | 2.73E-02 | 1.36 | 4.92E-02 | 5.46 |
| 1500 | 1.70E-02 | 0.85 | 3.07E-02 | 3.41 |
| 2000 | 1.17E-02 | 0.58 | 2.11E-02 | 2.34 |
| 2500 | 8.74E-03 | 0.44 | 1.57E-02 | 1.75 |
| 海燕村（400m） | 4.17E-02 | 2.09 | 7.51E-02 | 8.35 |
| 海南村（600m） | 4.13E-02 | 2.06 | 7.44E-02 | 8.27 |
| 海滨村（1370m） | 1.90E-02 | 0.95 | 3.43E-02 | 3.81 |
| 最大落地（111m） | 4.91E-02 | 2.46 | 8.85E-02 | 9.84 |
| D10% | 0m |  | 0m |  |

注：灰色底纹标注的为最大落地浓度及其点位。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2－2008）推荐的估算模式SCREEN3软件计算粉尘（颗粒物）、非甲烷总烃（NMHC）、氮氧化物（NOX）的最大地面浓度，通过对污染因子的占标率Pmax的分析，来确定大气环境影响评价等级，评价等级判定见表5.2-7。

表5.2-7  环境空气评价等级计算结果

| 项目 |  |  | 排放速率 （kg/h） | 最大地面浓度 （mg/m3） | 质量标准 （mg/m3） | Pmax (%) | D10% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 抛丸 | PM10 | 0.0875 | 4.42E-03 | 0.15*3 | 0.98 | 0 | 三级 |
|  | 电泳烘干 | NMHC | 0.120 | 6.06E-03 | 2.0 | 0.30 | 0 | 三级 |
|  | 燃气 | NOX | 0.057 | 5.37E-03 | 0.25 | 2.15 | 0 | 三级 |
| 无组织 | 电泳烘干 | NMHC | 0.222 | 5.79E-02 | 2.0 | 2.89 | 0 | 三级 |
|  | 喷塑 | TSP | 0.4 | 8.85E-02 | 0.9 | 9.84 | 0 | 三级 |

由表5.2-7可知，废气有组织排放的最大落地浓度为：NOX0.00537mg/m3，出现在下风向198m处，占标率为12.15%；无组织排放的最大落地浓度为：喷塑粉尘 0.0885mg/m3，出现在下风向207m处，占标率为9.84%。

按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的环境空气评价工作等级判据判定，本项目大气环境影响评价等级为三级。根据导则要求“三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据”。从估算模式计算结果来看，本项目排放的废气对周围环境的贡献值较小，且最大落地浓度均小于相应的环境标准限值。

大气环境防护距离

大气环境防护距离是为保护人体健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置大气环境防护距离。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离软件对本工程无组织源的大气环境防护距离进行计算，计算参数取值及计算结果见表5.2-8。

表5.2-8  大气环境防护距离计算参数取值及计算结果表

| 无组织排放源 所在的生产单元 |  | 无组织排放 速率(kg/h) | 参数设定 |  |  |  | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面源有效高度(m) | 面源长度(m) | 面源宽度(m) | 标准限值(mg/m3) |  |
| 生产车间 | NMHC | 0.222 | 9.5 | 50 | 40 | 2.0 | 无超标点 |
|  | 粉尘 | 0.4 |  |  |  | 0.9 | 无超标点 |

由上表计算结果可知，本项目无超标点，无需设置大气环境防护距离。

卫生防护距离

无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间应设置卫生防护距离。

工业、企业卫生防护距离L计算公式如下：

QcCm=1ABLc+0.25r20.50LD

式中：Cm----标准浓度限值，mg/m3；

L----工业企业所需卫生防护距离，m；

r----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.50；

Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

A、B、C、D----卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年来平均内速及工业企业大气污染源构成类别从GB/T 13201-91的表5中查取。

根据项目废气无组织排放量和标准浓度限值计算，项目卫生防护距离结果见表5.2-9。

表5.2-9  无组织废气卫生防护距离

| 无组织排放源 所在的生产单元 |  | 无组织排放 速率(kg/h) | 生产单元 占地面积(m2) | 标准浓度限值(mg/m3) | 卫生防护距离 计算值(m) | 提级后(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | NMHC | 0.222 | 2000 | 2.0 | 5.4 | 50 |
|  | 粉尘 | 0.4 |  | 0.9 | 27.3 | 50 |

卫生防护距离理论计算值提级后为50m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201--91）第七条“有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法”中规定：当两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应高一级。对于车间，要求设置100米卫生防护距离，根据项目平面布置和周围环境情况，项目100米卫生防护距离能够满足防护要求。有关部门不得在100米卫生防护距离范围内不得批建居民居住点或其他敏感建筑物，卫生防护距离由卫生部门监督执行。

## 5.3声环境影响分析

项目主要产噪设备位于建筑内，根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）采用室内声源等效室外声源声功率级计算方法将其等效为室外声源，然后采用室外声源公示进行计算。

（1）室内声源等效室外声源声功率级计算

Lp2=Lp1-（TL+6）

式中：Lp2——室外声压级；

Lp1——室内声压级；

TL——隔墙（或窗户）的隔声量；

Lw=Lp2+10lgS

式中：Lw——声功率级；

S——透声面积。

（2）室外点声源计算

Lp（r）=Lw+Dc-A

A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

式中：Dc——指向性校正；

Adiv——几何发散引起的衰减；

Aatm——大气吸收引起的衰减；

Agr——地面效应引起的衰减；

Abar——声屏障引起的衰减；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减。

（3）叠加影响

如有多个等效室外声源时，则逐个计算器对受声点的影响，然后将各等效室外声源的影响叠加，即可最终分析计算结果。声压级的叠加按下式计算：

Leqg=10lg(i100.1LAi)

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)。

（4）预测参数

本次评价选择噪声较大的设施进行预测，预测参数见表5.3-1。

表5.3-1 主要高噪设备噪声源强及位置

| 序号 | 噪声源 | 与出租方厂界距离 |  |  |  | 透声面积 |  |  |  | 厂房参数 |  |  | 噪声 强度 | 平均 噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 长 | 宽 | 高 |  |  |
| 1 | 抛丸机 | 180 | 25 | 50 | 50 | 40×9 | 50×9 | 40×9 | 50×9 | 50 | 40 | 9.5 | 75～85 | 80 |
| 2 | 喷涂流水线 | 180 | 37 | 50 | 38 |  |  |  |  |  |  |  | 60～70 | 65 |
| 3 | 电泳流水线 | 170 | 37 | 60 | 38 |  |  |  |  |  |  |  | 55～65 | 60 |
| 4 | 空压机 | 180 | 60 | 50 | 15 | / | / | / |  |  |  |  | 70~80 | 75 |

其他参数：房子的隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般在10～25dB，车间房屋隔声量取20dB，如该面密闭不设门窗，隔声量取25dB，如某一面密闭且内设辅房，其隔声量取30dB。消声百叶窗的隔声量约10dB，双层中空玻璃窗隔声量取25dB，框架结构楼层隔声量取20～30dB。本评价隔声量取15dB。

（5）预测结果及评价

表5.3-2  项目声源对环境的影响预测    单位：dB（A）

| 位置 | 抛丸机 | 喷涂 流水线 | 电泳 流水线 | 空压机 | 叠加值 | 标准值 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界东 | 26.7 | 19.5 | 15.0 | 30.1 | 32.1 | 60 | 50 | 达标 |
| 厂界南 | 51.0 | 34.1 | 29.1 | 21.5 | 51.1 |  |  | 达标 |
| 厂界西 | 42.6 | 30.6 | 24.0 | 40.2 | 46.5 |  |  | 达标 |
| 厂界北 | 36.3 | 33.9 | 28.9 | 51.5 | 51.7 |  |  | 达标 |

由表6.2-12厂界噪声预测结果可见，项目实施后，各厂界噪声贡献值基本能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

## 5.4固废影响分析

项目产生的固废主要为粉尘、废包装袋、脱脂沉渣、倒槽液、污水处理设施污泥和废活性炭以及生活垃圾。

企业应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定，建设规范化的固废暂存场所，要求设置废水收集处理措施，并做好防渗、防漏工作，项目产生的固废均应暂存在该场所内，同时做好固废的包装工作，减少三废的产生。

废包装袋收集后外卖给物资回收单位综合利用；脱脂沉渣、倒槽液、污泥和废活性炭委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。按上述措施得到合理处置后，对周围环境影响不大。

本项目固体废物利用处置方式评价见表5.4-1。

表5.4-1  固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 属性 | 利用处置方式 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 抛丸 | 一般固废 | 回用于抛丸工序 | 符合 |
| 2 | 粉尘 | 喷塑 | 一般固废 | 回用于喷塑工序 | 符合 |
| 3 | 废包装袋 | 塑粉包装 | 一般固废 | 废包装袋收集后外卖给物资回收单位综合利用 | 符合 |
| 4 | 沉渣 | 脱脂 | 危险固废 | 委托有资质单位处置 | 符合 |
| 5 | 倒槽液 | 超滤 | 危险固废 |  | 符合 |
| 6 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险固废 |  | 符合 |
| 7 | 污泥和废活性炭 | 污水处理设施 | 危险固废 |  | 符合 |
| 8 | 生活垃圾 | 生活过程 | 一般固废 | 经厂内垃圾筒收集后由当地环卫部门统一清运。 | 符合 |

建设单位应建立固废台账，并向当地环保部门申报固体废物的类型、处理处置方法，如果外售或转移给其他企业，应严格履行国家与地方政府环保部门关于危险废物转移的规定，填写危险废物转移单，并报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意买卖。

## 5.5环境风险影响分析

### 5.5.1风险识别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(以下简称“导则”)、《环境风险评价实用技术和方法》(以下简称“方法”)规定和《石油化工企业设计防火规范(GB50160-2008)》(以下简称“规范”)，毒物危害程度分级如表5.5-1所示，按导则进行危险性判别的标准见表5.5-2，按照规范进行火灾规范评价标准见表5.5-3。

表5.5-1  毒物危害程度分级(参见“方法”)

| 指标 |  | 分 级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I (极度危害) | II (高度危害) | III(中度危害) | IV(轻度危害) |
| 危害 中毒 | 吸入LC50 (mg/m3) | <200 | 200— | 2000— | >20000 |
|  | 经皮LD50 (mg/kg) | <100 | 100— | 500— | >2500 |
|  | 经口LD50 (mg/kg) | <25 | 25— | 500— | >5000 |
| 致癌性 |  | 人体致癌物 | 可疑人体致癌 | 实验动物致癌 | 无致癌性 |

表5.5-2  物质危险性标准(参见“导则”)

| 类别 |  | LD50 (大鼠经口) mg/kg | LD50 (大鼠经皮) mg/kg | LC50(小鼠吸入，4h) mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 (剧毒物质) | <5 | <1 | <10 |
|  | 2 (剧毒物质) | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 10<LC50<500 |
|  | 3 (一般毒物) | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 500<LC50<2000 |
| 易燃物质 | 1(易燃物质) | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物； 其沸点(常压下)是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2(易燃物质) | 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3(易燃物质) | 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 (易爆物质) |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

表5.5-3  火灾危险评价依据表

| 生产类别 | 火灾危险性的特征 |
| --- | --- |
| 甲 | 使用或产生下列物质的生产 ①闪点<28℃的液体 ②爆炸下限<10％(体积百分比)的气体 |
| 乙 | 使用或产生下列物质的生产 ①闪点≥28℃至<60℃的液体 ②爆炸下限≥10％(体积百分比)的气体 ③不属于甲类的化学易燃危险固体，能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态粉尘 |
| 丙 | 使用或产生闪点≥60℃的液体 |
| 丁 | 使用或产生下列物质的生产 ①对非燃烧物质进行加工，并在高温或在熔化状态下经常产生辐射、火花或火焰的生产 ②利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作它用的各种生产 |
| 戊 | 常温下使用或加工非燃烧物质的生产 |

项目所涉及的风险物质主要为天然气，主要物质理化性质和物质危险性见表5.5-4。

表5.5-4  主要原材料的理化性质和物质危险性

| 序号 | 物质名称 | 相态 | 易燃、易爆、毒性(导则分类) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 闪点(℃) | 沸点(℃) | 危险标记 | 危险特性 |
| 1 | 天然气 | 气态 | -188 | -160 | 易燃气体 | ＞3 |

天然气是易燃易爆物质，火灾危险类别为甲类，一旦出现装卸、倒罐中设备故障，管口破裂或错误操作，就会造成天然气泄漏事故，遇静电、明火等就有可能引起火灾爆炸，不仅会对周围环境产生较大的污染影响，甚至还要危及生命财产安全。

无色无臭气体，主要成分为甲烷等，微溶于水，相对分子量40，稳定。熔点-182℃， 沸点-160℃，相对密度（水=1）0.45（液化），相对密度(空气=1)0.62，临界温度-82.6℃， 临界压力4.62MPa，饱和蒸气压随温度而变化，燃烧热803KJ/mol，爆炸极限5%～14%， 闪点-188℃，引燃点482℃，最大爆炸压力0.717MPa，最小点火能 0.28mJ。

急性毒性：小鼠吸入 42%浓度60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度60分钟，麻醉作用。

健康危害：本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达到25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触本品，可致冻伤。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合症。

危险特性：易燃气体。易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮及其氧化及接触剧烈反应。其蒸气遇 明火会引着回燃。若遇高热，容器压力增大，有开裂和爆炸的危险。

易燃：天然气为甲类火灾危险性气体。该物质闪点低，极易燃，在空气中只需要很 小的点火能量（如鞋钉与地面摩擦所产生的能量）即可被引燃。一经点燃，将产生迅猛的 混合燃烧。

易爆：天然气与空气混合物的爆炸下限较低，发生爆炸的危险性很大。天然气若扩散到大气中，与空气形成爆炸性混合气体，如果遇到火源，将在较大空间内发生强烈的爆炸。

易蒸发：液化天然气的沸点-160℃，很低，在常温下具有较大的蒸气压，容易通过蒸发产生引起燃烧所需的最低限度的蒸气量，从而增大了火灾危险性。要求保证储罐、钢瓶具有合理的充装系数，严禁超量充装。否则，当气温突变或温度急剧上升时，有可能发生设备胀裂和物料泄漏事故。

易泄漏、扩散：液化天然气的装卸、贮运作业都是在压力状态下进行的，加之上述物质具有粘度小、易流淌的特点，在生产过程中，容易发生泄漏事故。液化天然气一旦泄漏，在环境温度下，将迅速由液相变为气相，体积急剧膨胀，并与空气混合，向周围扩散。

产生静电：液化天然气在管道、泵，阀门等设备内流动时，易产生和积聚静电。天然气发生小孔径喷射时，因流速极快，可以产生高电位静电。特别是当气体中含有其他微粒物质时，其静电危险性更大。静电放电是导致火灾爆炸事故的一个重要原因。

受热易膨胀：液化天然气的膨胀系数很大，如果容器或者管道内的该类液体盛装过 多，在温度升高到一定程度时，就有可能因液体膨胀造成设备破裂和液体泄漏，进而引发 火灾爆炸事故。

### 5.5.2重大危险源识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169－2004)附录A.1和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，判断生产和存储过程中的危险单元和重大危险源。若单元内存在的危险物质为多品种时，按下式计算，若满足则定为重大危险源，不满足则不是重大危险源。

q1/Q1＋q2/Q2＋……＋qn/Qn≥1

式中：q1，q2……qn－每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2……Qn－与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t 。

中压管网重点危险源辨识：根据国家安全生产监督管理局国家煤炭安全监察局安监管协调字【2004】56号《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》，输送甲类可燃气体，且工程直接≥100m，设计压力≥4Mpa的工业管道列入重大危险源申请登记范围。工程中中压管网的最高设计压力为0.4Mpa，未列入重大危险源申报登记范围。

根据使用物料理化性质和物料存储情况，本项目不存在重大危险源。

### 5.5.3环境风险评价等级划分

按照《建设项目环境风险评价技术导则》和《环境风险评价实用技术和方法》，风险评价首先要评价有害物质，确定项目中哪些物质应进行危险性评价以及毒物危险程度的分级。

根据《建设项目环境影响评价技术导则》内容：评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二级，评价工作级别按表5.5-5划分。

表5.5-5  评价工作级别表

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

本项目所在地环境敏感性一般，且未构成重大危险源，因此本项目环境风险评价为二级。二级评价可参照本标准对风险评价、源强分析和事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

### 5.5.3事故影响分析

项目在生产运营过程中存在潜在环境风险，主要表现在以下几个方面：

（1）生产过程环境风险

①大气污染环境风险

原辅料在生产使用过程中因设备损坏或操作不当等原因容易造成泄漏，另外物料处置过程因设备故障（如停电事故、废气处理效率下降）也会造成大量非正常排放，气态物质的大量散发将造成严重环境空气污染。

原辅材料中电泳漆、无磷脱脂剂、表面活性剂，且桶装存储，主要为水基型剂，基本或极少含挥发性有机物，塑粉为粉末状涂料，原辅材料属于小件包装，生产使用过程中若设备损坏或操作不当造成泄漏时，可能空气中非甲烷总烃浓度、PM10、甲烷略有升高，对周围环境产生影响。

项目在电泳、喷塑和抛丸过程中，会有因设备故障（如停电事故、废气处理效率下降）也会造成非正常排放，导则非甲烷总烃浓度、PM10在车间或场界附近超标，对周围环境产生影响。

②水污染事故风险

项目废水主要为生活污水和工艺废水，废水处理设施非正常运转，导致废水超标排放，但因废水排放量少，经稀释后对污水厂不会造成冲击。

③火灾、爆炸环境风险

项目涉及的天然气为易燃、易爆物质，在遇到明火，高热等情况下，可能会发生火灾乃至爆炸。

（2）储运过程环境风险

①大气污染环境风险

大气污染事故主要是物料储运过程的泄漏。据调查，场外运输主要为卡车陆运方式，电泳漆、无磷脱脂剂属于液体，桶装储运；塑粉为粉末，袋装储运，天然气贮罐储运。

汽车运输过程中有发生交通事故的可能，如装车、侧翻等，一旦发生此类事故，有可能原料桶、贮罐被撞破裂，导致物料泄漏；厂内储存过程中，由于设备开裂、阀门故障、管道破裂、操作不当等原因，有可能导致物料泄漏，使得非甲烷总烃浓度、PM10、甲烷等浓度升高甚至超标，影响周边大气环境。

②水污染事故风险

运输过程如发生泄漏，则电泳漆等物料有可能进入事发地附近水体而影响周边水环境。

存储过程中发生泄漏，则电泳漆等物料有可能进入雨水管网，从而影响周边水环境。

③火灾、爆炸环境风险

项目涉及的天然气为易燃、易爆物质，在遇到明火，高热等情况下，可能会发生火灾乃至爆炸。

（3）伴生/次生环境风险辨识

最危险的伴生/次生污染事故类型主要为泄漏现象发生后，由于应急预案不到位或者未落实，造成物料泄漏，物料挥发产生废气，影响周围大气环境或者物料流失到雨水系统，从而污染附近水体。

（4）其他事故风险

其他事故风险主要是自然灾害等事故风险。项目位于台州市路桥区，该区域台风等自然灾害较为频繁，因而易受台风暴雨的袭击，尽管有关部门每年都投入了一定人力、财力做好防台抗台工作，但台风等不可抗拒的自然灾害造成的损失还是比较大的。因此在自然灾害来临之前做好各种防范措施，防止原料、废弃物、产品等被冲入周围水环境，造成污染事故，在台风多发季节密切注意天气预报，提高防台抗台意识。

# 第六章  环境保护措施及其经济、技术论证

## 6.1废水污染防治措施及可行性分析

### 6.1.1废水污染防治措施

项目废水主要为员工生活污水和电泳废水。根据项目废水污染源、水量、水质情况及企业的环保要求，确定项目需落实的各项废水污染防治措施。

（1）厂区实施雨污分流、清污分流。雨水经收集后排入雨水管道，污水集中收集处置。

（2）生活废水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网。

（3）电泳废水经污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网。

### 6.1.2废水防治措施可行性分析

（1）废水处理可行性分析

①生活废水

根据工程分析，项目生活污水产生量约为0.8t/a(240t/d)，污染物产生浓度为CODcr300mg/L，氨氮35mg/L，经化粪池预处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级纳管标准要求。

②电泳废水

根据工程分析，项目电泳废水产生量约3.232t/d（969.6t/a），污染物产生浓度为CODcr5000mg/L，石油类100mg/L，SS600mg/L。

项目电泳废水水量水质比较稳定，且每天废水发生量较少，主要污染物为CODcr、SS、石油类，废水建议采用高级氧化处理+絮凝吸附沉淀处理，可采取间歇式处理方式，设计处理水量为5m3/d，处理工艺如下：

图6.1-1  废水处理工艺流程图

工艺流程说明：电泳废水统一收集到均质池中进行均质，然后经隔油池隔油后泵入反应絮凝沉淀池中，按比例投加双氧水和活性炭，通过氧化吸附作用去除COD和石油类，反应一定时间后，投加PAC、PAM进行絮凝沉淀，去除SS和部分COD，静止沉淀后，污泥通过泵提升到污泥池，上清液通过泵提升到活性炭过滤池中，通过活性炭进一步去除COD，废水达标排放。

污泥池通过隔膜泵抽吸至压滤机中进行压滤，滤液由泵提升至活性炭吸附池中进行吸附，污泥定期外运无害化处理。

各单元处理效率：项目污水处理设施各单元处理效率见表6.1-1。

表6.1-1  各单元污水处理设施处理效率情况表

| 序号 | 污染因子 处理单元 |  | CODcr | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电泳清洗废水水质 |  | 5000 | 600 | 100 |
| 2 | 隔油池 | 出水水质 | 1500 | 480 | 30 |
|  |  | 去除效率 | 70% | 20% | 70% |
| 3 | 反应絮凝沉淀池 | 出水水质 | 750 | 48 | 12 |
|  |  | 去除效率 | 50% | 90% | 60% |
| 4 | 活性炭吸附池 | 出水水质 | 375 | 9.6 | 6 |
| 5 |  | 去除效率 | 50% | 80% | 50% |
| 6 | 排放标准 |  | 500 | 400 | 20 |

项目废水经预处理后，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网。

（2）污水处理厂可接纳性分析

项目选址位于台州市路桥区金清镇黄琅分水盐场，属于工业园区，所在区域市政污水管网已建成通网，项目实施具备纳管条件；路桥区滨海污水处理厂一期处理规模为1.95万m3/d，目前污水处理厂实际处理规模波动范围为1.1~1.95万m3/d，尚有余量范围为0~0.85万m3/d，项目实施后全厂废水排放量为1209.6t/a（4.032 t/d），项目废水量只占路桥区滨海污水处理厂日处理能力（1.95万t/d）的0.02%。因此，路桥区滨海污水处理厂完全有能力接纳本项目废水进行处理。

路桥污水处理有限公司已出具污水入网证明，项目废水可通过现有管网接入路桥区滨海污水处理厂。

项目采取措施后，项目地表水防治设施能够满足环保设置要求，可以把本项目污染地表水的可能性降到最低程度。从技术经济角度而言，废水污染防治措施是可行的。

## 6.2地下水污染控制措施及可行性分析

项目在厂房内进行建设，建设过程中各生产单元防渗防腐设计具体可参照如下要求执行。

### 6.2.1防渗原则

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108－2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道应架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

（2）末端控制措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至综合污水处理厂处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。

（3）污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

（4）应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

### 6.2.2防渗方案及设计

（1）防渗区域划分及防渗要求

根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。

①非污染防治区：指不会对地下水环境造成污染的区域。

②一般污染防治区：指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏容易及时被发现和处理的区域。

③重点污染防治区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料长期贮存或泄漏不容易及时发现和处理的区域。

根据本项目特点，防渗区域划分及防渗要求见下表6.2-1。

表6.2-1  污染区划分及防渗要求

| 分区类别 | 分区举例 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 非污染区 | 控制室、管理区、厂前区等 | 不需要设置专门的防渗层 |
| 一般污染防治区 | 管廊区、污水管道、道路、循环水场等 | 渗透系数≤10-7cm/s，1m厚粘土层 |
| 重点污染防治区 | 机泵边沟、固废暂存场所、污水处理设施等。 | 渗透系数小于10-7cm/s，且厚度不小于6m |

（2）防治措施

项目主要污染防渗区为生产车间、原料仓库、污水管道、化粪池、污水处理设施等，其中生产车间、污水管道、原料仓库（液态原辅材料）等一般污染防治区防渗应参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，即达到渗透系数K=1×10-7cm/s，且1m厚粘土或2mm厚HDPE膜渗透系数K=1×10-10cm/s的渗透量要求。由于要求的粘土较厚，且渗透系数K=1×10-7cm/s，在实际工程中较难满足，可将粘土或土工膜用钢筋混凝土等效替代，材料等效换算时，根据渗透时间相等的原则，据渗透深度法相对渗透系数公式，把1m厚粘土，渗透系数K=1×10-7cm/s或2mm厚HDPE膜渗透系数K=1×10-10cm/s等效换算成厚度为100mm防水钢筋混凝土(渗透系数K≤1×10-9cm/s)。考虑到对钢筋保护层的要求，可采150mm厚防水钢筋混凝土面层（渗透系数K≤1×10-9cm/s），下垫300mm~500mm厚天然材料衬层或人工材料垫层(如3：7灰土垫层等)。

机泵边沟、化粪池、污水处理设施等重点污染防治区池体可采用防水钢筋混凝土，混凝土渗透系数K≤1×10-10cm/s，根据《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)要求，壁厚≥250mm；池壁内表面刷防水砂浆或水泥基防渗涂层；机泵边沟可采用防水钢筋混凝土，混凝土渗透系数K≤1×10-10cm/s。

### 6.2.3防治措施分析性分析

项目采取措施后，项目地下水防治设施能够满足环保设置要求，可以把本项目污染地下水的可能性降到最低程度。从技术经济角度而言，废水污染防治措施是可行的。

## 6.3废气污染防治措施及可行性分析

### 6.3.1废气污染防治措施

项目废气主要为抛丸粉尘，燃气废气，电泳废气、电泳烘干废气，喷塑粉尘、喷塑烘干废气。根据对项目的废气污染源、排放情况和对区域环境空气的影响，确定项目需落实的各项废气污染防治措施。

①项目采用全密闭抛丸机，并配备除尘装置，抛丸粉尘经布袋除尘后通过15m高排气筒排放。

②根据设计方案，电泳槽和烘道除进口和出口外，其他均为密闭设置，要求对电泳槽挥发废气和电泳烘干废气进行收集，废气经收集后通过光催化氧化+多级活性炭吸附装置进行处置，处理后尾气经15m高排气筒排放。

③燃气废气经收集后通过15m高排气筒排放。

④项目项目设置半封闭结构喷箱（静电喷涂），人工操作，箱内设滤筒除尘，通过抽吸风形成微负压，粉尘经内置滤筒除尘后通过15m高排气筒高空排放。

⑤加强车间通风。

⑥在排气筒位置规范采样口，便于管理部门检测监管。

### 6.3.2废气防治措施可行性分析

（1）达标排放可行性

项目采取防治措施后，废气排放情况见表6.3-1。

表6.3-1  有组织废气排放情况表

| 污染源 |  | 排放因子 | 排放量 |  |  | 风量 | 排气筒高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 | m3/h | m |
| 抛丸 |  | 粉尘 | 0.1575 | 0.0875 | 14.6 | 6000 | 15 |
| 喷塑 |  | 粉尘 | 0.182 | 0.076 | 38 | 2000 | 15 |
| 电泳、电泳烘干 |  | NMHC | 0.324 | 0.120 | 20 | 6000 | 15 |
| 燃气 | 工况1* | 烟尘 | 0.00216 | 0.007 | 1.14 | 315 | 15 |
|  |  | SO2 | 0.0009 | 0.003 | 0.48 |  |  |
|  |  | NOX | 0.00567 | 0.019 | 2.99 |  |  |
|  | 工况2** | 烟尘** | 0.05184 | 0.022 | 3.11 | 945 |  |
|  |  | SO2** | 0.0216 | 0.009 | 1.30 |  |  |
|  |  | NOX** | 0.13608 | 0.057 | 8.16 |  |  |

注：*工况为1个燃烧器开启时废气产排情况，**工况为3个燃烧器开启时废气产排情况。

表7.3-2  无组织废气排放情况表

| 排放源 | 污染源 | 排放因子 | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/a | kg/h |
| 生产车间 | 喷塑 | 粉尘 | 0.96 | 0.4 |
|  | 电泳烘干 | NMHC | 0.60 | 0.222 |

（2）处理措施可行性

电泳烘干废气属于低中浓度低温废气，主要含有非甲烷那总烃等有机废气（电泳废气含有同种污染源，一并收集处理），适合采用光催化氧化+活性炭吸附处理的方法处理。光催化氧化工作原料如下：①利用高能C波段粉碎分子链结构，将恶臭物质分子链，改变物质结构，把有机化合物变成小分子、中子、原子，利用紫外线产生的O3进行氧化，设备加装多种相对应的催化剂，将污染物质变成为低分子无害物质或水和二氧化碳等。②利用活性炭吸附污染气体中致臭物质，污染气体通过活性炭层，污染物质被吸附，洁净气体排出吸附装置。

光催化氧化处理效率在70%以上，多级活性炭处理效率在80%以上，综合处理效率94%以上，能够满足环保要求。

项目采取措施后，项目废气防治设施能够满足环保设置要求，废气能够达标排放，防护距离能够满足生产需求。从技术经济角度而言，废气污染防治措施是可行的。

## 6.4噪声污染防治措施及可行性分析

### 6.4.1噪声污染防治措施

项目主要噪声源为抛丸机、喷塑流水线、电泳涂装流水线、空压机等设备。根据各噪声源噪声级、位置及影响预测结果，须采取必要的噪声污染防治措施，以确保噪声排放达标，并不对厂区外声环境产生影响。

（1）根据噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，以从噪声源上降低设备本身噪声，以减少对员工和周围环境的影响。

（2）合理布置，注意设备安装。安装中采用减震、隔震措施，在支撑料件的台座上使用不发声的衬垫材料，对设备配置的电动机基座减震，并安装弹性衬垫和保护套。如在设备底部加减震垫，在设备的四周可开设一定宽度和深度的沟槽，里面填充松软物质，用来隔离振动传递。采购低噪音空压机，安装设置于厂房外独立隔间内。

（3）对于生产车间，其墙体可进行降噪设计，如设置双层隔音窗户等，同时要建立良好隔声效果的站房，避免露天布置。

（4）定期检查设备，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，做到文明生产。

（5）水泵进出水管上采用可曲挠橡胶接头，使设备振动与配管隔离。

此外，企业在工程设计、设备选型、隔声消声设计时要严格按照《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087 -2013）的要求进行，严把工程质量关，几种声学控制技术的使用场合及减噪效果见表6.4-1。

表6.4-1  几种声学控制技术的适用场合及减震效果

| 序号 | 控制措施 | 适用场合 | 减噪效果dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸声 | 车间噪声设备多且分散 | 4~10 |
| 2 | 隔声 | 车间工人多，噪声设备少，用隔声罩 | 10~40 |
| 3 | 消声器 | 气动设备的动力性噪声 | 15~40 |
| 4 | 隔振 | 机械振动厉害 | 5~25 |
| 5 | 减振 | 设备金属外壳、管道等振动厉害 | 5~15 |

### 6.4.2噪声防治措施可行性分析

在采取以上措施后，通过对企业噪声进行预测计算可知，企业噪声对厂界的影响降低到最低程度。从技术角度而言，噪声污染防治措施是可行的。

## 6.5固废污染防治措施及可行性分析

### 6.5.1固废污染防治措施

根据项目固体废物的性质、产生情况，企业须落实以下固体废物污染防治措施。

①项目抛丸粉尘回用于抛丸工序。

②项目喷塑粉尘回收于喷塑工序。

③项目塑粉包装袋收集后外卖给物质回收单位综合利用。

④项目脱脂槽渣收集后委托有资质单位处置。

⑤项目超滤倒槽液收集后委托有资质单位处置。

⑥项目废活性炭收集后委托有资质单位处置。

⑦项目污水处理设施产生的污泥和废活性炭收集后委托有资质单位处置。

⑧项目生活垃圾委托环卫部门清运。

### 6.5.2固废防治措施可行性分析

项目固废应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，需设置专用固体废物收集暂存场所，并按规范做好防范措施。根据不同固体废物的性质分类收集、集中管理。

根据环发[2001]199号文件《危险废物污染防治技术政策》，国家技术政策的总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化，即首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量化的情况下有限进行废物资源化利用，最终对不可利用废物进行无害化处置。

一般固废暂存：在车间内设置一般固体废物仓库，要求地面水泥化，固体废物按照类别分类堆放。

危险固废（化学品）暂存：要求暂存场所地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造（基础必须防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s），建筑材料必须与危险废物相容；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

项目产生的固废分类处置，并按相关规定进行暂存，从技术角度而言，固废污染防治措施是可行的。

## 6.6环境事故风险防范及应急措施

### 6.6.1风险防范措施

（1）企业管理上的防范措施

①严格执行有关法律、法规

由于该公司的原辅物料大部分为无毒或低毒类物质，因此在生产、经营等各方面必须严格执行有关的法律、法规。具体如《中华人民共和国消防法》、2002年劳动部的《危险化学品安全管理条例》、《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》、《汽车危险货物运输规则》、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》等。

②建立安全管理制度

值班制度：建立24小时值班制度，发现问题及时处理。值班人员要求：责任心强，严格做好记录。检查制度：每季由公司应急救援指挥部结合生产安全工作，检查应急救援工作情况，发现问题及时整改。危险化学品管理制度：建立健全危险化学品管理制度。会议制度：每年度由事故应急救援指挥部组织召开一次指挥部会议，检查年度工作，并针对存在的问题，积极采取有效措施，加以改进。

③加强员工安全知识、技能的培训

加强对全体员工安全知识教育和特殊岗位操作技能培训，实行新工岗前三级安全教育制度，建立并完善企业生产安全责任制，严格执行国家有关安全生产的法律、法规。

④加强环境危险源的监控

制定安全、可靠的操作规程和维修规程，以减少操作人员与有害物质直接接触的机会。加大对运输系统的管理，运用有严格规范油漆的运输过程。

作业操作人员必须经过严格培训，经过考核后持证上岗。

### 6.6.2运输过程中的安全管理

由于危险物品的运输较其它货物的运输有更大的危险性，因此在运输中应特别小心谨慎、确保安全。为此应注意以下几个问题：

（1）合理地规划运输路线及时间，运输时必须谨慎驾驶，以免事故发生。

（2）危险物品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。车辆必须是各类专用货车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。

（3）被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴《危险货物包装标志》（GB190-2009）规定的危险物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固。同时具有有毒等多种危险特性时，则应根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几种包装标志，以便一旦发生问题时，可以进行多种防护。

（4）在危险物品的运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。

### 6.6.3贮存过程中的防范措施

贮存过程事故风险主要是因天然气泄漏遇明火发生火灾爆炸等事故，是安全生产的重要方面。

（1）危险固废暂存场所做好三防措施，做好台账记录，严禁随意处置或者丢弃危险固废。

（2）要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。

### 6.6.4使用过程中的防范措施

生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故特别是天然气火灾泄漏爆炸将对事故现场人员生命威胁和健康影响造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置的能力，对该企业具有更重要的意义。

发生突发性污染事故诱发因素很多，其中人为的因素主要有以下几个方面：管理或指挥失误；违章操作。

因此对突发性污染事故的防治对策除了应科学合理的进行厂址选址之外，还应从以上几点严格控制和管理，加强事故预防措施和事故应急处理处置的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主、安全第一”是减少污染事故发生、降低污染事故损害的重要保障。建议做好以下几个方面工作：

针对本项目的特点，本报告建议在运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生：

（1）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施；

（2）加强管理，提高员工水平和意识，防止天然气泄漏；

（3）在生产岗位设置急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。

### 6.6.5生产过程中的防范措施

公司应加强设备管理，确保设备完好。应制订严格的操作、管理制度，生产岗位应在明显位置悬挂岗位操作规程；工作人员应培训上岗，并经常检查，防止误操作和跑冒滴漏发生。若发生起火、爆炸事故，则及时进行人员疏散和组织扑救，如可能，公司应进行人员疏散和组织扑救演习。

岗位操作应严格执行有关规定，所有车间、岗位必须悬挂岗位职责和操作规程，树立员工安全生产和规范操作的意识。工程设计中充分考虑安全因素，关键岗位应通过设备安全控制连锁措施降低风险性。

### 6.6.6废气处理系统的事故防范措施

经前述分析可知，该公司废气事故性排放对附近环境将产生一定的影响，为尽可能减少对环境的影响，必须谨防事故发生，建议企业采取以下事故防范措施：

（1）切实转变观念，落实源头削减废物产生的清洁生产措施，并制订有关制度保证其良好运行，确保废气达标排放。

（2）加强废气处理设施的检查和维护，当废气处理设施出现非正常运行情况时，应立即停产检修，待检修完毕后方可投入生产，杜绝大量废气未经处理直排外环境，当地环保部门应加强监督检查。

### 6.6.7其它事故防范措施

（1）对易发生事故的设备、危险岗位按标准涂安全色，设置安全警示标志。

（2）所有动力设备及照明器具安装均按一级防火要求进行，在生产过程中严禁明火及违规操作，在生产中，必须采取严格管理方式。

（3）应加强车间的强制通排风设施，保证车间拥有良好的空气环境，保障员工的身心健康。

（4）加强员工安全教育培训，预防烫伤、触电等安全事故发生。

（5）风险事故应急预案

本项目需委托编制应急预案，当发生突发环境事件后，必须按照该预案采取应急救援工作。

## 6.7污染防治措施汇总

项目实施后，企业将对各污染物的排放采取相应的防治措施，以减少污染物对周边环境及该区域整体环境质量产生的影响，项目须落实的各项“三同时”环保措施及其治理效果详见表6.7-1。

表6.7-1  项目“三同时”环保措施及其治理效果表

| 污染 类型 | 防治 环节 | 措施内容 | 实际效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区 | 厂区实施雨污分流、清污分流。雨水经收集后排入雨水管道，污水集中收集处置。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 |
|  |  | 生活废水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网。 |  |
|  |  | 电泳废气经高级氧化处理+絮凝吸附沉淀处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网。 |  |
|  |  | 做好地面固废堆场、车间等的防渗、硬化工作，合理布置污水、雨水管线。 | 做好防渗、防漏等工作后预计项目废水对地下水环境影响很小 |
| 废气 | 车间 | 燃气废气经收集后通过15m高排气筒高空排放。 | 燃气废气中烟尘、二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB8978-1996）二级标准；氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准 |
|  |  | 要求对电泳槽挥发废气和电泳烘干废气进行收集，收集的废气经光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准 |
|  |  | 项目采用全密闭抛丸机，并配备除尘装置，抛丸粉尘经布袋除尘后通过15m高排气筒排放。 |  |
|  |  | ## 项目喷塑采用人工喷涂，设置半封闭结构喷箱，内设滤筒除尘，通过抽吸风形成微负压，粉尘经内置滤筒除尘后通过15m高排气筒高空排放。 |  |
|  |  | 加强车间通风。 | 减小影响 |
| 噪声 | 厂区 | 选用低噪声设备，安装时采用减振、隔音措施；合理布局；生产车间，隔声降噪；定期检查设备，加强设备维护。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体 废物 | 生产 固废 | 抛丸粉尘回用于抛丸工序。 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  |  | 喷塑粉尘回用于喷塑工序。 |  |
|  |  | 塑粉包装袋收集后外卖给物质回收单位综合利用。 |  |
|  |  | 脱脂槽渣收集后委托有资质单位处置。 |  |
|  |  | 超滤倒槽液收集后委托有资质单位处置。 |  |
| 废 |  | 废活性炭收集后委托有资质单位处置。 |  |
|  |  | 污水处理设施产生的污泥和废活性炭收集后委托有资质单位处置。 |  |
|  | 生活 垃圾 | 项目生活垃圾委托环卫部门清运。 |  |
| 事故 应急 | 生产 车间 | 做好原辅材料分类分区存储。 | 降低事故概率 减轻事故影响 |
|  |  | 车间地面硬化，并做好地面的防腐、防渗。 |  |

# 第七章  环境影响经济损益分析

## 7.1环保投资估算

项目的总投资为300万元人民币，其中一次性环保投资约为46万元，环保投资占总投资的比例为15.3%，项目环保投资的具体情况见表7.1-1。

表7.1-1  工程项目主要环保投资核算

| 序号 | 时段 | 污染物 | 环保投资项目 | 一次性（万元） | 运行费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营运期 | 废水 | 高级氧化+絮凝吸附沉淀处理设施及污、废水收集排放管道 | 15 | 2 |
|  |  |  | 车间防腐、防渗 | 6 | 0 |
| 2 |  |  | 化粪池（已建） | / | 0 |
| 3 |  | 废气 | 光催化氧化、活性炭吸附装置、 废气收集系统、排气管 | 20 | 3 |
| 4 |  |  | 车间换气扇（通风设施） | 1 | 0.5 |
| 5 |  | 噪声 | 生产设备防震、减振、固定 | 2 | 0 |
| 6 |  |  | 生产车间隔音等措施 | 0..5 | 0 |
| 7 |  | 固体废物 | 固体废物暂存及委托处置 | 0.5 | 1 |
| 8 |  |  | 生活垃圾收集 | / | 0.5 |
| 9 |  | 事故应急 | 应急预案、消防等其他应急设施 | 1 | 0 |
| 10 |  | 生态 | 厂区绿化（已建） | / | / |
| 合计 |  |  |  | 46 | 7 |

## 7.2环境效益分析

项目环保治理措施建成投入正常运行后，项目产生的废气、废水、废渣和噪声对周围环境影响不大。

环保投资与工程总投资、总产值的比例分析分别可以用下列公式计算。

式中：——环境保护投资与该工程基建投资的比例；

——环境保护设施投资，万元；

——该工程基建投资费用，万元。

式中：——环境运转费与总产值比例；

——环境运转费，万元；

——总产值，万元。

环境设施投资费用ET=46万元，运转费CT=7万元；该工程总投资JT=300万元；达产年总产值CE=3000万元，则HJ=15.3%，HZ=0.23%。

## 7.3经济损益分析结论

环境保护是我国的一项基本国策，近年来，国家在环保方面的投入也在逐年加大，目的就是为了不再走以牺牲环境来获取经济效益的老路。项目环保治理措施投入正常运行，废水经化粪池预处理后纳入市政污水管网；废气对周边敏感点的贡献值占标率小于10%；噪声能够满足2类功能区要求；周边敏感点环境质量仍能达标。

项目的投产在获得较高经济效益的同时也增加了环保费用的投入，总收益大于支出，而环保费用的投入可以确保项目所在区域环境质量维持现有功能区规划要求，因此项目的建设在确保现有环境质量要求的基础上有较好的经济效益。

# 第8章  环境管理与环境监测计划

## 8.1环境管理

要求企业设立专职的环保科，并由公司总经理主抓环保工作，“三废”防护措施需配备了专职的操作人员。项目实施后防治设施交由环保科管理，治理设施应配备专职人员进行管理，并做好操作台账。

## 8.2环境监理

根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》第三十一条规定，“对可能造成重大环境影响的建设项目，建设单位应当委托具有环境保护设施监理能力的监理单位对建设项目环境保护设施的施工和环境保护措施的落实进行技术监督” ；根据浙环发〔2012〕41号文，石化、化工、火力发电、农药、医药、染料(含颜料)、危险废物(含医疗废物)集中处置、生活垃圾集中处置、水泥、造纸、电镀、印染、皮革、酿造、钢铁、有色及其他涉及重金属污染物排放的环境风险高或污染较重的建设项目需开展环境监理。

项目属于污染较重的建设项目，需要进行环境监理。

## 8.3环境监测计划

公司正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测。监测内容包括：废气处理的运行情况、污水处理站的运行情况、厂界噪声的达标性。建设单位应依据“浙环办函(2013)34号”要求配备特征污染因子的检测能力。若自行监测有困难，可委托有关监测单位监测，建议监测计划见表。

表8.3-1  环境监测计划表

| 类别 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 排污口 | pH、CODCr、氨氮、石油类等 | 1次/年 |
| 废气 | 抛丸、喷塑排气筒 | 粉尘 | 每年一期，每期连续2天，每天2次 |
|  | 电泳排气筒 | NMHC |  |
|  | 燃气排气筒 | 烟尘、SO2、NOX |  |
|  | 厂区边界 | 粉尘 |  |
| 噪声 | 厂区边界 | Leq | 每年一期，每期连续2天，每天昼夜各1次 |

## 8.4总量控制

### 8.4.1总量控制原则和控制方法

根据《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2011]26号)，“十二五”期间国家对化学需氧量、二氧化硫、氮氧化物、氨氮四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。

根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》（环发[2012]130号）“新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放量减量替代，实现增产减污”。

结合国家文件和当地环境状况，根据工程分析，本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物是CODcr、NH3-N和VOCs、烟粉尘、SO2、NOx，应立足于清洁生产、污染物治理达标排放及区域污染物总量控制等基本原则。

### 8.4.2总量控制指标调剂比例

根据《台州市环境保护局关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保【2013】95号）的要求：

（1）医化、电镀、印染、造纸、制革、拆解、熔炼等重污染行业其主要污染物化学需氧量新增排放量削减替代比例不得低于1:1.2，氨氮、二氧化硫、氮氧化物削减替代比例不得低于1:1.5；

（2）电力、水泥、钢铁等高耗能行业其主要污染物二氧化硫、氮氧化物新增排放量削减替代比例不得低于1:1.5；化学需氧量、氨氮削减替代比例按照生态环境功能区规划的削减替代比例要求；

（3）使用燃煤等高污染燃料的锅炉其主要污染物二氧化硫、氮氧化物新增排放量削减调低比例不得低于1：1.5；

（4）生态环境功能区规划及国家、省有关规定削减替代比例与本文件通知要求有出入的，按照较高削减替代比例要求执行；未做明确规定的地区，主要污染物新增排放量削减替代比例不得低于1:1；

各地可根据自身实际情况制定更加严格的削减替代比例，并将有关削减替代比例规定报我局备案。

根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》中规定，新建排放二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘、VOCs的项目实施减量替代，对重点控制区和大气环境质量超标城市的新建项目实行区域内现役源2倍削减替代，一般控制区实行1.5倍削减替代。

根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发[2013]54号）：环杭州湾地区（除舟山）及温州、台州、金华和衢州新建项目的VOCs排放量与现役源VOCs排放量的替代比不低于1:2，这些地区的改、扩建项目以及舟山和丽水的新建项目的VOCs替代比不低于1:1.5。

### 8.4.3项目总量控制建议值

（1）本项目总量建议

根据达标排放的原则，提出项目的总量控制指标见表8.4-1。

表8.4-1  总量控制建议值

| 序号 | 项 目 | 项目排放量 | 总量建议值 | 削减比例 | 替代削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODCr(t/a) | 0.072 | 0.07 | 1：1.2 | 0.08 |
| 2 | NH3-N(t/a) | 0.002 | 0.01 | 1：1.2 | 0.01 |
| 3 | 烟粉尘 | 1.354 | 1.35 | / | / |
| 4 | VOCs(t/a) | 0.924 | 0.924 | / | / |
| 5 | NOX(t/a) | 0.142 | 0.14 | 1：1 | 0.14 |

### 8.4.4总量调剂方案

根据《关于印发台州市排污权交易若干年问题的意见的通知》（台环保【2010】112号）号和《关于进一步规范台州市排污权交易工作的通知》（台环保【2012】123号），建设单位应该向当地环保行政主管部门申请污染物排放总量指标，主要污染物CODcr、NH3-N、NOX需通过排污权交易获得。烟粉尘、VOCs纳入总量指标，但不需要区域替代削减。

根据台州市排污权储备中心文件《台州市排污权储备中心关于台州陈梁电泳涂装有限公司年外加工摩托车配件、农机配件、清洗机配件（金属产品表面处理）700万件工程建设项目新增COD、NH3-N、NOX排放总量指标情况的函》（台排储【2017】41号），项目总量来源主要来自于台州市路桥区冰鑫冷冻厂以及台州市中奇压铸有限公司，总量排污权交易凭证见附件11，台州市排污权储备中心总量指标确认函见附件12。

综上，项目总量经路桥区环境保护局落实调剂方案后可以做到区域平衡，项目建设能够符合总量控制要求。

# 第9章  环境影响评价结论

## 9.1项目审批原则符合性分析

- 9.1.1建设项目环评审批原则符合性分析

（1）环境功能区划符合性分析

根据《台州市环境功能区划》，项目建设地位于金清镇黄琅分水盐场，属于台州湾循环经济环境重点准入区，编号：1001-Ⅵ-0-1。

区划管控措施为：南片开发区区块（横向疏港大道以南）以汽车摩托车配件、塑料模具、新材料、电子信息等制造业和高新技术产业为主；本项目主要进行汽、摩配的表面处理，属于主导产业的配套产业；根据功能区划负面清单，本项目不属于负面清单中国家、省、市、区（县）落后产能的限制类、淘汰类项目及《台州湾循环经济产业集聚区产业导向及投资指导目录》中规定的禁入和限制类的工业项目。

项目在生产过程中按要求设置相应环保处理设施，且污染处理工艺相当成熟，能够确保环保资金到位，各类污染物能够达标排放。因此，项目的建设符合当地环境功能区规划。

（2）达标排放符合性分析

①项目废水主要为生活废水和电泳废水，生活废水经化粪池达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网；电泳废水经高级氧化+絮凝吸附沉淀处理达GB8978-1996三级标准后纳入市政污水管网。

②根据工程分析，本项目废气主要为抛丸粉尘，燃气废气，电泳废气、电泳烘干废气，喷塑粉尘、喷塑烘干废气。

项目抛丸粉尘经抛丸机自带的除尘装置除尘后，尾气通过15米高排气筒高空排放，抛丸粉尘排放速率、排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求。

项目电泳废气、电泳烘干废气、喷塑烘干废气收集后经光催化氧化+多级活性炭吸附装置处理后，尾气通过15米高排气筒高空排放，非甲烷总烃排放速率、排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求。

项目燃烧器燃气废气经收集后通过15m高排气筒排放，烟尘、SO2排放浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准限值要求；NOX排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求。

项目喷塑粉尘经收集处理后通过15m高排气筒排放，喷塑粉尘有组织排放速率、排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求。

③项目噪声主要为设施运行产生的噪音，主要位于车间内，项目采取环保低噪声设备，采取防震减振措施，降低噪音。

④项目固废主要为废包装袋、脱脂沉渣、倒槽液、污水处理设施污泥和生活垃圾。废包装袋收集后外卖给物资回收单位综合利用；脱脂沉渣、倒槽液、污泥委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。

由于项目生产过程产生的各类污染源污染物成份均不复杂，主要属常规污染物，对于这些污染物的治理技术目前已比较成熟，在对各类污染物采取相应的控制和处理措施后，可以做到达标排放，对所在区域环境影响不大。

因此，项目污染物排放符合达标排放原则。

（3）总量控制原则符合性分析

根据项目工程分析，全厂总量控制指标为CODcr、NH3-N、烟粉尘VOCs、NOX。项目污染物排放总量控制建议值为废水量1209.6m3/a，CODcr0.07t/a、NH3-N 0.01t/a、烟粉尘1.35t/a、VOCs 0.92t/a、NOX0.14t/a。

根据《关于印发台州市排污权交易若干年问题的意见的通知》（台环保【2010】112号）号和《关于进一步规范台州市排污权交易工作的通知》（台环保【2012】123号），建设单位应该向当地环保行政主管部门申请污染物排放总量指标，主要污染物CODcr、NH3-N、NOX需通过排污权交易获得。烟粉尘、VOCs纳入总量指标，但不需要区域替代削减。因此，项目总量经路桥区环境保护局落实调剂方案后可以做到区域平衡，项目建设能够符合总量控制要求。

（4）维护环境质量符合性分析

项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。根据现场调查、工程分析及环境影响预测，在采取了本次评价提出的对应污染防治措施后，项目各项污染物可以达标排放，不会改变项目所在区域的环境功能等级，能满足当地的环境质量要求，可以满足功能区的要求。

因此，项目污染物排放可以符合维持环境质量原则。

- 9.1.2项目环评审批要求符合性分析

（1）清洁生产符合性分析

项目生产工艺较简单，所用设备不属于国内淘汰设备，对原料资源的开发利用较为充分，各项环保措施也基本到位，通过加强管理，降低污染物产生量，再通过增加相应的环保处理设施等方式，控制末端污染物排放量，各污染物的排放对环境的影响可以控制在允许的范围与程度内，不会改变环境功能等级，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想。

对照《关于转化<杭州市化纤行业挥发性有机物污染整治规范（试行）>等12个行业VOCs污染整治规范的通知》文件中“台州市机电和汽摩配涂装行业挥发性有机物污染整治规范”和《台州市表面处理（非电镀）企业整治验收标准》、《路桥区酸洗、磷化、电泳行业污染整治实施方案》中相关要求，项目准入条件、技术装备、防治措施均符合要求；单位产品物耗、能耗污染物产生情况以及“三废”末端治理情况能满足清洁生产要求。

（2）风险防范措施符合性符合性分析

根据风险分析，项目不存在重大风险源，建设单位应按相关规定建设和完善生产设施，加强职工的思想教育工作和安全生产意识，定期检查，消除安全隐患，以保证其正常工作。采取风险防范措施和事故应急预案后，可以满足控制环境风险的要求，一般可认为各种事故发生的概率很小，环境风险可以接受。

（3）公众参与要求的符合性

根据建设单位提供的《台州陈梁电泳涂装有限公司年外加工摩托车配件、农机配件、清洗机配件（金属产品表面处理）700万件工程建设项目公众调查报告》，项目公示和公众参与调查期间均未收到群众电话、书面或是其他任何有关本项目的反对意见，项目符合公众参与要求。

- 9.1.3项目其它部门审批要求符合性分析

（1）项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划的要求

项目选址位于台州市路桥区金清镇黄琅分水盐场，属于工业园区，用地性质属于工业用地，符合土地利用总体规划；项目选址属于台州市路桥区，工业用地规划为合理调控工业用地的布局与规模，促进城市结构从单中心向多中心转变，提高工业土地使用效率，坚持可持续发展、集约型发展，产业发展定位：以现代商贸业、物流业、交通运输设备制造及无污染的都市型工业为主，重点发展汽车摩托车制造业。因此，项目选址符合台州市城市总体规划。

（2）项目符合国家和省产业政策等的要求

项目主要进行摩托车配件、农机配件、清洗机配件表面处理加工，项目不属于国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）、浙淘汰办《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》、工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中其淘汰、限制类和禁止类项目，也不适用上述规定中淘汰、限制类工艺和装备）。因此，项目符合国家和地方产业政策。

（3）项目符合其他规划的要求

根据《黄琅分水盐场工业区块规划》，区块发展定位为服务于黄琅集镇及周边地区的纯工业区块；工业用地布局以布置二类工业用地为主，工业产业定位以家具、汽摩配、机电类为主；本项目进行摩托车配件、农机配件、清洗机配件的表面处理，属于重点行业的配套行业，符合区块发展定位要求，符合工业用地布局和工业产业定位要求。项目在生产过程中要求设置相应环保处理设施、且污染物处理工艺相当成熟，能够确保环保资金到位，各类污染物均能够达标排放，符合环境保护规划要求。因此，项目的建设符合《黄琅分水盐场工业区块规划》。

- 9.1.4项目审批符合性总结论

综上所述，本项目符合环评审批原则、环评审批要求和其他部门审批要求，因此，本项目符合环保审批相关要求。

- 9.1.5与浙江省VOCs污染整治规范的符合性分析

根据“浙环办函（2016）56号”《关于转化<杭州市化纤行业挥发性有机物污染整治规范（试行）>等12个行业VOCs污染整治规范的通知》文件相关要求，参照文件中“台州市机电和汽摩配涂装行业挥发性有机物污染整治规范”的具体要求，并结合本项目实际情况，项目与该方案符合性分析具体见表9.1-1。

表9.1-1 项目与喷涂行业挥发性有机物污染整治规范符合性分析表

| 类别 | 内容 | 序号 | 判断依据 | 企业实施情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 源头 控制 | 原辅 物料 | 1 | 禁止使用《高污染、高环境风险产品名录（2014年版）》所列涂料种类 | 项目喷塑使用的塑粉和电泳使用的电泳漆不属于禁止类涂料。 | 符合 |
|  |  | 2 | 鼓励企业使用符合环保要求的水基型、高固份、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的涂料，限制使用溶剂型涂料。★ | 项目喷塑使用的塑粉为固体粉末涂料，电泳漆为水性涂料。 | 符合 |
|  |  | 3 | 新建涂装项目低VOCs含量的涂料使用比例达到50%以上。 | 项目喷塑使用塑粉不含挥发性物质，电泳漆为水性漆，溶剂含量约8%。占比100%。 | 符合 |
| 工艺装备 | 储存 设施 | 4 | 单班同一种溶剂型涂料、稀释剂、清洗剂等含VOCs的原辅材料使用量大于3桶（210L/桶），采用储罐集中存放，并采用管道输送； | 项目不涉及溶剂型涂料、稀释剂、清洗剂等含VOCs原辅材料，无需设置储罐。 | 符合 |
|  |  | 5 | 储罐应配备呼吸阀、防雷、防静电和降温设施，并按相关规范落实防火间距；易挥发介质如选用固定顶储罐储存时，须设置储罐控温和罐顶废气回收或预处理设施，储罐的气相空间应设置氮气保护系统，储罐排放的废气须收集、处理后达标排放，装卸应采用装有平衡管的封闭装卸系统。 |  | 符合 |
|  |  | 6 | 企业应减少使用小型桶装溶剂型涂料和稀释剂，改使用大包装（吨桶）。★ | 项目采用非溶剂型涂料，且电泳漆采用大包装。 | 符合 |
|  | 输送 设施 | 7 | 稀释剂、溶剂型涂料等调配应设置独立密闭间，溶剂调配宜采用全密封的金属油斗抽吸装置或接口密封的泵吸装置，产生的废气收集后进行处理；所有盛装溶剂型涂料和稀释剂的容器在调配、转用和投料过程宜保持密闭。 | 项目喷塑采用固体粉末涂料，不需要调配；电泳采用水溶性电泳漆，直接进行调配。 | 符合 |
|  | 涂装 工艺 | 8 | 鼓励采用静电喷涂和电泳等效率较高的涂装工艺。★ | 项目表面处理采用喷塑和电泳等效率较高的涂装工艺。 | 符合 |
|  |  | 9 | 原则上不允许无VOCs净化或回收措施的敞开式涂装作业。 | 项目采用密闭涂装作业。 | 符合 |
| 末端处理 | 废气 收集 | 10 | 涂装和烘干等产生VOCs废气的生产工艺应设置于密闭车间内，集中排风并导入VOCs污染控制设备进行处理；无法设置密闭车间的生产线，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统，风机等设备应符合防爆要求。 | 项目电泳烘干废气引至天然气燃烧器中进行燃烧处理。 | 符合 |
|  |  | 11 | 采用吸罩收集，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s，确保废气收集效率。 | 项目电泳烘道口前端设置吸气装置，按要求满足（GB/T 16758-2008）规范要求。 | 符合 |
|  |  | 12 | 收集系统能与生产设备自动同步启动，涂装工艺设计及废气收集要求满足《涂装作业安全规程-喷漆室安全技术规定》(GB14444-2006)、《涂装作业安全规程浸涂工艺安全》(GB/T 17750-2012)、《涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定》(GB 14443-1993) 、《涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风净化》(GB 6514-2008)。 | 项目燃烧器供热同时对烘干废气进行处置，满足相关规范要求。 | 符合 |
|  |  | 13 | VOCs的收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。 | 项目按要求设施相应管路，并进行有明显的颜色区分和走向标识。 | 符合 |
|  | 废气 治理 | 14 | 喷涂废气中漆雾和颗粒物必须进行预处理，处理效果以满足后续处理工艺要求为准；涂料用量少的涂装线宜采用过滤棉、无纺布、石灰石为滤料的干式漆雾捕集系统，涂料用量大的涂装线宜采用干式静电漆雾捕集装置、湿式漆雾捕集装置。 | 项目不涉及喷漆，无漆雾产生。 | / |
|  |  | 15 | 溶剂型涂料废气末端治理技术不得仅采用水或水溶液洗涤吸收方式处理，应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，考虑吸附法、静电除雾、低温等离子、湿式氧化、强氧催化等工艺路线，综合分析后合理选择。 | 项目不使用溶剂型涂料，且电泳烘干废气引至燃烧器中燃烧，减少有机废气排放。 | 符合 |
|  |  | 16 | 对于规模较大且含VOCs的原辅材料使用量大的企业，含VOCs废气宜采用吸附浓缩-（催化）燃烧法、蓄热式热力焚烧法（RTO）、蓄热式催化燃烧法（RCO）等净化处理后达标排放；对于规模不大、不至于扰民的小型涂装企业也可采用吸附法、低温等离子法等方式净化后达标排放。 | 项目电泳烘干废气引至燃烧器中燃烧，减少有机废气排放。 | 符合 |
|  |  | 17 | 中高浓度VOCs废气的总净化率不低于90%，低浓度VOCs废气的总净化率原则上不低于75%；废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及环评相关要求。 | 项目电泳烘干废气引至燃烧器中燃烧，减少有机废气排放，总净化率高于75%。 | 符合 |
|  |  | 18 | 鼓励含VOCs的原辅材料储存、调配、预处理、流平等工序产生的低浓度VOCs废气与烘干产生的高浓度VOCs废气分类收集单独处理，并根据不同浓度选用合适的处理技术。★ | 项目使用的塑粉为固体粉末，电泳漆为水性涂料，电泳烘干废气引至燃烧器中燃烧，减少有机废气排放。 | 符合 |
|  |  | 19 | 烘干废气原则上应单独处理，若混合处理，应设置溶剂回收或预处理措施，并符合混合废气处理设施的废气温度要求。 | 项目电泳烘干废气单独处理，引至燃烧器中燃烧，减少有机废气排放。 | 符合 |
|  |  | 20 | 鼓励烘干废气单独收集单独处理，采用蓄热式催化燃烧（RCO）或者蓄热式热力焚烧(RTO)技术并对燃烧后产生的热量进行回收，余热回用于烘房的加热。★ |  | 符合 |
| 环境管理 | 内部 环境 管理 | 21 | 制定VOCs防治责任制度，设置VOCs防治管理部门或专职人员，负责监督废生产过程中的VOCs防治相关管理工作，并制定废气设施运行管理、废气处理设施定期保养、废气监测、粉末涂料使用回收等制度。 | 项目按要求建立安全防治责任制度，安排专职人员进行相关管理。 | 符合 |
|  |  | 22 | 建立VOCs排放相关的原辅料使用档案，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量，并按要求进行申报登记。 | 项目按要求建立原辅材料档案制度，安排专职人员进行相关管理。 | 符合 |
|  |  | 23 | 建立VOCs治理设施运行台账，包括每日电耗及维修保养记录、废气处理耗材（吸附剂、催化剂）更换记录等。废气处理设施产生的废吸附剂应和VOCs产生量相匹配；每日电耗应与生产情况及处理设施装机容量向匹配。 | 项目按要求建立污染防治设施运行管理制度，安排专职人员进行相关管理。 | 符合 |
|  |  | 24 | 制订环保报告程序，包括出现项目停产、废气处理设施停运、检修等情况时企业及时告知当地环保部门的报告制度。 | 项目按要求建立环保报告制度，安排专职人员进行相关管理。 | 符合 |
|  | 环境 监测 | 25 | 建立废气监测台账，企业每年定期对废气排放口、厂界无组织进行监测，监测指标须包含主要特征污染物和TVOCs等指标；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算处理效率。 | 项目按要求建设三废监测台账。 | 符合 |

说明：1、加“★”的条目为可选条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求；

2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。

通过上述分析可知，项目落实本次评价中提出的各项治理措施和风险防范措施，严格执行环保管理制度，项目的建设基本符合浙江省VOCs污染整治规范的相关要求。

- 9.1.6与台州市表面处理整治规范的符合性分析

根据《台州市表面处理（非电镀）企业整治验收标准》、《路桥区酸洗、磷化、电泳行业污染整治实施方案》等文件相关要求，并结合本项目实际情况，项目与表面处理行业符合性分析具体见表9.1-2~9.1-4。

（1）与《台州市表面处理（非电镀）企业整治验收标准》的相符性

表9.1-2 	项目与表面处理行业验收标准符合性分析表

| 类别 | 内容 | 序号 | 判断依据 | 企业实施情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关 政策 | 环保合法性 | 1 | 严格执行环境影响评价制度。 | 按要求实施环境影响评价制度。 | 符合 |
|  |  | 2 | 通过环保“三同时”验收。 | 按要求实施“三同时”制度。 | 符合 |
|  |  | 3 | 依法申领排污许可证，依法进行排污申报登记，依法足额缴纳排污费。 | 要求企业依法申领排污许可证，依法进行排污申报登记，依法足额缴纳排污费。 | 符合 |
|  |  | 4 | 没有经环保部门查实的严重环境信访和投诉。 | 本项目为新建项目，无严重环境信访和投诉。 | 符合 |
|  |  | 5 | 有减排任务的企业按期完成规定的减排任务。 | 本项目为新建项目，不涉及减排任务。 | 符合 |
|  | 产业政策 | 6 | 符合国家、地方产业政策，不存在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010 年本)》（工产业[2010]符合第122号）、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》（浙淘汰办〔2010〕2号）等相关产业政策中明令禁止的落后生产能力。 | 项目不涉及上述文件中禁止类和限制类类别。 | 符合 |
|  | 选址 | 7 | 企业选址符合相关规划，防护距离内无敏感点。 | 项目选址位于黄琅分水盐场，属于工业集中区，用地性质为工业用地，行业属于工业集中区主导产业（汽摩配）的配套加工产业，生态功能区属于重点准入区。防护距离内无敏感点。 | 符合 |
| 工艺装备/生产现场 | 工艺与装备提升 | 8 | 表面处理设备宜采用连续化、自动化、封闭性较强的设计，对无法实现自动化的手工线必须按照相关要求确保废水不落地，生产过程中无跑冒滴漏现象。 | 项目采用封闭型连续化、自动化表面处理工艺，且加工设施架空设置。 | 符合 |
|  |  | 9 | 表面处理生产线设置在地面之上，槽间无空隙，车间地面保持干燥；新建、搬迁、整体改造企业须执行表面处理槽架空改造。 | 项目表面处理生产线架空设置；车间地面保持干燥。 | 符合 |
|  |  | 10 | 淘汰手动电泳生产线；生产工艺过程中不使用含铬等重污染化学品。 | 项目采用自动化生产线，原料不含铬等重金属化学品。 | 符合 |
|  |  | 11 | 采用污水回用、多级回收、逆流漂洗等节水型生产工艺； 禁止采用单级漂洗或直接冲洗等落后工艺。 | 采用喷淋和逆流漂洗等节水型生产工艺。 | 符合 |
|  |  | 12 | 污水回用率不低于50%。 | 当地主要针对酸洗磷化行业，电泳清洗要求高，且废水产生量少，不参照执行。 | 符合 |
|  |  | 13 | 加热采用集中供热或天然气等清洁能源，禁止燃烧原(散)煤、洗选煤、焦炭、木炭、煤焦油、可燃废物、非成型生物质等燃料，县以上城市建成区基本淘汰改造10蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，非建成区淘汰改造6蒸吨/小时以下的分散燃煤锅炉。 | 项目采用天然气燃烧供热。 | 符合 |
|  | 生产现场 | 14 | 生产线或车间安装用水、用电计量装置。 | 按要求设置相关设施。 | 符合 |
|  |  | 15 | 生产现场环境清洁、整洁、管理有序；危险品有明显标识。 | 按要求加强管理，设置明显标识。 | 符合 |
|  |  | 16 | 生产过程中无跑、冒、滴、漏现象。 | 采用封闭型喷淋式表面处理设施，且生产线架空设置。 | 符合 |
|  |  | 17 | 生产车间地面采取防渗、 防漏和防腐措施，厂区道路经过硬化处理 | 按要求采取防渗、防漏、防腐措施。 | 符合 |
|  |  | 18 | 配酸碱、 存酸碱所在地进行防渗、 防腐工作。 | 按要求企业原料存放处落实防渗、防腐措施。加强管理，生产现场做到环境清洁、整洁、管理有序，危险品有明显标识。 | 符合 |
|  |  | 19 | 车间内实施干湿区分离； 湿区地面敷设网格板， 湿件作业在湿区进行， 湿区废水/液单独收集。 | 企业电泳生产线架空设置，且封闭自动化生产，车间地面保持干燥，且废水能单独收集。 | 符合 |
|  |  | 20 | 排水管系统及建、构筑物进出水管有防腐蚀、防沉降、防折断措施。 | 按要求采取防腐、防沉降、防折断措施。 | 符合 |
|  |  | 21 | 车间内废水分质分流，废水管线采用明管套明沟（明沟内应干燥无积水）或架空敷设，车间接至废水处理站的管道采用防腐管道，并具有废水收集管道布置图。 | 按要求架空敷设废水管线，管道采用防腐材料。 | 符合 |
|  |  | 22 | 雨污分流，厂区污水收集和排放系统等各类污水关系设置清晰。 | 按要求设置清晰的管线系统。 | 符合。 |
| 污染防治设施 | 废水处理 | 23 | 生产废水与生活废水分别处理，建有与生产能力配套的废水处理设施，废水处理设计单位具有相应的设计资质。 | 废水分质处理，按要求委托有资质单位设计企业废水处理工艺。 | 符合 |
|  |  | 24 | 全厂只允许设置一个污水排放口和雨水排放口，排放口标准规范，并设置采样井。 | 按要求设置一个污水排放口和雨水排放口，并设置采样井。 | 符合 |
|  |  | 25 | 废水排放量在20吨/天以上的，需安装在线视频监控、监测设备，有pH、流量在线监测设施与环保部门联网。 | 项目废水小于5t/d，无需安装相应设施。 | 符合 |
|  |  | 26 | 废水处理pH值调节采用pH计连锁自动投加，废水处理设施安装独立水表、电表。 | 按要求设置相应配套设施。 | 符合 |
|  |  | 27 | 废水处理设施运行正常，实现稳定达标排放。 | 按要求保证废水处理设施正常运行，废水排放稳定达标。 | 符合 |
|  | 废气处理 | 28 | 废气处理设计单位具有相应的设计资质，各废气排放点按要求接入废气收集处理系统，酸洗槽封闭，酸洗废气采用上吸式集气罩或侧吸式集气罩，在集气罩开口方向不得设置机械通风装置。 | 按要求委托有资质单位设计企业废气处理工艺。项目不涉及酸洗工艺。 | 符合 |
|  |  | 29 | 废气处理设施配备pH/ORP自动控制系统，废气处理设施安装独立电表， 废气处理设施正常稳定运行，定期清理。 | 按要求设置废气相应配套设施。 | 符合 |
|  |  | 30 | 废气处理设施正常稳定运行，实现稳定达标排放。 | 按要求保证废气处理设施正常运行，废气排放稳定达标。 | 符合 |
|  | 固废处理 | 31 | 按照危险废物特性分类进行收集、贮存；危险废物贮存场地须作硬化处理，防风、防雨、防渗漏，能够将废水纳入污水处理设施。 | 按要求处置固废；场地做防渗、防腐措施。 | 符合 |
|  |  | 32 | 危废委托有资质单位处置； 严格执行危废转移计划申报和转移联单制度。 | 按要求设置相应环保制度。 | 符合 |
|  |  | 33 | 建立工业危废管理台账，如实记录危废贮存、利用处置相关情况；制定危险废物管理计划并报环保部门备案；进行危废申报登记，如实申报危废种类、产生量、流向、贮存和处置的有关资料。 | 按要求设置相应环保制度，并做好相应记录。 | 符合 |
| 清洁生产 | 清洁生产审核 | 34 | 鼓励表面处理企业开展清洁生产审核，涉及重金属排放的企业完成第一轮清洁生产审核。 | 项目不涉及重金属排放。 | 符合 |
| 环境应急建设 | 环境应急设施 | 35 | 按照规范要求设置规模合适的应急事故池。 | 按要求设置一座有效容积为45m3的事故应急池，能满足12h 以上 的废水量。 | 符合 |
|  | 环境应急管理 | 36 | 制定环境污染事故应急预案，预案具备可操作性，并及时更新完善， 定期进行环境事故应急演练。 | 按要求制定可行的事故应急预案，并进行演练。 | 符合 |
|  |  | 37 | 配备相应的应急物资与设备。 | 按要求配备相应应急物资与设备。 | 符合 |
| 管理制度建设 | 环境监测 | 38 | 落实监督性监测，制定企业内部自行监测计划，每月向环保部门报送污染物监测结果。 | 按要求落实监督性监测。 | 符合 |
|  | 内部管理 | 39 | 环保规章制度齐全，设置专门的内部环保机构，建立企业领导、环境管理部门、车间负责人和专职环保员组成的企业环境管理责任体系。 | 按要求设置环保规章制度，并建立责任体系。 | 符合 |
|  |  | 40 | 相关档案齐全，每日的废水、废气处理设施运行、加药、电耗及维修记录、污染物监测台帐、危险固废管理台帐规范完备。 | 按要求做好各项台账。 | 符合 |

综上，本项目的建设符合《台州市表面处理（非电镀）企业整治验收标准》中关于项目环保准入及验收标准的相关要求。

（2）与《路桥区酸洗、磷化、电泳行业污染整治实施方案》的相符性

表9.1-3 	项目与表面处理行业环保准入符合性分析表

| 类别 | 序 号 | 判断依据 | 企业实施情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资规 模要求 | 1 | 酸洗、磷化、电泳车间设立在独立厂房，环保设施需建设于地面上。新建、扩建酸洗、磷化、电 泳加工项目其酸洗、磷化、电泳 车间面积不得少于200平方米。 | 项目电泳车间设在独立厂房。车间面积约为2000平方米。因此符合该项要求。 | 符合 |
| 项目选 址原则 及布局 要求 | 2 | 项目选址必须符合城市总体规划、土地利用总体规划、产业布局规划、生态环境功能区规划。 | 项目选址位于黄琅分水盐场，属于工业集中区，用地性质为工业用地，行业属于工业集中区主导产业（汽摩配）的配套加工产业，环境功能区属于重点准入区。 | 符合 |
|  | 2 | 酸洗、磷化、电泳建设项目必须 在相对集中的工业集聚区。 | 项目选址位于黄琅分水盐场，属于工业集中区，用地性质为工业用地。 | 符合 |
| 配套环 保设施 和控制 指标要 求 | 1 | 废气收集率不得低于80%，处理率达85%以上，治理设备进出口按规定设置标准采样口。 | 项目废气收集率按90%计，燃烧去除效率按98%计；同时均设有标准采样口。 | 符合 |
|  | 2 | 酸洗磷化生产设施应当设在地面之上，设施及地面须采取防腐、防渗、防泄漏措施。 | 项目表面处理设施已采取架空，地面做好防腐、防渗、防泄漏措施。 | 符合 |
|  | 3 | 项目污水收集管网必须分设两路，生产污水和生活污水分别设置，生产污水收集管道以明管套明沟或架空敷设，并采用耐腐、防渗材料。其中涉及螺丝生产行业其雨水排放口应当建设隔油池。 | 企业电泳清洗废水和生活污水分开处理，相应的污水收集管网分别置。废水收集管道采用架空管敷设，并采用耐腐、防渗材料。 | 符合 |
|  | 4 | 污水处理设施需安装流量计，pH 值调节应采用pH计连锁自动投加，对有氧化还原反应系统的加药宜采用氧化还原电位仪（ORP）等装置控制加药量，控制系统应 有自动和手动互切换双回路控制装置 | 按要求设置污水处理设施。 | 符合 |
|  | 5 | 设立污水应急池，应急池容量应 当大于一天内排放污水总量。 | 企业建设一座有效容积为45m3的事故应急池，能满足一天内的污水总 量，因此符合该项要求。 | 符合 |
| 清洁生产要求 | 1 | 鼓励使用先进的新工艺、新技术和新设备。线材酸洗磷化提倡剥壳、喷砂除锈等前处理工艺，减少酸用量；酸洗设备应当采用连续化、自动化，酸洗磷化设备应采用整体封闭性较强的设计。 | 项目无酸洗工序，采用连续化、自动化工序进行表面处理，且工序采用封闭性设施架空处理。 | 符合 |
|  | 2 | 酸洗磷化工艺或项目应采取工业污水回用、多级回收、逆流漂洗等节水型清洁生产工艺。 | 项目无酸洗工序，采用喷淋、逆流漂洗等节水型生产工艺。 | 符合 |
|  | 3 | 不得单设燃煤锅炉或炉窑，加热采用集中供热蒸汽或其他清洁能源。 | 项目采用清洁能源天然气加热。 | 符合 |

表9.1-4  	项目与表面处理行业验收标准符合性分析表

| 类别 | 序号 | 判断依据 | 企业实施情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关 政策 | 1 | 执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度。 | 本次评价为新建项目，按要求实施环评制度和验收制度。 | 符合 |
|  | 2 | 布局符合现行环境功能区划和环保要求。 | 项目选址位于黄琅分水盐场，属于工业集中区，用地性质为工业用地，行业属于工业集中区主导产业（汽摩配）的配套加工产业，环境功能区属于重点准入区。 | 符合 |
| 工艺 装备/ 生产 现场 | 1 | 对无法实现自动化的手工线（包括铬钝化等工段）必须按照相关要求，确保废水不落地，生产过程中无跑冒漏现象。 | 项目无酸洗工序，采用连续化、自动化工序进行电泳，且工序采用封闭性设施架空处理。 | 符合 |
|  | 2 | 生产线或车间安装用水计量装置，污水处理设施安装独立电表。 | 按要求实施。 | 符合 |
|  | 3 | 酸洗、磷化、电泳生产线位于地面之上，槽间无空隙，车间地面保持干燥 | 企业电泳生产线架空设置，且封闭自动化生产，车间地面保持干燥。 | 符合 |
|  | 4 | 酸洗、磷化、电泳等原料落实防渗、 防腐防雨措施，生产现场环境清洁、整洁、管理有序，危险品有明显标识。 | 按要求企业原料存放处落实防渗、防雨措施。加强管理，生产现场做到环境清洁、整洁、管理有序，危险品有明显标识。 | 符合 |
|  | 5 | 车间内实施干湿区分离，湿区地面敷设网格板，湿件作业在湿区进行，湿区废水/液单独收集。 | 企业电泳生产线架空设置，且封闭自动化生产，车间地面保持干燥，且废水能单独收集。 | 符合 |
|  | 6 | 排水管系统及建、构筑物进出水管有防腐蚀、防沉降、防折断措施。 | 企业采取进出水管有防沉降、防折断措施。 | 符合 |
|  | 7 | 生产车间地面采取防渗、防漏和防腐 措施，厂区道路经过硬化处理。 | 企业电泳车间采取防渗、防漏措施，同时厂区道路经过硬化处理。 | 符合 |
|  | 8 | 雨污分流，有雨水管网及污水管网图纸，并报建设和环保部门备案，污水具备接管条件的必须接管 | 按要求绘制雨水管网及污水管网图纸，并报建设和环保部门备案，企业能做到纳管排放。 | 符合 |
| 污染防治处理设施 | 1 | 废水、废气处理设计单位具有相应的设计资质，污水处理设施实现稳定达标排放。鼓励企业开展中水回用。 | 按要求委托有资质单位设计企业废水处理工艺和废气处理工艺。企业部分废水回用。 | 符合 |
|  | 2 | 车间内废水分质分流，废水管线采用明管套明沟或架空敷设，车间接至废水处理站的管道采用防腐管道，并具有废水收集管道布置图。 | 按要求架空敷设废水管线或明管明沟。 | 符合 |
|  | 3 | 废 水 处 理pH/ORP值 调 节 采 用pH/ORP计连锁自动投加。 | 按要求设置污水处理设施配套设施。 | 符合 |
|  | 4 | 全厂只允许设置一个污水排放口和雨水排放口，并设置采样井。 | 按要求设置一个污水排放口和雨水排放口，并设置采样井。 | 符合 |
|  | 5 | 铬酸雾有专门的收集系统和处理设施，处理达标后高空排放。 | 本项目无镀铬工艺，无铬酸雾产生。 | 符合 |
|  | 6 | 各废气排放点按要求接入废气收集处理系统，酸洗槽封闭，酸洗废气采 用上吸式集气罩或侧吸式集气罩，在集气罩开口方向不得设置机械通风装置。 | 本项目无酸洗工艺。 | 符合 |
|  | 7 | 废气处理设施配备 pH/ORP 自动控制系统，正常稳定运行，定期清理，排放尾气符合相关规定，锅炉燃料符合 要求，烟气符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中的规定。 | 按要求实施相应配套设施。 | 符合 |
| 清洁生产审核 | 1 | 按照危险废物特性分类进行收集、贮存，贮存场地须作硬化处理，防风、防雨、防渗漏，能够将废水纳入污水处理设施。 | 按要求企业设置规范的固废堆场。 | 符合 |
| 清洁生产审核 | 1 | 已通过“三同时”验收，涉及重金属排 放的企业完成第一轮清洁生产审核。 | 企业不涉及重金属排放。 | 符合 |
| 环境应急建设 | 1 | 有事故应急池，其容积应能容纳12h以上的废水量 | 按要求设置一座有效容积为45m3的事故应急池，能满足12h 以上 的废水量。 | 符合 |
|  | 2 | 配酸碱、存酸碱所在地进行防渗、防腐工作。 | 按要求做好原料堆放区地面防渗、防腐。 | 符合 |
|  | 3 | 涉及重金属企业应制定环境污染事故应急预案，预案具备可操作性，并及时更新完善，并按照预案要求配备相应的应急物资与设备，定期进行环境事故应急演练 | 本项目不涉及重金属。 | 符合 |
| 综合性管理制度 | 1 | 环保规章制度齐全，设置专门的内部环保机构，建立企业领导、环境管理 部门、车间负责人和专职环保员组成的企业环境管理责任体系 | 按要求加强管理，健全环保规 章制度，设置专门的内部环保机构，明确责任。 | 符合 |
|  | 2 | 相关档案齐全，每日的废水、废气处理设施运行、加药、电耗及维修记录、 污染物监测台帐规范完备，危险固废 交由有资质单位处理，实行转移联单 制，并做好相关台帐。 | 要求企业加强管理，完善档案、 台账。危险固废交由有资质单位处理，实行转移联单制。 | 符合 |

综上，本项目的建设符合《路桥区酸洗、磷化、电泳行业污染整治实施方案》中关于项目环保准入及验收标准的相关要求。

## 9.2项目基本情况

台州陈梁电泳涂装有限公司位于台州市路桥区金清镇黄琅分水盐场，总投资300万元，租用台州市路桥区金清镇黄琅分水盐场台州市奋驰机电设备有限公司闲置厂房2000m2，新增电泳涂装生产线、烘干流水线、喷塑流水线、抛丸机等生产设备，并配套废气、废水处理设施，实施年外加工摩托车配件、农机配件、清洗机配件（金属产品表面处理）700万件工程建设项目。项目达产后年新增销售收入3000万元，实现利税510万元。

## 9.3环境质量现状评价

（1）地表水水环境质量现状评价

本次评价委托台州市绿安检测技术有限公司对项目拟建地附近区域地表水体进行监测，根据监测结果，项目附近地表水监测指标不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求，不能满足水环境功能区划要求，T-N略有超标。

（2）地下水水环境质量现状评价

本次评价委托台州市绿安检测技术有限公司对项目拟建地附近区域地下水体进行监测，根据监测结果，项目附近区域地下水监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅳ类水质标准，地下水环境质量较好。

（3）大气环境质量评价

本次评价引用《浙江如迪家具制造有限公司建设年产休闲家具150万套工程项目》在拟建地附近区域进行大气环境进行监测的数据，根据监测结果，各监测点常规监测因子的日均浓度值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，特征因子非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中一次值，无超标现象。因此，项目所在区域的环境空气质量较好，能满足相应环境功能区要求。

（4）声环境质量评价

本次评价委托台州市绿安检测技术有限公司对项目拟建地场界四周进行监测，根据监测结果，场界四周昼间、夜间噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，声环境质量较好。

（5）土壤环境质量评价

本次评价委托台州市绿安检测技术有限公司对项目拟建地地区进行监测，根据监测结果，项目拟建地监测指标均能够符合《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)的2类标准，无超标现象，能满足相应环境功能区要求。

## 9.4工程分析结论

项目污染物排放汇总见表9.4-1。

表9.4-1  项目污染源强汇总表

| 污染物 |  |  | 产生量 | 消减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 电泳废水 | 废水量 | 1209.6 | 0 | 1209.6 |
|  |  | CODCr | 4.556 | 4.484 | 0.072 |
|  |  | 石油类 | 0.097 | 0.094 | 0.003 |
|  |  | SS | 0.63 | 0.606 | 0.024 |
|  |  | BOD5 | 0.436 | 0.412 | 0.024 |
|  |  | NH3-N | 0.008 | 0.006 | 0.002 |
| 废气 | 抛丸 | 粉尘 | 7.875 | 7.7175 | 0.1575 |
|  | 电泳烘干 | NMHC | 6 | 5.076 | 0.924 |
|  | 喷塑 | 粉尘 | 19.2 | 18.058 | 1.142 |
|  | 天然气燃烧器 | 烟尘 | 0.054 | 0 | 0.054 |
|  |  | SO2 | 0.022 | 0 | 0.022 |
|  |  | NOX | 0.142 | 0 | 0.142 |
| 固废 | 抛丸 | 收集的粉尘 | 7.7175 | 7.7175 | 0 |
|  | 喷塑 | 收集的粉尘 | 18.058 | 18.058 | 0 |
|  | 塑料粒子袋装 | 废包装袋 | 0.38 | 0.38 | 0 |
|  | 脱脂 | 沉渣 | 1.5 | 1.5 | 0 |
|  | 超滤 | 倒槽液 | 3 | 3 | 0 |
|  | 废活性炭 | 废气处理 | 4.5 | 4.5 | 0 |
|  | 污水处理 | 污泥和废活性炭 | 3 | 3 | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3 | 3 | 0 |

## 9.5环境影响预测与评价结论

（1）地表水环境影响

根据工程分析可知，项目排放废水主要为员工生活污水和电泳废水，全部生活废水和电泳废水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水官网，最终经路桥区滨海污水处理厂处理达标后排入海域。

废水量在路桥区滨海污水处理厂处理能力之内，对污水处理厂污染负荷及正常运行影响不大。项目废水不排入附近水体，不会改变附近水体水质，不会改变项目所在区域的环境功能等级，能满足当地的环境质量要求，对周围水环境无影响。

（2）地下水环境影响

项目所在厂区用地均为工业用地，附近无地下水取水口及供水水源。

项目生产区场地作防渗硬化处理，并对车间等采取地面防渗处理，并拟建堵截泄漏的裙角。因此，项目建设对地下水的影响不大。

（3）环境空气影响

根据工程分析，项目废气主要为抛丸粉尘，燃气废气，电泳废气、电泳烘干废气，喷塑粉尘、喷塑烘干废气，经本次环评提出的处理措施处理后，均可做到达标排放。

本次评价采用SCREEN3估算模式对项目主要污染因子粉尘、NMHC、NOX进行预测，根据预测结果，废气有组织排放的最大落地浓度为：废气有组织排放的最大落地浓度为：NOX0.00537mg/m3，出现在下风向198m处，占标率为12.15%；无组织排放的最大落地浓度为：喷塑粉尘 0.0885mg/m3，出现在下风向207m处，占标率为9.84%。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，项目主要污染物的最大地面浓度占标率均小于10%，对周围大气环境质量影响不大。

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算粉尘、NMHC的防护距离，计算结果为无超标点，无需设置大气防护距离。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201--91）中推荐的卫生防护距离计算公式计算粉尘、NMHC的防护距离，计算结果提级后为100m，对于生产车间，要求设置100米卫生防护距离，根据项目平面布置和周围环境情况，项目100米卫生防护距离能够满足防护要求。有关部门不得在100米卫生防护距离范围内不得批建居民居住点或其他敏感建筑物。另卫生防护距离由卫生部门监督执行。

（4）声环境影响

项目噪声主要为抛丸机、喷塑流水线、电泳涂装流水线、空压机等设备，其噪声源强在50~85dB之间，噪声经过衰减，昼间厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，企业应加强防噪措施，减少噪声对厂区周围声环境的影响。

（5）固废环境影响

项目抛丸粉尘回用于抛丸，喷塑粉尘回用于喷塑，废包装袋收集后外卖给物资回收单位综合利用；脱脂沉渣、倒槽液、污泥委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。

项目处置的固体废物全部暂存于堆放场内，堆放场所不能露天堆放，不能日晒雨淋。各类生产、生活固废分类处置后，对周围环境基本无影响。

## 9.6污染防治对策

企业污染防治措施、污染物排放达标或污染治理效果情况的要求建议见表9.6-1。

表9.6-1  项目“三同时”环保措施及其治理效果表

| 污染 类型 | 防治 环节 | 措施内容 | 实际效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区 | 厂区实施雨污分流、清污分流。雨水经收集后排入雨水管道，污水集中收集处置。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 |
|  |  | 生活废水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网。 |  |
|  |  | 电泳废气经高级氧化处理+絮凝吸附沉淀处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网。 |  |
|  |  | 做好地面固废堆场、车间等的防渗、硬化工作，合理布置污水、雨水管线。 | 做好防渗、防漏等工作后预计项目废水对地下水环境影响很小 |
| 废气 | 车间 | 燃气废气经收集后通过15m高排气筒高空排放。 | 燃气废气中烟尘、二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB8978-1996）二级标准；氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准 |
|  |  | 要求对电泳槽挥发废气和电泳烘干废气进行收集，收集的废气经光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准 |
|  |  | 项目采用全密闭抛丸机，并配备除尘装置，抛丸粉尘经布袋除尘后通过15m高排气筒排放。 |  |
|  |  | ## 项目喷塑采用人工喷涂，设置半封闭结构喷箱，内设滤筒除尘，通过抽吸风形成微负压，粉尘经内置滤筒除尘后通过15m高排气筒高空排放。 |  |
|  |  | 加强车间通风。 | 减小影响 |
| 噪声 | 厂区 | 选用低噪声设备，安装时采用减振、隔音措施；合理布局；生产车间，隔声降噪；定期检查设备，加强设备维护。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体 废物 | 生产 固废 | 抛丸粉尘回用于抛丸工序。 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  |  | 喷塑粉尘回用于喷塑工序。 |  |
|  |  | 塑粉包装袋收集后外卖给物质回收单位综合利用。 |  |
|  |  | 脱脂槽渣收集后委托有资质单位处置。 |  |
|  |  | 超滤倒槽液收集后委托有资质单位处置。 |  |
| 废 |  | 废活性炭收集后委托有资质单位处置。 |  |
|  |  | 污水处理设施产生的污泥和废活性炭收集后委托有资质单位处置。 |  |
|  | 生活 垃圾 | 项目生活垃圾委托环卫部门清运。 |  |
| 事故 应急 | 生产 车间 | 做好原辅材料分类分区存储。 | 降低事故概率 减轻事故影响 |
|  |  | 车间地面硬化，并做好地面的防腐、防渗。 |  |

## 9.7总量控制

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发〔2012〕10号）、《台州市环境保护局关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保【2013】95号）、《关于印发浙江省大气污染防治实施计划（2014-2017年）的通知》（杭政函【2014】80号）等文件要求，结合项目工程分析，确定全厂总量控制指标为CODcr、NH3-N、烟粉尘、VOCS、NOX。项目总量控制建议值为：CODcr0.07t/a、NH3-N 0.01t/a、烟粉尘1.35t/a、VOCs 0.92t/a、NOX0.14t/a。

## 9.8总结论

台州陈梁电泳涂装有限公司年外加工摩托车配件、农机配件、清洗机配件（金属产品表面处理）700万件工程建设项目位于台州市路桥区金清镇黄琅分水盐场，属于工业园区，用地性质为工业用地，符合台州市总体规划和土地利用规划；项目所在区域属于台州湾循环经济环境重点准入区，选址符合规划建设开发活动环境保护要求。项目主要进行摩托车配件、农机配件、清洗机配件的表面处理加工，符合国家和地方相关产业政策和相关规划要求；项目工艺技术和装备基本达到清洁生产要求；产生的各种污染物经相应措施处理后能做到达标排放。项目运行产生的污染物经治理达标后对当地的环境影响不大，环境质量仍能维持现状。

综上所述，建设单位应积极采取上述环保措施和对策，严格执行“三同时”，并保证其正常运行后，确保污染物稳定达标排放，将项目对周边环境的影响降至最低。从环境保护的角度来看，项目的实施基本可行。