## 目  录

1	前言	- 6 -

1.1 项目由来	- 6 -

1.2 项目特点	- 7 -

1.3 评价工作过程	- 7 -

1.4 分析判定相关情况	- 8 -

1.5 主要关注的环境问题	- 10 -

1.6 报告书主要结论	- 10 -

2	总则	- 11 -

2.1 编制依据	- 11 -

2.2 评价因子与评价标准	- 15 -

2.3 评价工作等级和评价重点	- 22 -

2.4 评价范围及环境敏感区	- 25 -

2.5 相关规划及环境功能区划	- 26 -

3	现有项目概况与污染源调查分析	- 33 -

3.1 企业现有项目审批和验收情况	- 33 -

3.2 已建项目实际生产概况	- 34 -

3.3 在建项目污染源强调查	- 57 -

3.4 现有项目污染源汇总	- 70 -

3.5 现有项目“三废”防治措施	73

3.6 现有项目污染物达标情况	- 84 -

3.7 现有项目总量控制	- 93 -

3.8 现有项目存在的环保问题及整改要求	- 94 -

4	建设项目概况与工程分析	- 96 -

4.1 项目工程概况	- 96 -

4.2 工程分析	- 103 -

4.3 污染物源强分析	- 105 -

4.4 水平衡及溶剂平衡	- 112 -

4.5 污染物产生及排放情况汇总	- 113 -

4.6 项目实施后污染物排放变化情况	- 114 -

4.7 总量控制	- 115 -

5	环境现状调查与评价	- 118 -

5.1 自然环境	- 118 -

5.2 环境质量现状监测与评价	- 120 -

5.3 周边污染源调查	- 131 -

6	环境影响预测与评价	- 132 -

6.1 施工期环境影响分析与评价	- 132 -

6.2 营运期环境影响预测与评价	- 132 -

6.3 风险评价	- 145 -

7	污染防治措施	- 149 -

7.1 废气污染防治措施	- 149 -

7.2 废水污染防治措施	- 152 -

7.3 地下水防治措施	- 155 -

7.4 噪声污染防治措施	- 158 -

7.5 固体废物污染防治措施	- 158 -

7.6 环境风险防范措施	- 160 -

7.7 污染物防治措施汇总	- 164 -

8	环境影响经济损益分析	- 166 -

8.1 环保投资估算	- 166 -

8.1.1 环保设施一次性投资估算	- 166 -

8.2 环境影响经济损益分析	- 166 -

8.3 小结	- 167 -

9	环境管理与环境监测	- 168 -

9.1 环境管理制度	- 168 -

9.1.1 健全环保机构	- 168 -

9.1.2 运行期环境管理要求	- 168 -

9.1.3 排污口设置及规范化管理要求	- 169 -

9.2 环境监测制度	- 170 -

9.2.1 环境监测目的	- 170 -

9.2.2 环境监测机构	- 170 -

9.2.3 环境监测计划	- 171 -

9.3 污染物排放清单	- 172 -

10	环保审批原则符合性分析	- 174 -

10.1 建设项目环评审批原则符合性分析	- 174 -

10.2 建设项目环评审批要求符合性分析	- 175 -

10.3 建设项目其他部门审批要求符合性分析	- 180 -

11	结论与建议	- 181 -

11.1 建设项目概况	- 181 -

11.2 环境质量现状结论	- 181 -

11.3 本项目工程分析结论	- 182 -

11.4 环境影响分析与评价结论	- 183 -

11.5 污染防治措施汇总	- 184 -

11.6 要求与建议	- 185 -

11.7 环评总结论	- 186 -

附图

附图1项目地理位置图

附图2项目周围环境概况图

附图3项目周围环境实景图

附图4项目噪声监测点位图

附图5 项目环境现状监测点位图

附图6项目所在地环境功能区划图

附图7项目所在地水环境功能区划图

附图8项目所在区域控制性详细规划图

附图9 项目周边环境敏感点及项目卫生防护距离示意图

附图10企业总平面布置图

附件

附件1 浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

附件2 企业营业执照

附件3 土地证和宗地图

附件4 现有项目环评批复（环评批复[2011]362 号，环评备案[2013]6号，环评批复[2016]260号）

附件5 现有项目验收意见（余环验[2015]1-006号，余环验[2016]6-056号）

附件6 城市排水许可证

附件7 废NMP原料桶回收协议

附件8 原料桶回收协议

附件9 现状噪声监测报告

附件10 环评文件确认书

附件11 授权委托书

附件12 受委托人身份证复印件

附表

附表1  建设项目环评审批基础信息表

# 前言

## 项目由来

杭州南都动力科技有限公司位于浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区宏达路120号，成立于2010年11月，为浙江南都电源动力股份有限公司全资子公司。公司主要产品类型为锂离子电池、高能阀控蓄电池。

2011年2月，杭州南都动力科技有限公司在余杭经济技术开发区建设年产1200MWH锂离子电池、3000MWH高能阀控蓄电池项目，并于2011年7月27日取得杭州市余杭区环保局审批意见（环评批复[2011]362 号）。项目于2013年10月开工建设，后考虑市场变化等因素，企业适当调整产品方案，将原审批项目分两期实施、申请验收，并于2013年3月委托编制了该项目的环境影响后评价报告，2013年3月13日取得杭州市余杭区环境保护局备案意见（环评备案[2013]6号）。已审批项目分两期建设，并分阶段通过验收。一期项目于2015年1月22日取得分阶段环保设施竣工验收意见（余环验[2015]1-006号），生产能力为：年产600 MWH锂离子电池、1000MWH高能阀控蓄电池；二期项目于2016年12月20日取得分阶段环保设施竣工验收意见（余环验[2016]6-056号），生产能力为：年产400 MWH锂离子电池。综上，南都动力实际年产1000MWH锂离子电池、1000MWH高能阀控蓄电池，剩余2000MWH高能阀控密封电池及200 MWH锂离子电池今后不再实施。

2016年6月，企业委托编制《杭州南都动力科技有限公司年产 2000MWH动力锂离子电池技术改造项目环境影响报告书》，并于2016年6月3日通过杭州市余杭区环保局审批（环评批复[2016]260号）。目前该项目正在建设中。

随着市场对产品质量要求的不断提高，为满足市场需求，提高产品质量，杭州南都动力科技有限公司拟投资16267万元，利用已建厂房，主要采用高能量锂离子正极材料、多层复合隔膜、全程动态特性配组技术或工艺，购置挤压式涂布机、辊压机、高速金属模模切机等国产设备，进行年产300MWH 动力锂离子电池技术改造。本项目实施后，全厂形成年产3300MWH锂离子电池、1000MWH高能阀控蓄电池的生产能力。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《浙江省建设项目环境保护管理办法》的有关规定及环保管理部门的意见，该项目须进行环境影响评价。参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“K机械、电子，78电气机械及器材制造” 中“有电镀或喷漆工艺的；电池制造（无汞干电池除外）”，因此需编制环境影响报告书，属于冶金机电环评类别。

为此，杭州南都动力科技有限公司委托浙江东天虹环保工程有限公司（国环评证乙字第2026号）承担该项目的环境影响评价工作，我公司在初步资料收集分析、研究和现场踏勘的基础上，依据国家环保部颁发的《环境影响评价技术导则》的技术要求，通过对有关资料的调研、整理、计算、分析，编制了本项目的环境影响报告书（送审稿），供建设单位上报审查。

## 项目特点

（1）企业原环评审批的年产 1200MWH 锂离子电池、3000MWH 高能阀控蓄电池项目，实际产能为年产 1000MWH 锂离子电池、1000MWH 高能阀控蓄电池，在已建的1#厂房内实施，已通过环保“三同时”竣工验收。年产 2000MWH 阀控密封电池项目及剩余 200 MWH 锂离子电池项目不再实施。

（2）企业年产 2000MWH动力锂离子电池技术改造项目利用原审批未建的铅酸蓄电池二期项目（年产 2000MWH 阀控密封电池项目）的相关生产场地建设，已取得环评批复，目前在建。

（3）本次技改项目在已建的1#厂房内实施，依托已建公用工程，不新增用地，仅增加相关生产设备，并对负极涂布设备进行改造。

（4）项目属工业生产类项目，其对外环境的影响主要集中在运营期，主要为NMP 等废气、废水及各类固体废弃物、设备噪声等影响。

## 评价工作过程

环评工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响评价文件编制阶段。具体工作流程见下图。

          - 环境影响评价工作流程

本次环评通过对项目所在地区自然环境的调查、对本项目的工程分析、环境影响预测等系统性的工作，查明该地区的环境质量现状，掌握其环境特征，分析本项目污染物排放状况，预测项目在建成投产后对环境影响的特点、范围和程度以及环境质量可能发生的变化。从环境保护的角度，论证项目选址的合理性及实施的可行性，并对项目的污染防治措施提出技术经济分析论证，对其环境管理及环境监测计划提出要求。

## 分析判定相关情况

1、土地利用规划符合性判断：技改项目在杭州市余杭区宏达路120号已建厂房内实施生产，新征用地面积为0，用地性质为工业用地，属于余杭经济技术开发区。

2、环境功能区划符合性判断：根据《杭州市余杭区环境功能区划》，本项目所在区块属于杭州余杭经济技术开发区环境优化准入区（0110-Ⅴ-0-1），为环境优化准入区。

项目主要产品为锂离子电池，属于电池制造业，为三类工业项目，企业选址杭州余杭区宏达路120号，属于杭州市余杭经济技术开发区，该区域主要以健康产业、装备制造业、绿色产业、通信电子和纺织服装为主，本项目对现有三类工业项目进行提升改造，故不属于负面清单中的禁止发展类；另外项目实施后严格执行污染物排放总量控制，对涂布过程产生的废气采用收集并回收处理达标后排放，废水经收集预处理后部分回用，部分纳管排放，项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平；符合该功能小区的管控措施要求，因此，项目建设符合杭州市余杭区环境功能区划要求。

3、产业政策符合性判断：对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2016年修正)和《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012年本)》，项目不属于该指导目录中的限制类、淘汰类项目。对照《关于发布实施<限制用地项目目录(2012年本)>和<禁止用地项目目录(2012年本)>的通知》，项目不属于限制类和禁止类项目。

4、“三线一单”符合性判断

（1）生态保护红线

杭州南都动力科技有限公司位于杭州市余杭区宏达路120号，该区块属于杭州市余杭经济技术开发区。对照《杭州市余杭区环境功能区划》，项目所在环境功能小区为杭州余杭经济技术开发区环境优化准入区（0110-Ⅴ-0-1），故该项目的实施未涉及生态保护红线。

（2）环境质量底线

项目所在区域环境空气属于二类功能区，地表水属于Ⅳ类地表水体，声环境属于3类声环境功能区。根据现状质量现状监测数据，项目所在区域目前大气环境、声环境质量现状均满足相应环境功能区划要求，地表水的氨氮、总磷、BOD5指标存在超标现象，建议区域政府关注该区块地表水现状及污染源整治工作，尽快落实区域环境综合整治，确保地表水环境质量满足功能区要求，促进本项目实施。项目实施后废水经处理达标后纳入杭州七格污水处理厂，不排入附近水体，粉尘、NMP等废气经收集处理后能达标排放；噪声对外界影响不大；根据无组织排放废气卫生防护距离计算结果，本环评建议1#车间设置100m卫生防护距离。卫生防护距离范围内主要为周边工业企业，厂区周边敏感点均在卫生防护距离范围之外，可以满足卫生防护距离要求。企业产生的固废均安全处理。项目实施后能维持项目所在地的环境功能区现状，不超出环境质量底线。

（3）资源利用上线

本项目位于杭州市余杭区余杭经济技术开发区宏达路120号的已建厂房进行生产，充分利用现有车间、不新征用地。供热依托天然气锅炉蒸汽加热，为清洁能源，企业单位产品新鲜用水量和废水外排量较低，资源利用率较高。杭州余杭经济技术开发区为规模企业相对较集中的工业区。

（4）环境准入负面清单

本项目位于杭州市余杭区余杭经济技术开发区宏达路120号，主要产品为锂离子电池，属于电池制造业，根据“余杭环境功能分区管控工业项目分类表”，项目属于三类工业项目（78电池制造（没有汞干电池除外）），本项目对现有三类工业项目进行提升改造，且不属于石化、化工、原料药、造纸、印染、电镀、农药等产业的三类工业项目；同负面清单中的“禁止石化、化工、原料药、造纸、印染、电镀、农药等产业的三类工业项目发展”不矛盾，不在环境负面清单范围内。

综上，本项目总体上能够符合三线一单”的管理要求。

## 主要关注的环境问题

主要关注项目排放的废气、废水对周围环境的影响，结合现有项目环保设施配套情况及其治理效果，提出切实可行的污染防治对策和措施，兼顾噪声和固废、清洁生产分析以及环境风险事故影响分析。

## 报告书主要结论

综上所述，杭州南都动力科技有限公司年产300MWH动力锂离子电池技术改造项目符合国家、省、市的产业政策，项目在杭州市余杭区余杭经济开发区宏达路120号实施，用地性质为工业用地，符合当地用地规划。在落实本报告提出的各项环保治理措施后可以做到达标排放，满足当地总量控制要求，基本能够维持区域环境现状，同时项目符合当地环境功能区划。则从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。

# 总则

## 编制依据

### 国家法律、法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，主席令第九号，2015.1.1施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2008.2.28修正，2008.6.1起施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2015.8.29修订，2016.1.1施行；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996.10.29修订，1997.3.1施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，中华人民共和国主席令第57号，2016.11.7修正；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》2016.7.2通过，2016.9.1施行；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》2012.2.29通过，2012.7.1施行；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2008.8.29通过，2009.1.1施行；

- 《危险化学品安全管理条例》，中华人民共和国国务院第344号令；

- 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院〔1998〕第253号令，1998.11.29；

- 《危险废物转移联单管理办法》，原国家环保总局令1999年第5号，1999.6.22；

- 《危险废物污染防治技术政策》，环发〔2001〕199号，2001.12.17；

- 《国家环境保护总局关于加强水环境功能区水质目标管理有关问题的通知》，环办函[2003]436号，2003.8.28；

- 《环境影响评价公众参与暂行办法》，国环发〔2006〕28号，2006.2.14；

- 《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，国家环境保护总局，环发〔2012〕77号，2012.7.3；

- 《产业转移指导目录》（2012年本），国家工业和信息化部公告2012年第31号，2012.7.26；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，国家环保部环发〔2012〕98号；

- 《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》，环境保护部，公告2013年第14号，2013.2.27；

- 《挥发性有机物（VOC）污染防治技术政策》，环境保护部，公告2013年第31号，2013.5.24实施；

- 《关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号，2013.9.10；

- 《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》，环办〔2013〕103号，2013.11.14；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办〔2014〕30号，2014.3.25；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，环发〔2015〕4号；

- 《国务院关于印发<水污染防治行动计划>的通知》，国发〔2015〕17号，2015.4.2；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护部令第33号，2015.4.9发布，2015.6.1施行；

- 《国家危险废物名录》，中华人民共和国环境保护部令第39号，2016.6.14发布，2016.8.1实施；

- 《关于执行电池工业污染物排放标准有关问题的复函》，环函[2014]170号，2014.8.6；

- 环境保护部文件《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》环环评[2016]150号，2016.10.27。

### 地方法规及文件

- 关于印发《浙江省2017年大气污染防治实施计划》的函，浙环函〔2017〕153号；

- 《浙江省固体废物污染环境防治条例》，2013修订；

- 《浙江省水污染防治条例》，2013年修订，2013.12.19起施行；

- 《浙江省建设项目环境保护管理办法》，2014修订；

- 《浙江省环境污染监督管理办法》，2015修订；

- 《浙江省人民政府关于加强节能降耗工作的通知》，浙政发〔2006〕35号，2006.6.9；

- 《浙江省人民政府关于进一步加强污染减排工作的通知》，浙江省人民政府，浙政发〔2007〕34号，2007.6；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，浙江省环境保护局，浙环发〔2007〕11号，2007.2.14；

- 《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发〔2009〕76号，2009.10.28；

- 关于印发《浙江省排污权有偿使用和交易试点工作暂行办法实施细则》的通知，浙环函[2011]247；

- 《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙江省环保厅，浙环发〔2012〕10号，2012.2.24；

- 《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案管理实施办法（试行）》，2012.11.1施行；

- 《浙江省挥发性有机物污染整治方案》，浙环发〔2013〕54号；

- 《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》，台环保〔2013〕95号，2013.7.25；

- 《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》，浙环发〔2014〕26号，2014.4.30；

- 《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）>的通知》，浙环发〔2014〕28号，2014.5.19；

- 《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙政办发〔2014〕86号；

- 《浙江省人民政府关于印发<浙江省水污染防治行动计划>的通知》，浙江省人民政府，浙政发〔2016〕12号，2016.3.30；

- 《关于印发2016年浙江省大气污染防治实施计划的通知》，浙江省环境保护厅，浙环函〔2016〕145号，2016.4.1；

- 《关于印发浙江省工业污染防治2016年度实施方案的通知》，浙江省环境保护厅，浙环函〔2016〕154号，2016.4.14；

- 《关于印发<浙江省工业污染防治“十三五”规划>的通知》，浙江省环境保护厅，浙环发〔2016〕46号，2016.10.17；

- 《关于印发《余杭区初始排污权分配与核定实施细则》与《余杭区新、改扩建项目排污权核定实施细则》的通知》，余环发[2015]61号。

### 技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）；

- 《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

- 《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》（修订版）2005年5月；

- 《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》，2005.4修订，2005.5施行；

- 《锂离子电池行业规范条件》，中华人民共和国工业和信息化部公告，2015年第57号，2015.9.7；

- 《关于发布电池等4个行业清洁生产评价指标体系的公告》，工业和信息化部，2015.12.31；

- 《铅蓄电池行业规范条件（2015年本）》和《铅蓄电池行业规范公告管理办法（2015年本）》，工业和信息化部公告，2015年第85号，2015.12.10。

### 产业政策相关文件

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订），发展改革委员令2016第36号令，2016.3.25；

- 《产业转移指导目录（2012年本）》，中华人民共和国工业和信息化部，2012年第31号；

- 《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》，浙淘汰办发[2012]20号，2012.12.28；

- 《关于印发<浙江省淘汰落后产能规划(2013-2017年)>的通知》，浙淘汰办[2013]7号，2013.4.16；

- 浙江省人民政府办公厅浙政办发[2005]87号《浙江省人民政府办公厅转发省发改委等部门关于加强全省工业项目新增污染控制意见的通知》，2005.10.12起施行；

- 《杭州市人民政府办公厅转发市发改委关于杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)的通知》，杭政办函[2013]50号，2013.4.2；

- 《关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》，国土资源部、国家发改委，国土资发。

### 项目相关文件

- 浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书（余经开备[2016]86号，杭州市余杭区经济和信息化局，2016.06.14)

- 杭州南都动力科技有限公司提供的相关技术资料；

- 杭州南都动力科技有限公司与本环评单位签订的环评合同。

## 评价因子与评价标准

### 评价因子

根据项目工程分析结合环境特征，确定项目环境影响评价因子如下表所示。

        - 评价因子筛选

| 类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | pH、DO、BOD5、CODMn、NH3-N、总磷、石油类、铅 | CODCr、氨氮、总磷 |
| 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | 定性分析 |
| 大气 | NO2、SO2、PM10、TSP、非甲烷总烃 | PM10、TSP、NMP |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 土壤 | pH、镉、铬、铅、铜、锌、镍 | / |
| 污染物排放总量控制因子 | / | 废水量、CODCr、SO2、NOX、VOCs |

### 评价标准

#### 环境质量标准

1、环境空气质量标准

项目所在地环境空气为二类功能区，故评价范围内的现状环境空气中常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准；特征污染物NMP 质量标准经计算得；非甲烷总烃根据《大气污染物排放标准详解》有关说明，其环境质量浓度限值取一次值2.0mg/m3作为评价参考标准。具体见下表：

        - 环境空气质量标准限值

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 （mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012） |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| NOX | 年平均 | 0.05 |  |
|  | 24小时平均 | 0.10 |  |
|  | 1小时平均 | 0.25 |  |
| TSP | 年平均 | 0.2 |  |
|  | 24小时平均 | 0.3 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2.0 | 根据《大气污染物排放标准详解》 中有关说明 |
| NMP① | 1小时平均 | 0.83 | 计算值 |

注：①根据《大气污染物综合排放标准详解》，对于无C生（生产车间容许浓度限值）资料的有机物质，大气中化学物质最高允许浓度(Xp)可根据物质的理化特性数据用下列公式推算：

Xp（mg/m3）=1.07×10-4×LD50

LD50为大白鼠经口的半数至死计量，mg/kg，NMP LD50=7725mg/kg。

2、水环境

（1）地表水环境质量标准

项目周边主要地表水体为长生港、小林港，长生港由东向西，小林港由南向北，均汇入京杭运河；根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（20015），项目周边水体为杭嘉湖35—内排河运河马家墩至塘栖镇泉漳，水功能区为内排河余杭渔业用水区（编号：F1203102103014），水环境功能为景观娱乐用水区(编号：330110FM220103000160)，现状水质为Ⅳ类，目标水质为Ⅳ类。执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准，具体标准详见下表。

##### 地表水环境质量标准  单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | pH | DO | COD | 高锰酸盐指数 | BOD5 | NH3-N | 石油类 | 总磷 | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ类标准 | 6-9 | ≥3 | ≤30 | ≤10 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.05 |

(2)地下水

本项目所在区域地下水尚未划分功能区，本环评拟按照《地下水质量标准》（GB/T14848-93）对地下水质现状进行评价，有关标准具体见下表。

##### 地下水质量标准  单位：mg/L，pH无量纲

| 序号 | 类别 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 |  |  | 5.5~6.5,8.5~9 | <5.5,>9 |
| 2 | 溶解性总固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
| 3 | 总硬度(以CaCO3计) | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | >550 |
| 4 | 硫酸盐(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 5 | 氯化物(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 6 | 铁(Fe) (mg/L) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.5 | >1.5 |
| 7 | 锰(Mn)(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 | >1.0 |
| 8 | 挥发性酚类 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
| 9 | 高锰酸盐指数(CODMn) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
| 10 | 硝酸盐(以N计) | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 |
| 11 | 亚硝酸盐(以N计) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | >0.1 |
| 12 | 氨氮(NH4) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | >0.5 |
| 13 | 氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
| 14 | 氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 15 | 汞(Hg) | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | >0.001 |
| 16 | 砷(As) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | >0.05 |
| 17 | 镉(Cd) | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | >0.01 |
| 18 | 铬(六价)(Cr6+) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 19 | 铅(Pb) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 20 | 细菌总数 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 |
| 21 | 总大肠菌群 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 |

3、声环境质量标准

本项目所在地属于 3 类声环境功能区，项目厂界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类声环境功能区标准。项目所在地西侧为兴国路，南侧为宏达路，均属城市次干道。

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中关于 4a 类声环境功能区的划分规定及《杭州市人民政府关于杭州市主城区声环境功能区划分方案的批复》（杭政函[2014]51 号）的相关规定：

（1）相邻区域为 1 类声环境功能区，距离为 50m±5m；

（2）相邻区域为 2 类声环境功能区，距离为 35m±5m；

（3）相邻区域为 3 类声环境功能区，距离为 20m±5m。

当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定位 4a 类声环境功能区。

因此项目建成后，杭州南都动力科技有限公司厂区西侧、南侧面向道路一侧 25m 区域内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类，其余部分执行 3 类标准。具体标准值见下表。

##### 声环境质量标准 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4a类 | 70 | 55 |

4、土壤环境质量标准

项目所在区域土壤环境执行 GB15618-1995《土壤环境质量标准》中的三级标准，具体标准值见下表。

##### 土壤环境质量标准

| 级别 | 一级 | 二级 |  |  | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤pH值 | 自然背景 | <6.5 | 6.5~7.5 | ＞7.5 | ＞6.5 |
| 镉 ≤ | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 1.0 |
| 汞 ≤ | 0.15 | 0.30 | 0.50 | 1.0 | 1.5 |
| 砷 水田 ≤ 旱地 ≤ | 15 15 | 30 40 | 25 30 | 20 25 | 30 40 |
| 铜 农田等 ≤ 果园 ≤ | 35 — | 50 150 | 100 200 | 100 200 | 400 400 |
| 铅 ≤ | 35 | 250 | 300 | 350 | 500 |
| 铬 水田 ≤ 旱地 ≤ | 90 90 | 250 150 | 300 200 | 350 250 | 400 300 |
| 锌 ≤ | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 |
| 镍 ≤ | 40 | 40 | 50 | 60 | 200 |

#### 排放标准

1、大气污染物排放标准

（1）工艺废气

技改项目和现有项目工艺废气（颗粒物及非甲烷总烃）最高允许排放浓度执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表 5 新建企业大气污染物排放限值，企业边界大气污染物任何 1h 平均浓度执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表 6 现有和新建企业边界大气污染物浓度限值，详见下表。

##### 大气污染物排放标准（GB30484-2013）

| 污染物 | 排放限值（mg/m3） |  |  | 边界大气污染物 浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铅蓄电池 | 锂离子/锂电池 | 污染物排放 监控位置 |  |
| 硫酸雾 | 5 | — | 车间或生产 设施排气筒 | 0.3 |
| 铅及其化合物 | 0.5（原环评审批按 0.3mg/m3从严执行） | — |  | 0.001 |
| 颗粒物 | 30 | 30 |  | 0.3 |
| 非甲烷总烃 | — | 50 |  | 2.0 |

废气最高允许排放速率则执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放标准，具体标准值见下表。

##### 大气污染物排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排气筒高度（m） | 二级 |
| 硫酸雾 | 20 | 2.6 |
|  | 25 | 5.7* |
|  | 30 | 8.8 |
| 铅及其化合物 | 20 | 0.006 |
|  | 25 | 0.017* |
|  | 30 | 0.027 |
| 颗粒物 | 20 | 5.9 |
|  | 25 | 14.45* |
|  | 30 | 23 |
| 非甲烷总烃 | 20 | 17 |
|  | 25 | 35.00* |
|  | 30 | 53 |
| NMP | 20 | 6.0 |
|  | 25 | 11.0* |
|  | 30 | 15.9 |
| 注：*—根据GB16297-1996的附录B1，采用内插法计算得出。 |  |  |

NMP目前并无相关环境排放标准，采用多介质环境目标值(Multimedia Environmental Goals, MEG)，为美国EPA 工业环境实验室推算出的化学物质或其降解产物在环境介质中的含量及排放量的限定值，化学物质的量不超过MEG 时，不会对周围人群及生态系统产生有害影响。DMEG 是指生物体与排放流短期接触时，排放流中的化学物质最高可容许浓度，预期不高于此浓度的污染物不会对人体或生态系统产生不可逆转的有害影响，也叫最小急性毒性作用排放值。以毒理学数据LD50为基础的计算公式为：

DMEG=45×LD50(μg/m3)

LD50为大白鼠经口的半数至死计量，mg/kg，NMP  LD50=7725mg/kg。则NMP的DMEG为348 mg/m3。

另据《制定大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)最高允许排放速率由：Q=CmRKe求得，其中Cm为标准浓度限值mg/m3，排气筒高20m时R取12，Ke取0.6；30m时R取32，Ke取0.6。NMP无组织排放监控浓度限值根据《大气污染物综合排放标准详解》无组织监控点浓度限制按照环境质量标准的4倍来取值。具体推算NMP排放标准见下表。

##### NMP排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级标准 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| NMP | 348 | 20 | 6.0 | 周界外浓度最高点 | 3.32 |
|  |  | 25 | 11.0* |  |  |
|  |  | 30 | 15.9 |  |  |
| 注：*—根据GB16297-1996的附录B1，采用内插法计算得出。 |  |  |  |  |  |

（2）锅炉燃气废气

本项目位于重点地区（杭州），锅炉烟气排放执行 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表 3 大气污染物特别排放浓度限值燃气锅炉标准。

##### 锅炉大气污染物排放标准  单位：mg/m3

| 污染物 | 颗粒物 | SO2 | NOX | 烟气黑度 (林格曼黑度，级) | 烟囱高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉 | 20 | 50 | 150 | ≤1 | ≥8 |

2、废水排放标准

技改项目生产废水经处理，90%达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准后回用，10%达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2间接排放限值后纳管排放。

（1）废水回用标准

项目废水回用执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准，具体标准值见下表。

##### 城市污水再生利用 工业用水水质（单位：除pH外均为mg/L）

| 项 目 | pH | CODcr | BOD5 | 石油类 | NH3-N | 总磷 | SS | 硫酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敞开式循环冷却 水系统补充水 | 6.5~8.5 | 60 | 10 | 1.0 | 10* | 1.0 | -- | 250 |
| 洗涤用水 | 6.5~9.0 | -- | 30 | -- | -- | -- | 30 | 250 |
| 工艺与产品用水 | 6.5~8.5 | 60 | 10 | 1.0 | 10 | 1.0 | -- | 250 |

*注：当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质时，该指标应小于1mg/L。

（2）外排废水

技改项目外排废水达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表 2 新建企业水污染间接排放限值后排入南侧宏达路市政污水管道，最终进杭州七格污水处理厂处理。同时，根据《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）的要求，自 2016年1月1日起，现有项目执行表 2 规定的水污染物排放限值。

杭州市七格污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。根据“关于印发《余杭区初始排污权分配与核定实施细则》与《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》的通知”，纳管排放的单位 COD 按 35 mg/L 计算。具体标准值见下表。

##### 污水排放标准（单位：除pH外均为mg/L）

| 序号 | 污染物 |  | 标准值（mg/L） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》表2间接排放限值（纳管标准） | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准（排放标准） |  | 实际出水浓度 |
| 1 | pH |  | 6～9 |  |  |  |
| 2 | 悬浮物 |  | 140 | 10 |  | -- |
| 3 | BOD5 |  | 300① | 10 |  | -- |
| 4 | 化学需氧量 |  | 150 | 50 |  | 35 |
| 5 | 氨氮 |  | 30 | 5（8）② |  | 2.5 |
| 6 | 总氮 |  | 40 | 15 |  | -- |
| 7 | 磷酸盐(以P计) |  | 2.0 | 0.5 |  | -- |
| 8 | 石油类 |  | 20① | 1 |  | -- |
| 9 | 铅蓄电池 | 铅 | 0.5 | 车间或车间处理设施排放口 | 1.0 | -- |
| 10 |  | 镉 | 0.02 |  | 0.01 | -- |
| 11 | 锂电池 | 总钴 | 0.1 |  | -- | -- |
| 12 | 单位产品基准排水量 | 铅蓄电池（组装） | 0.025m3/kVAh |  | -- | -- |
| 13 |  | 锂离子电池 | 0.8m3/万Ah③ |  | -- | -- |
| 注：①BOD5、石油类指标GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》表2中无相关要求，因此参考执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准（杭州市七格污水处理厂纳管标准）； ②—氨氮括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标； ③—根据《关于执行电池工业污染物排放标准有关问题的复函》（环函[2014]170号），大容量锂离子电池，新建企业水污染物排放限值的锂离子/锂电池单位产品基准排水量按0.8 m3/万Ah执行。. |

3、噪声排放标准

项目所在地西、南厂界靠近兴国路和宏达路(次干道)噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，其余两侧厂界执行3类标准，具体见下表。

##### 工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类别 | 等效声级Leq（dB） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类标准 | 65 | 55 |
| 4类标准 | 70 | 55 |

4、固体废物处置标准

项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发[2009]76号）中的有关规定要求。

其中一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单（环境保护部公告2013年第36号），危险固废还应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单（环境保护部公告2013年第36号）。

## 评价工作等级和评价重点

### 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.1-2016、HJ 2.2-2008、HJ/T 2.3-1993、HJ 2.4-2009、HJ 610-2016）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）中有关环评工作等级划分规则，确定本评价等级。

      - 大气环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2008）的要求，大气环境影响评价等级根据主要污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%确定。其中Pi定义为：

Pi＝（Ci/Coi）×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci —采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi —第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

Coi一般选用GB3095-2012中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于无小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值；评价工作等级的判定依据见下表。

1、判别依据

##### 评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

2、污染源分析

本环评采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式——SCREEN3进行估算，估算结果摘要如下：

##### 项目环境空气评价等级计算结果

| 排放方式 | 污染因子 | 下风向距离（m） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | NMP（1#排气筒） | 291 | 6.30E-04 | 7.59E-02 | 三级 |
|  | NMP（2#排气筒） | 285 | 1.25E-03 | 1.51E-01 | 三级 |
| 面源 | NMP | 589 | 5.26E-02 | 6.34E+00 | 三级 |
|  | 粉尘 | 589 | 5.95E-04 | 1.32E-01 | 三级 |

因此，拟建项目在正常工况下，大气污染物最大占标率为6.34%（无组织排放的NMP贡献），下风向最大浓度点距离为589m，最大占标率Pmax<10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008），确定大气环境影响评价等级为三级。

      - 地表水环境影响评价等级

本项目废水主要为设备清洗废水和软水制备废水，经现有污水处理设施预处理后纳入城镇污水管网，最终由七格污水处理厂集中处理达标后排放，不直接排入附近地表水体。本项目废水排放量为26.82t/a，污水水质简单，附近地表水水质保护目标为Ⅳ类。因此，按《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T 2.3-1993）的规定，本项目地表水环境影响评价为三级。

      - 地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 6l0-2016）中建设项目对地下水环境影响的特征，比对导则附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目为“78、电气机械及器材制造”中的电池制造，地下水环境影响评价项目类别为III类。根据表2.3-3可知，项目场地地下水敏感程度为“不敏感”。

##### 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的设计地下水的环境敏感区。 |  |

根据HJ 6l0-2016评价工作等级分级表，详见表2.3-4，确定地下水评价工作等级为二级。

##### 地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

      - 声环境影响评价等级

新建项目选址区域为3类声功能区。项目建设前后周边敏感点噪声级增高量在3dB（A）以内，且受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ 2.4-2009）的规定，结合本项目噪声源强和所在地声环境特征，确定本项目声环境影响评价等级为三级。

      - 风险评价等级

本项目厂区未构成危险化学品重大危险源，所在地不属于环境敏感区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）的规定，确定本次环境风险评价等级为二级。

### 评价重点

本项目确定以工程分析、大气环境影响预测和污染物防治措施作为重点，针对项目可能造成的污染风险提出切实可行的防治对策，为项目的建设和管理提供依据。

## 评价范围及环境敏感区

### 评价范围

- 地表水：本环评主要说明排放的污染物类型、数量、给排水状况、排水去向，对废水接管可行性进行详细分析，并针对废水对杭州七格污水处理厂的冲击影响进行定性分析。

- 地下水：对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）中表3要求，三级评价项目地下水环境评价范围为≤6km2。

- 大气环境：根据导则要求，结合项目拟建址周围的地形条件、周边环境特征，确定空气环境影响评价范围为以项目为中心，以2.5km为半径的圆形区域。

- 声环境：建设项目厂界外200m范围内。

- 环境风险评价范围：本项目环境风险评价等级为二级，根据导则要求，本次环境风险评价等级范围为厂址周边3km范围。

### 主要环境保护目标

本项目位于杭州市余杭区余杭经济开发区宏达路120号，周边主要为工业企业和居民区，主要环境保护目标具体情况见表2.4-1。

        - 主要环境保护目标基本情况（现状）

| 环境 要素 | 保护对象 | 方位 | 距离(m) |  | 规模（评价范围内） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厂界 | 1#厂房 |  |  |
| 空气 | 朱家角村农居 | NW | 870 | 1200 | 约500户 | 空气环境 二级 |
|  | 朱家角小学 | NW | 1800 | 2100 | -- |  |
|  | 康庭和苑 | NW | 1400 | 1700 | 约1200户 |  |
|  | 小林村 | SSW | 1600 | 1650 | 约50户 |  |
|  | 万陈社区（在建住宅小区） | SE | 1500 | 1550 | 24幢,约4000户 |  |
|  | 众安理想湾 (在建) | SE | 1900 | 1940 | 28幢,约5000户；35幢排屋,约80户 |  |
|  | 龙湖·香醍溪岸 | W | 1300 | 1600 | 总户数约2000户 |  |
|  | 东晖龙悦湾 | SW | 1100 | 1400 | 总户数约1380户 |  |
|  | 乾元社区（乾元中心小学附近） | NEE | 1800 | 1900 | 30个班,约1200人 |  |
|  | 庄里村 | NE | 2000 | 2100 | 约60户 |  |
| 声 | 厂界 | -- | -- | -- | -- | 声环境 3/4a类 |
| 水 | 长生港 | S | 20 |  | 宽约15m，景观娱乐用水 | 水环境 Ⅳ类 |
|  | 小林港 | W | 400 |  | 宽约15m，景观娱乐用水 |  |
| 其它 | 超山风景区 | SW | 2200~5200 |  | 5km2① | 水、空气环境敏感 |
| 注：①风景区总范围5km2，经查实，本项目不在超山风景区范围内。 |  |  |  |  |  |  |

根据《杭州余杭经济技术开发区（钱江经济开发区）总体规划（2016-2040）》，地块除东北角为供燃气用地（U13）外，其它四周均规划为工业用地（M1/M2）。规划当中与本项目最近的敏感点为东南侧约1500m的住宅用地，评价范围内规划保护对象基本情况详见下表。

        - 保护目标基本情况(规划中)

| 环境 要素 | 保护对象 |  | 方位 | 最近距离(m) |  | 保护 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 距厂界 | 距1#厂房 |  |
| 空气 | 余杭经济 技术开发区 | R21住宅用地 | SE | 1500 | 1550 | 空气环境二级 |

## 相关规划及环境功能区划

### 杭州余杭经济技术开发区（钱江经济开发区）总体规划

根据《杭州余杭经济技术开发区（钱江经济开发区）总体规划（2016-2040）》，基本概况如下：

一、区位

规划区域处于杭州、嘉兴、湖州三市边界，是杭州对外联系的东北门户。在杭州建设“两廊两带+特色小镇”重点平台的格局中，规划区域位于城东智造大走廊北端，与杭州经济技术开发区、杭州大江东产业集聚区共同构成杭州市产业金三角。在余杭区“三城一区”发展格局中，规划区域是临平创业城的重要组成部分。

二、规划范围及研究范围

规划范围：北至京杭大运河，南至星光街，东至京杭运河二通道，西至超山风景区-09省道，面积为76.94平方公里。

研究范围：从区域规划统筹考虑，将运河街道部分用地纳入此次规划的研究范围，即东至运河二通道，南至星光街，西至超山风景区--09省道，北至京杭大 运河，总面积91.15平方公里。

三、规划期限

规划期限为2016-2040年，近期2016-2020年，远期2021-2040年。

四、功能定位

中国制造2025先行区、长三角一流科创新区、杭州都市品质新区。

五、发展规模

人口规模：近期至2020年，规划范围常住人口约34万人，其中城镇人口约32 万人；研究范围的运河街道部分常住人口约5.5万人，其中城镇人口约4.5万人。 远期至2040年，规划范围常住人口约45万人，其中城镇人口约44无完人；研究范围的运河街道部分常住人口约7.6万人，其中城镇人口约6.3万人。

用地规模：近期至2020年，规划范围城市建设用地49.20平方千米，镇建设用地0.67平方千米，村庄建设用地3.57平方千米。远期至2040年，规划范围城市建设 用地59.56平方千米，镇建设用地0.87平方千米，村庄建设用地1.80平方千米。

六、规划结构

研究范围形成“一心三核七区、四面山水”的整体空间结构。

一心：在中部依托荷禹路、禾丰港形成开发区公共中心，包括中心生活区和生产性服务中心区，其中生产性服务中心区在宏达路以北围绕新开辟的龙安湖（暂名）形成，中心生活区在昌达路与新洲路之间形成，二者之间为复合功能区块和开敞空间，形成聚合的区域中心。

三核：即科创教育核心、生活居住服务核心和产业服务核心。其中科创教育核心位于运溪湖周边，利用良好的自然景观环境建设高教和科创等服务功能；生活居住服务核心位于南部荷禹路两侧，依托万宝城等商业综合体发展居住服务功能；产业服务核心位于东湖北路与兴元路交汇处附近，结合片区居住和公共服务建设，为产业转型升级提供科创研发功能。

七区：根据现有产业集聚特征及未来发展趋势，形成5个产业片区、2个居住片区，互相联动。其中5个产业区分别为智能制造产业区、绿色环保产业区、生物医药产业区、物流仓储区和传统产业提升区，2个居住片区分别为南部居住与配套服务区以及西部科教与配套服务区。

四面山水：即依托京杭大运河、运河二通道等水系，以及周边的超山、横山、临平山、丁山湖等自然生态资源，形成四面山水绕城的绿化及开敞空间网络。

七、道路交通

规划形成“两纵两横”的快速路网和“三纵四横”的主干路网。

城市快速路    两纵：S304城市段、新丝路；

两横：运溪路（G320城市段）、临平大道。

城市主干路    三纵：东湖路、荷禹路、星河路；

四横：兴元路、宁桥大道、五洲路、星光街。

符合性分析：杭州南都动力科技有限公司位于“一心三核七区、四面山水”中的“一心”，位于生产性服务中心区。本项目为电池制造项目，位于杭州余杭经济技术开发区总体规划中的工业用地内，符合余杭经济技术开发区域总体规划。

### 余杭区环境功能区划

根据《杭州市余杭区环境功能区划》（2015年10月），本项目位于杭州市余杭经济技术开发区宏达路120号，属于杭州余杭经济技术开发区环境优化准入区（0110-Ⅴ-0-1），属环境优化准入区。

杭州余杭经济技术开发区环境优化准入区的基本情况见下表。

        - 余杭经济技术开发区环境优化准入区概况

| 一、功能属性 | 序号 | 32 | 功能区编号 |  | 0110-Ⅴ-0-1 | 环境功能综合指数 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 杭州余杭经济技术开发区环境优化准入区 |  |  |  |  |  |
|  | 类型 | 环境优化准入区 |  |  | 环境功能特征 |  |  |
|  | 概况 | 以“健康产业、装备制造业、绿色产业、通信电子和纺织服装”为主。 |  |  |  |  |  |
| 二、地理信息 | 面积 | 14.78平方公里 |  |  | 涉及镇街 | 运河街道、临平·东湖街道 |  |
|  | 四至范围 | 位于余杭区东北部，临平城区北部，京杭大运河南端，丁山湖—超山风景区东侧，规划范围北至京杭大运河，南到星光街，东至京杭运河二通道，西临09省道。 |  |  |  |  |  |
| 三、主导功能及目标 | 主导环境功能 |  |  | 提供健康、安全的生活和工业生产环境，保障人群健康 |  |  |  |
|  | 环境质量目标 |  |  | 地表水环境质量达到水环境功能区要求，地下水环境质量达Ⅲ类以上标准。 环境空气质量达到二级标准。 声环境质量达到声环境功能区要求。 土壤环境质量达到相关评价标准。 |  |  |  |
|  | 生态保护目标 |  |  | 河漾功能保持，绿地覆盖率达到要求。 |  |  |  |
| 四、管控措施 | - 在满足环境质量目标和总量控制要求的前提下，实行环境优化准入管理。 - 依据区域环境承载能力，新建工业项目污染物排放水平应达到同行业国内先进水平。 - 严格控制新建、扩建三类工业项目，逐步对现有三类工业项目进行淘汰或提升改造，并加强对企业退出后污染土壤修复。 - 优化生活区与工业功能区布局，在生活区和工业功能区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全； - 加强土壤和地下水污染的预防、治理和修复。 - 严格控制工业用水，新建项目实行节水三同时制度。 - 最大限度保留区内林地、湿地、河漾等原有自然生态系统，逐渐修复现有的河漾湿地系统功能，保护好河湖湿地生境；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 - 加强对大运河（杭州塘段）遗产区和缓冲区的保护。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、负面清单 | - 满足环境质量目标和总量控制要求。 - 禁止石化、化工、原料药、造纸、印染、电镀、农药等产业的三类工业项目发展。 - 为防范对周边环境敏感地区的影响，加强控制有恶臭、有机废气、重金属排放企业准入。 - 禁止新建污染物排放水平未达到同行业国内先进水平的二、三类工业项目。 - 禁止经营性畜禽养殖。 - 禁止任何建设项目阻断自然河道。 - 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造。 |  |  |  |  |  |  |

符合性分析：本项目位于杭州市余杭经济技术开发区宏达路120号，主要从事锂离子电池的生产；项目产生的废气经处理后达标排放，区域大气环境质量可维持现有等级；项目产生的生产废水部分经预处理后回用，部分纳管排放；声环境质量可达到声环境功能区要求。另外，本项目不属于石化、化工、原料药、造纸、印染、电镀、农药等产业的三类工业项目，且本技改项目属于对现有三类工业项目进行提升改造的项目，不在该环境功能小区的负面清单范围内。综上，本项目符合该环境功能小区的相关要求，符合杭州市余杭区环境功能区划的要求。

综上，本项目建设符合杭州余杭经济技术开发区项目审批的产业导向，符合杭州余杭经济技术开发区功能定位。

### 杭州七格污水处理厂

根据规划，临平副城污水系统包括第一污水系统(设计规模12万吨/日)、第二污水系统(设计规模36万吨/日)，规划远景设置第三污水系统。三个污水系统均进入翁梅泵站。翁梅泵站作为临平副城污水系统的终端泵站，也是临平污水南排工程的起点泵站。临平城区的污水由污水南排工程输送至七格污水处理厂。

        - 余杭区污水系统总体规划布局

| 污水系统 | 污水处理厂 | 服务范围 | 规划规模 (万m3/日) |
| --- | --- | --- | --- |
| 临平 污水 系统 | 七格污水厂 (临平部分) | 临平街道(余杭余杭生物医药高新技术产业园区)、东湖街道、南苑街道、星桥街道、余杭生物医药高新技术产业园区、运河镇、乔司镇 | 20 |
|  | 临平污水厂 |  | 40 |
|  | 塘栖污水厂 | 塘栖镇、仁和镇大运河工业区 | 4 |
|  | 崇贤污水厂 | 崇贤镇 | 4 |

近期本项目废水将纳入七格污水处理厂进行处理，远期由临平污水处理厂进行处理。

七格污水处理厂位于杭州市江干区，钱塘江下游段，智头角附近七格村。该厂始建于1999 年，目前一二三期总建设规模达120 万m3/d，收集杭州市主城区第一~第六污水干管系统及下沙城污水干管系统范围内的污水，其中七格污水厂一期工程规模为40万m3/d(包括余杭10万m3/d)；二期工程位于一期工程的东侧，规模为20万m3/d，一二期工程由天津创业环保公司负责运营；三期工程位于一、二期工程的东侧，规模为60万m3/d，由杭州市排水公司负责运营。七格污水处理厂总处理规模达到每日120万吨处理能力。

目前一二三期工程均正常投运，污水处理的工艺为A2/O法工艺，出水均排入钱塘江，出水标准执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染污排放标准》中的一级A标准。根据浙江省环保厅公布的浙江省2017年第1季度污水处理厂监督性监测数据，目前七格污水处理厂废水处理达标情况监测结果见下表。

        - 七格污水处理厂废水处理达标排放监测结果

| 监测项目 | 监测时间 | PH值 | 生化需 氧量 | 总磷 | 化学需 氧量 | 色度 | 总汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放单位 |  | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | 倍 | mg/L |
| 进口浓度 | 2017.1.5 | 7.31 | 183 | 2.33 | 306 | 14 | 0.00025 |
| 出口浓度 | 2017.1.5 | 6.75 | 3.5 | 0.112 | 14.9 | 1 | 0.00008 |
| 进口浓度 | 2017.2.13 | 7.42 | 105 | 1.98 | 202 | 19 | 0.00038 |
| 出口浓度 | 2017.2.13 | 6.81 | 0.8 | 0.076 | 14.7 | 1 | <0.00004 |
| 进口浓度 | 2017.3.7 | 7.39 | 94 | 0.092 | 174 | 19 | 0.00013 |
| 出口浓度 | 2017.3.7 | 6.68 | 1.4 | 0.085 | 15.7 | 2 | 0.00004 |
| 标准限值 | -- | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 |
| 是否达标 | -- | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 监测项目 | 监测时间 | 总镉 | 总铬 | 六价铬 | 总砷 | 总铅 | 悬浮物 |
| 排放单位 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 进口浓度 | 2017.1.5 | <0.0005 | <0.007 | <0.004 | 0.0031 | <0.006 | 140 |
| 出口浓度 | 2017.1.5 | <0.0005 | <0.007 | <0.004 | 0.0016 | <0.006 | 8 |
| 进口浓度 | 2017.2.13 | 0.0033 | <0.007 | <0.004 | 0.0076 | <0.006 | 428 |
| 出口浓度 | 2017.2.13 | 0.0035 | <0.007 | <0.004 | 0.001 | <0.006 | 6 |
| 进口浓度 | 2017.3.7 | <0.0005 | <0.007 | <0.004 | 0.0036 | <0.006 | 135 |
| 出口浓度 | 2017.3.7 | 0.0019 | <0.007 | <0.004 | 0.0009 | <0.006 | <4 |
| 标准限值 | -- | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 |
| 是否达标 | -- | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 监测项目 | 监测时间 | LAS | 粪大肠 菌群数 | 氨氮 | 总氮 | 石油类 | 动植 物油 |
| 排放单位 |  | mg/L | 个/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 进口浓度 | 2017.1.5 | 1.91 | 240000 | 28.8 | 29.2 | 0.93 | <0.04 |
| 出口浓度 | 2017.1.5 | <0.05 | <20 | 1.28 | 10.9 | 0.09 | <0.04 |
| 进口浓度 | 2017.2.13 | 0.71 | 240000 | 16.7 | 17.4 | 3.36 | 0.25 |
| 出口浓度 | 2017.2.13 | <0.05 | <20 | 0.088 | 9.6 | 0.07 | <0.04 |
| 进口浓度 | 2017.3.7 | 1.44 | 240000 | 26.4 | 11.6 | 0.06 | <0.04 |
| 出口浓度 | 2017.3.7 | <0.05 | <20 | 0.64 | 11.4 | 0.06 | <0.04 |
| 标准限值 | -- | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1 |
| 是否达标 | -- | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

根据上表可知，七格污水处理厂目前各项监测指标均可达到排放标准要求。

### 环境功能区划分

- 空气环境区划：本项目所在区域属于环境空气质量二类区。

- 地表水环境区划：项目周边主要地表水体为长生港、小林港，长生港由东向西，小林港由南向北，均汇入京杭运河；根据《浙江省水功能区、水环境功能区划表》（20015年），项目周边水体为杭嘉湖35—内排河运河马家墩至塘栖镇泉漳。具体水功能区划见下表。

        - 项目附近水环境功能区划

| 新序号 | 县（区） | 水功能区 |  | 水环境功能区 |  | 流域 | 河流(湖、库) | 范围 |  | 现状水质 | 目标水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  | 起始断面 | 终止断面 |  |  |
| 杭嘉湖35 | 余杭 | F1203 10210 3014 | 内排河余杭渔业用水区 | 3301 10FM 2201 0300 0160 | 景观娱乐用水区 | 太湖 | 内排河 | 运河马家墩 | 塘栖镇泉漳 | Ⅳ | Ⅳ |

- 声环境区划：本项目位于杭州余杭经济技术开发区内，所在地西、南厂界靠近兴国路和宏达路(次干道)声环境属 4a 类声环境功能区，其余两侧声环境属 3 类功能区。

- 环境功能区划

根据《杭州市余杭区环境功能区划》（2015年10月），本项目位于杭州市余杭经济技术开发区宏达路120号，属于杭州余杭经济技术开发区环境优化准入区（0110-Ⅴ-0-1），属环境优化准入区。

# 现有项目概况与污染源调查分析

## 企业现有项目审批和验收情况

2011年2月，杭州南都动力科技有限公司在余杭经济技术开发区建设年产1200MWH锂离子电池、3000MWH高能阀控蓄电池项目。2011年7月，企业委托编制该项目的环境影响评价报告书，并于2011年7月27日取得杭州市余杭区环保局《关于杭州南都动力科技有限公司年产1200MWH锂离子电池、3000MWH高能阀控蓄电池项目环境影响报告的审批意见》（环评批复[2011]362 号文）。该项目于2013年10月开工建设，在项目的实施过程中，考虑市场变化等因素，企业于2013年适当调整产品方案，将原审批项目分成两期实施、申请验收，企业于2013年3月委托编制了该项目的环境影响后评价报告，并于2013年3月13日取得杭州市余杭区环境保护局《关于杭州南都动力科技有限公司年产1200MWH锂离子电池、3000MWH高能阀控蓄电池项目环境影响后评价的备案意见》（环评备案[2013]6号）。已审批项目分两期建设，一期生产规模为：年产600 MWH锂离子电池、1000MWH高能阀控蓄电池；二期生产规模为：年产600 MWH锂离子电池、2000MWH高能阀控密封电池。一期项目已于2015年1月22日取得分阶段环保设施竣工验收意见（余环验[2015]1-006号），生产能力为：年产600 MWH锂离子电池、1000MWH高能阀控蓄电池；二期项目已于2016年12月20日取得分阶段环保设施竣工验收意见（余环验[2016]6-056号），生产能力为：年产400MWH锂离子电池。综上，南都动力实际年产1000MWH锂离子电池、1000MWH高能阀控蓄电池，剩余2000MWH高能阀控密封电池及200 MWH锂离子电池今后不再实施。

2016年6月，企业委托编制《杭州南都动力科技有限公司年产 2000MWH动力锂离子电池技术改造项目环境影响报告书》，并于2016年6月3日通过杭州市余杭区环保局审批（环评批复[2016]260号）。目前项目正在建设中。

杭州南都动力科技有限公司历次审批过的项目的审批与验收情况列表如下：

        - 现有项目审批、验收情况

| 序号 | 项目名称 | 审批文号 | 审批规模 | 验收文号 | 总量情况 （排环境量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产1200MWH 锂离子电池、3000MWH 高能阀控蓄电池项目 | 环评批复[2011]362号 | 年产1200MWH 锂离子电池、3000MWH 高能阀控蓄电池 | / | CODcr3.098t/a 、氨氮0.774t/a、 铅0.1082t/a |
| 2 | 年产1200MWH 锂离子电池、3000MWH 高能阀控蓄电池项目环境影响后评价 | 环评备案[2013]6号 | 一期：年产600 MWH锂离子电池、1000MWH高能阀控蓄电池 | 余环验[2015]1-006号 | CODcr3.098t/a 、氨氮0.774t/a、 铅 0.1082t/a |
|  |  |  | 二期：年产600 MWH锂离子电池、2000MWH高能阀控密封电池 | 余环验[2016]6-056号，实际生产规模：年产400MWH锂离子电池 |  |
| 3 | 年产 2000MWH动力锂离子电池技术改造项目 | 环评批复[2016]260号 | 年产 2000MWH动力锂离子电池 | 在建项目 尚未验收 | CODcr2.649t/a 、氨氮0.189t/a、 SO22.92t/a、NOX13.66t/a、VOCS51.831t/a |

## 已建项目实际生产概况

### 已建项目概况

根据现场调查，企业已建项目实际生产规模为年产1000MWH锂离子电池、1000MWH 高能阀控蓄电池。其中，一期实际生产规模为：年产600MWH锂离子电池、1000MWH高能阀控蓄电池；已于2015年1月22日取得《关于杭州南都动力科技有限公司年产1200MWH锂离子电池、3000MWH高能阀控蓄电池项目分阶段环保设施竣工验收意见》（余环验[2015]1-006号）；二期项目只实施了400MWH锂离子电池，已于2016年12月20日取得《关于杭州南都动力科技有限公司年产1200MWH锂离子电池、3000MWH高能阀控蓄电池项目环保设施竣工验收意见》（余环验[2016]6-056号）。

已建项目实际工程内容见表3.2-1，主要经济指标见表3.2-2，实际产品方案见表3.2-3。

        - 已建项目实际工程内容表

| 序号 | 项目名称 |  | 标准 | 单位 | 已建 实际 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1# 厂房 | A栋(南区)1~2F | 封闭式净化厂房 | m2 | 26713.5 | 锂离子电池生产车间 |
|  |  | A座3F |  | m2 | 13539.5 |  |
|  |  | B栋(北区)1F | 清理区全密闭隔间 | m2 | 450 | 铅蓄电池、 浴室、洗衣间 |
|  |  |  | 标准厂房 | m2 | 12726 |  |
|  |  | B座2~3F | 封闭式净化厂房 | m2 | 26348 | 锂离子电池生产车间 |
|  |  | 小计 | -- | m2 | 79777 | — |
| 二 | 辅助、附属工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配 |  | 10KV总配电室 | m2 | 500 | 1#厂房辅助房内 |
| 2 | 锅炉房 |  | 燃气蒸汽锅炉 | m2 | 650 | 1层 |
| 3 | 门卫 |  | 东、南、西 | m2 | 258 | 1层 |
| 4 | 食堂 |  | -- | m2 | 1800 | 2层 |
| 三 | 公用工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自来水 |  | 自来水 | 万m3/a | 9.7 | 自来水管网 |
| 2 | 纯水 |  | 纯水 | m3/d | 36 | 10m3/h二级 反渗透装置 |
| 3 | 软化水 |  | 软水 | m3/d | 20 | 35m3/h离子交换 树脂装置 |
| 4 | 循环水 |  | 0.5MPa | m3/h | 230 | 供水＜32℃， 回水＜37℃ |
| 5 | 电(常开容量) |  | 380V | 万kWh/a | 3440 | — |
| 6 | 压缩空气 |  | m3/min/Mpa | 37KW | 4 | 自备压缩机房 |
| 7 | 天然气 |  | 55.81MJ/m3 | 万m3/a | 230 | 开发区燃气管网 |
| 8 | 蒸汽 |  | 0.3~0.5Mpa | t/a | 60000 | 2台10t/h燃气锅炉 |
| 9 | 消防用水 |  | 0.58Mpa | L/S | 15室内 | DN110给水管 |
|  |  |  |  |  | 45室外 |  |
| 10 | 消防水池 |  | -- | m3 | 600 | 占地150m2 |
| 四 | 环保工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急事故池 |  | 地下 | m3 | 650 | 占地250m2 |
| 2 | 初期雨水收集池 |  | 地下 | m3 | 450 | 占地154m2 |
| 3 | 化粪池 |  | 地下 | -- | -- | — |
| 4 | 污水处理装置 |  | -- | 套 | 1 | — |
| 5 | 铅烟(尘)净化 |  | -- | 套 | 3 | — |
| 6 | 硫酸雾净化 |  | -- | 套 | 2 | — |
| 五 | 储运工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学品库 |  | 甲类 | m2 | 556 | 1层（最南端为危废库） |
| 2 | 硫酸储罐 |  | 30m3 | 只 | 2 | 地埋式，拱顶罐 |
| 3 | 液碱储罐 |  | 30m3 | 只 | 1 | 地埋式，拱顶罐 |
| 4 | NMP储罐 |  | 15m3 | 只 | 2 | 地埋式，拱顶罐 |

        - 已建项目主要技术经济指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 已建实际 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计规模 | -- | -- | -- |
| 1 | 高能阀控蓄电池 | MWH/a | 1000 | 剩余2000MWH高能阀控蓄 电池项目不再实施 |
| 2 | 锂离子电池 | MWH/a | 1000 | 剩余200MWH锂离子电池 不实施 |
| 二 | 年工作日 | 天 | 300 |  |
| 三 | 总劳动定员 | 人 | 1090 | -- |
| 四 | 总用地面积 | m2 | 166606 | -- |
| 五 | 总建筑面积 | m2 | 82999 | -- |
| 1 | 1#厂房 | m2 | 79775 | -- |
| 3 | 其它配套建筑 | m2 | 3224 | -- |
| 六 | 劳动定员 | 人 | 1090 | -- |

        - 已建项目实际产品方案

| 序号 | 产品种类 |  | 现有实际 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 万kVAh/a | 电池规格 |
| 1 | 储能电池 | 储能矮型 | 20 | 生板,2V |
|  |  |  | 20 | 生板,12V |
| 2 | 动力型电池 | 12V动力,UPS | 30 | 生板,12V |
| 3 | E型备用电池 | LSE矮型 | 30 | 熟板,2V |
| 4 | 合计 |  | 100 | -- |
| 1 | 磷酸铁 锂电池 | 储能通信用 | 60 | -- |
| 2 |  | 汽车动力 应用 | 40 | -- |
| 3 |  | 合计 | 100 | -- |
| 注：*—万kVAh即10MWH |  |  |  |  |

### 已建铅酸项目工程分析

### 已建铅酸项目主要原辅材料及生产设备

根据现场调查，结合企业验收材料分析（余环验[2015]1-006 号），企业铅酸项目实际只实施了原环评审批中的一期项目：1000MWH高能阀控蓄电池，原环评审批的二期项目：2000MWH高能阀控蓄电池项目今后不再实施。企业实际实施的1000MWH高能阀控蓄电池项目生产设备清单详见表3.2-4；企业实际实施的1000MWH高能阀控蓄电池项目原辅材料清单详见表3.2-5。

        - 铅酸项目实际生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 已建实际 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配酸制水 |  |  |  |
| 1 | 配酸系统 | 20t/8h | 套 | 1 |
| 2 | 冷冻机 | 10t/8h | 台 | 2 |
| 3 | 去离子水制造系统 | 10t/h | 套 | 1 |
| 二 | 12V装配线 |  |  |  |
| 1 | 全自动刷耳机 | 90片/min | 台 | 2 |
| 2 | 自动包封配组机 | 75片/min | 台 | 2 |
| 3 | 全自动铸焊机 | 2只/min | 台 | 2 |
| 4 | 全自动数控穿壁焊机 | 2只/min | 台 | 2 |
| 5 | 全自动数控热封机 | 2只/min | 台 | 2 |
| 6 | 全自动数控气密性检查机 | 2只/min | 台 | 4 |
| 7 | 全自动数控真空灌酸机 | 2只/min | 台 | 2 |
| 8 | 全自动树脂固化干燥机 | / | 台 | 2 |
| 9 | 全自动气检机 | / | 台 | 2 |
| 10 | 自动跨桥焊接机 | / | 台 | 1 |
| 11 | 自动翻转机 | / | 台 | 2 |
| 三 | 2V装配线 |  |  |  |
| 1 | 全自动分片切刷耳机 | 90片/min | 台 | 1 |
| 2 | 自动包封配组机 | 75片/min | 台 | 1 |
| 3 | 全自动铸焊机 | 1只/min | 台 | 2 |
| 4 | 全自动数控热封机 | 1只/min | 台 | 2 |
| 5 | 全自动数控气密性检查机 | 1只/min | 台 | 2 |
| 6 | 全自动数控真空灌酸机 | 1只/min | 台 | 2 |
| 7 | 全自动树脂固化干燥机 | / | 台 | 1 |
| 8 | 全自动气检机 | / | 台 | 1 |
| 9 | 点胶机 | / | 台 | 1 |
| 四 | 活化 |  |  |  |
| 1 | 充放电机 | 420V50A | 回路 | 536 |
| 2 | 化成线 | 宽度1500mm | 条 | 1 |
| 3 | 酸雾收集罩 | 宽度1500mm | 套 | 1 |
| 五 | 包装 |  |  |  |
| 1 | 后处理线 | 2只/min | 台 | 2 |
| 2 | 自动薄膜缠绕机 | 2只/min | 台 | 2 |
| 3 | 包装生产线 | 2只/min | 条 | 2 |
| 六 | 辅助设备 |  |  |  |
| 1 | 货架系统 | -- | 套 | 140 |
| 2 | 叉车 | 2T | 辆 | 5 |
| 3 | 硫酸贮罐 | 30m3 | 只 | 2 |
| 4 | 液碱贮罐 | 30m3 | 只 | 1 |
| 5 | 纯水制造系统 | 10t/h | 套 | 1 |
| 6 | 燃气蒸汽锅炉 | 10t/h | 台 | 2 |
| 注 | 二期2000MWH高能阀控蓄电池项目未实施，且今后不再实施。 |  |  |  |

        - 铅酸项目实际原辅材料清单

| 序 号 | 物料名称 |  | 规格 | 用途 | 单位 | 已建实际 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外购极板 (含 铅95%) | 储能矮型 | 2V | REX1000以下 | 吨 | 3130 |
| 2 |  |  | 12V |  | 吨 | 3180.64 |
| 3 |  |  | 小计 |  | 吨 | 6310.64 |
| 4 |  | 12V动力,UPS | 连续网状板栅 | 12V动力电池 | 吨 | 4605 |
| 5 |  | LSE | 双面涂板 | LSE电池 | 吨 | 4131 |
| 6 |  | 合计 | -- | -- | 吨 | 15046.64 |
| 7 | 合金 | 铅锡合金 | 铅95% | OPZV、12V动力、LSE焊组 | 吨 | 346.17 |
| 8 |  | 铅锡硒合金 | 铅95% | REX焊组 | 吨 | 234.0 |
| 9 | AGM隔板 |  | AGM玻璃纤维棉 | 其它产品配组 | 吨 | 666.7 |
| 10 | 鞍子、电池槽 |  | ABS、PP | 组装 | 套 | 68 |
| 11 | 电池盖、密封圈 |  | ABS、PP | 组装 | 套 | 68 |
| 12 | 安全阀 |  | 不锈钢 | 组装 | 只 | 330 |
| 13 | J104胶及其固化剂 |  | 20kg桶装 | 极柱密封 | 吨 | 17 |
| 14 | 环氧树脂胶及其固化剂 |  | 20kg桶装 | 极柱密封 | 吨 | 33.3 |
| 15 | 硫酸 |  | 98%,30m3贮罐 | 灌酸 | 吨 | 2115.6 |
| 16 | 排管 |  | 塑料、不锈钢 | 组装 | 万只 | 133.3 |
| 17 | 扣底 |  | 塑料 | 组装 | 万只 | 133.3 |
| 18 | 硫酸钠 |  | 99%,25kg袋装 | 电解液配制 | 吨 | 66.7 |
| 19 | 极柱 |  | 铜 | 组装 | 万只 | 207 |
| 20 | 氧气 |  | 40L/钢瓶 | 焊接 | Nm3 | 16.67 |
| 21 | 乙炔 |  | 40L/钢瓶 | 焊接 | Nm3 | 16.67 |
| 22 | 液碱 |  | 贮罐 | 废气治理 | 吨 | 1000 |

### 已建铅酸项目生产工艺

根据现场调查及已审批项目分阶段环保设施竣工验收意见（余环验[2015]1-006号），现有项目实际生产工艺如下。

该项目采用外购极板，生产工艺主要为组装装配。

1、高能阀控蓄电池生产工艺

①工艺流程图示

图3.2-1高能阀控蓄电池生产工艺流程及产污环节图

②工艺流程说明

分片切刷耳：采用全自动切、刷耳机，极板手工辅助送入切刷耳机，切刷刀具隐藏在操作平板下方，刀具在操作平板下方密闭切、刷耳，极板推送、加工工位下方抽风集气，设置灰斗收集大颗粒铅尘，细小颗粒铅尘废气接废气管线。

包封配组：项目采用全自动包封配组机，前处理后的正、负极从不同的送料口，手工辅助推送进入配组机，在正板两面夹覆隔板，然后通过送正叠负的方式完成铺叠，根据设定好的极板配组数据完成自动配组，最终通过传送装置输出。

设备内部密闭运行，极板运输及加工点位下方抽风集气，设置灰斗收集大颗粒铅尘，细小颗粒铅尘废气接废气管线。

入槽焊接：切刷耳后的成组的极板装入夹具进行铸焊，形成极群；项目采用全自动铸焊机，合金铅锭预先投入铸焊机熔铅装置中，高温熔融(铅液温度450℃左右)，铸焊机将极群自动送入铸焊工位，利用特制模具卡住极群，在极群上铸焊出汇流排、过桥极柱和端极柱，并将接线端子与端极柱焊接在一起，形成电池极群。

焊接后，电池在流水线上人工对检测，查看是否存在虚焊、假焊、短路、极性装反等不正常情况。

铸焊过程中由于铅及其合金熔融，会产生铅烟，自动铸焊机铸焊工位密闭运行，内部集气，整体装置设带有风帘的极群进出口，以减少铅烟无组织排放。

槽盖密封：入壳焊接后的极群上方扣上电池盖，通过传送带送入热封机，电热板瞬间(约12S)加热至270~330℃，在0.5MPa压力下使电池盖与电池槽热融塑封在一起。

热封机四周密闭，微负压控制，内部设集气吸风装置。

极柱密封：在极柱上方套上密封圈，然后先在极柱上涂一层J104胶水(J104胶(甲基丙烯酸甲脂)与MDI类固化剂1:1现配)，送入电烘箱预干燥后，再在其上方涂一层带颜色环氧树脂胶(环氧树脂与聚胺脂类固化剂2:1现配)，送入干燥器干燥。起到区分和进一步固化的作用。

极柱涂胶密封根据产品种类不同，分为机械自动注胶和手工注胶两种，注胶工序侧方设置集气装置，其它同槽盖密封过程。

极柱密封后，电池经气密性检测，电池进入下步工序。

灌酸：用98%的浓硫酸与纯水、硫酸钠等配制电解液(密度1.2g/mL，硫酸浓度约36%)。用全自动数控真空灌酸机，先将极柱密封后的电池内部抽真空，然后注入配好的电解液。

项目灌酸机注酸口内设回止阀，注酸口抬起后保证无酸液滴漏，避免了灌酸过程产生酸雾废气。

内化成、活化(充放电)：灌酸后，电池进行充放电内化成、活化处理。即将生极板组装的电池灌酸后再进行化成，省去了极板化成的水洗、干燥工序；内化成采用托板移动工艺装备，即将灌酸后的电池放在托板上，托板在滚道上运行，并自动定位进入带有滚道的冷却水槽的槽列内进行化成。整条生产线机械化、自动化程度较高，大大减轻了操作工人的劳动强度。整个周期为2~3天。

内化成后，电池放电，使电池内部硫酸比重下降至6%左右，倒出全部剩余硫酸，废硫酸进入废酸回收系统。

项目配酸系统密闭运行，放空口接废气管线。

检验、水洗干燥：检验合格后的电池，进入封闭式水洗真空干燥设备，先后经热碱水(NaOH<5%的水溶液，50~60℃，自带加热设备)和清水两道喷淋刷洗，清洗后真空干燥，产品包装入库。清洗水循环使用，定期组织排放。

### 已建铅酸项目污染源强

根据现有项目实际产排情况调查，结合企业验收材料分析，企业实际实施1000MWH高能阀控蓄电池项目实际 “三废”产排污系数及“三废”处置情况与原环评审批情况基本一致。1000MWH高能阀控蓄电池项目实际污染物排放情况详见表3.2-6~3.2-8。

1、废气

实际实施铅酸项目废气排放情况见下表。

        - 实际实施铅酸项目废气排放汇总

| 工段 |  | 废气 | 有组织 |  |  | 无组织 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 种类 | kg/h | mg/m3 | t/a 铅kg/a | kg/h | t/a 铅kg/a | t/a 铅kg/a |
| -- | 工艺设备 | Pb | 0.0019 | 0.03 | 8.6 | -- | -- | 8.6 |
| -- | 工艺设备 |  | 0.0023 | 0.07 | 10.19 | -- | -- | 10.19 |
| 1# | 小计 |  | 0.0042 | 0.05 | 18.79 | 0.0005 | 2.24 | 21.03 |
| 3# | 2V | 硫酸雾 | 0.006 | 0.07 | 0.043 | 0.013 | 0.095 | 0.138 |
| 4# | 12V |  | 0.006 | 0.07 | 0.046 | 0.014 | 0.102 | 0.148 |
| -- | 小计 |  | 0.012 | -- | 0.089 | 0.027 | 0.197 | 0.286 |
| 7# | 一期密封 | NMHC | 0.028 | 9.33 | 0.128 | 0.05 | 0.226 | 0.354 |

2、废水

铅酸项目实际各类废水污染物浓度及产生情况见下表。

        - 实际实施铅酸项目废水产排情况

| 序号 | 废水种类 | 现有实际（1000MWH） |  | CODcr |  | Pb |  | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/d | t/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a |  |
| 1 | W-A1电池清洗废水 | 18 | 5400 | 100 | 0.54 | 2.8 | 0.015 | 2~5 |
| 2 | W-A3地面冲洗废水 | 16.7 | 5000 | 100 | 0.50 | 6.5 | 0.033 | 1~2 |
| 3 | W-A4酸雾净化废水 | 1.67 | 500 | 100 | 0.050 | -- | 0 | 7~9 |
| 4 | 合计 | 36.37 | 10900 | 100 | 1.09 | 4.4 | 0.048 | -- |

3、固废

固体废物主要来自废假极耳等边角料、铅烟净化器废填料和焦炭、废抹布擦拭清洗电池、车间地面用)、接触铅烟尘的废劳保品(口罩、手套、工作服等)。项目实际固废产生情况详见下表。

        - 实际实施铅酸项目固废产生情况

| 序号 | 种类 | 产生工序 | 主要成分 | 形态 | 现有实际 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含铅下脚料 | 切耳刷耳 | 铅、合金 | 固态 | 7.5 |
| 2 | 捕集铅尘 | 铅烟(尘)治理 | 铅、合金 | 固态 | 2.2 |
| 3 | 废铅蓄电池 | 检验 | 铅、电池配件 | 固态 | 170 |
| 4 | 废抹布、废含铅劳保品 | 擦洗、劳动保护 | 废布、废手套、口罩、工作服 | 固态 | 0.7 |
| 5 | 铅烟(尘)净化器废填料 | 铅烟(尘)治理 | 滤筒、铅等 | 固态 | 3 |
| 6 | 废活性炭 | 胶水废气治理 | 废活性炭 | 固态 | 5 |
| 7 | 废滤料、膜 | 废硫酸回收 | 滤料、膜、少量铅 | 固体 | 1.7 |

### 已建锂电项目工程分析

### 已建锂电项目主要原辅材料及生产设备

根据现场调查，结合企业验收材料分析（余环验[2015]1-006 号和余环验[2016]6-056号），企业锂电项目一期年产 600 MWH锂离子电池项目与原环评审批一致，二期项目只实施400 MWH锂离子电池。因此，锂离子电池项目实际实施产能为1000 MWH，剩余 200 MWH锂离子电池项目今后不实施。

1、原辅材料

根据现场调查及环保设施竣工验收意见（余环验[2015]1-006 号和余环验[2016]6-056号），实际实施锂电项目产品原辅材料种类和消耗情况详见下表。

        - 锂电项目实际原辅材料消耗一览表

| 序号 | 原辅材料 名称 | 规格 | 单位 | 一期实际 （600MWH） | 二期实际（400MWH） | 现有合计（1000MWH） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸铁锂 | 颗粒, 25kg/袋 | 吨 | 844 | 480 | 1324 |
| 2 | 铜箔 | 卷捆 | 吨 | 281 | 224 | 505 |
| 3 | 铝箔 | 卷捆 | 吨 | 142 | 112 | 254 |
| 4 | NMP(N-甲基吡咯烷酮) | 98%, 200L/桶 | 吨 | 834 | 624 | 1458 |
| 5 | 去离子水 | 散水,自制 | 吨 | 468 | 392 | 860 |
| 6 | 负极石墨 | 颗粒, 25kg/袋 | 吨 | 405 | 392 | 797 |
| 7 | 隔膜 | 卷捆 | 万m2 | 657 | 520 | 1177 |
| 8 | 铝塑膜 | 卷捆 | 万m2 | 56 | 60 | 116 |
| 9 | 铝/镍极耳 | -- | 万对 | 594 | 440 | 1034 |
| 10 | R-Li电解液 | 200L/桶 | 吨 | 626 | 460 | 1086 |
| 11 | 导电剂 | 50kg/桶 | 吨 | 23 | 24 | 47 |
| 12 | 添加剂 | 50kg/桶 | 吨 | 23 | 23.2 | 46.2 |
| 13 | 粘合剂 | 50kg/桶 | 吨 | 45 | 26 | 71 |
| 14 | 外壳 | ABS、PP等 | 套 | 594 | 440 | 1034 |
| 15 | 管理系统 | -- | 套 | 90 | 72 | 162 |
| 注 | *—万 kVAh即 10 MWH。 |  |  |  |  |  |

2、设备清单

一期、二期锂电项目实际实施锂电项目设备清单详见表3.2-10~3.2-11。

        - 锂电项目一期（600MWH）实际设备清单

| 序号 | 设备名称 | 一期实际配置数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配料输送线 | 2 |
| 2 | 粉料烘烤设备 | 6 |
| 3 | 制浆机1300L | 2（600L） |
| 4 | 制浆机400L | 3 |
| 5 | 制浆机60L | 1 |
| 6 | 制浆机100L | 1 |
| 7 | 浆料输送机 | 6 |
| 8 | 涂布机国产24m | 4 |
| 9 | 涂布机进口48m | 4 |
| 10 | 面密度测厚仪 | 5 |
| 11 | 连续辊压机800*750 | 4 |
| 12 | 连续辊压机400*300 | 3 |
| 13 | 全自动分条机 | 4 |
| 14 | 自动分切机(横切) | 2 |
| 15 | 手动分切机（辊切） | 2 |
| 16 | 极片四门烘箱 | 13 |
| 17 | 自动极片焊接贴胶带机 | 13 |
| 18 | 自动卷绕机 | 13 |
| 19 | 自动叠片机 | 2 |
| 20 | 平压机 | 5 |
| 21 | 超声波焊接机 | 10 |
| 22 | 储能焊接机 | 2 |
| 23 | 自动包胶机 | 2 |
| 24 | 封装一体机 | 1 |
| 25 | 激光焊接机 | 7 |
| 26 | 气密性检测仪 | 2 |
| 27 | 短路测试仪 | 10 |
| 28 | 喷码机 | 2 |
| 29 | 电芯烘箱 | 27 |
| 30 | 手套箱 | 2 |
| 31 | 注液机 | 5 |
| 32 | 化成分容设备 | 100 |
| 33 | 抽真空封边机 | 4 |
| 34 | 二次封口机 | 7 |
| 35 | 三合一折边机 | 1 |
| 36 | 电芯分选机 | 1 |
| 37 | 保护板性能检测仪 | 1 |
| 38 | 电池容量检测设备 | 29 |
| 39 | 组装生产线23.5m | 2 |
| 40 | 组装生产线20m | 2 |
| 41 | 电池综合性能检测设备 | 2 |
| 42 | 低温箱 | 1 |
| 43 | 高温箱 | 1 |
| 44 | 针刺设备 | 1 |
| 45 | 振动仪 | 1 |
| 46 | 碰撞测试仪 | 1 |
| 47 | 包装跌落测试设备 | 1 |
| 48 | 干燥除湿机组 | 11 |
| 49 | 空调制冷机组 | 6 |

        - 锂电项目二期（400MWH）实际设备清单

| 序号 | 设备名称 | 二期实际数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 周转罐设备 | 8 |
| 2 | 粉料烘烤设备 | 6 |
| 3 | 正负极浆料螺旋混合自动生产线设备 | 4 |
| 4 | 双面精密挤压式涂布机 | 4 |
| 5 | 锂电池极片激光在线测厚仪设备 | 8 |
| 6 | 辊压机设备 | 2 |
| 7 | 高速金属模切机设备 | 7 |
| 8 | 自动分切机 | 4 |
| 9 | 自动分切机 | 2 |
| 10 | 高真空烘烤线 | 4条线 |
| 11 | 自动卷绕机 | 22 |
| 12 | 自动叠片机 | 18 |
| 13 | 进口超声焊接机 | 2 |
| 14 | 封装一体机 | 4 |
| 15 | 半自动激光焊机 | 2 |
| 16 | 气密性检测仪 | 10 |
| 17 | 短路测试仪 | 12 |
| 18 | 喷码机 | 4 |
| 19 | 全自动注液机 | 4 |
| 20 | 化成分容设备 | 135 |
| 21 | 抽真空封边机 | 5 |
| 22 | 二次封口机 | 5 |
| 23 | 组装激光焊接机 | 5 |
| 24 | 保护板性能检测仪 | 6 |
| 25 | 电池容量检测设备 | 125 |
| 26 | PACK组装线 | 2 |
| 27 | 750V/2*300A动力电池组综合测试系统 | 4 |
| 28 | 干燥除湿机组 | 12 |
| 29 | 空调制冷机组 | 10 |

### 已建锂电项目生产工艺

根据现场调查及已建项目环保设施竣工验收意见（余环验[2015]1-006 号和余环验[2016]6-056号），实际实施锂电项目生产工艺与现有项目审批情况基本一致。

1、生产工艺流程图示

图3.2-2锂离子电池生产工艺流程及产污环节图

2、生产工艺流程说明

制浆：通过自动配料系统将电极活性物质(正极LiFePO4或负极石墨)、导电剂等按照一定重量比例称量并预干燥后，加入按一定比例搅拌配制好的粘合剂和溶剂(正极用 NMP，负极用纯水)组成的胶体中，经过行星搅拌机 2000r/min高速分散搅拌均匀后制作成浆状物。

制浆过程固体投料采用投料间拆包+螺旋密闭进料，液体投料为机械泵泵送；各装置密闭运行。

涂布：采用涂布机，按照一定极片面密度和厚度要求，将制作好的浆料均匀地涂覆在金属集流体上(正极为铝箔，负极为铜箔，涂布厚度约 200μm)，并经过80~110℃烘烤，去除浆料中的溶剂或水分。

涂布机进料口与制浆机下料口对接，涂布机涂布工位设隔间，在涂布机进、出料口设侧吸风集气装置；烘箱密闭运行，溶剂废气有效收集。

制片：将涂布好的成卷正极片或负极片经过连续全自动轧辊机辊压到要求的厚度，采用连续全自动分切机分切成符合后道工序装配尺寸要求的正、负极片宽度，然后采用自动制片机分别焊接好正、负极耳并对焊接区域加贴绝缘胶带(超声波点焊)。

干电芯制作：采用自动卷绕机，按照正极片-隔膜-负极片-隔膜相互间隔的方式，卷绕成方形干电芯(根据电池大小，分自动卷绕机及手工卷绕)，装入钢铝壳或铝塑膜材质的外壳中，采用激光焊/热封方式进行封装(200℃)，封装时预留一口作为电解液注入口，然后经过烘干去除上述操作中电池带入的水分(80~100℃)，将电解液通过热封时事先预留好的开口注入电芯中(先抽真空)进入静置工序。

化成分容：对装配好的电芯经过一段时间的静置处理，确保电解液将极片和隔膜充分浸润，然后在充放电柜上采用一定大小的电流对电芯进行充放电处理，确保正负极片表面活性物质充分激活。化成后的电芯经过二次封口后，再次在充放电柜上采用一定电流进行充放电处理，进行电芯容量和电压检测，检测数据作为电池配对的数据。合格电芯转入电芯老化。

电池组装：成品电芯经过老化处理后，按照事先设计好的电压、容量等要求在特定的范围内进行电芯配对，配对好的电芯串联或并联焊接组合处理，和充放电管理系统装配成电池组，并对其进行充放电检测筛选出合格的电池(组)，然后装入电池外壳中，个别产品需安装保护电路板等管理系统(外购)，再次对电压、内阻和外观等性能检测筛选出合格的成品电池，装箱入成品库。

### 已建锂电项目污染源强

根据锂电项目情况调查，企业于锂电一期项目试生产之初，按原环评审批要求，锂电车间 NMP 废气采用回收系统（收集效率 99%）+气体－气体及冷冻水－气体换热器循环技术（回收效率 90%）+分子筛回收轮浓缩回收（浓缩回收效率95%）+25m排气筒排放，但实际运行效果不佳，表现在分子筛回收轮浓缩回收效果差导致尾气中 NMP 含量高，且液体容易倒流进风道，存在泄露风险。发现问题后，企业及时委托福州盛禾能源科技有限公司对锂电车间NMP 废气处理系统提出整改。根据福州盛禾能源科技有限公司设计的废气处理方案，企业将气体－气体及冷冻水－气体换热器循环技术改成简单有效的冷凝回收装置（设计回收效率 90%），将分子筛回收轮浓缩回收系统改成水吸收装置（设计回收效率 99%），水吸收后的 NMP 溶液进冷凝回收系统，最终仍可得 80%左右纯度的 NMP 溶液。此过程中回收下来的 NMP 仍按原环评要求定期由 NMP 供应商回收进一步提纯后重复利用。后续企业一期锂电项目按提升改造后的NMP 废气处理装置通过竣工环保验收（余环验[2015]1-006 号），二期锂电项目 NMP 废气亦采用回收系统（收集效率 99%）+冷凝回收装置（回收效率90%）+水吸收装置（设计回收效率 99%）+25m 排气筒排放。 根据《建设项目竣工环保验收监测与评价报告》（余环监竣验收（2014）第046 号），一期验收项目涂布机烘烤工序废气监测结果如下。

        - 锂离子电池涂布烘烤工序东侧排气筒监测结果

| 监测点位 |  | 涂布机烘烤工序东侧排气筒 |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 |  | 2014年9月24日 |  | -- | / |
| 监测周期 |  | Ⅰ | Ⅱ | -- | / |
| 测试断面 |  | 出口 | 出口 | -- | / |
| 非甲烷总烃 | 标态废气量（m3/h） | 7.96×103 | 7.96×103 |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 0.76 | 0.72 | 120 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 6.05×10-3 | 5.73×10-3 | 35 | 达标 |
| 备注：排气筒高度为25m。 |  |  |  |  |  |

        - 锂离子电池涂布烘烤工序西侧排气筒监测结果

| 监测点位 |  | 涂布机烘烤工序西侧排气筒 |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 |  | 2014年9月24日 |  | -- | / |
| 监测周期 |  | Ⅰ | Ⅱ | -- | / |
| 测试断面 |  | 出口 | 出口 | -- | / |
| 非甲烷总烃 | 标态废气量（m3/h） | 6.54×103 | 6.54×103 |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 0.76 | 0.72 | 120 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 4.97×10-3 | 4.71×10-3 | 35 | 达标 |
| 备注：排气筒高度为25m。 |  |  |  |  |  |

根据《建设项目竣工环保验收监测与评价报告》（余环监竣验收（2014）第046 号）可知，一期项目竣工环保验收监测期间，锂电项目两班生产，实际产能为540MWH锂离子电池，相应NMP 用量834.03t。根据上表可估算NMP废气有组织排放量为 0.53t（排放速率按最大速率核算0.011 kg/h，年工作时间4800h），废气收集效率按 99%计，则无组织产生量约 8.34t，冷凝回收系统设计回收效率90%计，则冷凝回收的NMP 约743.1t，由此计算出由水吸收回收的 NMP 约 82t，则水吸收回收效率约 99.3%，满足水吸收设计回收效率（99%）。

根据《建设项目环境保护设施（先行）竣工验收监测报告》（浙环监业字（2016）第154 号），二期验收项目涂布机烘烤工序废气监测结果如下。

        - 锂离子电池涂布烘烤工序排气筒监测结果

| 处理设施 |  | 涂布烘烤工序（排气筒高度25m） |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 |  | 2016年6月6日 |  |  |  |
| 监测周期 |  | I | II | — | — |
| 测试断面/断面编号 |  | 出口(1#) | 出口(1#) | — | — |
| 废气温度（℃） |  | 30 | 30 | — | — |
| 废气流速（m/s） |  | 3.7 | 3.6 | — | — |
| 管道截面积（m2） |  | 0.76 | 0.76 | — | — |
| 废气量Qs（m3/h） |  | 1.01×104 | 9.85×103 | — | — |
| 标态气量Qsnd（m3/h） |  | 8.60×103 | 8.37×103 | — | — |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 1.47 | 1.58 | 120 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.0126 | 0.0132 | 35 | 达标 |

根据二期项目验收资料，二期项目竣工环保验收监测期间，锂电项目两班生产，实际产能为392MWH锂离子电池，这算达产（400MWH）相应NMP 用量624t。根据上表可估算NMP废气有组织排放量为 0.063t（排放速率按最大速率核算0.0132 kg/h，年工作时间4800h），废气收集效率按 99%计，则无组织产生量约 6.24t，冷凝回收系统设计回收效率90%计，则冷凝回收的NMP 约555.98t，由此计算出由水吸收回收的 NMP 约 61.717t，则水吸收回收效率约 99.9%，满足水吸收设计回收效率（99%）。

水吸收法回收 NMP 回收效率可稳定达99%以上。因此，1000MWH锂离子电池项目NMP实际废气产生情况按实际废气处理工艺的回收效率核算。实际实施锂离子电池其它“三废”产排情况介绍如下。

1、废气

1000MWH锂离子电池项目废气产排污情况如下表所示。

        - 实际锂电项目废气产排情况

| 废气种类 | 产生时间 | 排放方式 | 产生量 | 排放量 |  |  | 治理效率 | 设计风量 | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/a | t/a | Kg/h | mg/m3 | % | m3/h | h/a |
| 粉尘 | 一期 | 有组织 | 0.125 | 0.125 | 0.026 | 13.02 | 0 | 2000 | 4800 |
|  | 二期 | 有组织 | 0.087 | 0.087 | 0.018 | 9 | 0 | 2000 | 4800 |
|  | 合计 | 有组织 | 0.212 | 0.212 | 0.047 | -- | -- | -- | -- |
| NMP | 一期 | 有组织 | 825.66 | 0.53 | 0.011 | 0.76 | 99.9 | 14500 | 4800 |
|  |  | 无组织 | 8.34 | 8.34 | 1.74 | -- | 0 | -- | 4800 |
|  |  | 小计 | 834 | 8.87 | 1.751 | -- | -- | -- | -- |
|  | 二期 | 有组织 | 617.76 | 0.063 | 0.0132 | 1.53 | 99.9 | 8600 | 4800 |
|  |  | 无组织 | 6.24 | 6.24 | 1.3 | -- | 0 | -- | 4800 |
|  |  | 小计 | 624 | 6.303 | 1.313 | -- | -- | -- | -- |
|  | 合计 | 有组织 | 1443.42 | 0.593 | 0.0242 | 1.05 | 99.9 | 23100 | 4800 |
|  |  | 无组织 | 14.58 | 14.58 | 3.04 | -- | 0 | -- | 4800 |
|  |  | 小计 | 1458 | 15.173 | 3.0642 | -- | -- | -- | -- |

二、废水

磷酸铁锂项目废水主要为设备、地面冲洗废水。根据设备及场地分布，一期、二期废水量分别均为4t/d，合计2400t/a。

        - 实际锂电项目废水产排情况

| 序号 | 废水种类 | 废水量 |  | CODcr |  | 磷酸盐(总P) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/d | t/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a |
| 1 | 一期清洗废水 | 4 | 1200 | 500 | 0.6 | 80 | 0.096 |
| 2 | 二期清洗废水 | 4 | 1200 | 500 | 0.6 | 80 | 0.096 |
| 3 | W-B1清洗废水合计 | 8 | 2400 | 500 | 1.2 | 80 | 0.192 |

三、固废

锂离子电池项目固废产排污情况见下表。

        - 实际锂电项目固废产生情况  单位：t/a

| 序号 | 种类 | 产生工序 | 主要成分 | 形态 | 一期 实际 | 二期 实际 | 合计现有实际 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 电池组装 | 铝塑膜等边角料 | 固态 | 1.7 | 2 | 3.7 |
| 2 | 废锂电池 | 检验 | 锂电池及配件 | 固态 | 3.0 | 4.8 | 7.8 |
| 3 | 废分子筛 | NMP废气治理 | 分子筛、NMP | 固态 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NMP | NMP废气治理 | NMP80%以上 | 液态 | 825.1 | 617.7 | 1442.8 |

### 已建公用工程产污分析

### 已建公用工程废气产排情况

1、硫酸贮罐废气

实际实施项目设置 2 只30m3硫酸贮罐(拱顶罐)，企业已对呼吸排气进行收集，废气经碱水喷淋吸收后高空排放，经处理后的硫酸贮罐废气见下表所示。

        - 贮罐呼吸废气

| 排放时期 | 污染物 | 产生量t/a |  |  | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大呼吸 | 小呼吸 | 合计 | kg/h | t/a |
| 现有项目实际 | 硫酸 | -- | 0.842 | 0.842 | 0.012 | 0.084 |

2、食堂油烟废气

实际实施项目员工人数为 1090 人，厨房现有灶头数为 6 个，食堂配套设置油烟净化机，净化设施去除率以 85%计。食堂油烟经油烟净化设施净化后，通过附壁式排气筒由食堂屋顶达标排放，油烟产排情况见下表。

        - 食堂油烟废气

| 排放时期 | 污染物 | 产生量 | 排放量 |  |  | 治理效率 | 设计风量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | t/a | kg/h | mg/m3 | % | m3/h |
| 现有项目实际 | 油烟废气 | 0.278 | 0.042 | 0.023 | 1.93 | 85 | 12000 |

3、锅炉（燃气）废气

企业现有 2 台 10t/h 燃气蒸汽锅炉，以天然气为燃料。根据现有项目天然气实际用量统计结果，企业现有项目达产情况下实际年用气量约 230 万m3。根据《建设项目环境保护设施( 先行)竣工验收监测报告》（浙环监业字（2016）第 154 号），二期项目验收期间燃气锅炉废气监测结果详见下表。

        - 燃气锅炉废气监测结果

| 处理设施 |  | 燃气锅炉1 |  | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 |  | 2016年6月7日 |  |  |  |
| 监测周期 |  | I | II | — | — |
| 测试断面/断面编号 |  | 出口(2#) | 出口(2#) | — | — |
| 废气温度（℃） |  | 104 | 104 | — | — |
| 废气流速（m/s） |  | 3.7 | 3.6 | — | — |
| 管道截面积（m2） |  | 0.442 | 0.442 | — | — |
| 废气量Qs（m3/h） |  | 5.89×103 | 5.73×103 | — | — |
| 标态气量Qsnd（m3/h） |  | 3.96×103 | 3.86×103 | — | — |
| 含氧量（%） |  | 2.1 | 2.1 | — | — |
| 烟尘 | 实测浓度（mg/m3） | 10.6 | 8.82 | — | — |
|  | 折后浓度（mg/m3） | 9.81 | 8.17 | 20 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.0420 | 0.0340 | — |  |
| SO2 | 实测浓度（mg/m3） | ＜1.43 | ＜1.43 | — | — |
|  | 折后浓度（mg/m3） | 0.662 | 0.662 | 50 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 2.83×10-3 | 2.76×10-3 | — | — |
| NOX | 实测浓度（mg/m3） | 114.8 | 114.8 | — | — |
|  | 折后浓度（mg/m3） | 106.3 | 106.3 | 200 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.0455 | 0.0443 | — | — |
| 烟气黑度 |  | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 达标 |
| 处理设施 |  | 燃气锅炉2 |  | 标准 限值 | 达标 情况 |
| 监测时间 |  | 2016年6月7日 |  |  |  |
| 监测周期 |  | I | II | — | — |
| 测试断面/断面编号 |  | 出口(3#) | 出口(3#) | — | — |
| 废气温度（℃） |  | 128 | 128 | — | — |
| 废气流速（m/s） |  | 4.5 | 4.5 | — | — |
| 管道截面积（m2） |  | 0.442 | 0.442 | — | — |
| 废气量Qs（m3/h） |  | 7.16×103 | 7.16×103 | — | — |
| 标态气量Qsnd（m3/h） |  | 4.53×103 | 4.53×103 | — | — |
| 含氧量（%） |  | 1.6 | 1.5 | — | — |
| 烟尘 | 实测浓度（mg/m3） | 10.3 | 10.5 | — | — |
|  | 折后浓度（mg/m3） | 9.29 | 9.42 | 20 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.0467 | 0.0467 | — |  |
| SO2 | 实测浓度（mg/m3） | ＜1.43 | ＜1.43 | — | — |
|  | 折后浓度（mg/m3） | 0.645 | 0.642 | 50 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 3.24×10-3 | 3.24×10-3 | — | — |
| NOX | 实测浓度（mg/m3） | 116.9 | 116.9 | — | — |
|  | 折后浓度（mg/m3） | 105.5 | 104.9 | 200 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.530 | 0.530 | — | — |
| 烟气黑度 |  | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 达标 |

根据二期项目验收资料，二期项目竣工环保验收监测期间，2台10t/h燃气锅炉全部正常运行，根据《第一次全国污染源普查 工业污染源产排污系数手册 (下册 )》 “4430 工业锅炉 (热力生产和供应行业 )产排污系数表—燃气工业锅炉”中的产、排污系数，燃气锅炉烟气量产污系数为136259.17Nm3/万m3天然气，本项目现有项目达产实际年用气量约 230 万m3，SO2排放量为0.021t/a（SO2排放浓度按最大浓度0.662 mg/m3核算），NOX排放量为3.33t/a（NOX排放浓度按最大浓度106.3 mg/m3核算）。

### 已建公用工程废水产排情况

1．纯水制备废水

项目部分产品生产过程中需要使用纯水，根据现状调查，企业实际实施项目为1000 MWH锂离子电池及 1000MWH 高能阀控蓄电池， 纯水平均使用量约17 t/d（5116t/a），企业目前设置一套 10m3/h 的二级反渗透纯水制备装置。纯水生产系统产水率 65%，则纯水制备用水约 7871t/a，产生反冲洗水约 2755t/a，废水水质约为pH7~8、CODcr<50mg/L，可作为清下水排放。

2．设备冷却水

根据现状调查，企业实际实施项目循环冷却水量为 230m3/h（平均日工作时间为24h），新鲜补充用水量按 2.4%计（5.52t/h，39744/a），蒸发水量按新鲜补充水量的 2/3 计（3.68t/h，26496t/a）。由于大气中盐分的渗入、水中金属离子等的累积，为防止盐类等对管道的腐蚀等，需定期排放冷却废水，则冷却废水量为1.84 t/h（13248t/a），作为清下水排放。

3．蒸汽锅炉冷凝水

根据现状调查，企业实际实施项目锅炉产蒸汽量6.0 万t/a，用于锂离子电池车间涂布机、空调系统及员工食堂、浴室等生活配套设施。各过程蒸汽均为间接加热，产生冷凝水约 54000t/a，其中 10200t/a 以热水形式用于员工生活，剩余43800t/a 回流后回用于锅炉，不外排。锅炉制汽需补充新鲜软水 22867t/a。

4．软化水处理系统排水

锅炉配套软水制备装置采用钠离子交换器（产水率在 90%左右，剩余 10%作清下水排放），运行一段时间后需进行再生，再生前先用水进行反冲洗，反冲洗用水量为制水量的 2.5%， 实际实施项目年需蒸汽 6.0 万吨，部分冷凝回流，新鲜补充软化水 22867t/a，则反冲洗水量为 572t/a；再生采用 8%工业盐水，平均每年产生再生废水 618m3。则反冲洗废水和再生废水总和为 1190t/a，主要成份为盐类，CODcr浓度约为100mg/L。

5．生活污水

根据现状调查，企业实际实施项目劳动定员为1090人，生活污水产生系数平均约120L/p·d。同时，由于铅酸蓄电池车间员工进出车间较为频繁，衣物和身体上带有少量铅及其化合物，员工每天出入厂区均需更衣，换下的衣物厂区统一清洗。企业要求员工必须将衣物脱放在更衣间，然后再进入浴室洗澡，不得将衣物带入浴室清洗。换下的衣物先在溢流水池(不含清洗剂的清水)中浸泡、冲洗，待大部分铅被水带出后，再放入洗衣机加入清洗剂清洗。

前道浸泡冲洗水与含铅的初期雨水纳入单独的一套含铅废水治理系统处理后，与经预处理后的车间含铅废水及酸雾治理废水一同经进一步处理后 90%回用。

员工的衣物洗涤水和淋浴废水由于含有洗涤剂等成分，处理后不适合生产回用，因此拟经另一套含铅废水治理系统处理，达到 GB8978-1996 中第一类污染物最高容许排放浓度后，再与其它生活污水一道处理，以不影响含铅废水回用。

衣物前道冲洗废水约20L/p·d，衣物洗涤和淋浴废水40L/p·d，其它生活废水60L/p·d，生活污水排放系数取 0.85。

6．厂区初期雨水

实际实施项目需进行初期雨水收集的汇水面积约为18000m2(总占地面积去除锂电区块占地、建筑物占地、绿地)，初期雨水量为5040t/a，根据企业初期雨水水质实测结果，装配活化区初期雨水铅浓度在低于1.5mg/L，出于保守估计，环评取1.5mg/L。企业实际设置 450m3初期雨水收集池，将初期雨水收集处理后达标排放，避免含铅废水直接排入周围地表水体。

则实际实施项目公用工程废水及其污染物排放情况见下表。

        - 实际实施项目公用工程废水污染源强

| 序号 | 废水种类 | 实际实施项目 |  | CODcr |  | NH3-N |  | Pb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/d | t/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a |
| 1 | W-C1衣物浸泡废水 | 18.53 | 5559 | 100 | 0.556 | 20 | 0.111 | 6.5 | 0.037 |
| 2 | W-C2衣物洗涤及淋浴废水 | 37.06 | 11118 | 350 | 3.891 | 35 | 0.389 | 2 | 0.022 |
| 3 | W-C3其它生活污水 | 55.59 | 16677 | 350 | 5.837 | 35 | 0.584 | -- | -- |
| 4 | W-C4软水系统排水 | 4.0 | 1190 | 100 | 0.119 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | W-C5初期雨水 | 16.8 | 5040 | 50 | 0.252 | 15 | 0.160 | 1.5 | 0.008 |
| 6 | 总计 | 131.98 | 39584 | -- | 10.655 | -- | 1.244 | -- | 0.067 |
| 7 | 清下水 | -- | -- | <60 | -- | -- | -- | -- | -- |

### 已建公用工程固废产排情况

项目公用工程固体废物主要为污水站污泥、废包装材料、员工生活垃圾等，产生情况见下表。

        - 实际实施项目公用工程固废产生情况 单位：t/a

| 序号 | 种类 | 产生工序 | 主要成分 | 形态 | 现有实际 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥、废膜 | 废水治理 | 含铅污泥、废膜等 | 半固态 | 8 |
| 2 | 废包装材料 | 原料包装 | 包装袋、桶 | 固态 | 16 |
| 4 | 生活垃圾 | 员工生活 | 生活垃圾 | 固态 | 327 |

### 已建项目水平衡

根据上文可知，项目公用工程废水产排情况与原环评审批略有不同，因此，本环评重点分析企业实际实施项目水平衡，详见下图。

图3.2-3实际实施项目水平衡图

### 已建项目污染源汇总

实际实施项目(1000MWH锂电+1000MWH铅酸)污染物排放情况详见下表。

        - 实际实施项目污染物排放情况汇总  单位：t/a（含铅废气 kg/a）

| 项目 | 排放源 |  | 污染物 | 已建实际 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生产、生活废水 |  | 废水量 | 30331 |
|  |  |  | CODcr | 1.52 |
|  |  |  | NH3-N | 0.45 |
|  |  |  | Pb | 0.003 |
| 大气 污染物 | 分片切刷耳 | 有组织 | 铅尘 | 5.4 |
|  | 包封配组 |  | 铅尘 | 2.72 |
|  | 焊接 |  | 铅尘 | 0.45 |
|  | 清理区隔间收集 |  | 铅烟（尘） | 10.19 |
|  | 无组织 |  | 铅烟(尘) | 2.24 |
|  | 小计 |  | 铅烟(尘) | 21.00 |
|  | 灌酸、充放电 | 有组织 | 硫酸雾 | 0.089 |
|  |  | 无组织 |  | 0.197 |
|  | 罐区硫酸雾 |  | 硫酸雾 | 0.084 |
|  | 小计 |  | 硫酸雾 | 0.37 |
|  | 密封 | 有组织 | NMHC | 0.128 |
|  |  | 无组织 |  | 0.226 |
|  | 小计 |  | NMHC | 0.354 |
|  | 锂离子电池配料 |  | 粉尘 | 0.212 |
|  | 溶剂使用 | 有组织 | NMP | 0.593 |
|  |  | 无组织 |  | 14.58 |
|  | 小计 |  | NMP | 15.173 |
|  | 锅炉燃气废气 |  | SO2 | 0.021 |
|  |  |  | NOx | 3.33 |
|  | 食堂油烟废气 |  | 油烟 | 0.04 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 一般固废 | 铝塑膜等边角料 | 3.7 |
|  |  |  | 废包装材料 | 16 |
|  |  |  | 锂离子电池次品 | 7.8 |
|  |  |  | 小计 | 27.5 |
|  |  | 危险废物 | 铅蓄电池废物 | 185.1 |
|  |  |  | 污泥、废膜 | 8 |
|  |  |  | 废活性炭、分子筛 | 5 |
|  |  |  | 小计 | 198.1 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 327 |

## 在建项目污染源强调查

### 在建项目概况

2016年6月，企业委托编制《杭州南都动力科技有限公司年产 2000MWH动力锂离子电池技术改造项目环境影响报告书》，并于2016年6月3日通过杭州市余杭区环保局审批（环评批复[2016]260号）。目前项目正在建设中。

在建项目主要技术经济指标见表3.3-1，工程内容见表3.3-2，产品方案见表3.3-3。

        - 在建项目主要技术经济指标

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 在建 | 现有全厂 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 |  |  |
| 1 | 生产规模 | 动力锂离子电池 |  | MWH | 2000 | 3000 | -- |
|  |  | 高能阀控蓄电池 |  | MWH | 0 | 1000 | -- |
| 2 | 年操作日 |  |  | 天 | 300 | -- | -- |
| 3 | -- |  |  | h/班 | 10 | -- | 两班制生产 |
| 4 | 定员 |  |  | 人 | 1090 |  | -- |
| 5 | 建筑规模 | 总占地面积 |  | m2 | 75916 | 166606m2 (250亩) | 现有厂区内 |
|  |  | 总建筑面积 |  | m2 | 99770 | 183027 | -- |
|  |  | 其中 | 2#厂房 | m2 | 80640 | -- | 3F，承担锂离子电池的生产、包装和成品检测等任务 |
|  |  |  | 3#仓储 | m2 | 17890 | -- | 1F，承担锂离子电池的生产用的原材料和成品储存等任务 |
|  |  |  | 4#厂房 | m2 | 1200 | -- | 1F，承担锂离子电池的试验、检测等任务 |
|  |  |  | 门卫 | m2 | 40 | -- | 1F |
| 6 | 容积率 |  |  |  | -- | 1.54 | -- |
| 7 | 建筑物占地面积 |  |  | m2 | 47930 | 75916 | -- |
| 8 | 建筑密度 |  |  | % | -- | 45.57 | -- |
| 9 | 非生产性建筑用地面积 |  |  | m2 | -- | 5000 | -- |
| 10 | 绿地面积 |  |  | m2 | 12300 | 24600 | -- |
| 11 | 绿地率 |  |  | % | -- | 14.77 | -- |
| 12 | 道路广场面积 |  |  | m2 | 26500 | 53000 | -- |
| 13 | 小车停车位 |  |  | 个 | -- | 330 | -- |
| 14 | 项目总投资 |  |  | 万元 | 160500 | -- | -- |
| 15 | 年均销售收入 |  |  | 万元 | 400000 | -- | -- |
| 16 | 利税 |  |  | 万元 | 19928 | -- | -- |

        - 在建项目工程内容一览表

| 序号 | 项目名称 | 标准 | 单位 | 合计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体工程 |  |  |  |  |
| 1 | 2#厂房 | 混凝土 | m2 | 80640 | 制膜、化成等，3F |
| 2 | 3#仓储 | 混凝土 | m2 | 17890 | 1F |
| 3 | 4#厂房 | 混凝土 | m2 | 1200 | 1F |
| 二 | 辅助、附属工程 |  |  |  |  |
| 1 | 总配 | 10KV总配电室 | m2 | 500 | 依托已建 |
| 2 | 锅炉房 | 燃气蒸汽锅炉 | m2 | 650 | 依托已建 |
| 3 | 食堂 | 砖混 | m2 | 1800 | 依托已建 |
| 4 | 门卫（西门） | 砖混 | m2 | 40 | -- |
| 三 | 公用工程 |  |  |  |  |
| 1 | 自来水 | 自来水 | 万m3/a | 8.4（工业 用水） | 市政自来水管网 |
| 2 | 纯水 | 纯水 | m3/h | 20 | 配套二级反渗透装置 |
| 3 | 软化水 | 纯水 | m3/h | 35 | 利用已建的35m3/h离子交换树脂装置 |
| 4 | 间接循环冷却水 | 常温 | m3/h | 150 | 10台机械冷却塔 |
| 5 | 电(常开容量) | 380V | 万kWh/a | 4000 | 自建供配电设施 |
| 6 | 压缩空气 | 0.85Mpa | m3/min | 8 | 3台空压机 |
| 7 | 天然气 | 55.81MJ/m3 | 万m3/a | 500 | 开发区燃气管网 |
| 8 | 蒸汽 | 0.3~0.5Mpa | t/a | 10.08万 | 燃气锅炉，1台20t/h，1台10t/h（备用） |
| 9 | 氮气 | ≥99.5% | Nm3/h | -- | 依托已建制氮装置 |
| 10 | 室内外消防用水 | 0.58Mpa | L/S | 15室内 45室外 | 配套消防设施 |
| 11 | 消防水池 | -- | m3 | -- | 依托已建，600m3 |
| 四 | 环保工程 |  |  |  |  |
| 1 | 事故应急池 | 地下 | m3 | 0 | 利用已建，650 m3 |
| 2 | 化粪池 | 地下 | -- | -- | -- |
| 3 | 污水处理系统 | 半地下 | 套 | 1 | 新增一套20t/d处理能力的污水处理系统（终端生化处理装置处理能力200t/d） |
| 4 | 危废仓库 | -- | m2 | 20 | 利用已建危化库及锅炉房间空地扩建 |
| 5 | NMP回收系统 | -- | 套 | 1 | 地埋式 |
| 五 | 储运工程 |  |  |  |  |
| 1 | 原料、成品库 | 丙类 | m2 | -- | 依托已建 |
| 2 | 化学品库 | 甲类 | m2 | -- | 依托已建 |
| 3 | 甲类危化库 | 甲类 | m2 | -- | 依托已建 |
| 4 | NMP储罐 | -- | m3/只 | 150 | 地埋式,拱顶罐 |
| 注 | 表格中未注明依托已建的内容均为在建项目的建设内容。 |  |  |  |  |

        - 在建项目产品方案

| 项目 | 产品种类 | 在建项目（万kVAh/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸铁锂电池 | 200 |
| 注：*—万kVAh即 10MWH |  |  |

### 在建锂电项目工程分析

### 在建锂电项目主要原辅材料及生产设备

1、原辅材料

在建项目的原辅材料见下表。

        - 在建项目主要原辅材料消耗情况

| 序号 | 原辅材 料名称 | 规格 | 单耗 （t/万KVAh） | 在建项目物耗 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 磷酸铁锂 | 颗粒,25kg/袋，克容量：125m Ah/g~135 mAh/g | 23.44 | t/a | 4687.5 | 正极 |
| 2 | 铜箔 | 卷捆 | 7.81 | t/a | 1562.5 | 负极 |
| 3 | 铝箔 | 卷捆 | 3.94 | t/a | 787.5 | 正极 |
| 4 | NMP(N-甲基吡咯烷酮) | 98%,200L/桶 | 23.17 | t/a | 4633 | 正极 |
| 5 | 去离子水 | 散水,自制 | 13.00 | t/a | 2600 | 负极 |
| 6 | 负极石墨 | 颗粒,25kg/袋 | 11.25 | t/a | 2250 | 负极 |
| 7 | 隔膜 | 卷捆 | 18.25 | 万m2/a | 3650 | 不分正负极 |
| 8 | 铝塑膜 | 卷捆 | 1.56 | 万m2/a | 313 | 不分正负极 |
| 9 | 铝/镍极耳 | -- | 16.50 | 万对/a | 3300 | 不分正负极 |
| 10 | R-Li电解液 | 200L/桶 | 17.38 | t/a | 3475 | 不分正负极 |
| 11 | 导电剂 | 50kg/桶 | 0.63 | t/a | 125 | 不分正负极 |
| 12 | 添加剂 | 50kg/桶 | 0.63 | t/a | 125 | 不分正负极 |
| 13 | 粘合剂 | 50kg/桶 | 1.25 | t/a | 250 | 不分正负极 |
| 14 | 铝壳 | -- | -- | 套/a | 3300 | -- |
| 15 | 管理系统 | -- | -- | 套/a | 500 | 保护电路等 |

2、设备清单

在建项目主要生产设备见下表。

        - 在建项目主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2#厂房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动粉料系统 | 500L/h | 套 | 6 | 粉料制浆 |  |
| 2 | 强力分散釜 | LQF-2000L | 台 | 18 | 粉料制浆 |  |
| 3 | 高速均质机 | LJZ-300 | 台 | 16 | 粉料制浆 |  |
| 4 | 动力混合机 | LDH-600L | 台 | 16 | 粉料制浆 |  |
| 5 | 除铁过滤浆料周转罐 | 260L | 台 | 28 | 粉料制浆 |  |
| 6 | 隔套冷却式浆料周转罐 | 600L | 台 | 14 | 粉料制浆 |  |
| 7 | 挤压式涂布机 | 650-40m | 台 | 12 | 涂布 |  |
| 8 | 挤压式涂布机 | 进口双面-50m | 台 | 3 | 涂布 |  |
| 9 | 极片测厚设备 | ZY-CH002J | 台 | 24 | 测厚 |  |
| 10 | 辊压机（热） | 800型，40~50m | 台 | 5 | 辊压 |  |
| 11 | 辊压机（冷） | 800型，40~50m | 台 | 5 | 辊压 |  |
| 12 | 分切机 | 800型，40~50m | 台 | 10 | 分切 |  |
| 13 | 连续极卷烤箱 | 20m | 台 | 6 | 烘烤 |  |
| 14 | 模切机 | 高速130~180冲/ min | 台 | 40 | 制片 |  |
| 15 | 模切机 | 80冲/min | 台 | 10 | 制片 |  |
| 16 | 极片除尘设备 | 60-80片/min | 台 | 36 | 制片 |  |
| 17 | 叠片机 | 1.1-1.3片/min | 台 | 100 | 电芯 |  |
| 18 | 装配线（钢壳60~80） | 20PPM | 台 | 2 | 电芯 |  |
| 19 | 装配线（软包） | 20PPM | 台 | 1 | 电芯 |  |
| 20 | 连续电芯烤箱 | XLH9-700G | 台 | 4 | 电芯 |  |
| 21 | 方形铝壳封口设备 | 60~80AH | 台 | 12 | 封口 |  |
| 22 | 方形铝壳电芯化成分容设备 | 5V10A | 台 | 340 | 化成分容 |  |
| 23 | 方形铝壳电芯化成分容设备 | 5V20A | 台 | 168 | 化成分容 |  |
| 24 | 电池组装配流水线 | -- | 台 | 18 | 组装 |  |
| 25 | 化成分容自动流水线 | -- | 台 | 1 | 组装 |  |
| 26 | 组装激光焊接机 | 4-6PPM | 台 | 20 | 组装 |  |
| 27 | PACK自动装配线 | JZ-EV-MP-11 | 台 | 4 | 组装 |  |
| 二 | 3#仓库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 立体储存物流线 | 10000个标准 工装盘 | 套 | 1 | -- |  |
| 三 | 4#厂房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 保护板测试仪 | 25S/150A | 台 | 16 | -- |  |
| 2 | 电池组检测设备 | 100V50A | 台 | 50 | -- |  |
| 3 | 动力电池包检测 | 750V300A | 台 | 14 | -- |  |
| 4 | 信息化系统（软件+硬件） |  | 套 | 1 | -- |  |
| 四 | 主要辅助公用和环保设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | NMP回收设备 | 1拖3结构 | 台 | 6 | -- |  |
| 2 | 废水处理系统 | 处理能力20t/d（终端生化处理装置处理能力200t/d） | 套 | 1 | -- |  |
| 3 | 吸附式干燥机 | 7-20m3/min | 台 | 8 | -- |  |
| 4 | 制氮机 | 80m3/H | 台 | 6 | -- |  |
| 5 | 燃气锅炉 | 20t/h | 台 | 1 | -- |  |
| 6 | 燃气锅炉 | 10t/h | 台 | 1 | 备用锅炉 |  |
| 7 | 纯水制备装置（二级反渗透装置） | 20m3/h | 套 | 1 | -- |  |
| 8 | 空压机 | 30-40m3/min | 台 | 3 | -- |  |
| 9 | 冷冻机组 | 500RT | 台 | 10 | -- |  |
| 10 | 冷却塔 | 冷却循环水总量100m3/h | 台 | 10 | -- |  |
| 11 | 冷凝水回收 | DN50×50 | 台 | 4 | -- |  |
| 12 | 除湿机组 | 10000-30000m3/h | 台 | 30 | -- |  |

### 在建锂电项目生产工艺

1、生产工艺流程

在建项目锂离子电池的生产工艺见图3.3-1。

图3.3-1实际实施项目水平衡图

2、工艺流程简述

在建项目采用叠片或卷绕工艺生产动力锂离子电池。

制浆：通过自动配料系统将电极活性物质(正极LiFePO4或负极石墨)、导电剂等按照一定重量比例称量并预干燥后，加入按一定比例搅拌配制好的粘合剂和溶剂(正极用 NMP，负极用纯水)组成的胶体中，经过行星搅拌机2000r/min高速分散搅拌均匀后制作成浆状物。

制浆过程固体投料采用投料间拆包+螺旋密闭进料，液体投料为机械泵泵送；各装置密闭运行。

涂布、烘烤：将制作好后的浆料采用涂布机按照一定极片面密度和厚度要求，均匀地涂覆在金属集流体上(正极为铝箔，负极为铜箔，均为双面涂布，正极涂布厚度约 185μm，负极涂布厚度约 135μm)，并经过 80~110℃烘烤，去除浆料中的溶剂或水分。

涂布机进料口与制浆机下料口对接，涂布机涂布工位设隔间，在涂布机进、出料口设侧吸风集气装置；烘箱密闭运行，溶剂废气有效收集。

制片：将涂布好的成卷正极片或负极片经过连续全自动轧辊机辊压到要求的厚度，采用连续全自动分切机分切成符合后道工序装配尺寸要求的正、负极片宽度，然后采用自动制片机分别焊接好正、负极耳，并对焊接区域加贴绝缘胶带(超声波点焊)。

干电芯制作：采用自动叠片机，按照正极片-隔膜-负极片-隔膜相互间隔的方式，叠合成方形干电芯，装入铝壳中，采用激光焊时预留一口作为电解液注入口，然后经过烘干去除上述操作中电池带入的水分(80~100℃)，将电解液通过热封时事先预留好的开口注入电芯中(先抽真空)进入静置工序。

化成分容：对装配好的电芯经过一段时间的静置处理，确保电解液将极片和隔膜充分浸润，然后在充放电柜上采用一定大小的电流对电芯进行充放电处理，确保正负极片表面活性物质充分激活。化成后的电芯经过二次封口后，再次在充放电柜上采用一定电流进行充放电处理，进行电芯容量和电压检测，检测数据作为电池配对的数据。合格电芯转入电芯老化。

电池组装：成品电芯经过老化处理后，按照事先设计好的电压、容量等要求在特定的范围内进行电芯配对，配对好的电芯串联或并联焊接组合处理，和充放电管理系统装配成电池组，并对其进行充放电检测筛选出合格的电池(组)，然后装入电池外壳中，个别产品需安装保护电路板等管理系统(外购)，再次对电压、内阻和外观等性能检测筛选出合格的成品电池，装箱入成品库。

### 在建锂电项目污染源强

因项目尚未实施，企业原有污染源调查参照《杭州南都动力科技有限公司年产2000MWH动力锂离子电池技术改造项目环境影响报告书》中内容，具体阐述分析如下：

1、废水

（1）纯水制备废水

在建项目产品生产过程中需要使用纯水，根据工程分析，项目纯水最大使用量约为5.8t/d（1733t/a），在建项目设一套 20m3/h的二级反渗透纯水制备装置。纯水制备系统利用自来水作为原料进行生产，纯水产水量约为 65%，则纯水生产系统产生浓水约933t/a。

纯水制备废水中主要为自来水截留下来的钙镁离子等，废水水质约为 pH7～8、CODcr<50mg/L，可作为清下水排放（满足“浙政发[2011]107 号”文相关要求：清净下水化学需氧量浓度不得高于50mg/L）。

（2）设备冷却水

在建项目循环冷却水量为 100m3/h（平均日工作时间为 24h），新鲜补充用水量按 2.4%计（2.4t/h， 17280t/a），蒸发水量按新鲜补充水量的 2/3 计（1.6t/h， 11520t/a）。由于大气中盐分的渗入、水中金属离子等的累积，为防止盐类等对管道的腐蚀等，需定期排放冷却废水，则冷却废水量为 0.8 t/h（5760t/a），作为清下水排放。

（3）蒸汽锅炉冷凝水

在建项目新增一台 20t/h 燃气锅炉及一台 10t/h 燃气锅炉（10t/h 燃气锅炉位备用锅炉），蒸汽用量 14t/h（年用量 10.08万t/a），用于锂离子电池车间涂布机、空调系统及员工食堂、浴室等生活配套设施。各过程蒸汽均为间接加热，产生冷凝水约90720t/a，其中 17136t/a 以热水形式用于员工生活，剩余 73584t/a 回流后回用于锅炉，不外排。锅炉制汽需补充新鲜软水38416t/a。

（4）软化水处理系统排水

锅炉配套软水制备装置采用钠离子交换器（产水率在 90%左右，剩余 10%作清下水排放），运行一段时间后需进行再生，再生前先用水进行反冲洗，反冲洗用水量为制水量的 2.5%，在建项目年需蒸汽10.08 万吨，部分冷凝回流，新鲜补充软化水38416t/a，则反冲洗水量为 960.4t/a；再生采用 8%工业盐水，平均每年产生再生废水1038t/a，则反冲洗废水和再生废水总和为 1999t/a，主要成份为盐类，CODcr 浓度约为100mg/L。

（5）设备、地面清洗废水

根据企业已建锂离子电池项目的实际生产情况调查分析，设备、地面清洗废水产生情况见下表。

        - 在建项目车间及设备清洗废水产生情况

| 序号 | 废水种类 | 废水量 |  | CODcr |  | 磷酸盐(总P) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/d | t/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a |
| 1 | 设备、地面清洗废水 | 16.7 | 5000 | 500 | 2.5 | 80 | 0.4 |

（6）员工生活污水

在建项目新增员工1090人，生活用水量平均取 120L/p·d，年工作天数为 300天，则项目员工生活用水为 39240t/a(即 130.8t/d)。生活污水排放量以用水量的 85%计，预计生活污水产生量 33354t/a(即 111.18t/d)。

在建项目生活污水经化粪池预处理后与已建项目生活污水均进入新增污水处理系统中的生化处理装置，处理达 GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》表 2 间接排放限值后纳入市政污水管网，最终进入杭州市七格污水处理厂处理。生活污水水质参照一般城市污水水质,  主要污染因子为 CODCr、BOD5、SS、NH3-N 等。项目生活污水产生情况详见下表。

        - 在建项目生活污水产排情况

| 序号 | 污染因子 | 产生情况 |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| 1 | 水量 | － | 33354 | － | 33354 |
| 2 | CODCr | 350 | 11.674 | 50（35） | 1.668（1.167） |
| 3 | NH3-N | 35 | 1.167 | 8（2.5） | 0.267（0.083） |
| 注：括号内根据“关于印发《余杭区初始排污权分配与核定实施细则》与《余杭区新、改扩建项目排污权核定实施细则》的通知（余环发[2015]61号）”COD按35mg/L核算。 |  |  |  |  |  |

（7）综合废水汇总

        - 在建项目综合废水产排情况

| 废水 种类 | 污染因子 | 产生量(t/a) | 厂区内削减量(t/a) | 纳管排放量(t/a) | 总削减量(t/a) | 环境排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 水量 | 33354 | 0 | 33354 | 0 | 33354 |
|  | CODCr | 11.674 | 6.671 | 5.003 | 10.006 | 1.668 |
|  | 氨氮 | 1.167 | 0.167 | 1.001 | 0.901 | 0.267 |
| 软化系统排水 | 水量 | 1999 | 0 | 1999 | 0 | 1999 |
|  | CODcr | 0.200 | 0 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| 设备、地面清洗废水 | 水量 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
|  | CODcr | 2.5 | 1.75 | 0.75 | 2.25 | 0.25 |
|  | 总磷 | 0.4 | 0.39 | 0.01 | 0.035 | 0.005 |
| 生产废水小计 | 水量 | 6999 | 0 | 6999 | 0 | 6999 |
|  | CODcr | 2.700 | 1.75 | 0.950 | 2.280 | 0.350 |
|  | 总磷 | 0.4 | 0.39 | 0.01 | 0.395 | 0.005 |
| 混合废水 | 水量 | 40353 | 0 | 40353 | 0 | 40353 |
|  | CODcr | 14.374 | 8.4208 | 5.953 | 12.356（12.961） | 2.018（1.412） |
|  | NH3-N | 1.167 | 0.167 | 1.001 | 0.901（1.067） | 0.267（0.101） |
|  | 总磷 | 0.4 | 0.39 | 0.01 | 0.395 | 0.005 |
| *注：括号内根据“关于印发《余杭区初始排污权分配与核定实施细则》与《余杭区新、改扩建项目排污权核定实施细则》的通知（余环发[2015]61号）”COD按35mg/L核算。 |  |  |  |  |  |  |

2、废气

在建项目的废气主要为粉尘、NMP有机废气、锅炉燃气废气和食堂油烟废气。

（1）粉尘

项目制浆工段采用全封闭生产，固体投料采用投料间拆包+螺旋密闭进料，液体投料为机械泵泵送。原料配齐后，抽真空混合搅拌。制浆设备自带袋式过滤器净化，粉尘经该袋式过滤器（净化效率可达99%）处理后排气管排放，收集的粉尘自动回用到搅拌机中。在建项目粉尘产生量约为0.694t/a。

（2）NMP 有机废气

①工艺废气

工艺废气主要在涂布、烘烤工段产生， 温度在90-120℃左右，有部分 NMP废气和水蒸气产生；制浆过程中物料快速搅拌，也伴有少量 NMP 废气产生。

项目制浆过程密闭运行；涂布机进料口与制浆机下料口对接，涂布机涂布工位设隔间，涂布机进、出料口设侧吸风集气装置；烘箱密闭运行。NMP 废气经收集后先经冷凝回收装置回收（设计回收效率 90%），剩余气体再经水吸收装置回收（设计回收效率 99%）水吸收后的 NMP 溶液进冷凝回收系统，最终可得 80%左右纯度的 NMP 溶液，由 NMP 供应商回收进一步提纯，未冷凝废气高空排放。

②储罐呼吸废气

贮罐区呼吸废气主要包括转运物料时的排放(大呼吸)和贮罐口日常自然呼吸过程中的散发(小呼吸)。贮罐配置呼吸阀和平衡管（运送原料的槽罐车必须配有平衡管），以消除大呼吸影响，小呼吸废气可按下式计算：



企业将储罐废气一并接入NMP 回收系统中处理。

③废气收集回收方案

在建项目委托福州盛禾能源科技有限公司设计 NMP 回收系统，配套60000m3/h。系统总收集效率不低于99.5% （考虑系统进出口及跑冒滴漏情况） ，冷凝回收装置回收效率不低于 90%，水吸收装置回收效率不低于 99%，最后通过 25m 排气筒排放，此过程中回收下来的 NMP 定期由 NMP 供应商回收进一步提纯后重复利用。因此，技改项目NMP 的无组织排放量为23.2t/a；有组织排放量为4.6t/a。

（3）锅炉（燃气）废气

在建项目新增一台 20t/h 蒸汽锅炉及一台 10t/h 燃气锅炉（10t/h 燃气锅炉位备用锅炉），以天然气为燃料。根据已建项目锅炉天然气消耗情况，估算在建项目燃气锅炉年用气量 500 万 m3/a。本环评根据《第一次全国污染源普查  工业污染源产排污系数手册(下册)》“4430 工业锅炉(热力生产和供应行业)产排污系数表-燃气工业锅炉”  中的产、排污系数计算项目燃气锅炉烟气，详见下表。

        - 在建项目燃气锅炉废气排放情况

| 污染源 | 烟气量 (万Nm3/a) | SO2 |  | NOx |  | 排放 高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |  |
| 产污系数 | 136259.17 Nm3/万m3 | 0.02S* kg/万m3 |  | 18.71 kg/万m3 |  | -- |
| 燃气 | 6813 | 29.36 | 2.0 | 137.3 | 9.36 | ≥8 |
| 排放标准 | / | 50 | / | 150 | / | ≥8 |
| 注：*——含硫量S指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。根据GB17820-2012《天然气》（2012年9月1日实施），工业、民用天然气总硫（以硫计）含量按照≤200mg/m3控制。 |  |  |  |  |  |  |

（4）油烟废气

在建项目依托现有项目食堂。在建项目劳动定员1090人，耗油量约为30g/p· d，即 32.7kg/d。食堂油烟气中油烟含量占耗油量的 2~4%，评价取2.83%。则油烟废气产生量约 0.925kg/d、277.6kg/a。现有劳动定员 1090 人，则在建项目完成后全厂劳动定员 2180 人，同理计算得在建项目完成后全厂油烟废气产生量约1.85kg/d、555.2kg/a。现有食堂已设置12 个基准灶，食堂的吸排油烟机总风量为 24000m3/h。在建项目实施后，食堂日高峰操作时间 6h，安装净化效率在85%以上的油烟净化装置处理，最终通过附壁式排气筒由建筑物屋顶高空排放，则油烟排放浓度为 1.93mg/m3，能够满足 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准(试行)》2.0 mg/m3的要求。 

（5）在建项目工艺废气汇总

        - 在建项目工艺废气产排情况

| 废气 种类 | 排放 方式 | 产生量 | 排放量 |  |  | 治理效率 | 设计风量 | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | t/a | kg/h | mg/m3 | % | m3/h | h/a |
| 粉尘 | 无组织 | 0.694 | 0.007 | 0.002 | 0.77 | 99 | 2000 | 4500 |
| NMP (1#排气筒) | 有组织 | 4610.1 | 4.6 | 1.019 | 17.0 | 99.9 | 60000 | 4500 |
|  | 无组织 | 23.2 | 23.2 | 5.148 | -- | 0 | -- | 4500 |
|  | 小计 | 4633.3 | 27.8 | 6.173 | -- | -- | -- | -- |

3、固体废物

        - 在建项目固废产排情况 单位：t/a

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 产生量 | 固废性质 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废锂离子电池 | 检验 | 15 | 一般固废 | 委托深圳市安营电子工业有限 公司回收再利用 |
| 2 | NMP 包装桶 | NMP原料包装 | 15 | 一般固废 | 原料生产厂家回收再利用 |
| 3 | 废包装材料 | 原料包装 | 10 | 一般固废 | 出售给物资回收公司 |
| 4 | 污泥 | 废水处理 | 16.3 | 一般固废 | 委托清运填埋 |
| 5 | 生活垃圾 | 员工生活 | 327 | 一般固废 | 环卫统一清运卫生填埋 |

### 在建锂电项目水平衡

在建项目水平衡见下图。

图3.3-2在建项目水平衡图

### 在建锂电项目污染源汇总

在建项目污染源强汇总见下表。

        - 在建项目污染物产生排情况汇总 单位：t/a

| 污染类别 | 污染物名称 | 产生量 |  | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 生产 | 6999 | 0 | 6999 |
|  |  | 生活 | 33354 | 0 | 33354 |
|  |  | 合计 | 40353 | 0 | 40353 |
|  | CODcr |  | 14.374 | 12.356（12.961） | 2.018（1.412） |
|  | NH3-N |  | 1.167 | 0.901（1.067） | 0.267（0.101） |
|  | 总磷 |  | 0.4 | 0.395 | 0.05 |
| 废气 | 锂离子电池配料 | 粉尘 | 0.694 | 0.687 | 0.007 |
|  | 溶剂使用（NMP） | 有组织 | 4610 | 4605.6 | 4.6 |
|  |  | 无组织 | 23.2 | 0 | 23.2 |
|  | 锅炉燃气废气 | SO2 | 2.0 | 0 | 2.0 |
|  |  | NOx | 9.36 | 0 | 9.36 |
|  | 食堂油烟废气 |  | 0.278 | 0.238 | 0.04 |
| 固体废物 | 一般固废 | 废锂离子电池 | 15 | 15 | 0 |
|  |  | NMP包装桶 | 15 | 15 | 0 |
|  |  | 废包装材料 | 10 | 10 | 0 |
|  |  | 污泥 | 16.3 | 16.3 | 0 |
|  |  | 小计 | 56.3 | 56.3 | 0 |
|  | 生产固废合计 |  | 56.3 | 56.3 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 327 | 327 | 0 |
| 噪声 | 各类生产装置等设备运行噪声。 |  |  |  |  |
| 注 | 括号内根据“关于印发《余杭区初始排污权分配与核定实施细则》与《余杭区新、改扩建项目排污权核定实施细则》的通知（余环发[2015]61号）”COD按35mg/L核算。 |  |  |  |  |

## 现有项目污染源汇总

现有项目污染源强汇总见下表。

        - 现有项目污染物产生排情况汇总 单位：t/a(含铅废气kg/a)

| 项目 | 排放源 |  | 污染物 | 已建实际 | 在建项目排放量 | 现有项目排放量汇总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生产、生活废水 |  | 废水量 | 30331 | 40353 | 70684 |
|  |  |  | CODcr | 1.52（1.062） | 2.02(1.412) | 3.54（2.474） |
|  |  |  | NH3-N | 0.45（0.076） | 0.267(0.101) | 0.717（0.177） |
|  |  |  | Pb | 0.004 | 0.005 | 0.009 |
| 大气 污染物 | 分片切刷耳 | 有组织 | 铅尘 | 5.4 | 0 | 5.4 |
|  | 包封配组 |  | 铅尘 | 2.72 | 0 | 2.72 |
|  | 焊接 |  | 铅尘 | 0.45 | 0 | 0.45 |
|  | 清理区隔间收集 |  | 铅烟(尘) | 10.19 | 0 | 10.19 |
|  | 无组织 |  | 铅烟(尘) | 2.24 | 0 | 2.24 |
|  | 小计 |  | 铅烟(尘) | 21.00 | 0 | 21.03 |
|  | 灌酸、充放电 | 有组织 | 硫酸雾 | 0.089 | 0 | 0.089 |
|  |  | 无组织 |  | 0.197 | 0 | 0.197 |
|  | 罐区硫酸雾 |  | 硫酸雾 | 0.084 | 0 | 0.084 |
|  | 小计 |  | 硫酸雾 | 0.37 | 0 | 0.37 |
|  | 密封 | 有组织 | NMHC | 0.128 | 0 | 0.128 |
|  |  | 无组织 |  | 0.226 | 0 | 0.226 |
|  | 小计 |  | NMHC | 0.354 | 0 | 0.354 |
|  | 锂离子电池配料 |  | 粉尘 | 0.212 | 0.007 | 0.219 |
|  | 溶剂使用 | 有组织 | NMP | 0.593 | 4.6 | 5.193 |
|  |  | 无组织 |  | 14.58 | 23.2 | 37.78 |
|  | 小计 |  | NMP | 15.173 | 27.8 | 42.973 |
|  | 锅炉燃气废气 |  | SO2 | 0.021 | 2 | 2.021 |
|  |  |  | NOx | 3.33 | 9.36 | 12.69 |
|  | 食堂油烟废气 |  | 油烟 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 一般固废 | 铝塑膜等边角料 | 3.7 | 0 | 3.7 |
|  |  |  | 废包装材料 | 16 | 10 | 26 |
|  |  |  | NMP包装桶 | 0 | 15 | 15 |
|  |  |  | 锂离子电池次品 | 7.8 | 15 | 22.8 |
|  |  |  | 锂电废水污泥 | 0 | 16.3 | 16.3 |
|  |  |  | 小计 | 27.5 | 56.3 | 83.8 |
|  |  | 危险废物 | 铅蓄电池废物 | 185.1 | 0 | 185.1 |
|  |  |  | 废吸附材料 | 8 | 0 | 8 |
|  |  |  | 废活性炭 | 5 | 0 | 5 |
|  |  |  | 小计 | 198.1 | 0 | 198.1 |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 327 | 327 | 654 |

现有项目水平衡见下图。

图3.4-1现有项目水平衡图

## 现有项目“三废”防治措施

### 已建项目“三废”防治措施

根据现场调查及企业验收资料，已建项目“三废”防治措施描述如下：

### 已建项目废水处理措施

企业由上海环境节能工程有限公司设计、建设一套污水处理设施，实际建设的废水处理设施处理工艺见图3.5-1，设计规模见表3.5-1。

        - 已建项目废水处理装置设计规模

| 序号 | 装置名称 | 设施运行时间（h/d） | 设计规模(t/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含铅含酸废水处理装置 | 16 | 30 |
| 2 | 衣物洗涤及淋浴废水处理装置 | 16 | 5 |
| 3 | 衣物浸泡水处理装置 | 16 | 2.5 |
| 4 | 初期雨水废水处理装置 | 16 | 10 |
| 5 | 锂电清洗废水 | 16 | 1 |
| 6 | 中水回用处理装置 | 16 | 30 |
| 7 | 类纯水处理装置 | 16 | 15 |

处理系统简介：

针对企业废水产生工段、废水种类及废水中污染物的不同，将全厂废水处理系统划分为单独处理系统、中水回用系统及类纯水回用系统三级处理系统，其中单独处理系统分为含铅含酸废水处理系统、淋浴洗涤废水处理系统、浸泡废水处理系统、初期雨水处理系统、锂电清洗废水处理系统共五套处理系统，经单独处理后废水统一收集至中间水池，再经中水回用系统处理后部分回用于生产车间，部分进入类纯水回用系统，经类纯水回用系统（膜处理）处理后清水回用，浓水纳管排放。

图3.5-1 已建项目的的废水处理工艺图

各单独处理系统介绍：

（1）、含铅含酸废水处理系统

图3.5-2  含铅含酸废水处理工艺图

工艺流程说明：

车间含铅废水、车间地面含酸废水、事故池废水、其他含酸废水等含铅含酸生产废水经收集后进入调节池均衡水量水质，再提升到中和反应池，进行pH调整，再投加PAC、PAM进行混凝反应，并在斜板沉淀池中实现泥水分离，沉淀后上清液流入中间水池进入下一级回用装置。

系统污泥先进行重力浓缩，然后进行机械脱水，干泥作为危废委托有资质单位处理。

（2）衣物洗涤及淋浴废水处理工艺系统

图3.5-3  衣物洗涤及淋浴废水处理工艺图

工艺流程说明：

项目淋浴废水、衣物洗涤废水先经格栅、毛发聚集器处理后去除杂物再进入调节池均衡水量水质，再提升到快速反应池投加PAC进行混凝反应，随后在慢速反应池投加PAM，在PAM的交联作用下小颗粒聚集为大颗粒，并在斜板沉淀池中实现泥水分离，经上述物化处理后，颗粒态及胶体状的污染物得到了有效的去除，上清液中残留的溶解态有机物自流进入生化系统进一步处理，生化系统采用兼氧-好氧处理工艺，其中好氧处理采用延时曝气和MBR生化法确保具有良好的出水水质，生化处理后出水进入中间水池进入下一级回用装置。

系统污泥先进行重力浓缩，然后进行机械脱水，干泥作为危废委托有资质单位处理。

（3）衣物浸泡废水处理工艺系统

图3.5-4  衣物浸泡废水处理工艺图

工艺流程说明：

衣物浸泡废水经收集后进入调节池均衡水量水质，再提升到混凝反应池投加PAC、PAM进行混凝反应，并在沉淀池中实现泥水分离，沉淀后上清液经清水池暂存后流入中间水池进入下一级回用装置。

系统污泥并入淋浴废水污泥系统脱水处理。

（4）初期雨水处理工艺系统

图3.5-5  初期雨水处理工艺图

工艺流程说明：

初期雨水经收集后进入自动过滤器实现清水及颗粒物的分离，分离后清液流入中间水池进入下一级回用装置。过滤器中污泥定期清理。

（5）锂电清洗废水处理工艺系统

图3.5-6  锂电清洗废水处理工艺图

工艺流程说明：

锂电车间清洗废水经收集后进入调节池均衡水量水质，再提升到反应池投加PAC、PAM进行混凝反应，并在沉淀池中实现泥水分离，沉淀后上清液流入中间水池进入下一级回用装置。

系统污泥先进行重力浓缩，然后进行机械脱水，干泥作为危废委托有资质单位处理。

（6）中水回用装置处理工艺系统

图3.5-7  中水回用处理装置工艺图

工艺流程说明：

经单独处理后的各股废水汇集进入中间水池，再经锰砂过滤器去除废水中的铁、锰离子，为后续类纯水处理做好准备，再进入活性炭滤器，在活性炭滤器中残留的有机物经活性炭吸附进一步除去废水中的有机物，处理后水质达到杂用水水质标准后部分回用于生产，部分作为类纯水水源进入类纯水处理装置。

废活性炭委托处理。

（7）纯水制备装置处理工艺系统

图3.5--8  类纯水制备装置处理工艺图

工艺流程说明：

项目类纯水采用前述处理至杂用水水质标准的废水作为水源，主处理工艺采用二级反渗透，处理后清水回用于生产，浓水纳管排放。

### 已建项目废气处理措施

1、分片、切刷耳、配组铅尘收集及处理装置介绍

集气系统：项目分片、切刷耳、配组生产装置采用全密闭结构，铅尘经各自集气管连接至集气总管送处理装置处理。

处理工艺介绍：主处理单元滤筒除尘器+ HEPA高效过滤器。

铅尘经收集后进入滤筒除尘器，滤筒除尘器过滤面积较大，将过滤介质迎面风速降低到0.8m/分钟以下，提高过滤精度，降低设备运行阻力，延长滤筒使用寿命，滤筒以表面过滤原理为主、粉尘不深入滤料内。在滤筒除尘器后级设置一级高效过滤，其过滤级别为≧99.99%。

2、非甲烷总烃、铅烟收集及处理装置介绍

集气系统：项目密封点胶产生的非甲烷总烃废气经集气罩收集后先进入活性炭过滤器处理。项目铸焊生产装置采用全密闭结构，铅尘经各自集气管连接至集气总管与经活性炭过滤器处理后的非甲烷总烃废气一起送铅烟处理装置处理。

处理工艺介绍：（1）非甲烷总烃采用活性炭过滤器；（2）铅烟采用喷粉吸湿+多管除尘+滤筒除尘器+ HEPA高效过滤器。

项目非甲烷总烃废气适宜采用吸附法处理，含有机污染物的废气在风机作用下，进入活性碳过滤箱。废气在穿透活性碳层时有机废气在活性碳的吸附作用下，从废气中去除，从而使有机废气得到净化。

铸焊铅烟往往带有一定的热量，其中还可能带有一定的未燃烧充分的高温介质，针对该废气特性，对处理的气体进行预处理，预处理采用喷粉装置+多管式除尘器。

喷粉装置所喷出的干粉（CaO）具有较好的吸湿性，同时可对气体中的油性及细小颗粒进行吸附凝成较大颗粒。能够起到防油除湿作用，有效改善滤筒除尘器运行环境。同时干粉也可以均匀的附着形成滤筒表面的防护层，可长期确保滤芯的稳定及使用寿命还能综合污染物。

多管式除尘器是由若干个并联的陶瓷旋风除尘器单元组成的除尘设备。其工作原理为含尘气体由总进气管进入气体分布室，随后进入陶瓷旋风体和导流片之间的环形空隙。导流片使气体由直线运动变为圆周运动，旋转气流的绝大部分沿旋风体自圆筒体呈螺旋形向下，朝锥体流动，含尘气体在旋转过程中产生离心力，将密度大于气体的尘粒甩向筒壁。尘粒在与筒壁接触，便失去惯性力而靠入口速度的动量和向下的重力沿壁面向下落入排灰口进入总灰斗。旋转下降的外旋气流到达锥体下端位时，因圆锥体的收缩即以同样的旋转方向在旋风管轴线方向由下而上继续做螺旋形流动（净气），经过陶瓷旋风体排气管进入排气室，由总排气口排出。

滤筒除尘器+ HEPA高效过滤器介绍同上，不再赘述。

3、硫酸雾废气收集及处理装置介绍

集气系统：配酸、灌酸、化成贮罐等产生。

处理工艺介绍：采用两级酸雾净化塔，吸收液采用NaOH溶液。

首先，酸雾由风机收集并压入净化塔的均压室，进入一级填料功能段，进行一级喷淋。由于填料比表面积大，酸性酸雾和碱性循环液在填料表面，气液二相得到充分接触并进行化学反应，从而使酸性酸雾和碱液中和并随着循环液带走。经一级处理后的酸雾用由渐扩段减速进入二级喷淋、填料功能段，再使酸雾得到更充分的气液二相接触反应，然后再经脱液器脱液除雾后，尾气由排出口经风道排入大气。

项目一期已配置2套硫酸雾废气处理装置，酸雾采用碱液吸收，处理后由25m排气筒高空排放。

4、槽盖密封、锂电池热封口塑料废气收集及处理装置介绍

槽盖密封废气设置了活性炭吸附装置1套，处理后并入铅烟（尘）处理装置排气筒排放。

5、制浆粉尘收集及处理装置介绍

项目为锂电池制浆粉尘设置了1套气箱式脉冲袋收尘器，制浆设备统一集尘后经总风管进入收尘器处理，处理后通过排气筒排至室外，收集的粉尘回用。

6、已建一期项目NMP有机废气收集及处理装置介绍

企业为一期项目涂布机配装了7台TRD-SYR/4.0型NMP回收装置，三台24米涂布机配装三台回收设备（一对一），两台40米涂布机配装四台回收设备（二对一）。回收系统收集效率99%，冷却液化回收段回收效率90%，后段浓缩回收效率95%，最后通过25m排气筒排放。

（1）溶剂回收原理

N-甲基吡咯烷酮（NMP）是广普高效的极性溶剂，在常温下与水可100%互溶，常压下沸点为202℃。根据NMP特有的物理特性，使用冷水、冷凝和喷淋吸收、汽提提浓、汽化脱热等方法，对涂布机废气中的NMP进行回收。

（2）装置主要参数指标

装置主要参数指标见下表。

        - 一期NMP回收装置主要参数指标

| 序号 | 规格型号 | TRD—SYR/4.0型 涂布机NMP回收装置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NMP废气处理量 | 12000m3/h/台 |
| 2 | NMP废溶剂回收率 | 前段收率：≥90％，综合收率≥95％ |
| 3 | NMP废溶剂回收浓度 | ≥75％ |
| 4 | 废气排空有机物浓度 | 100ppm以下 |

7、已建项目二期NMP有机废气收集及处理装置介绍

二期项目建有4台涂布机，其中正极涂布机2台（正极用NMP），负极涂布机2台（负极用纯水）。二期项目由福州盛禾能源科技有限公司设计、建设了一套NMP溶剂回收系统。为节约空间，2条生产线共用一套吸收塔，共用吸收塔的辅助设备，如循环泵、凉水塔、液液换热器等；但风机、气气换热器相互独立，由控制系统独立控制，在硬件上设置相应的单向风阀，确保2套正极系统不相互影响，经处理后的有机废气经排放筒高空排放。

根据《杭州南都动力科技有限涂布机尾气溶剂/热能回收处理工程方案》，NMP回收原理为：本案采用由本公司自主开发的水吸收法，此工艺采用化工行业吸收塔模式，热气体通过余热回收装置降温至50℃左右后进两级吸收塔，废气中的NMP以液态的形式从空气中分离后回收，已分离NMP的空气经过气-气换热器进行热能交换再循环利用。NMP回收系统原理图见图3.5-9，工艺流程见图3.5-10。

图3.5-9  NMP回收系统原理图

图3.5-10  NMP回收系统工艺流程图

回收系统流程简述：

涂布机系统出风管道按分别按对应涂布机出风风机出口管，总管热风由循环风机加压进第一吸收塔；通过风压传感器自动控制风机频率系统循环风量，第一吸收塔顶出口经圆管，经由内部管道进第二吸收塔，第二吸收塔顶出口直接排空。

液相：一塔循环：循环液从一塔塔釜抽出，经Y型滤篮后进循环泵送至塔顶进行循环，循环流量为固定值，用玻璃转子流量计做现场指示；由于液体温度过高，采出部分废液需经液液换热器冷却后送NMP贮槽，最后送NMP回收厂家回收利用。

二塔循环：循环液从二塔塔釜抽出，经循环泵后进冷却器冷却，冷却后进液体分布器，进行循环；循环量基本为固定值，仪表采用玻璃转子流量计现场显示。

补加水：由于补加水量决定采出NMP浓度，故水量相对固定，采用金属转子流量计远传、现场指示，通过调节阀调节水量，具体水量根据试车工艺调整。

NMP回收系统技术参数见下表。

        - 二期NMP回收机组技术参数

| 序号 | 名称 | 涂布机溶剂回收系统 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NMP折纯回收率（%） | ≥99 |
| 2 | 回收NMP浓度（%） | 80-85可调 |
| 3 | 废气排放NMP浓度（PPM） | ≤30 |
| 4 | 回风温降（℃） | 30 |
| 5 | 回风水分 | ＜35g/kg干空气 |
| 6 | 总装机功率（KW） | 68KW |
| 7 | 实际功率 | 33KW |

### 已建项目固废处理措施

1、固废堆场的建设

厂区北侧已建设一间危废暂存间，且已做好防腐防渗措施，设置了渗滤液导流管，一旦发生液体泄漏，液体经导流管进入污水处理站。危废暂存间张贴相应固废性质的标识牌。企业应做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置。

2、固废处置方法

铝塑膜边角料外售废物回收单位再利用。

废包装材料由原料生产厂家回收再利用。

废锂离子电池由废物回收单位回收再利用。

含铅下脚料、含铅废气治理装置捕集粉尘、废铅蓄电池、废抹布和废含铅劳保品、铅烟净化器废填料、含铅污泥、废膜、硫酸回收废滤料等含铅废物委托安徽省华鑫铅业集团有限公司回收处置。

废活性炭等废渣委托杭州立佳环境服务有限公司统一处置，已签订处置协议。

生活垃圾集中运至环卫指定存放点，由环卫定期清运。

### 已建项目噪声治理对策

项目建设选用先进的低噪设备，对部分高噪声源设备采取封闭结构，并制定了严格的规章制度，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态。

### 已建项目风险防范措施

企业在北厂房西侧设置一个650m3的事故应急池，并设置450m3的初期雨水收集池（其中北厂房北侧设1#初期雨水收集池，容积200m3，南厂房东北侧设2#初期雨水收集池，容积250m3）对铅蓄电池生产区域的初期雨水进行收集，初期雨水经预处理后分批量进入含铅废水处理系统处理。厂区南侧雨水排入南侧雨水管网。

当事故发生时，立即切断动力清下水(雨水)排放口；事后余量消防废水储存去向可通过逐步调整，利用应急事故池和工业废水池暂存，然后通过企业污水处理站处理后达标排放。

### 在建项目“三废”防治措施

在建项目尚在建设中，“三废”防治措施参照《杭州南都动力科技有限公司年产 2000MWH动力锂离子电池技术改造项目环境影响报告书》，具体见下表。

        - 在建项目污染防治措施汇总表

| 分类 | 污染源 |  | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锂离子电池 | NMP废气 | 将储罐废气一并接入 NMP 回收系统中处理，回收系统总收集效率 99.5%，冷凝回收装置回收效率 90%，水吸收装置回收效率 99%，最后通过 25m 排气筒排放。 |
|  |  | 粉尘 | 制浆设备自带袋式过滤器净化，粉尘经该袋式过滤器处理后排气管排放，收集的粉尘自动回用到搅拌机中。 |
|  | 锅炉 | 燃气废气 | 以天然气为燃料，单台锅炉设置 1 根≥8m 的排气筒。技改项目新增的 20t/h 的蒸汽锅炉应安装污染物排放自动监控设备，与环保部门的监控中心联网，并保证设备正常运行，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 油烟净化器处理后，附壁式排气筒食堂屋顶排放。 |
| 废水 | 生产及生活废水 |  | 设备、车间清洗废水、生活污水经新增污水处理系统处理达到 GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》中表 2 间接排放限值纳入市政污水管网；软化系统反冲洗、再生废水纳管排放。 |
| 噪声 | 1、选用先进的低噪设备。 2、在设备安装和厂房建设过程中同步实施减震、隔声、吸声等降噪措施；对高噪声源设备采取封闭结构，如提升机等；车间的天花板上敷设吸声材料，减少反射，降低车间混响声，车间窗户全部采用隔声通风窗；铅尘、铅烟、硫酸雾净化系统风机噪声，加设隔声罩，并配备风机电机自身散热的消声进出通道。 3、厂区四周规划预留一定面积的土地，并进行绿化密植，美化环境并减少噪声传播。 4、加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 |  |  |
| 副产及固废 | 废包装材料 |  | 原料生产厂家回收再利用 |
|  | NMP包装桶 |  | 原料生产厂家回收再利用 |
|  | 废锂电池 |  | 委托深圳市安营电子工业有限公司回收再利用 |
|  | 污泥 |  | 委托清运填埋 |
|  | 生活垃圾 |  | 由当地环卫部门统一清运填埋处置 |

## 现有项目污染物达标情况

因在建项目尚未实施，本环评只针对已建项目进行污染物达标情况分析。

根据一期项目的《建设项目竣工环保验收监测与评价报告》（余环监竣验收（2014）第046号）和二期项目的《项目环境保护设施（先行）竣工验收监测报告》（浙环监业字（2016）第154 号）可知，项目废水、废气、噪声均能达标排放。本环评选取企业正常达产后例行监测数据分析已建项目污染物的达标情况。

1、废气达标情况

根据企业委托杭州格临检测有限公司进行企业常规监测的监测报告（格临检测（2015）检字第2015110009 号、格临检测（2015）检字第2015110010号、格临检测（2016）检字第 2016050054 号、格临检测（2016）检字第2016050148 号），现有项目废气排放达标情况如下。

        - 已建项目废气监测结果

| 工艺设备名称及型号 |  | 蒸汽锅炉WNS10.1.25-Y(Q) |
| --- | --- | --- |
| 净化器名称及型号 |  | -- |
| 采样日期 |  | 2016.05.03 |
| 测试断面 |  | 废气出口 |
| 排气筒高度（m） |  | 15 |
| 燃料类别 |  | 天然气 |
| 测点烟气温度（℃） |  | 95 |
| 烟气含湿量（%） |  | 5.6 |
| 测点烟气流速（m/s） |  | 5.0 |
| 实测烟气量（m3/h） |  | 7.96×103 |
| 标态干烟气量（m3/h） |  | 5.54×103 |
| 管道截面积（m3） |  | 0.442 |
| 实测含氧量（%） |  | 12.8 |
| 基准含氧量（%） |  | 3.5 |
| 二氧化硫 | 污染物浓度（mg/m3） | ＜2.86 |
|  | α折算后平均浓度（mg/m3） | ＜6.10 |
|  | 污染物排放速率（kg/h） | 1.58×10-2 |
|  | 达标情况 | 达标 |
| 氮氧化物 | 污染物浓度（mg/m3） | 59.2 |
|  | α折算后平均浓度（mg/m3） | 126 |
|  | 污染物排放速率（kg/h） | 0.328 |
|  | 达标情况 | 达标 |
| 烟气黑度 |  | 林格曼黑度1级 |
| 达标情况 |  | 达标 |
| 注：10t/h在用蒸汽锅炉2016年7月1日起烟气排放执行GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3大气污染物特别排放浓度限值燃气锅炉标准：颗粒物≤20mg/m3，二氧化硫≤50mg/m3，氮氧化物≤150mg/m3。 |  |  |

        - 已建项目涂布烘烤工序监测结果

| 工艺设备名称及型号 |  | 涂布机烘烤工序5#排气筒 | 涂布机烘烤工序6#排气筒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 净化器名称及型号 |  | NMP回收装置 | NMP回收装置 |
| 测试断面 |  | 废气出口 | 废气出口 |
| 排气筒高度（m） |  | 25 | 25 |
| 采样日期 |  | 2015.10.16 | 2015.10.16 |
| 测点烟气温度（℃） |  | 52 | 28 |
| 烟气含湿量（%） |  | 2.9 | 2.9 |
| 测点烟气流速（m/s） |  | 4.5 | 3.9 |
| 实测烟气量（m3/h） |  | 1.28×104 | 1.13×104 |
| 标态干烟气量（m3/h） |  | 1.06×104 | 1.00×104 |
| 管道截面积（m3） |  | 0.800 | 0.800 |
| 非甲烷 总烃 | 污染物浓度（mg/m3） | 0.30 | 0.57 |
|  | 污染物排放速率（kg/h） | 3.0×10-3 | 6.04×10-3 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 注：本表显示结果均为3次测量平均值。 原环评审批评价标准：执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级排放标准：非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度为25m时，最高允许排放速率为35kg/h。 现行排放标准：GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》表4现有企业大气污染物排放限值锂电池非甲烷总烃高允许排放浓度80 mg/m3。 |  |  |  |

        - 已建项目铸焊、槽盖密封极柱密封工序监测结果

| 工艺设备名称及型号 |  | 铸焊、槽盖密封极柱密封工序3#排气筒 |
| --- | --- | --- |
| 净化器名称及型号 |  | 高效过滤 |
| 测试断面 |  | 废气出口 |
| 排气筒高度（m） |  | 25 |
| 采样日期 |  | 2015.10.23 |
| 测点烟气温度（℃） |  | 33 |
| 烟气含湿量（%） |  | 4.1 |
| 测点烟气流速（m/s） |  | 9.1 |
| 实测烟气量（m3/h） |  | 2.58×104 |
| 标态干烟气量（m3/h） |  | 2.22×104 |
| 管道截面积（m3） |  | 0.785 |
| 非甲烷总烃 | 污染物浓度（mg/m3） | 0.69 |
|  | 污染物排放速率（kg/h） | 1.53×10-2 |
|  | 达标情况 | 达标 |
| 铅 | 污染物浓度（mg/m3） | ＜0.05 |
|  | 污染物排放速率（kg/h） | ＜1.11×10-3 |
|  | 达标情况 | 达标 |
| 颗粒物 | 污染物浓度（mg/m3） | 5.47 |
|  | 污染物排放速率（kg/h） | 0.121 |
|  | 达标情况 | 达标 |
| 注：本表显示结果均为3次测量平均值。 原环评审批评价标准：执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级排放标准：非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度为25m时，最高允许排放速率为35kg/h；铅最高允许排放浓度0.3 mg/m3，排气筒高度为25m时，最高允许排放速率为0.0165 kg/h；颗粒物最高允许排放浓度120 mg/m3，排气筒高度为25m时，最高允许排放速率为14.45kg/h。 现行排放标准：根据GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》，现有项目自2016年1月1日起执行表5规定的大气污染物排放限值：非甲烷总烃无标准，铅最高允许排放浓度0.5mg/m3，颗粒物最高允许排放浓度30 mg/m3。 |  |  |

        - 已建项目切刷耳、配组工序监测结果

| 工艺设备名称及型号 |  | 切刷耳、配组工序4#排气筒 |
| --- | --- | --- |
| 净化器名称及型号 |  | 高效过滤 |
| 测试断面 |  | 废气出口 |
| 排气筒高度（m） |  | 25 |
| 采样日期 |  | 2015.10.16 |
| 测点烟气温度（℃） |  | 27 |
| 烟气含湿量（%） |  | 4.3 |
| 测点烟气流速（m/s） |  | 14.0 |
| 实测烟气量（m3/h） |  | 3.94×104 |
| 标态干烟气量（m3/h） |  | 3.45×104 |
| 管道截面积（m3） |  | 0.785 |
| 铅 | 污染物浓度（mg/m3） | ＜0.05 |
|  | 污染物排放速率（kg/h） | ＜1.72×10-3 |
|  | 达标情况 | 达标 |
| 颗粒物 | 污染物浓度（mg/m3） | 3.50 |
|  | 污染物排放速率（kg/h） | 0.121 |
|  | 达标情况 | 达标 |
| 注：本表显示结果均为3次测量平均值。 原环评审批评价标准：执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级排放标准：铅最高允许排放浓度0.3 mg/m3，排气筒高度为25m时，最高允许排放速率为0.0165 kg/h；颗粒物最高允许排放浓度120 mg/m3，排气筒高度为25m时，最高允许排放速率为14.45kg/h。 现行排放标准：根据GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》，现有项目自2016年1月1日起执行表5规定的大气污染物排放限值：非甲烷总烃无标准，铅最高允许排放浓度0.5mg/m3，颗粒物最高允许排放浓度30 mg/m3。 |  |  |

        - 已建项目灌酸活化工序监测结果

| 工艺设备名称及型号 |  | 灌酸活化工序1#排气筒 | 灌酸活化工序2#排气筒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 净化器名称及型号 |  | 减喷淋 | 减喷淋 |
| 测试断面 |  | 废气出口 | 废气出口 |
| 排气筒高度（m） |  | 25 | 25 |
| 采样日期 |  | 2015.10.16 | 2015.10.23 |
| 测点烟气温度（℃） |  | 22 | 24 |
| 烟气含湿量（%） |  | 3.5 | 3.7 |
| 测点烟气流速（m/s） |  | 11.4 | 9.2 |
| 实测烟气量（m3/h） |  | 7.25×104 | 1.13×104 |
| 标态干烟气量（m3/h） |  | 6.50×104 | 1.00×104 |
| 管道截面积（m3） |  | 0.532 | 1.23 |
| 硫酸雾 | 污染物浓度（mg/m3） | 0.30 | 0.57 |
|  | 污染物排放速率（kg/h） | 3.46×10-2 | 6.42×10-2 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 注：本表显示结果均为3次测量平均值。 原环评审批评价标准：执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级排放标准：硫酸雾最高允许排放浓度45 mg/m3，排气筒高度为25m时，最高允许排放速率为5.7 kg/h。 现行排放标准：根据GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》，现有项目自2016年1 月1日起执行表5规定的大气污染物排放限值：硫酸雾最高允许排放浓度5 mg/m3。 |  |  |  |

        - 已建项目无组织废气检测结果表（1）

| 采样地点 | 采样期间气象条件 |  |  |  |  |  | 检测 项目 | 检测结果（mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样时间 | 风向 | 风速（m/s） | 气温（℃） | 气压（kPa） | 天气 情况 |  |  |  |
| 1#厂界东 | 2015.10.23 10:00-11:00 | 西南 | 3.1 | 24.1 | 101.5 | 晴 | 铅 | ＜1.0×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.489 | 达标 |
|  | 10:30 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.43 | 达标 |
|  | 2015.10.23 10:00-11:00 | 西 | 2.8 | 23.8 | 101.6 | 晴 | 铅 | ＜1.0×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.289 | 达标 |
|  | 12:30 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.58 | 达标 |
| 2#厂界南 | 2015.10.26 10:00-11:00 | 南 | 1.0 | 18.1 | 101.7 | 晴 | 铅 | ＜1.0×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.290 | 达标 |
|  | 10:30 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.59 | 达标 |
|  | 2015.10.26 10:00-11:00 | 东南 | 2.0 | 18.1 | 101.6 | 晴 | 铅 | ＜1.0×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.343 | 达标 |
|  | 12:30 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.47 | 达标 |
| 3#厂界南 | 2015.10.26 10:00-11:00 | 南 | 1.0 | 18.1 | 101.7 | 晴 | 铅 | ＜1.0×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.362 | 达标 |
|  | 10:30 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.78 | 达标 |
|  | 2015.10.26 10:00-11:00 | 东南 | 2.0 | 18.1 | 101.6 | 晴 | 铅 | ＜1.0×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.307 | 达标 |
|  | 12:30 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.91 | 达标 |
| 4#厂界北 | 2015.10.26 10:00-11:00 | 南 | 1.0 | 18.1 | 101.7 | 晴 | 铅 | ＜1.0×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.398 | 达标 |
|  | 10:30 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.61 | 达标 |
|  | 2015.10.26 10:00-11:00 | 东南 | 2.0 | 18.1 | 101.6 | 晴 | 铅 | ＜1.0×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.289 | 达标 |
|  | 12:30 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.75 | 达标 |
| 注：原环评审批评价标准：GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织排放监控限值，即铅无组织排放浓度限值0.006 mg/m3；颗粒物无组织排放浓度1.0 mg/m3；非甲烷总烃无组织排放浓度4.0 mg/m3。 现行排放标准：现有项目自2016年1月1日起GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》表6企业边界大气污染物浓度限值（任何1小时平均浓度）：铅及其化合物0.001 mg/m3，颗粒物0.3 mg/m3，非甲烷总烃2.0 mg/m3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - 已建项目无组织废气检测结果表（2）

| 采样 地点 | 采样期间气象条件 |  |  |  |  |  | 硫酸雾（mg/m3） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样时间 | 风向 | 风速（m/s） | 气温（℃） | 气压（kPa） | 天气情况 |  |  |
| 1#厂 界东 | 2016.05.10 10:00-10:45 | 西北 | 1.0 | 21.1 | 101.0 | 阴 | 0.095 | 达标 |
|  | 2016.05.10 11:00-11:45 | 西北 | 1.5 | 20.5 | 101.1 | 阴 | 0.103 | 达标 |
|  | 2015.10.23 12:00-12:45 | 西北 | 2.0 | 22.3 | 101.0 | 阴 | 0.116 | 达标 |
|  | 2015.10.23 13:00-13:45 | 西北 | 2.0 | 21.5 | 101.0 | 阴 | 0.098 | 达标 |
| 2#厂 界南 | 2016.05.10 10:00-10:45 | 西北 | 1.0 | 21.1 | 101.0 | 阴 | 0.080 | 达标 |
|  | 2016.05.10 11:00-11:45 | 西北 | 1.5 | 20.5 | 101.1 | 阴 | 0.076 | 达标 |
|  | 2015.10.23 12:00-12:45 | 西北 | 2.0 | 22.3 | 101.0 | 阴 | 0.071 | 达标 |
|  | 2015.10.23 13:00-13:45 | 西北 | 2.0 | 21.5 | 101.0 | 阴 | 0.089 | 达标 |
| 3#厂 界南 | 2016.05.10 10:00-10:45 | 西北 | 1.0 | 21.1 | 101.0 | 阴 | 0.131 | 达标 |
|  | 2016.05.10 11:00-11:45 | 西北 | 1.5 | 20.5 | 101.1 | 阴 | 0.124 | 达标 |
|  | 2015.10.23 12:00-12:45 | 西北 | 2.0 | 22.3 | 101.0 | 阴 | 0.141 | 达标 |
|  | 2015.10.23 13:00-13:45 | 西北 | 2.0 | 21.5 | 101.0 | 阴 | 0.143 | 达标 |
| 4#厂 界北 | 2016.05.10 10:00-10:45 | 西北 | 1.0 | 21.1 | 101.0 | 阴 | 0.122 | 达标 |
|  | 2016.05.10 11:00-11:45 | 西北 | 1.5 | 20.5 | 101.1 | 阴 | 0.118 | 达标 |
|  | 2015.10.23 12:00-12:45 | 西北 | 2.0 | 22.3 | 101.0 | 阴 | 0.095 | 达标 |
|  | 2015.10.23 13:00-13:45 | 西北 | 2.0 | 21.5 | 101.0 | 阴 | 0.107 | 达标 |
| 注：原环评审批评价标准：GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织排放监控限值，即硫酸雾无组织排放浓度限值1.2mg/m3。 现行排放标准：现有项目自2016年1月1日起GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》表6企业边界大气污染物浓度限值（任何1小时平均浓度）：硫酸雾0.3 mg/m3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、废水达标情况

根据企业委托杭州格临检测有限公司进行企业常规监测的监测报告（格临检测（2015）检字第 2015110008 号及格临检测（2016）检字第 2016050148号），已建项目废水排放达标情况如下。

        - 已建项目含铅含酸废水处理设施排放口监测结果

| 样品来源 | 采样时间 | 样品性状 | 分析项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | 铅 | 镉 |
| 含铅含酸废水处理设施排放口 | 2015.10.16.09:00 | 无色微浑 | 7.31 | 9.60×10-3 | -- |
|  | 2015.10.16.11:00 | 无色微浑 | 7.28 | 4.48×10-3 | -- |
|  | 2015.10.16.13:00 | 无色微浑 | 7.26 | 5.09×10-3 | -- |
|  | 2016.05.10.13:00 | 无色透明 | -- | -- | 未检出 |
|  | 2016.05.10.14:00 | 无色透明 | -- | -- | 未检出 |
|  | 2016.05.10.15:00 | 无色透明 | -- | -- | 未检出 |
| 现行标准：GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》表2铅蓄电池间接排放车间或车间处理设施排放口排放限值 |  |  | 6-9 | 0.5 | 0.02 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 |

        - 已建项目淋雨洗涤废水处理设施排放口监测结果

| 样品来源 | 采样时间 | 样品性状 | 分析项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | 铅 | 镉 |
| 淋雨洗涤废水处理设施排放口 | 2015.10.16.09:10 | 无色微浑 | 7.33 | 2.19×10-2 | -- |
|  | 2015.10.16.11:10 | 无色微浑 | 7.45 | 2.43×10-2 | -- |
|  | 2015.10.16.13:10 | 无色微浑 | 7.16 | 2.17×10-2 | -- |
|  | 2016.05.10.13:10 | 无色透明 | -- | -- | 未检出 |
|  | 2016.05.10.14:10 | 无色透明 | -- | -- | 未检出 |
|  | 2016.05.10.15:10 | 无色透明 | -- | -- | 未检出 |
| 现行标准：GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》表2铅蓄电池间接排放车间或车间处理设施排放口排放限值 |  |  | 6-9 | 0.5 | 0.02 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 |

        - 已建项目衣服浸泡废水处理设施排放口监测结果

| 样品来源 | 采样时间 | 样品性状 | 分析项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | 铅 | 镉 |
| 衣服浸泡废水处理设施排放口 | 2015.10.16.09:15 | 无色微浑 | 7.35 | 1.03×10-2 | -- |
|  | 2015.10.16.11:15 | 无色微浑 | 7.21 | 1.11×10-2 | -- |
|  | 2015.10.16.13:15 | 无色微浑 | 7.19 | 5.02×10-2 | -- |
|  | 2016.05.10.13:20 | 无色透明 | -- | -- | 未检出 |
|  | 2016.05.10.14:20 | 无色透明 | -- | -- | 未检出 |
|  | 2016.05.10.15:20 | 无色透明 | -- | -- | 未检出 |
| 现行标准：GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》表2铅蓄电池间接排放车间或车间处理设施排放口排放限值 |  |  | 6-9 | 0.5 | 0.02 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 |

        - 已建项目初期雨水1处理设施排放口监测结果

| 样品来源 | 采样时间 | 样品性状 | 分析项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | 铅 | 镉 |
| 初期雨水1排放口 | 2015.10.16.09:20 | 无色微浑 | 7.65 | 5.85×10-3 | -- |
|  | 2015.10.16.11:20 | 无色微浑 | 7.69 | 9.64×10-3 | -- |
|  | 2015.10.16.13:20 | 无色微浑 | 7.71 | 1.06×10-3 | -- |
|  | 2016.05.10.13:30 | 无色透明 | -- | -- | 未检出 |
|  | 2016.05.10.14:30 | 无色透明 | -- | -- | 未检出 |
|  | 2016.05.10.15:30 | 无色透明 | -- | -- | 未检出 |
| 现行标准：GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》表2铅蓄电池间接排放车间或车间处理设施排放口排放限值 |  |  | 6-9 | 0.5 | 0.02 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 |

        - 已建项目初期雨水2处理设施排放口监测结果

| 样品来源 | 采样时间 | 样品性状 | 分析项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | 铅 | 镉 |
| 初期雨水1排放口 | 2015.10.16.09:25 | 无色微浑 | 7.76 | 4.45×10-2 | -- |
|  | 2015.10.16.11:25 | 无色微浑 | 7.67 | 1.80×10-2 | -- |
|  | 2015.10.16.13:25 | 无色微浑 | 7.79 | 1.64×10-2 | -- |
|  | 2016.05.10.13:40 | 无色透明 | -- | -- | 未检出 |
|  | 2016.05.10.14:40 | 无色透明 | -- | -- | 未检出 |
|  | 2016.05.10.15:40 | 无色透明 | -- | -- | 未检出 |
| 现行标准：GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》表2铅蓄电池间接排放车间或车间处理设施排放口排放限值 |  |  | 6-9 | 0.5 | 0.02 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 |

        - 已建项目锂电池清洗废水排放口监测结果

| 样品来源 | 采样时间 | 样品性状 | 分析项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | CODCr | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | 总钴 |
| 锂电池清洗废水 | 2015.10.16.09:25 | 无色微浑 | 7.35 | 219 | 0.056 | -- | -- | -- |
|  | 2015.10.16.11:25 | 无色微浑 | 7.64 | 224 | 0.060 | -- | -- | -- |
|  | 2015.10.16.13:25 | 无色微浑 | 7.37 | 216 | 0.056 | -- | -- | -- |
|  | 2016.05.10.13:40 | 无色透明 | -- | -- | -- | 13 | 5.91 | ＜5.00×10-3 |
|  | 2016.05.10.14:40 | 无色透明 | -- | -- | -- | 12 | 4.60 | ＜5.00×10-3 |
|  | 2016.05.10.15:40 | 无色透明 | -- | -- |  | 12 | 7.82 | ＜5.00×10-3 |
| 现行标准:GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》表2铅蓄电池间接排放车间或车间处理设施排放口排放限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |
| 达标情况 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | 达标 |

        - 已建项目中水回用水池监测结果

| 样品 来源 | 中水回用池 |  |  |  | GB/T19923-2005 《城市污水再生利用 工业用水水质》 | 达标 请况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样 时间 | 2015.10.16. 09:45 | 2015.10.16. 11:45 | 2015.10.16. 13:45 | 2015.10.16. 15:45 |  |  |
| 样品 性状 | 无色微浑 | 无色微浑 | 无色微浑 | 无色微浑 | -- | -- |
| pH | 7.65 | 7.53 | 7.68 | 7.71 | 6.5-8.5 | 达标 |
| CODCr | 33.3 | 39.5 | 45.8 | 43.7 | 60 | 达标 |
| 总磷 | 0.033 | 0.049 | 0.033 | 0.033 | 1 | 达标 |
| 悬浮物 | 26 | 27 | 29 | 30 | -- | 达标 |
| 氨氮 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | 10 | 达标 |
| 石油类 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 1 | 达标 |
| 铅 | 5.90×10-3 | 8.11×10-3 | 6.31×10-3 | 6.13×10-3 | -- | 达标 |
| BOD5 | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.3 | 10 | 达标 |

        - 已建项目浓水排放口监测结果

| 样品来源 | 浓水排放口 |  |  |  | GB30484-2 013《电池工业污染物排放标准》表2间接排放限值（纳管标准） | GB8978-1 996《污水综合排放标准》三级排放标准 | 达标 请况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2015.10.16 09:55 | 2015.10.16 11:55 | 2015.10.16 13:55 | 2015.10.16 15:55 |  |  |  |
| 样品性状 | 淡黄微浑 | 淡黄微浑 | 淡黄微浑 | 淡黄微浑 | -- | -- | -- |
| pH | 7.28 | 7.32 | 7.36 | 7.34 | 6-9 | -- | 达标 |
| CODCr | 39.5 | 43.7 | 47.8 | 41.6 | 150 | -- | 达标 |
| 总磷 | 0.119 | 0.153 | 0.146 | 0.179 | 2.0 | -- | 达标 |
| 悬浮物 | 41 | 38 | 40 | 46 | 140 | -- | 达标 |
| 氨氮 | 0.406 | 0.369 | 0.344 | 0.381 | 30 | 达标 |  |
| 石油类 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | -- | 20 | 达标 |
| 铅 | 3.10×10-2 | 3.08×10-2 | 3.43×10-2 | 2.53×10-2 | 0.5 | -- | 达标 |
| BOD5 | 16.8 | 16.8 | 17.3 | 16.9 | -- | 300 | 达标 |
| 采样时间 | 2016.05.10 14:25 | 2016.05.10 15:25 | 2016.05 10.16:25 | -- | -- | -- | -- |
| 总氮 | 5.35 | 6.20 | 4.68 | -- | 40 | -- | 达标 |
| 总镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | -- | 0.02 | -- | 达标 |
| 总钴 | ＜5.00×10-3 | ＜5.00×10-3 | ＜5.00×10-3 | -- | 0.1 | -- | 达标 |

        - 已建项目南侧雨水排放口监测结果

| 样品来源 | 南侧排放口 |  |  | GB8978-1996 《污水综合排放标准》 一级排放标准 | 达标请况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2015.10.16. 10:10 | 2015.10.16. 10:10 | 2015.10.16. 10:10 |  |  |
| 样品性状 | 无色微浑 | 无色微浑 | 无色微浑 | -- | -- |
| pH | 7.22 | 7.18 | 7.35 | 6-9 | 达标 |
| CODCr | 74.9 | 79.0 | 83.2 | 100 | 达标 |
| 总磷 | 0.458 | 0.491 | 0.478 | 0.5 | 达标 |
| 悬浮物 | 61 | 54 | 60 | 70 | 达标 |
| 氨氮 | 14.7 | 13.9 | 14.2 | 15 | 达标 |
| 石油类 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 5 | 达标 |
| 铅 | 3.36×10-3 | 3.30×10-3 | 2.85×10-3 | 1.0 | 达标 |
| 采样时间 | 2016.05.10 14:35 | 2016.05.10 15:35 | 2016.05.10 16:35 | -- | -- |
| 总氮 | 1.37 | 1.98 | 1.25 | -- | -- |
| 总镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 达标 |
| 总钴 | ＜5.00×10-3 | ＜5.00×10-3 | ＜5.00×10-3 | -- | -- |

        - 已建项目总纳管监测结果

| 样品来源 | 总纳管口 |  |  | GB8978-1996《污水综合排放标准》一级排放标准 | DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 | 现行标准：GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》表2间接排放限值 | 达标 请况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2015.10.16. 10:15 | 2015.10.16. 12:15 | 2015.10.16. 14:15 |  |  |  |  |
| 样品性状 | 淡黄微浑 | 淡黄微浑 | 淡黄微浑 | -- | -- | -- | -- |
| pH | 7.66 | 7.58 | 7.51 | 6-9 | -- | 6-9 | 达标 |
| CODCr | 99.8 | 108 | 102 | 500 | -- | 150 | 达标 |
| 总磷 | 1.36 | 1.23 | 1.89 | -- | 8 | 2.0 | 达标 |
| 悬浮物 | 29 | 35 | 33 | 400 | -- | 140 | 达标 |
| 氨氮 | 8.02 | 8.14 | 7.86 | -- | 35 | 30 | 达标 |
| 石油类 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 20 | -- | -- | 达标 |
| 铅 | 1.82×10-3 | 1.89×10-3 | 1.96×10-3 | 1.0 | -- | 0.7 | 达标 |
| BOD5 | 18.8 | 19.3 | 19.0 | 300 | -- | -- | 达标 |
| 采样时间 | 2016.05.10 14.45 | 2016.05.10 15.45 | 2016.05.10 16.45 | -- | -- | -- | -- |
| 总氮 | 12.9 | 10.5 | 11.0 | -- | -- | 40 | 达标 |
| 总镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | -- | 0.02 | 达标 |
| 总钴 | ＜5.00×10-3 | ＜5.00×10-3 | ＜5.00×10-3 | -- | -- | 0.1 | 达标 |

3、噪声达标情况

根据企业 2015 年委托杭州格临检测有限公司进行企业常规监测的监测报告（格临检测（2015）检字第2015110011 号），已建项目噪声排放达标情况如下。

        - 已建项目四周厂界噪声监测结果  单位：dB(A)

| 检测点位 | 测量时间 | 昼间Leq dB（A） | 排放限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂界东 | 2015.10.16.16:15 | 56.8 | 65 | 达标 |
| 1#厂界南 | 2015.10.16.16:22 | 59.5 | 65 | 达标 |
| 1#厂界西 | 2015.10.16.16:24 | 56.8 | 65 | 达标 |
| 1#厂界北 | 2015.10.16.16:27 | 52.8 | 65 | 达标 |

由监测数据可知，现有项目厂区四周厂界昼间噪声均可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的相应标准限值。

4、现有项目达标性分析总结

根据 GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》（2014-03-01 实施），电池行业现有企业自 2016 年 1 月 1 日起，其水和大气污染物排放控制按GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》规定执行（水污染物排放执行表2 规定的水污染物排放标准限值，大气污染物执行表 5 新建企业大气污染物排放限值和表 6 现有和新建企业边界大气污染物浓度限值），不再执行GB8978-1996《污水综合排放标准》和 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的相关规定。

根据现有项目托杭州格临检测有限公司进行企业常规监测的监测报告相关数据可知，企业现有项目废水、废气均满足 GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》相关污染物浓度排放限值。

## 现有项目总量控制

1、现有核定量

根据《杭州南都动力科技有限公司年产 2000MWH动力锂离子电池技术改造项目环境影响报告书》和杭州市余杭区环保局出具的批复文件（环评批复[2016]260号），杭州南都动力科技有限公司现有项目污染物总量控制指标如下：

废水污染物：废水量7.5687万t/a、COD2.649t/a、氨氮0.189t/a。

废气污染物：SO22.92t/a、NOx13.66t/a、VOCs51.83t/a。

（1）其中，已建项目（年产1000MWH 锂离子电池、1000MWH 高能阀控蓄电池项目）污染物总量控制指标包括：

废水污染物：废水量3.5334万t/a、COD1.24t/a、氨氮0.09t/a。

废气污染物：SO20.92t/a、NOx4.30t/a、VOCs24.05t/a。

（2）在建项目（年产 2000MWH动力锂离子电池技术改造项目）污染物总量控制指标包括：

废水污染物：废水量4.0353万t/a、COD1.41t/a、氨氮0.10t/a。

废气污染物：SO22.0t/a、NOx9.36t/a、VOCs27.78t/a。

2、现有项目总量符合性分析

（1）根据对已建项目生产情况的核实，目前已建项目（年产1000MWH 锂离子电池、1000MWH 高能阀控蓄电池项目）污染物实际排放总量为：

废水污染物：废水量3.0331万t/a、COD1.06t/a、氨氮0.076t/a。

废气污染物：SO20.021t/a、NOx3.33t/a、VOCs15.53t/a。

（2）在建项目尚未实施，根据环评，在建项目（年产2000MWH动力锂离子电池技术改造项目）达产后污染物排放总量为：

废水污染物：废水量4.0353万t/a、COD1.41t/a、氨氮0.101t/a。

废气污染物：SO22.0t/a、NOx9.36t/a、VOCs27.8t/a

（3）综上，现有项目实际排放总量为：

废水污染物：废水量7.0684万t/a、COD2.47t/a、氨氮0.18t/a。

废气污染物：SO22.021t/a、NOx12.69t/a、VOCs43.33t/a。

目前现有项目废水、废气污染物排放量均符合总量控制要求。

## 现有项目存在的环保问题及整改要求

### 现有项目存在的环保问题

根据现场调查及环保设施竣工验收意见（余环验（2016）6-056号文），本项目目前存在的环保问题有：

1、企业未按照要求建设废气排放口的在线监控设施。

2、根据现有项目总纳管口监测结果显示（表3.6-17），企业废水总纳管口污染物已达《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表2新建企业污水排放标准限值的间接排放标准限值。为确保企业废水总纳管口污染物稳定达标排放，企业须将现有项目其它生活污水经预处理后与在建项目经预处理后的生活污水一道经生化处理装置处理后再纳管排放。目前该生化处理装置尚未建设完成。

### 整改措施

1、企业尽快开展废气排放口的在线监控设施建设工作，建成后及时报余杭区环保局备案，并建立废气监测台帐制度。

2、加快在建污水处理系统的建设进度，将已建项目生活污水及在建项目生活污水、设备地面清洗废水一并经污水处理站处理后再纳管排放，保证纳管废水稳定达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表2新建企业污水排放标准限值的间接排放标准限值。

# 建设项目概况与工程分析

## 项目工程概况

### 基本情况

项目名称：年产300MWH动力锂离子电池技术改造项目

项目性质：技改

建设单位：杭州南都动力科技有限公司

建设地点：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区宏达路120号

投资情况：项目总投资16267万元，固定资产投资13267万元（设备11270万元，安装100万元，工程建设其他费用1450万元，预备费447万元），铺底流动资金3000万元。

### 生产规模和产品方案

项目在现有厂区内，利用已建1#厂房，主要采用高能量锂离子正极材料、多层复合隔膜、全程动态特性配组技术或工艺，购置挤压式涂布机、辊压机、高速金属模模切机等国产设备。项目建成后形成年产300MWH动力锂离子电池的生产能力。项目实施后，全厂形成年产3300MWH锂离子电池、1000MWH高能阀控蓄电池的生产能力。

技改项目建成后，产品方案如下：

        - 技改项目实施前后企业相关产品方案变化情况

| 序号 | 产品种类 | 企业实际 实施项目 | 在建 项目 | 本次 技改 | 技改后 全厂合计 | 原环评 审批合计 | 技改后 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MWH | MWH | MWH | MWH | MWH | MWH |
| 1 | 高能阀控蓄电池 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | -2000 |
| 2 | 锂离子电池 | 1000 | 2000 | 300 | 3300 | 3200 | +100 |

        - 技改项目动力锂离子电池产品主要技术指标

| 序号 | 产品种类 | 电池规格 |  |  | 折典型产品量 | 单重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V** | Ah | 典型产品Ah | 万只/a | g/只 |
| 1 | 动力锂离子电池 | 3.2 | 30~120 | 80 | 117.1875 | 2350 |
| 注：*—极片重量，不计外壳、管理系统等组件重量。 **—技改项目产能为30 万 kVAh，电池电压为 3.2，则换算后产能为 9375 万 Ah。 |  |  |  |  |  |  |

### 主要建设内容

项目利用已建1#厂房，由主体工程、公用及辅助工程组成，详见下表。

        - 项目主要建设内容组成表

| 序号 | 类别 | 主要内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 利用原有厂房，在1#北厂房1F新增1条精密双面挤压式涂布机（正极涂布机），在1#南厂房1F新增3台单面挤压式涂布机（正极涂布机），并淘汰3台转移式单面涂布机；对其中2台负极涂布机进行机头改造，提升负极涂布速度；另外，新增周转罐、辊压机、高速金属模模切机、叠片机等配套设备，形成年产300MWH动力锂离子电池技术改造项目。 |
| 2 | 贮运工程 | 物料贮存：依托现有的原料、成品库、化学品库。 NMP存放在NMP桶中，不利用原有NMP储罐。 |
| 3 | 公用工程 | ①供水：项目用水由市政自来水管网直接供给，本项目依托现有工程。 ②排水：依托现有工程。 ③纯水：利用现有的1套10m3/h二级反渗透装置。 ④软化水：利用现有的35m3/h离子交换树脂装置。 ⑤供电：依托现有工程，可满足本项目生产需要。 ⑥天然气：依托现有工程。 ⑦蒸汽：利用现有2台10t/h燃气蒸汽锅炉，可满足生产需要。 |
| 4 | 环保工程 | ①废气：新建2套NMP回收系统，分别位于1#北厂房东侧和1#南厂房北侧。 ②废水：完善废水收集系统，利用现有污水处理系统。 ③固废：利用现有。 ④事故应急池：利用现有，650m3。 ⑤初期雨水收集池：利用现有。 |

### 总平面布置

本技改项目位于南都已建项目1#厂房的车间内。企业建设两个出入口，南侧宏达路上开设主出入口主要用于办公及来访人员出入；东侧兴中路上开设员工出入口和物流通道，位于1#厂房和车棚之间通道上。

1#厂房位于厂区东侧中部，A栋为南区，主要为锂电生产及其测试研发和员工办公；B栋为北区，1层为铅蓄电池生产车间，2-3层为锂电生产。

现有辅助工程、环保工程等围绕1#厂房四周建设。1#厂房北侧设置锅炉房、食堂，再往北为危化库和化学品库。1#厂房北区北围墙附近设置初期雨水收集池；北区西侧设置事故应急池、污水处理站和硫酸雾净化处理装置；东侧设置NMP回收系统；1#厂房南区东北侧设置初期雨水收集池；1#厂房南区、北区之间廊道设置NMP回收处理系统、NMP储罐。

厂区西侧为企业在建项目（年产2000MWH动力锂离子电池技术改造项目），包括2#厂房、3#厂房、4#厂房三栋主体工程及其配套工程。

具体见附图10企业总平面布置图。

### 公用工程

1、供水

(1)自来水：实际实施项目用水由市政自来水管网供给。

(2)纯水：项目利用已建设的1套10m3/h的纯水制备装置，采用二级反渗透工艺。

自来水经增压泵泵入过滤系统，经多介质过滤器、活性炭过滤器、保安过滤器过滤；再经高压泵提升至反渗透膜组件，制得纯水至纯水水箱，最终经变频水泵泵送至各用水处。反渗透装置产水率70%以上。

(3)软化水：项目燃气锅炉需使用软化水，利用已建设1套的35m3/h的软化水制备装置，采用钠离子交换器，产水率在90%左右。

2．排水：项目排水实施雨污分流、清污分流。生产、生活废水及涉铅区域初期雨水经分质收集治理达标后部分回用，少量排入开发区污水管网，送杭州市七格污水处理厂集中处理达到相应排放标准后排放。厂区雨水(除涉铅区域初期雨水外)汇流后排入附近市政雨水管道。项目废水、初期雨水均利用原有废水处理设施处理，不新建废水处理设施；雨水管网也利用现有项目生产区域雨水系统。

3．供电：项目用电由开发区电网统一供给。

4．供热：依托原有2台10t/h燃气蒸汽锅炉，为除湿机、员工食堂、涂布机及其烘道提供热源。2台10t/h燃气蒸汽锅炉最大年产蒸汽量为14.4万t/a，实际已建项目需蒸汽量6万t/a，尚有余量，可满足本项目需要。

5．供气：由开发区市政管道提供，已在厂内设燃气调压计量箱一座。

6．消防：项目建筑物按《建筑设计防火规范》设计，并在建筑物内设置火灾报警装置，主要环节设置干粉灭火器。消防用水来自自来水，不足时采用生活用水补充。

7．原材料及产品的贮运：全厂各种物料根据其理化性质分类贮运，各种物料之间保持必要的距离，个别物料设隔离带。

外购原辅材料及产品由汽车运输。厂区内运输：固体物料由小车运输；桶装液体搬运至生产区后使用；其余罐装液体物料厂区内管道输送。

### 生产班制及劳动定员

本技改项目不新增员工数量，已实施项目劳动定员1090人，在建项目劳动定员1090人，全部实施后全厂劳动定员2180人。项目年工作日300天，生产班制为两班，管理人员单班，每班8小时。

### 原辅材料消耗

1、主要原辅材料消耗

本项目主要原辅材料用量见下表。

        - 技改项目主要原辅材料消耗

| 序号 | 原辅材料名称 | 规格 | 单位 | 年耗/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸铁锂 | 颗粒，25kg/袋 | 吨 | 459.9 | 正极 |
| 2 | 铜箔 | 卷捆 | 吨 | 171.5 | 负极 |
| 3 | 铝箔 | 卷捆 | 吨 | 85.7 | 正极 |
| 4 | NMP(N-甲基吡咯烷酮) | 98%，200L/桶 | 吨 | 454.6 | 正极 |
| 5 | 去离子水 | 散水，自制 | 吨 | 260 | 负极 |
| 6 | 负极石墨 | 颗粒，25kg/袋 | 吨 | 220.7 | 负极 |
| 7 | 隔膜 | 卷捆 | 万m2 | 358.1 | 不分正负极 |
| 8 | 铝塑膜 | 卷捆 | 万m2 | 30.6 | 不分正负极 |
| 9 | 铝/镍极耳 | -- | 万对 | 323.7 | 不分正负极 |
| 10 | R-Li电解液 | 200L/桶 | 吨 | 341.0 | 不分正负极 |
| 11 | 导电剂 | 50kg/桶 | 吨 | 12.4 | 不分正负极 |
| 12 | 添加剂 | 50kg/桶 | 吨 | 12.4 | 不分正负极 |
| 13 | 粘合剂 | 50kg/桶 | 吨 | 24.5 | 不分正负极 |
| 14 | 外壳 | ABS、PP等 | 套 | 324 | -- |
| 15 | 管理系统 | -- | 套 | 49 | 保护电路等 |

2、主要原辅材料组分及理化性质

磷酸铁锂：分子式：LiFePO4，球状粉体，稳定性能好。是一种锂离子电池的正极材料。其理论比容量为170mAh/g，产品实际比容量可超过140mAh/g（0.2C，25°C）。

NMP（N-甲基吡咯烷酮）：分子式：C5H9NO，无色透明油状液体，微有胺的气味。能与水、醇、醚、酯、酮、卤代烃、芳烃和蓖麻油互溶。挥发度低，热稳定性、化学稳定性均佳，能随水蒸气挥发。有吸湿性。对光敏感。沸点202℃，熔点-24℃，相对密度1.028/25℃，蒸气压蒸气相对密度 3.4，蒸气压 0.3mmHg/20℃，或0.345mmHg/25℃，辛醇/水分配系数logKow= -0.54。闪点91℃，自燃点 346℃，爆炸极限1.3～9.5%。LD50小鼠经口7725mg/kg。

导电剂：具有低电阻或高电阻性能的炭黑。可赋予制品导电或防静电作用。其特点为粒径小，比表面积大且粗糙，结构高，表面洁净(化合物少)等。

添加剂：聚偏氟乙烯（PVDF），常态下为半结晶高聚物，结晶度约为50%。密度1.75-1.78g/cm3。玻璃化转变温度-39℃，脆化温度-62℃，熔点170℃，热分解温度350℃左右，长期使用温度－40～150℃。具有良好的化学稳定性，在室温下不被酸、碱、强氧化剂和卤素所腐蚀，发烟硫酸、强碱、酮、醚绵少数化学药品能使其溶胀或部分溶解，二甲基乙酰胺和二甲基亚砜等强极性有机溶剂能使其溶解成胶体状溶液。

粘合剂：聚丙烯腈，混合型粘结剂，白色粘稠胶液。密度 1.184 g/mL at 25℃，熔点 317 ℃。它溶于二甲基甲酰胺、二甲基亚砜、环丁砜、硝酸亚乙基酯等极性有机溶剂，还能溶于硫氰酸盐、过氯酸盐、氯化锌、溴化锂等无机盐的浓水溶液，以及浓硝酸等特殊溶剂。

### 生产设备

项目主要生产设备清单见下表。

        - 本技改项目新增生产设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周转罐 |  | 台 | 8 | 制浆 |
| 2 | 单面挤压涂布机 |  | 台 | 3 | 正极涂布 |
| 3 | 精密双面挤压式涂布机 | 进口双面-50m | 台 | 1 | 正极涂布 |
| 4 | 转移涂布机机头改造 | / | 台 | 2 | 负极涂布 |
| 5 | X-ray无损检测仪 |  | 台 | 1 | 测厚 |
| 6 | 激光在线测厚仪 |  | 台 | 8 | 测厚 |
| 7 | 辊压机 | 800型，40~50m | 台 | 3 | 辊压 |
| 8 | 全自动分切机 | 800型，40~50m | 台 | 2 | 分切 |
| 9 | 高速金属模模切机 | 130~180 冲/ min | 台 | 11 | 制片 |
| 10 | 高速金属模模切机 | 80 冲/min | 台 | 4 | 制片 |
| 11 | 包胶机 | / | 台 | 2 | 电芯 |
| 12 | 超声焊接机 | / | 台 | 2 | 电芯 |
| 13 | 进口超声焊接机 | / | 台 | 3 | 电芯 |
| 14 | 软包焊接机系统 | / | 套 | 1 | 电芯 |
| 15 | 全自动高速叠片机 | 1.1-1.3 片/min | 台 | 20 | 叠片 |
| 16 | 半自动高速叠片机 | / | 台 | 5 | 叠片 |
| 17 | 方型分选机 | / | 台 | 1 | 分选 |
| 18 | 软包自动分选机 | / | 台 | 2 | 分选 |
| 19 | 半自动注液机 | / | 台 | 10 | 注液 |
| 20 | 注液自动流水线 | / | 套 | 1 | 注液 |
| 21 | 注液泵 | / | 台 | 4 | 注液 |
| 22 | 注液泵设备 | / | 台 | 6 | 注液 |
| 23 | 全自动激光封口机 | / | 台 | 2 | 封口 |
| 24 | 全自动激光封口机 | / | 台 | 1 | 封口 |
| 25 | 化成分容 | 5V20A | 台 | 60 | 化成分容 |
| 26 | 动力电池组综合测试系统 | 750V/2*150A | 套 | 2 | 组装 |
| 27 | 动力电池组综合测试系统 | 750V/2*300A | 套 | 2 | 组装 |
| 28 | NMP回收设备 | / | 套 | 2 | 废气治理 |
| 29 | 动态过滤器 | / | 台 | 5 | 涂布过滤浆料 |
| 30 | 螺杆真空泵 | / | 台 | 4 | 公用设备 |

### 产能匹配性分析

企业新增4台正极涂布机生产线，其中1台挤压式双面涂布机，3台挤压式单面涂布机，并淘汰3台转移式单面涂布机。负极涂布机生产线不新增，利用原有涂布机，调整涂布机速度，将原涂布机速度9m/min变至25m/min。决定产能的关键生产工序为涂布工序，涂布工序产能核算如下表所示。由表可知，根据企业拟定的设备实际运行时间等参数计算锂离子电池生产负荷率，项目设备型号、参数、数量设计较为合理。

        - 主要生产设备清单

| 产 品 | 性质 | 正极/负极 | 单面面积m2 | 涂层规格 | 单块极片涂布次数 | 平均涂厚（μm） | 单块幅宽（mm） | 生产线数量/条 | 涂布机 幅宽（mm） | 一次出片量（片） | 涂布 最大 车速m/min | 涂布平均车速m/min | 设计年时基数(h/a) | 理论计算产量(万只) | 理论计算产量总计(万只) | 技改项目产能(万只) | 设计 负荷 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动 力 锂 电 池 | 新增 | 正极 | 0.0 25688 | 双面 | 107 | 185±5 | 500 | 1 | 650 | 4 | 25 | 10 | 4500 | 98.23 | 142.44 | 117.1875 | 82.27 |
|  | 新增 | 正极 | 0.025688 | 单面 | 214 | 185±5 | 500 | 3 | 650 | 2 | 25 | 10 | 4500 | 73.67 |  |  |  |
|  | 淘汰 | 正极 | 0.025688 | 单面 | 214 | 185±5 | 500 | 3 | 650 | 2 | 25 | 4 | 4500 | 29.47 |  |  |  |
|  | 利用 原有 | 负极 | 0.0264805 | 单面 | 162 | 100±5 | 500 | 2 | 650 | 2 | 25（原车速9） | 25 | 4500 | 131.56 | 100.70 | 117.1875 | 89.07 |

注：根据 JBT2-2000《机械工厂年时基数设计标准》，涂布流水线短期连续生产公称年时基数损失率约为 8%，项目预定年工作时间 300 天，涂布工序两班制，每班 8h 生产，设计年时基数按 4500h/a 计，本报告以此作为基础核算相关用能及产能设计合理性等内容。

## 工程分析

### 生产工艺

1、生产工艺流程图

动力锂离子电池生产工艺、产污环节如下图所示。

          - 动力锂离子电池生产工艺流程及产污环节示意图

2、工艺流程说明：

技改项目采用叠片或卷绕工艺生产动力锂离子电池。

制浆：通过自动配料系统将电极活性物质 (正极 LiFePO4或负极石墨 )、导电剂等按照一定重量比例称量并预干燥后，加入按一定比例搅拌配制好的粘合剂和溶剂 (正极用 NMP，负极用纯水)组成的胶体中，经过行星搅拌机 2000r/min高速分散搅拌均匀后制作成浆状物。

制浆过程固体投料采用投料间拆包 +螺旋密闭进料，液体投料为机械泵泵送；各装置密闭运行。

涂布、烘烤：将制作好后的浆料采用涂布机按照一定极片面密度和厚度要求，均匀地涂覆在金属集流体上 (正极为铝箔，负极为铜箔，均为双面涂布，正极涂布厚度约 185μm，负极涂布厚度约 100μm)，并经过 80~110℃烘烤，去除浆料中的溶剂或水分。

涂布机进料口与制浆机下料口对接，涂布机涂布工位设隔间，在涂布机进、出料口设侧吸风集气装置；烘箱密闭运行，溶剂废气有效收集。

制片：将涂布好的成卷正极片或负极片经过连续全自动轧辊机辊压到要求的厚度，采用连续全自动分切机分切成符合后道工序装配尺寸要求的正、负极片宽度，然后采用自动制片机分别焊接好正、负极耳，并对焊接区域加贴绝缘胶带 (超声波点焊 )。

干电芯制作：采用自动叠片机，按照正极片 -隔膜 -负极片 -隔膜相互间隔的方式，叠合成方形干电芯，装入铝壳中，采用激光焊时预留一口作为电解液注入口，然后经过烘干去除上述操作中电池带入的水分 (80~100℃ )，将电解液通过热封时事先预留好的开口注入电芯中 (先抽真空 )进入静置工序。

化成分容：对装配好的电芯经过一段时间的静置处理，确保电解液将极片和隔膜充分浸润，然后在充放电柜上采用一定大小的电流对电芯进行充放电处理，确保正负极片表面活性物质充分激活。化成后的电芯经过二次封口后，再次在充放电柜上采用一定电流进行充放电处理，进行电芯容量和电压检测，检测数据作为电池配对的数据。合格电芯转入电芯老化。

电池组装：成品电芯经过老化处理后，按照事先设计好的电压、容量等要求在特定的范围内进行电芯配对，配对好的电芯串联或并联焊接组合处理，和充放电管理系统装配成电池组，并对其进行充放电检测筛选出合格的电池(组)，然后装入电池外壳中，个别产品需安装保护电路板等管理系统(外购)，再次对电压、内阻和外观等性能检测筛选出合格的成品电池，装箱入成品库。

锂电生产车间要求温度控制在 25±5℃，湿度控制在 30%以下，涂布工序后的各个生产工序所在车间除温度和湿度控制要求外，还需将防尘要求控制在 10万级。

### 主要产污环节

        - 主要产污环节

| “三废”类别 | 污染物 | 产污工序 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1、G2 | 配料 | 粉尘 |
|  | G3~G5 | 制浆、涂布、烘烤 | NMP |
|  | G6 | 电芯烘烤 | 水蒸气 |
|  | G7 | 燃气废气 | 烟尘、SO2、NOX |
|  | G8 | 油烟废气 | 食堂油烟 |
| 废水 | W1 | 设备清洗 | COD、磷酸盐、石墨 |
|  | W2 | 纯水制备废水 | COD |
|  | W3 | 循环冷却水 | COD |
| 固废 | S1、S2、S6 | 模切、叠片、检验 | 废电池（废极片） |
|  | S3~S5 | 组装 | 铝塑膜等边角废料 |
|  | S7 | NMP回收 | 回收的NMP溶剂 |
|  | S8 | 原料包装 | 废包装袋、纸等 |

## 污染物源强分析

### 废气

技改项目废气主要为粉尘、NMP 有机废气、锅炉（燃气）废气。技改项目焊接工段为超声波点焊和激光焊接，无需使用焊料，焊接工段基本无废气产生。电芯烘烤阶段会产生少量的水蒸气，被封闭车间内除湿机组排出室外。同时，由于锂离子电池生产对车间清洁性要求较高，其车间采用封闭式净化厂房设计，出入口设置一道双层单启门，因此有效的提高了废气的集气率，减少了无组织废气的产生。

1、粉尘

项目制浆工段采用全封闭生产，固体投料采用投料间拆包+螺旋密闭进料，液体投料为机械泵泵送。原料配齐后，抽真空混合搅拌。制浆设备自带袋式过滤器净化，粉尘经该袋式过滤器处理后通过排气筒排放至室外，收集的粉尘自动回用到搅拌机中。粉尘排放量按 0.5kg/t 粉状原料计，则技改项目粉尘产生量约为 0.34t/a。制浆工序依托原有的正负极浆料螺旋混合自动生产线设备，袋式过滤器净化效率可达 99%，总风量为2000m3/h，则粉尘排放量为0.0034 t/a。配料制浆工序每日工作2h，年工作300d，则粉尘排放速率为0.0057kg/h，浓度为2.83mg/m3。粉尘产排情况详见下表。

        - 技改项目粉尘产排情况

| 废气 种类 | 排放 方式 | 产生量 | 排放量 |  |  | 治理 效率 | 设计 风量 | 排放 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | t/a | kg/h | mg/m3 | % | m3/h | h/a |
| 粉尘 | 无组织 | 0.34 | 0.0034 | 0.0057 | 2.83 | 99 | 2000 | 600 |

由上表可知，粉尘的排放浓度能满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表 5 新建企业大气污染物（锂电池）排放限值。

2、NMP废气

工艺废气主要在涂布、烘烤工段产生，温度在 90-120℃左右，有NMP废气和水蒸气产生。项目制浆过程密闭运行；涂布机进料口与制浆机下料口对接，涂布机涂布工位设隔间，涂布机进、出料口设侧吸风集气装置；烘箱密闭运行。项目涂布、烘干阶段NMP全部挥发，NMP废气产生量为454.6t/a。

本项目拥有4台涂布机，其中3台单面涂布机位于1#厂房南区，1条双面涂布机位于1#厂房北区。1#厂房南区设置1套风量为66000m3/h 的“一对三”NMP回收装置，1#厂房北区设置1套风量为30000m3/h 的“一对一”NMP回收装置，分别对其烘干过程挥发NMP进行回收，共有2套NMP回收系统，具体由岳阳市德立机械设备有限公司设计建设。

项目涂布、烘干阶段系统收集效率不低于99.5%，NMP 废气经收集后经三级水喷淋吸收，三级水吸收回收效率分别不低于90%、90%、80%，综合回收效率不低于99.8%。最终可得不低于95%浓度的 NMP 溶液，由 NMP 供应商回收进一步提纯，未吸收废气高空排放。则技改项目NMP的无组织排放量为2.27t/a，有组织排放量为0.91t/a，总排放量为3.18 t/a。根据产能分析，1台挤压式双面涂布机和3台单面涂布机产能比为1.3：1，2套NMP回收系统废气处理量以1.3：1计。则NMP废气排放情况见下表。

        - 技改项目NMP废气产排情况

| 废气种类 | 排放 方式 | 产生量 | 排放量 |  |  | 治理效率 | 设计风量 | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | t/a | kg/h | mg/m3 | % | m3/h | h/a |
| NMP （1#排气筒） | 有组织 | 452.33 | 0.40 | 0.089 | 1.35 | 99.8 | 66000 | 4500 |
| NMP （2#排气筒） | 有组织 |  | 0.51 | 0.113 | 3.77 | 99.8 | 30000 | 4500 |
| NMP | 无组织 | 2.27 | 2.27 | 0.504 | — | 0 | — | 4500 |
| NMP | 小计 | 454.6 | 3.18 | 0.706 | — | — | — | — |

由上表可知，NMP排放浓度能满足小于最高允许排放浓度为348mg/m3的要求，排放速率能满足小于最高允许速率为11.0kg/h的要求。

3、锅炉（燃气）废气

技改项目利用已建2台10t/h 燃气锅炉，以天然气为燃料。本项目不增加员工，不增加公用工程，项目新增蒸汽只用于增加的涂布机及烘干工序，根据现有项目锅炉天然气消耗情况，估算本项目燃气锅炉年用气量 58万m3/a。根据二期项目竣工环保验收监测结果，燃气锅炉烟气量产污系数为136259.17Nm3/万m3天然气，SO2排放浓度按最大浓度0.662 mg/m3核算，NOX排放浓度按最大浓度106.3 mg/m3核算，则SO2排放量为5.2kg/a，NOX排放量为0.84t/a。

4、技改项目废气排放汇总

        - 技改项目废气产排情况

| 废气 种类 | 排放 方式 | 产生量 | 排放量 |  |  | 治理 效率 | 设计 风量 | 排放 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | t/a | kg/h | mg/m3 | % | m3/h | h/a |
| 粉尘 | 无组织 | 0.34 | 0.0034 | 0.0057 | 2.83 | 99 | 2000 | 600 |
| NMP （1#排气筒） | 有组织 | 452.33 | 0.40 | 0.089 | 1.35 | 99.8 | 66000 | 4500 |
| NMP （2#排气筒） | 有组织 |  | 0.51 | 0.113 | 3.77 | 99.8 | 30000 | 4500 |
| NMP | 无组织 | 2.27 | 2.27 | 0.504 | — | 0 | — | 4500 |
| NMP | 小计 | 454.6 | 3.18 | 0.706 | — | — | — | — |
| SO2 | 有组织 | 0.0052 | 0.0052 | 7.22×10-4 | 0.662 | — | 1100 | 7200 |
| NOX | 有组织 | 0.84 | 0.84 | 0.117 | 106.3 | — | 1100 | 7200 |

### 废水

1、纯水制备废水

技改项目产品生产过程中需要使用纯水，根据工程分析，项目纯水最大使用为 0.87t/d（260t/a），技改项目利用原有的10m3/h 的二级反渗透纯水制备装置。纯水制备系统利用自来水作为原料进行生产，纯水产水量约为65%，则纯水生产系统产生浓水约140t/a。

纯水制备废水中主要为自来水截留下来的钙镁离子等，废水水质约为pH7～8、CODcr<50mg/L，可作为清下水排放（满足“浙政发 [2011]107 号”文相关要求：清净下水化学需氧量浓度不得高于50mg/L）。

2、设备冷却水

技改项目循环冷却水量为15m3/h（平均日工作时间为24h），新鲜补充用水量按2.4%计（0.36t/h，2592t/a），蒸发水量按新鲜补充水量的 2/3 计（0.24t/h，1728t/a）。由于大气中盐分的渗入、水中金属离子等的累积，为防止盐类等对管道的腐蚀等，需定期排放冷却废水，则冷却废水量为 0.12t/h（864t/a），作为清下水排放。

3、蒸汽锅炉冷凝水

技改项目利用已建2台10t/h 燃气锅炉，新增蒸汽年用量1.8万t/a，各过程蒸汽均为间接加热，产生冷凝水约14400t/a，经回流后回用于锅炉，不外排。锅炉制汽需补充新鲜软水3600t/a。

4、软水制备废水

锅炉配套软水制备装置采用钠离子交换器（产水率在90%左右，剩余10%作清下水排放），技改项目年需蒸汽1.8万吨，部分冷凝回流，新鲜补充软化水3600t/a，则需自来水4000t/a，清下水产生量为400t/a。运行一段时间后需进行再生，再生前先用水进行反冲洗，反冲洗用水量为制水量的2.5%，则反冲洗水量为90t/a；再生采用8%工业盐水，平均每年产生再生废水97.2t/a，则反冲洗废水和再生废水总和为187.2t/a，主要成份为盐类，CODcr 浓度约为100mg/L。

5、设备清洗废水

本项目利用原有锂电车间，不新增地面冲洗废水，只新增设备清洗废水。类比现有锂离子电池项目的实际生产情况，设备均采用擦洗表面的方式，设备清洗水用量为0.3t/d（90t/a），排放量以用水量的90%计，则设备清洗废水产生量为0.27t/d（81t/a），设备清洗废水产生情况见下表。

        - 本项目设备清洗废水产生情况

| 废水种类 | 产生量 |  | CODcr |  | 磷酸盐（以P计） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/d | t/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a |
| 设备清洗废水 | 0.27 | 81 | 500 | 0.0405 | 80 | 0.0065 |

6、综合废水汇总

由以上工程分析可知，本项目废水产生量为268.2t/a（0.894t/d），其中软水制备废水187.2t/a（0.624t/d），设备清洗废水81t/a（0.27t/d）。本项目产生的设备清洗废水经预处理后和软水制备废水一起进入中水回用系统处理，50%经处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准后回用，50%进入类纯水回用系统，经类纯水回用系统（膜处理）处理后清水（80%，总水量的40%）回用，浓水达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2间接排放限值后纳管排放。最终纳管排放废水量为26.82t/a（0.11t/d）。

项目废水产生、排放情况见下表。

        - 本项目废水污染物排放情况表  单位：t/a

| 污染物 | 污染 因子 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 纳管浓度 （mg/L） | 纳管量 （t/a） | 排环境浓度（mg/m3） | 排环境量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软水制备废水 | 水量 | / | 187.2 | / | 18.72 | / | 18.72 |
|  | CODcr | 100 | 0.019 | 100 | 0.002 | 50（35） | 9.36×10-4 （6.55×10-4） |
| 设备清洗废水 | 水量 | / | 81 | / | 8.1 | / | 8.1 |
|  | CODcr | 500 | 0.041 | 500 | 0.004 | 50（35） | 4.05×10-4 （2.84×10-4） |
|  | TP | 80 | 0.007 | 2.0 | 1.62×10-5 | 1.0 | 8.1×10-6 |
| 生产废水小计 | 水量 | / | 268.2 | / | 26.82 | / | 26.82 |
|  | CODcr | / | 0.060 | / | 0.006 | 50（35） | 1.34×10-3 （9.39×10-4） |
|  | TP | / | 0.007 | / | 1.62×10-5 | / | 8.1×10-6 |

注：括号内根据“关于印发《余杭区初始排污权分配与核定实施细则》与《余杭区新、改扩建项目排污权核定实施细则》的通知（余环发[2015]61号）”COD按35mg/L核算。

7、单位产品基准排放量

根据上文分析可知，技改项目总排水量26.82t/a；技改项目产能30 万 kVAh，电池电压为 3.2，则换算后产能为 9375万Ah，则计算得单位产品基准排水量为 0.003m3/万Ah，满足 GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》表 2 中锂离子电池单位产品基准排水量为 0.8 m3/万 Ah。

### 噪声

技改项目主要来自于车间设备运行噪声噪声源强约 65~88 dB。根据同类设备类比调查，主要设备噪声源强见下表。

        - 主要设备噪声源强

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 声压级（dB） | 声源位置 | 排放规律 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂布机 | 4台 | 65 | 1#厂房室内 | 连续 | 距离设备1m处 |
| 2 | 辊压机 | 3台 | 75 |  | 间歇 | 距离设备1m处 |
| 3 | 超声焊接机 | 2台 | 70 |  | 连续 | 距离设备1m处 |
| 4 | 全自动分切机 | 2台 | 70 |  | 连续 | 距离设备1m处 |
| 5 | 螺旋真空泵 | 4台 | 85 |  | 连续 | 距离设备1m处 |
| 6 | 各类风机 | 若干 | 88 | 1#厂房东侧 | 连续 | 距离设备1.5m处 |

### 固废

1、副产物产生情况

项目不新增员工，因此不新增生活垃圾。本项目产生的固废主要为废锂离子电池、NMP溶剂、NMP包装桶、废包装材料、边角料。根据现有锂电项目产污情况分析，类比计算技改项目生产过程中各类固体废物产生情况如下。

（1）废锂离子电池（废极片）

废锂离子电池（废极片）产生于模切、叠片、检验工序，类比现有项目，每生产1MWH产品废锂离子电池的产生量为0.008t，则本项目废锂离子电池产生量为2.4t/a，收集后委托资源回收单位回收综合利用。

（2）NMP溶剂

NMP溶剂产生于NMP废气回收，浓度为95%以上，NMP废气回收量为451.42t/a，则NMP溶剂产生量约为475.18t/a，由宁波市鄞州远达环保科技有限公司回收，经提纯后再利用。

（3）NMP包装桶

本项目NMP使用量为454.6t/a，包装规格为200L/桶，相对密度1.026，则NMP包装桶产生量为2215只/a，平均单个包装桶重量以1kg计，则NMP包装桶的年产生量约2.215t/a。NMP包装桶由原料厂家（浙江省化工进出口有限公司）回收再利用于NMP包装，属于回收并用于原始用途。根据环函[2014]126号，NMP包装桶不属于固体废物，也不属于危废，但在贮存、运输等环节按照危险废物的有关规定和要求管理。

（4）废包装材料

类比现有项目废包装材料产生量，本技改项目废包装材料（一般固废）产生量为1.5t/a，废包装材料（一般固废）由物资回收单位回收再利用。电解液、粘合剂等原辅材料包装桶为危险固废，包装桶产生量约为1200只，平均单个包装桶重量以1kg计，则包装桶的年产生量约1.2t/a。电解液、粘合剂等包装桶由原料厂家回收再利用于原材料包装，属于回收并用于原始用途。根据环函[2014]126号，电解液、粘合剂等包装桶不属于固体废物，也不属于危废，但在贮存、运输等环节按照危险废物的有关规定和要求管理。

（5）边角料

类比现有项目边角料产生量，本技改项目铝塑膜、铝镍边角料、铝铜边角料等边角料产生量为1.2t/a。铝塑膜等边角料由物资回收单位回收再利用。

2、固废属性判定

（1）固体废物属性

根据《固体废物鉴别导则（试行）》，本项目固体废物属性判定见下表。

        - 本项目废物属性判定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 是否为固废 | 判别依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废锂离子电池 | 检验 | 固态 | 锂电池及配件 | 是 | 二（一）（2） |
| 2 | NMP溶剂 | NMP废气治理 | 液态 | NMP95%以上 | 否 | 提纯后回用 |
| 3 | NMP包装桶 | NMP原料包装 | 固态 | NMP包装桶 | 否 | 根据环函[2014]126号，回收并用于原始用途 |
| 4 | 废包装材料 | 电解液、粘合剂等包装桶 | 固态 | 电解液、粘合剂等包装桶 | 否 |  |
|  |  | 原料包装 | 固态 | 包装袋、桶 | 是 | 二（一）（2） |
| 5 | 边角料 | 电池组装 | 固态 | 铝塑膜等边角料 | 是 | 二（一）（2） |

（2）危险废物属性

危险废物属性判定见下表。

        - 危险废物属性判定表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 是否属危废 | 废物类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废锂离子电池 | 检验 | 否 | — |
| 2 | NMP溶剂 | NMP废气治理 | 否 | — |
| 3 | NMP包装桶 | NMP原料包装 | 是 | HW49（900-041-49） |
| 4 | 废包装材料 | 原料包装 | 否 | — |
|  |  | 电解液、粘合剂等包装桶 | 是 | HW49（900-041-49） |
| 5 | 边角料 | 电池组装 | 否 | — |

（3）固体废物分析情况汇总

        - 本项目固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固体废物 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 处置去向 | 预测产生量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废锂离子电池 | 检验 | 固态 | 锂离子电池及配件 | 一般固废 | 委托资源回收单位回收综合利用 | 2.4 |
| 2 | NMP溶剂 | NMP废气治理 | 液态 | NMP95%以上 | 参照危废管理 | 由宁波市鄞州远达环保科技有限公司回收 | 475.18 |
| 3 | NMP包装桶 | NMP原料包装 | 固态 | NMP包装桶 |  | 由浙江省化工进出口有限公司回收并用于原始用途 | 2.215 |
| 4 | 废包装材料 | 电解液、粘合剂等包装桶 | 固态 | 电解液、粘合剂等包装桶 |  | 由原料厂家回收并用于原始用途 | 1.2 |
|  |  | 原料包装 | 固态 | 包装袋、桶 | 一般固废 | 由物资回收单位回收再利用 | 1.5 |
| 5 | 边角料 | 电池组装 | 固态 | 铝塑膜等边角料 | 一般固废 | 由物资回收单位回收再利用 | 1.2 |

## 水平衡及溶剂平衡

### 水平衡

技改项目水平衡见图4.4-1，技改项目实施后全厂水平衡见图4.4-2。

图4.4-1   技改项目水平衡图  单位：t/a

图4.4-2   技改项目实施后全厂水平衡图  单位：t/a

### 溶剂平衡

        - 本项目NMP平衡表

| 序号 | 物料名称 | 投入量(t/a) | 流失量(t/a) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废气 |  |  |  |
|  |  |  | 有组织 | 无组织 | 回收 | 小计 |
| 1 | NMP | 454.6 | 0.91 | 2.27 | 451.42 | 454.6 |

图4.4-3  技改项目NMP平衡图  单位：t/a

## 污染物产生及排放情况汇总

        - 本项目污染物产生及排放汇总表

| 类别 | 排放源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排环境量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 制浆 | 粉尘 | 0.34 | 0.3366 | 0.0034 |
|  | NMP废气 | 有组织 | 452.33 | 451.42 | 0.91 |
|  |  | 无组织 | 2.27 | 0 | 2.27 |
|  | 锅炉（燃气）废气 | SO2 | 0.0052 | 0 | 0.0052 |
|  |  | NOX | 0.84 | 0 | 0.84 |
| 废水 | 生产废水 | 水量 | 268.2 | 241.38 | 26.82 |
|  |  | CODcr | 0.060 | 0.059 | 1.34×10-3 （9.39×10-4） |
|  |  | TP | 0.007 | 0.00699 | 8.1×10-6 |
| 固废 | 检验 | 废锂离子电池 | 2.4 | 2.4 | 0 |
|  | NMP废气治理 | NMP溶剂 | 475.18 | 475.18 | 0 |
|  | NMP原料包装 | NMP包装桶 | 2.215 | 2.215 | 0 |
|  | 原料包装 | 废包装材料 | 1.5 | 1.5 | 0 |
|  | 电解液、粘合剂等包装桶 | 废包装桶 | 1.2 | 1.2 | 0 |
|  | 电池组装 | 边角料 | 1.2 | 1.2 | 0 |

注：括号内根据“关于印发《余杭区初始排污权分配与核定实施细则》与《余杭区新、改扩建项目排污权核定实施细则》的通知（余环发[2015]61号）”COD按35mg/L核算。

## 项目实施后污染物排放变化情况

        - 本项目实施后全厂污染物排放统计汇总表

| 项 目 | 排放源 |  | 污染物 | 原环评审批排放量 | 实际实施项目排放量 | 本项目 排放量 | 本项目实施后全厂排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生产、 生活废水 |  | 废水量 | 75687 | 70684 | 26.82 | 70710.82 | -4976.18 |
|  |  |  | CODcr | 3.78 (2.65) | 3.54（2.47） | 1.34×10-3 (9.4×10-4) | 3.54 （2.47） | -0.24 （-0.18） |
|  |  |  | NH3-N | 0.80 （0.19） | 0.72（0.18） | 0 | 0.72 （0.18） | -0.08 （-0.01） |
|  |  |  | Pb | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 |
| 大 气 污 染 物 | 分片切刷耳 | 有组织 | 铅尘 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 |
|  | 包封配组 |  | 铅尘 | 2.72 | 2.72 | 0 | 2.72 | 0 |
|  | 焊接 |  | 铅尘 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 |
|  | 清理区隔间收集 |  | 铅烟（尘） | 10.19 | 10.19 | 0 | 10.19 | 0 |
|  | 无组织 |  | 铅烟（尘） | 2.24 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 |
|  | 小计 |  | 铅烟（尘） | 21.03 | 21.03 | 0 | 21.03 | 0 |
|  | 灌酸、充放电 | 有组织 | 硫酸雾 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0.089 | 0 |
|  |  | 无组织 |  | 0.197 | 0.197 | 0 | 0.197 | 0 |
|  | 罐区硫酸雾 |  | 硫酸雾 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0 |
|  | 小计 |  | 硫酸雾 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 |
|  | 密封 | 有组织 | NMHC | 0.128 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0 |
|  |  | 无组织 |  | 0.226 | 0.226 | 0 | 0.226 | 0 |
|  | 小计 |  | NMHC | 0.354 | 0.354 | 0 | 0.354 | 0 |
|  | 锂离子电池配料 |  | 粉尘 | 0.357 | 0.219 | 0.0034 | 0.2224 | -0.1346 |
|  | 溶剂使用 | 有组织 | NMP | 6.7 | 5.193 | 0.91 | 6.103 | -0.597 |
|  |  | 无组织 |  | 44.8 | 37.78 | 2.27 | 40.05 | -4.75 |
|  | 小计 |  | NMP | 51.5 | 42.973 | 3.18 | 46.153 | -5.347 |
|  | 锅炉燃气废气 |  | SO2 | 2.92 | 2.021 | 0.005 | 2.026 | -0.894 |
|  |  |  | NOX | 13.66 | 12.69 | 0.84 | 13.53 | -0.13 |
|  | 食堂油烟废气 |  | 油烟 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 一般固废 | 铝塑膜等边角料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | NMP包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 锂离子电池次品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 锂电废水污泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 危险废物 | 铅蓄电池废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 废吸附材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：括号内根据“关于印发《余杭区初始排污权分配与核定实施细则》与《余杭区新、改扩建项目排污权核定实施细则》的通知（余环发[2015]61号）”COD按35mg/L、氨氮按2.5mg/L核算。

## 总量控制

### 总量控制指标

污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，是我国“九五”期间重点推行的环境管理政策，实践证明它是现阶段我国控制环境污染的进一步加剧、推行可持续发展战略、改善环境质量的一套行之有效的管理手段。依据根据“十二五”规划纲要(环保部原则上通过的“十二五”全国主要污染物排放总量控制规划)，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫(SO2)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)和氮氧化物(NOX)。

根据《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>的通知》（环发[2012]130 号）及省环保厅浙环发[2012]10 号《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)>的通知》，结合本项目的实际情况分析，本项目被纳入总量控制指标的有 COD、二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOX)，同时考虑特征污染物：VOCs(包括NMP 及非甲烷总烃)。

### 总量控制指标调剂比例

1、废气污染物

根据《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>的通知》(环发[2012]130 号)，新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源 2 倍削减量替代。经查，杭州属重点区域。

根据《关于印发<浙江省挥发性有机物污染整治方案>的通知》(浙环发[2013]54 号)相关要求：环杭州湾地区(除舟山)及温州、台州、金华和衢州新建项目的 VOCs 排放量与现役源 VOCs 排放量的替代比不低于 1:2，这些地区的改、扩建项目以及舟山和丽水的新建项目的 VOCs 替代比不低于 1: 1.5。

本项目位于杭州，属于改、扩建项目，因此，本项目二氧化硫、氮氧化物替代比不低于1：2， VOCs 替代比不低于 1: 1.5。

2、废水污染物

根据省环保厅浙环发[2012]10 号《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)>的通知》中的第七条主要污染物的削减替代比例要求为：

(一)各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于 1:1。

对照《杭州市余杭区生态环境功能区规划(修编)》，本项目拟建地位于“杭州余杭经济开发区生态环境功能小区(Ⅰ1-20110C01)”，属重点准入区。根据功能区要求：环境功能未实现达标前，新、改、扩建项目需新增污染物排放量的，小区按照 1:1.5 替代同类污染物量；功能小区环境功能实现整体达标后，建设项目需新增污染物排放量的，小区按照 1:1 替代同类污染物排放量。

根据实际监测结果分析，小区地表水环境功能目前未能实现整体达标。因此根据浙环发[2012]10 号以及区域生态功能区划要求，本项目新增污染物排放总量中 COD削减替代量比例为 1:1.5。

### 污染物排放量

根据工程分析，本项目污染物排放总量情况见下表。

        - 本项目污染物总量建议

| 类别 | 污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排环境量（t/a） | 总量控制建议值（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMP | 454.6 | 451.42 | 3.18 | 3.18 |
|  | SO2 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 |
|  | NOX | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.84 |
| 废水 | 水量 | 268.2 | 241.38 | 26.82 | 26.82 |
|  | CODcr | 0.060 | 0.059 | 1.34×10-3 （9.39×10-4） | 1.34×10-3 （9.39×10-4） |

注：括号内根据“关于印发《余杭区初始排污权分配与核定实施细则》与《余杭区新、改扩建项目排污权核定实施细则》的通知（余环发[2015]61号）”COD按35mg/L核算。

### 总量控制平衡方案

### 项目实施后全厂污染物总量控制平衡  单位：t/a

| 污染物 | 已核准总量 | 实际实施项目排放量 | 本项目排放量 | 以新带老削减量 | 本项目实施后全厂总量 | 实施前后与核准总量变化值 | 区域削减比例 | 削减替代量 | 总量控制建议值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOC | 51.83 | 43.33 | 3.18 | 0 | 46.51 | -5.32 | / | / | 51.83 |
| SO2 | 2.92 | 2.021 | 0.005 | 0 | 2.03 | -0.89 | / | / | 2.92 |
| NOX | 13.66 | 12.69 | 0.84 | 0 | 13.53 | -0.13 | / | / | 13.66 |
| 铅 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | / | / | 0.02 |
| 废水 | 75687 | 70684 | 26.82 | 0 | 70710.82 | -4976.18 | / | / | 75687 |
| COD | 2.65 | 2.47 | 9.4×10-4 | 0 | 2.47 | -0.18 | / | / | 2.65 |
| 氨氮 | 0.19 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | -0.01 | / | / | 0.19 |

由上表可知，技改项目实施后，杭州南都动力科技有限公司主要污染物排放总量为：废水 70710.82t/a、CODcr2.47t/a、氨氮0.18t/a、SO22.03t/a、NOx13.53t/a、VOCs46.51t/a。CODcr、氨氮、SO2、NOx 、VOCs均在原有核定总量范围内，无需总量替代削减。

# 环境现状调查与评价

## 自然环境

### 地理位置

杭州余杭经济技术开发区地处杭州市余杭区临平西北部。杭州市余杭区位于杭嘉湖平原南端，西依天目山，南濒钱塘江，是长江三角洲的圆心地。地理坐标为北纬30°09′~30°34′、东经119°40′~120°23′，东西长约63km，南北宽约30km，总面积约1220km2。余杭区从东、北、西三面成弧形拱卫杭州中心城区，东面与海宁市接壤，东北与桐乡市交界，北面与德清县毗连，西北与安吉县相交，西面与临安市为邻，西南与富阳市相接。

技改项目拟建地块位于浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区宏达路120号，利用已建1#厂房，项目新征用地面积0平方米（土地证：杭余出国用（2011）第101-916号）。

技改项目东侧为欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司；技改项目南侧为宏达路，隔宏达路为菱日（杭州）环保设备有限公司、华兴集团杭州珂瑞特机械制造有限公司；项目西侧为南都在建项目（年产2000MWH 动力锂离子电池技术改造项目），再西侧为兴国路，隔兴国路空地，规划为工业用地；北侧现为金星植绒厂和农杂地，再北侧为恒毅街，隔路为工业用地及公共绿地。

项目地理位置详见附图1，企业周边环境概况见附图2和附图3。

### 地形地貌

余杭区地处杭嘉湖平原和浙西丘陵山地的过渡地带，大致以东苕溪一带为界，西部为山地丘陵区，东部为堆积平原区。地势走向从西北向东南倾斜，西北多山，海拔500m以上的山峰，大都集中于此。往东，沿北苕溪两岸，分布有较大面积的低丘岗地，海拔大多为20～30m。东部平原地势低平，以中部和东北部的京杭运河沿岸最低，海拔仅2～3m。东南部滩涂平原，地势又转高亢，海拔5～7m，余杭区域具有中山、低山、高丘、河谷平原、水网平原、河滩涂平原等多种地貌特征，其中平原面积占总面积的61.48%。

杭州市属于钱塘江冲积平原，地势较为平坦，地面自然标高为5.1～5.9m(黄海高程)。

本区第四系厚度一般为30~60m，受地理环境和古气候冷暖交替的影响，新构造运动以大面积沉降为主但强度弱。第四系成因类型复杂，上部为全新世钱塘江冲积相堆积，中部为晚更新世海陆交替沉积地层，下部为中更新世陆相堆积地层。

### 气候特征

余杭属亚热带南缘季风气候区，气候特征为温暖湿润，四季分明，光照充足，雨量充沛，降雨集中在5月至7月及8月至9月的台风季节。最冷为1月，平均气温在4℃左右；最热为7月，平均气温为28.7℃。年平均降雨量为1398.3mm，降水多年平均1150～1550mm之间，最高年为1620.0mm(1973年)，最小年为854.4mm(1978年)，年降水日130～145天，汛期总降水量≥900mm(洪涝指标：月降水≥300mm)。余杭以涝为主，十年一遇。根据气象局30年统计资料，主要气象参数见下表。

        - 主要气象要素一览表

| 历年平均气压 | 1011.5hPa |
| --- | --- |
| 年平均气温 | 16.4℃ |
| 极端最高气温 | 39.9℃(1978年7月) |
| 极端最低气温 | -9.6℃(1969年2月) |
| 年无霜期 | 220～270天 |
| 年平均降水量 | 1398.3mm |
| 月最大降水量 | 514.9mm(1954年5月) |
| 日最大降水量 | 141.6mm(1945年5月) |
| 年总雨日 | 140～70天 |
| 年冰日 | 39.5天 |
| 年平均蒸发量 | 1200～400mm |
| 冬季平均风速 | 2.3m/s |
| 夏季平均风速 | 2.2m/s |
| 年平均风速 | 2.138m/s |
| 极大风速 | 28m/s |
| 全年主导风向 | SSW(12.33%) |
| 全年次主导风向 | NW(10.89%) |
| 静风频率 | 15% |

### 水文

东苕溪、京杭运河、上塘河、钱塘江是流经余杭县境的四大江河。因地形差异，分成东、西两个不同水系，西部水系为天然河流，以东苕溪为主干，支流众多，呈羽状形；东部水系多属人工开凿的河流，以京杭运河和上塘河为骨干，河港交错，湖泊棋布，呈网状形。钱塘江从东南边缘流过，通过陡闸与内河沟通。

运河在余杭境内经肇和、云会、沾驾桥、宏石番、东塘、塘栖、塘南、五杭、博陆等 10 个乡镇。区境内全长 31.27km，流域面积 667.03km2。流域内年平均降水量8.545亿m3，年平均径流量3.39亿 m3。河面宽 60～70m。余杭区塘栖站水位97年年平均3.02m，最高4.84m，最低2.5m，98年年平均3.32m，最高4.11m，最低2.88m，99年最高水位5.45m。

本项目附近地表水体为京杭大运河及其支流。

### 生物多样性

余杭区境内森林覆盖率为24.5%，人均森林面积0.04公顷。自然植被有长绿阔叶林、长绿落叶阔叶混交林、针阔叶混交林、针叶林、竹林、灌草等6个类型。野生植物主要有：竹类为毛竹、早竹、苦竹、浙江刚竹、浙江淡竹等竹林；树类有495种，分属77科，其中受国家一级保护的有水杉，二级保护的有银杏、华东黄杉、水松、鹅掌楸、杜仲、夏腊梅、金钱松、福建柏。野生中草药80余种，人工栽培的20余种。人工栽培的作物中，粮油、经济作物超过100种，蔬菜有30类、120种左右。野生动物主要有杜鹃、黄鹂、画眉等32种鸟类，华南兔、豹猫、野猪等23种哺乳类，蝮蛇、大鲵、龟、石蛙、蟾蜍等两栖、爬行类27种，泥鳅、黄鳝、条光唇鱼等鱼虾类23种，昆虫855种。其中属国家二级保护的有灵猫、大鲵、穿山甲和鹗等，属省级保护的有蕲蛇、大杜鹃、鼬獾等。

## 环境质量现状监测与评价

### 空气环境质量现状监测与评价

为了解区域环境空气质量现状，本环评引用《杭州南都动力科技有限公司年产2000MWH动力锂离子电池技术改造项目环境影响报告书》中浙江鸿博环境检测有限公司于2015年9月28日~10月4日对本项目所在区域环境空气质量现状的监测结果进行分析。

1、监测布点：

监测点的具体位置见表5.2-1及附图5。

        - 监测点位布置情况

| 测点编号 | 点位名称 | 相对方位 | 与项目距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 小林村 | SSW | 1.6km |
| 2# | 朱家角社区 | NW | 0.9km |
| 3# | 龙湖·香醍溪岸 | W | 1.4km |
| 4# | 众安理想湾 | SE | 1.9km |
| 5# | 兴元路顺达路口 | NNE | 2.1km |
| 6# | 乾元社区（乾元中心小学附近） | NEE | 1.8km |

2、监测项目：

①常规污染因子：SO2、NO2、PM10、TSP

②特征污染因子：非甲烷总烃（无NMP监测方法，因此用非甲烷总烃表征）。

3、监测时间、频次

        - 大气环境质量现状监测项目及时间、频次

| 监测项目 |  | 监测时间 | 监测值类型 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规 | SO2、NO2 | 连续监测7天：2015.9.28~10.4 | 小时均值 | 每天4次(02、08、14、20时4个时段) |
|  |  |  | 日均值 | 每日20个小时采样时间(2：00-次日2：00) |
|  | PM10 |  | 日均值 | 每日20个小时采样时间(2：00-次日2：00) |
|  | TSP |  | 日均值 | 连续均值 |
| 特征 | 非甲烷总烃 |  | 小时均值 | 每天4次(02、08、14、20时4个时段) |
| 注：采用时间根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求。 |  |  |  |  |

4、环境空气质量现状评价方法

根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013），环境空气质量评价指标包括“超标倍数”和“达标率”。

1）超标倍数计算方法：

超标项目i的超标倍数按式4.2-1计算：

Bi =(Ci − Si )/Si                  （式5.2-1）

式中：Bi—表示超标项目i的超标倍数；

Ci—超标项目i的浓度值；

Si—超标项目i的浓度限值标准，一类区采用一级浓度限值标准，二类区采用二级浓度限值标准。

2）达标率计算方法

① 评价项目i的小时达标率、日达标率按式5.2-2计算：

Di（%）=（Ai / Bi）×100          （式5.2-2）

式中：Di—表示评价项目i的达标率；

Ai—评价时段内评价项目i的达标天（小时）数；

Bi—评价时段内评价项目i的有效监测天（小时）数。

② 多项目日综合评价的达标率参照式5.4-2计算。

污染物浓度评价结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）规定，即为达标。所有污染物浓度均达标，即为环境空气质量达标。

5、空气常规污染因子环境现状监测及评价结果

空气常规污染因子环境现状监测及评价结果见下表。

### 空气常规污染因子环境现状监测及评价结果统计表  单位：mg/m3

| 采样点 | 监测 项目 | 取值 类型 | 统计个数 | 浓度范围 | 评价标准（mg/m3） | 最大标准指数 | 超标率 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 小 林 村 | SO2 | 小时平均 | 28 | 0.018~0.025 | 0.5 | 0.05 | 0% | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7 | 0.016~0.018 | 0.15 | 0.12 | 0% | 达标 |
|  | NO2 | 小时平均 | 28 | 0.025~0.030 | 0.2 | 0.15 | 0% | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7 | 0.024~0.029 | 0.08 | 0.36 | 0% | 达标 |
|  | PM10 | 日平均 | 7 | 0.053~0.065 | 0.15 | 0.43 | 0% | 达标 |
|  | TSP | 日平均 | 7 | 0.103~0.160 | 0.3 | 0.53 | 0% | 达标 |
| 2# 朱 家 角 社 区 | SO2 | 小时平均 | 28 | 0.018~0.024 | 0.5 | 0.48 | 0% | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7 | 0.016~0.019 | 0.15 | 0.13 | 0% | 达标 |
|  | NO2 | 小时平均 | 28 | 0.032~0.037 | 0.2 | 0.19 | 0% | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7 | 0.030~0.035 | 0.08 | 0.44 | 0% | 达标 |
|  | PM10 | 日平均 | 7 | 0.058~0.066 | 0.15 | 0.44 | 0% | 达标 |
|  | TSP | 日平均 | 7 | 0.106~0.122 | 0.3 | 0.41 | 0% | 达标 |
| 3# 龙 湖 香 醍 溪 岸 | SO2 | 小时平均 | 28 | 0.018~0.026 | 0.5 | 0.052 | 0% | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7 | 0.016~0.018 | 0.15 | 0.12 | 0% | 达标 |
|  | NO2 | 小时平均 | 28 | 0.025~0.030 | 0.2 | 0.15 | 0% | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7 | 0.024~0.027 | 0.08 | 0.34 | 0% | 达标 |
|  | PM10 | 日平均 | 7 | 0.056~0.064 | 0.15 | 0.43 | 0% | 达标 |
|  | TSP | 日平均 | 7 | 0.115~0.126 | 0.3 | 0.42 | 0% | 达标 |
| 4# 众 安 理 想 湾 | SO2 | 小时平均 | 28 | 0.018~0.022 | 0.5 | 0.044 | 0% | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7 | 0.016~0.019 | 0.15 | 0.13 | 0% | 达标 |
|  | NO2 | 小时平均 | 28 | 0.023~0.027 | 0.2 | 0.14 | 0% | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7 | 0.023~0.025 | 0.08 | 0.31 | 0% | 达标 |
|  | PM10 | 日平均 | 7 | 0.054~0.061 | 0.15 | 0.41 | 0% | 达标 |
|  | TSP | 日平均 | 7 | 0.105~0.124 | 0.3 | 0.41 | 0% | 达标 |
| 5# 兴 元 路 顺 达 路 口 | SO2 | 小时平均 | 28 | 0.018~0.023 | 0.5 | 0.046 | 0% | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7 | 0.016~0.017 | 0.15 | 0.11 | 0% | 达标 |
|  | NO2 | 小时平均 | 28 | 0.021~0.024 | 0.2 | 0.12 | 0% | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7 | 0.021~0.023 | 0.08 | 0.29 | 0% | 达标 |
|  | PM10 | 日平均 | 7 | 0.056~0.064 | 0.15 | 0.43 | 0% | 达标 |
|  | TSP | 日平均 | 7 | 0.106~0.125 | 0.3 | 0.42 | 0% | 达标 |
| 6# 乾 元 社 区 | SO2 | 小时平均 | 28 | 0.018~0.024 | 0.5 | 0.048 | 0% | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7 | 0.016~0.020 | 0.15 | 0.13 | 0% | 达标 |
|  | NO2 | 小时平均 | 28 | 0.021~0.024 | 0.2 | 0.12 | 0% | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7 | 0.021~0.023 | 0.08 | 0.29 | 0% | 达标 |
|  | PM10 | 日平均 | 7 | 0.056~0.064 | 0.15 | 0.43 | 0% | 达标 |
|  | TSP | 日平均 | 7 | 0.109~0.124 | 0.3 | 0.41 | 0% | 达标 |

由评价结果可知，各监测点SO2和NO2的1小时平均值、24小时平均值，PM10、TSP的24小时平均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，无超标现象。项目所在区域的环境空气满足相应环境功能区要求。

6、特征污染物监测结果及评价

特征污染因子环境现状监测及评价结果见下表。

### 空气特征污染因子环境现状监测及评价结果统计表  单位：mg/m3

| 采样 点 | 监测 项目 | 取值类型 | 统计 个数 | 浓度范围（mg/m3） | 评价标准（mg/m3） | 最大标准指数 | 超标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 非甲烷总烃 | 小时平均 | 28 | 0.47~0.85 | 2.0 | 0.425 | 0% | 达标 |
| 2# | 非甲烷总烃 | 小时平均 | 28 | 0.45~0.94 | 2.0 | 0.47 | 0% | 达标 |
| 3# | 非甲烷总烃 | 小时平均 | 28 | 0.41~0.84 | 2.0 | 0.42 | 0% | 达标 |
| 4# | 非甲烷总烃 | 小时平均 | 28 | 0.46~0.99 | 2.0 | 0.495 | 0% | 达标 |
| 5# | 非甲烷总烃 | 小时平均 | 28 | 0.49~1.18 | 2.0 | 0.59 | 0% | 达标 |
| 6# | 非甲烷总烃 | 小时平均 | 28 | 0.48~0.98 | 2.0 | 0.49 | 0% | 达标 |

由上表可见，各监测点位的非甲烷总烃的环境本底值均低于《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3的浓度限值，无超标现象。

### 水环境质量现状监测与评价

1、地表水

为了解项目周围地表水水质现状，本环评引用《杭州南都动力科技有限公司年产2000MWH动力锂离子电池技术改造项目环境影响报告书》中浙江鸿博环境检测有限公司于2015年9月28日~9月29日对本项目所在区域地表水质量现状的监测结果进行分析。

（1）监测断面

项目拟建地南侧的长生港，上游(南侧)500m、下游(南侧)500m、下游(西侧)1000m。具体监测断面位置附图5。

（2）监测项目

pH、DO、高锰酸盐指数、BOD5、NH3-N、石油类、TP、Pb。

（3）采样及分析方法

监测及分析方法按《水和废水监测分析方式(第四版)》。

（4）监测时间及频率

2015年9月28日、29日，上、下午各1次。

（5）地表水环境质量现状评价

评价方法采用单因子标准指数法，具体如下。

①单因子i在j点的标准指标

②对于评价因子pH值评价模式如下：

pH≤7.0

pH＞7.0

式中：—单项评价因子i在j点的标准指数；

—污染物i在监测点j的浓度，mg/L；

—参数i的水质标准，mg/L；

—pH值的标准指数；

—pH值的监测浓度；

—地表水水质标准中规定的pH值下限；

—地表水水质标准中规定的pH值上限。

③溶解氧（DO）标准指标

（DOj≥DOS时）

（DOj＜DOS时）

式中：—DO在j点的标准指数，mg/L；

—DO在j点的浓度，mg/L；

—饱和溶解氧浓度，mg/L；

—溶解氧的地面水质标准，mg/L；

—温度，℃。

计算所得指数＞1时，表明该水质参数超过了规定的标准，说明水体已受到水质参数所表征的污染物污染，指数越大，污染程度越重。

（6）地表水环境质量现状评价结果见下表。

### 地表水环境质量现状评价结果   单位：mg/L（pH无量纲）

| 监测点 | 采样时间 | pH | DO | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 铅 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 上游 500m | 9.28上午 | 8.04 | 5.4 | 9.49 | 4.74 | 1.02 | 10.8 | 0.012 | 0.025 |
|  | 9.28下午 | 8.03 | 5.6 | 9.89 | 5.06 | 0.927 | 11.4 | 0.014 | 0.027 |
|  | 9.29上午 | 8.03 | 5.5 | 9.25 | 4.14 | 0.863 | 10.9 | 0.01 | 0.029 |
|  | 9.29下午 | 8.05 | 5.6 | 9.21 | 5.04 | 0.91 | 12.9 | 0.011 | 0.03 |
|  | 最大值 (DO最小值) | 8.05 | 5.4 | 9.89 | 5.06 | 1.02 | 12.9 | 0.014 | 0.03 |
|  | Ⅳ类标准 | 6~9 | ≥3 | ≤10 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤6 | ≤0.05 | ≤0.5 |
|  | 最大标准指数 | 0.53 | 0.51 | 0.99 | 3.37 | 3.40 | 2.15 | 0.28 | 0.06 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 |
| 项目 下游 500m | 9.28上午 | 7.67 | 5.8 | 9.1 | 1.38 | 0.657 | 16.3 | 0.015 | 0.031 |
|  | 9.28下午 | 7.69 | 5.9 | 9.2 | 2.42 | 0.64 | 16.4 | 0.018 | 0.026 |
|  | 9.29上午 | 7.71 | 5.9 | 9.81 | 1.72 | 0.603 | 14.9 | 0.014 | 0.029 |
|  | 9.29下午 | 7.69 | 6.1 | 7.64 | 2.03 | 0.528 | 15.5 | 0.016 | 0.031 |
|  | 最大值 (DO最小值) | 7.71 | 5.8 | 9.81 | 2.42 | 0.657 | 16.4 | 0.018 | 0.031 |
|  | Ⅳ类标准 | 6~9 | ≥3 | ≤10 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤6 | ≤0.05 | ≤0.5 |
|  | 最大标准 指数 | 0.36 | 0.47 | 0.98 | 1.61 | 2.19 | 2.73 | 0.36 | 0.06 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 |
| 项目 下游1000m | 9.28上午 | 7.83 | 5.7 | 7.4 | 0.478 | 0.207 | 9.6 | 0.013 | 0.023 |
|  | 9.28下午 | 7.85 | 5.8 | 6.51 | 0.415 | 0.184 | 9.7 | 0.016 | 0.026 |
|  | 9.29上午 | 7.85 | 5.8 | 6.91 | 0.403 | 0.17 | 8.6 | 0.012 | 0.028 |
|  | 9.29下午 | 7.86 | 5.8 | 7.4 | 0.446 | 0.194 | 9 | 0.013 | 0.029 |
|  | 最大值 (DO最小值) | 7.86 | 5.7 | 7.4 | 0.446 | 0.194 | 9.7 | 0.016 | 0.029 |
|  | Ⅳ类标准 | 6~9 | ≥3 | ≤10 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤6 | ≤0.05 | ≤0.5 |
|  | 最大标准 指数 | 0.43 | 0.49 | 0.74 | 0.30 | 0.65 | 1.62 | 0.32 | 0.06 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 |

根据监测结果，监测期间内，长生港项目拟建地上游500m及其下游500m监测断面氨氮、总磷、BOD5指标和下游1000m监测断面BOD5指标超标，为Ⅴ类~劣Ⅴ类，其余指标均满足Ⅳ类标准要求。

根据现状质量现状监测数据，项目所在区域地表水的氨氮、总磷、BOD5存在超标现象，建议区域政府关注该区块地表水现状及污染源整治工作，尽快落实区域环境综合整治，确保地表水环境质量满足功能区要求，促进本项目实施。

2、地下水

为了解项目所在地周边地下水水质现状，本环评引用《杭州南都动力科技有限公司年产2000MWH动力锂离子电池技术改造项目环境影响报告书》中浙江鸿博环境检测有限公司于2015年9月28日对本项目所在区域地下水质量现状的监测结果进行分析。

（1）监测点位

### 地下水环境现状监测点位设置及监测项目

| 序号 | 监测点位 | 相对项目方位 | 监测时间 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GW-1# | 项目所在地块铅酸污水站 | — | 2015.9.28 | 一期（枯水期）监测，采样1次 |
| GW-2# | 小林村 | 西南,1.1km |  |  |
| GW-3# | 长江汽车附近地块 | 北偏东,0.5km |  |  |
| GW-4# | 石坝村 | 东北,1.5 km |  |  |

（2）水质监测项目

①阴阳离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度。

②基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷（As）、汞（Hg）、铬（六价）（Cr6+）、总硬度、铅（Pb）、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物。

（3）采样及分析方法

监测井的深度尽可能超过已知最大地下水埋深以下2m，具体根据场地的地层结构采集、监测分析。

（4）监测及分析方法

按《场地环境监测技术导则》HJ25.2-2014、《水和废水监测分析方法》等国家相关规定执行。

（5）地下水水质监测结果

具体监测统计结果见下表。

### 地下水质量现状监测评价结果表 （单位：除pH外，其余mg/L）

| 测点名称 | 采样时间 | 分析项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发酚 | 氰化物 | As | Hg | 铬（六价） |
| GW-1# | 2015.09.28 | 7.14 | 0.164 | 0.982 | ﹤0.003 | 0.002 | ＜0.004 | ＜1.00×10-3 | ＜1.00×10-4 | ﹤0.004 |
|  | 检出率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 水质类别 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
| GW-2# | 2015.09.28 | 7.20 | 0.036 | 0.024 | ﹤0.003 | 0.002 | ＜0.004 | ＜1.00×10-3 | ＜1.00×10-4 | ﹤0.004 |
|  | 检出率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 水质类别 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
| GW-3# | 2015.09.28 | 7.18 | 0.048 | 0.691 | 0.009 | 0.002 | ＜0.004 | ＜1.00×10-3 | ＜1.00×10-4 | ﹤0.004 |
|  | 检出率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 水质类别 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
| GW-4# | 2015.09.28 | 7.09 | 0.023 | 0.862 | ﹤0.003 | 0.002 | ＜0.004 | ＜1.00×10-3 | ＜1.00×10-4 | ﹤0.004 |
|  | 检出率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 水质类别 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
| 测点名称 | 采样时间 | 铅 | 氟化物 | 镉 | 铁 | 锰 | 溶解性固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 氯化物 |
| GW-1# | 2015.09.28 | ﹤0.001 | 0.331 | ﹤0.0001 | 0.292 | 0.079 | 298 | 80.3 | 1.01 | 28.5 |
|  | 检出率 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 水质类别 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 |
| GW-2# | 2015.09.28 | ﹤0.001 | 0.318 | ﹤0.0001 | 0.152 | 0.050 | 201 | 72.1 | 1.01 | 20.0 |
|  | 检出率 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 水质类别 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 |
| GW-3# | 2015.09.28 | ﹤0.001 | 0.306 | ﹤0.0001 | 0.216 | 0.063 | 215 | 76.1 | 0.965 | 20.0 |
|  | 检出率 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 水质类别 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
| GW -4# | 2015.09.28 | ﹤0.001 | 0.306 | ﹤0.0001 | 0.187 | 0.058 | 185 | 74.1 | 1.01 | 22.0 |
|  | 检出率 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 水质类别 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 |

        - 地下水阴阳离子监测及评价结果

| 测点名称 | 采样时间 | 监测结果 | 分析项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 钾离子 | 钠离子 | 钙离子 | 镁离子 | 碳酸根离子 | 碳酸氢根离子 | 氯离子 (氯化物) | 硫酸根离子 (硫酸盐) | 阴阳离子 平衡值 |
| GW-1# | 9:30 | 质量浓度 mg/L | 7.02 | 12.1 | 38.5 | 32.9 | ＜2 | 175 | 58.3 | 42.9 | / |
|  |  | 摩尔浓度 mol/L | 1.80×10-4 | 5.26×10-4 | 9.63×10-4 | 1.37×10-3 | / | 2.87×10-3 | 1.64×10-3 | 4.47×10-4 | 0.6% |
| GW-2# | 9:40 | 质量浓度 mg/L | 11.0 | 37.7 | 33.2 | 32.0 | ＜2 | 212 | 26.5 | 82.8 | / |
|  |  | 摩尔浓度 mol/L | 2.82×10-4 | 1.64×10-3 | 8.30×10-4 | 1.33×10-3 | / | 3.48×10-3 | 7.46×10-4 | 8.63×10-4 | 4.6% |
| GW-3# | 9:50 | 质量浓度 mg/L | 8.12 | 10.6 | 37.9 | 33.6 | ＜2 | 180 | 57.5 | 43.1 | / |
|  |  | 摩尔浓度 mol/L | 2.08×10-4 | 4.61×10-4 | 9.48×10-4 | 1.40×10-3 | / | 2.95×10-3 | 1.62×10-3 | 4.49×10-4 | 1.9% |
| GW-4# | 10:30 | 质量浓度 mg/L | 12.8 | 33.7 | 34.6 | 35.1 | ＜2 | 212 | 28.1 | 89.7 | / |
|  |  | 摩尔浓度 mol/L | 3.28×10-4 | 1.47×10-3 | 8.65×10-4 | 1.46×10-3 | / | 3.48×10-3 | 7.92×10-4 | 9.34×10-4 | 4.8% |

根据表5.2-7可知，监测期间内，项目拟建区域内各监测点地下水各项指标均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的Ⅲ类标准（以人类健康基准值为依据），主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。根据表5.2-8可知，项目所在地地下水阴阳离子基本平衡。

### 土壤环境质量现状监测与评价

为了解本项目拟建区域土壤环境质量现状，本环评引用《杭州南都动力科技有限公司年产2000MWH动力锂离子电池技术改造项目环境影响报告书》中中浙江鸿博环境检测有限公司于2015年9月28日对本项目所在区域土壤及河道底泥质量现状的监测结果进行分析。

（1）监测点位、项目及时间、频次

### 土壤环境质量现状监测方案

| 序号 | 监测点位 | 与本项目 位置关系 | 监测项目 | 监测时间 | 监测 频次 | 采样要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目所在地块铅酸污水站 | -- | pH、铜、锌、镍、铬、铅、镉 | 2015.9.28 | 监测 1次 | 柱状样，各点取 表层样(0~20cm)、 中层样(20~60cm)、 深层样(60~100cm)， 不混样 |
| 2# | 小林社区居民 | 西南，1.1km |  |  |  |  |
| 3# | 长江汽车附近 | 北偏东，0.5km |  |  |  |  |
| 4# | 石坝社区居民 | 东北，1.5km |  |  |  |  |

（2）监测及分析方法

监测及分析方法：电感耦合等离子发射光谱法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站(1992年)。

（3）监测结果

土壤监测结果见下表。

### 土壤环境质量现状监测结果 （单位：mg/kg，除pH外）

| 测点 编号 | 测点名称 | 断面深度 | 性状 | pH | 镉 | 铜 | 铅 | 铬 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目所在地块铅酸污水站 | 表层0-20cm | 红棕色 | 7.05 | 0.200 | 27.3 | 103.4 | 56.3 | 30.5 | 30.7 |
|  |  | 中层20-60cm | 黄棕色 | 6.55 | 0.201 | 25.5 | 108.9 | 66.7 | 42.5 | 25.1 |
|  |  | 深层60-100cm | 灰棕色 | 6.46 | 0.202 | 27.2 | 102.2 | 66.3 | 35.3 | 26.7 |
|  | 最大占标率(%) | -- | -- | -- | 20.2 | 6.8 | 21.8 | 22.2 | 8.5 | 15.4 |
| 2# | 小林社区 | 表层0-20cm | 红棕色 | 6.85 | 0.195 | 27.2 | 42.8 | 56.1 | 43.6 | 19.5 |
|  |  | 中层20-60cm | 黄棕色 | 6.70 | 0.066 | 23.7 | 38.3 | 77.9 | 49.7 | 13.9 |
|  |  | 深层60-100cm | 灰棕色 | 6.56 | 0.066 | 23.7 | 44.7 | 76.2 | 38.9 | 13.9 |
|  | 最大占标率(%) | -- | -- | -- | 6.6 | 6.8 | 8.9 | 26.0 | 9.9 | 9.8 |
| 3# | 长江汽车 污水站 | 表层0-20cm | 红棕色 | 6.90 | 0.203 | 23.7 | 46.6 | 66.4 | 36.5 | 14.0 |
|  |  | 中层20-60cm | 黄棕色 | 6.55 | 0.203 | 29.1 | 46.7 | 77.6 | 42.5 | 25.1 |
|  |  | 深层60-100cm | 灰棕色 | 6.48 | 0.201 | 25.4 | 40.0 | 56.7 | 36.5 | 25.1 |
|  | 最大占标率(%) | -- | -- | -- | 20.3 | 7.3 | 9.3 | 25.9 | 8.5 | 12.6 |
| 4# | 石坝社区 | 表层0-20cm | 棕褐色 | 6.81 | 0.200 | 23.7 | 41.9 | 55.9 | 34.1 | 25.1 |
|  |  | 中层20-60m | 棕褐色 | 6.75 | 0.202 | 27.3 | 42.1 | 67.4 | 35.3 | 25.1 |
|  |  | 深层60-100m | 棕褐色 | 7.08 | 0.218 | 25.2 | 37.5 | 57.6 | 34.6 | 19.5 |
|  | 最大占标率(%) | -- | -- | -- | 21.8 | 6.8 | 8.4 | 19.2 | 7.1 | 12.6 |
| 三级标准值 |  |  | -- | >6.5 | ≤1.0 | ≤400 | ≤500 | ≤300 | ≤500 | ≤200 |

根据上表分析可知，项目拟建区域土壤环境中，铜、锌、镍、铬、铅、镉含量均可达到 GB15618-1995《土壤环境质量标准》中的三级标准要求。因此，项目拟建区域土壤环境质量现状较好。

### 声环境质量现状监测与评价

为了解本项目所在区域声环境质量现状，特委托浙江华标检测技术有限公司对项目所在地各周界声环境现状进行了监测。

（1）监测布点：项目所在厂区东、南、西、北四个厂界各布置一个噪声监测点，共4个，具体位置见附图4。

（2）监测项目：等效连续A声级（LAeq）。

（3）监测时间及频次：2017年05月10日~05月11日，有效监测2天，昼间（6:00-22:00）和夜间（22:00-6:00）各一次。

（4）监测方法：声环境测量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。

（5）监测结果：声环境现状监测结果见下表。

### 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A）

| 测点编号 | 测点位置 | 2017.5.10 |  | 2017.5.11 |  | 评价标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 1# | 厂界东侧 | 61.9 | 46.9 | 62.0 | 48.8 | 昼间65，夜间55 | 达标 |
| 2# | 厂界南侧 | 63.8 | 46.9 | 63.9 | 46.3 | 昼间70，夜间55 | 达标 |
| 3# | 厂界西侧 | 63.9 | 48.7 | 64.0 | 47.7 | 昼间70，夜间55 | 达标 |
| 4# | 厂界北侧 | 58.9 | 49.2 | 56.7 | 47.3 | 昼间65，夜间55 | 达标 |

本项目拟建地南侧、西侧厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类声环境功能区标准；东侧、北侧执行3类区标准。

从监测结果可以看出，项目拟建地南侧、西侧厂界昼间、夜间声环境现状监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类声环境功能区标准；东侧、北侧厂界昼间、夜间声环境现状监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境功能区标准。

## 周边污染源调查

根据现场调查，项目周边主要污染源概况见表5.3-1。

### 项目周围污染源调查统计表

| 序 号 | 企业名称 | 与本项目最近距离 | 生产内容 | 污染物排放情况 | 审批依据 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州长江汽车有限公司 | 东侧 约500m | 年产2万辆纯电动新能源客车项目 | 废水102738t/a、VOCs15.62t/a、SO21.6 t/a | 浙环建[2015]37号 | 在建 |
| 2 | 杭州珂瑞特机械制造有限公司 | 南侧 约90m | 年产 180 台(套)一次性护理用品成 套设备 | 废水 4050t/a、粉尘 1.34t/a、二甲苯 0.39t/a | 环评批复 [2010]432 号 | 已投产 |
| 3 | 巴布科克日立（杭州）环保设备有限公司 | 南侧 约90m | 年新增催化剂装置2400m3项目 | 废水726.4t/a，粉尘 4.08t/a | 环评批复 [2012]695 号 | 已投产 |
| 4 | 杭州西子石川岛停车设备有限公司 | 西侧 约600m | 年产停车设备 50000车位 | 废水 7650t/a、粉尘 0.11t/a、二甲苯 1.49t/a | 环评批复 [2010]703 号 | 已投产 |
| 5 | 杭州西奥电梯有限公司 | 西侧 约600m | 年产电、扶梯 7500 台 | 生活污水 7650t/a、生产废水19202t/a、粉尘 0.135t/a | 环评批复 [2010]586 号 | 已投产 |
| 6 | 杭州福斯达实业集团有限公司 | 西南侧 约1400m | 年产焦炉煤气回收利用成套装置10台(套)、空分设备40台(套)生产项目 | 生产、生活废水9605 t/a、CODCr0.576t/a、NH3-N 0.144 t/a；油漆废气VOCs合计0.884t/a | 环评备案[2014]28号 | 已投产 |
| 7 | 杭州兴源过滤科技股份有限公司 | 西南侧 约610m | 年产 800 台大、中型隔膜压滤机 | 废水7987t/a、粉尘 0.911t/a、二甲苯 1.95t/a | 环评批复 [2010]219 号 | 已投产 |
| 8 | 浙江春风动力股份有限公司 | 西南侧 约600m | 年产水冷摩托车12960 台、水冷摩托车发动机52310 台等 | 甲苯1.23t/a、二甲苯 1.76t/a、乙酸乙酯 2.53t/a、乙酸丁酯 0.018t/a、非甲烷总烃 0.17t/a | 环评批复 [2010]612 号 | 已投产 |
| 9 | 杭州华益电气 有限公司 | 西南侧 约1.9km | 年产配电设备 1000 只 | 焊接烟尘 0.037t/a、树脂粉尘 0.42t/a、废水 2550t/a | 环评批复 [2012]333 号 | 已投产 |

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析与评价

本项目利用已建1#厂房（A栋、B栋）实施技改，施工期主要进行设备的安装及调试，无土建施工内容，故不存在施工期环境影响，本环评不作详细分析。

## 营运期环境影响预测与评价

### 大气环境影响预测与评价

1、废气达标排放性分析

（1）粉尘

项目粉尘主要在制浆过程产生，制浆设备自带袋式过滤器净化，粉尘经该袋式过滤器处理后通过排气筒排放至室外，经过滤粉尘排放量为0.0034 t/a，均为无组织形式排放，废气量不大，对周围环境影响不大。

（2）NMP废气

NMP废气主要在涂布、烘烤工段产生，废气收集后经三级水喷淋吸收，最终得不低于95%浓度的 NMP 溶液回收提纯，未吸收废气经25m排气筒高空排放。系统收集效率不低于99.5%，水吸收综合回收效率不低于99.8%，则技改项目NMP废气有组织排放情况见下表。

        - 工艺废气产排情况

| 废气种类 | 排放 方式 | 产生量 | 排放量 |  |  | 治理效率 | 设计风量 | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | t/a | kg/h | mg/m3 | % | m3/h | h/a |
| NMP（1#排气筒） | 有组织 | 452.33 | 0.40 | 0.089 | 1.35 | 99.8 | 66000 | 4500 |
| NMP（2#排气筒） | 有组织 |  | 0.51 | 0.113 | 3.77 | 99.8 | 30000 | 4500 |

由上表可知，NMP（以非甲烷总烃计）废气排放浓度和排放速率均满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中规定的新建企业大气污染物排放限值要求，50mg/m3。

（3）锅炉（燃气）废气

技改项目利用已建2台10t/h 燃气锅炉，以天然气为燃料。燃气锅炉烟气排放情况见表6.2-2。

        - 燃气锅炉烟气排放情况

| 污染源 | 烟气量 (万 Nm3/a) | SO2 |  | NOX |  | 排放高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a | m |
| 燃气 | 790.3 | 0.662 | 0.0052 | 106.3 | 0.84 | 15 |
| 排放标准 | / | 50 | / | 150 | / | ≥8 |

由上表可知，技改项目燃气废气可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 3 大气污染物特别排放浓度限值。

2、影响预测与评价

本项目本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）中推荐的估算模式对项目废气排放情况进行估算，根据等标排放量排序及污染因子的危害程度，本次环评选取粉尘、NMP因子进行预测，并对估算结果进行分析与评价。

污染源调查参数汇总如下表6.2-3、表6.2-4所示。

        - 有组织排放污染源强点源参数调查表

| 污染源 | 污染工序 | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） | 烟囱高度（m） | 烟囱出口内径（m） | 排气量 （m³/h） | 烟气温度（K） | 环境温度（K） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 涂布、烘烤工段 | NMP | 0.089（21.85） | 25 | 1.2 | 66000 | 293 | 293 |
| 2#排气筒 | 涂布、烘烤工段 | NMP | 0.113（28.41） | 25 | 0.85 | 30000 | 293 | 293 |

注：（）内为非正常排放源强，以废气处理设施去除效率降低至50%计；

        - 无组织排放污染源强面源参数调查表

| 污染源 | 污染工序 | 污染物 名称 | 排放速率 （kg/h） | 源释放高度（m） | 矩形面源长（m） | 矩形面源宽（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 | 涂布、烘烤工段 | NMP | 0.504 | 10 | 216 | 131 |
|  | 制浆工序 | 粉尘 | 0.0057 | 10 | 216 | 131 |

废气有组织、无组织排放对周边大气环境不同范围的影响程度估算结果分别见表6.2-5和表6.2-6。

        - 废气有组织排放估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离D（m） | NMP（1#排气筒） |  | 距源中心下风向距离D（m） | NMP（2#排气筒） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci（mg/m3） | 浓度占标率Pi（%） |  | 下风向预测浓度Ci（mg/m3） | 浓度占标率Pi（%） |
| 100 | 8.95E-05 | 1.08E-02 | 100 | 3.07E-04 | 3.70E-02 |
| 200 | 5.76E-04 | 6.94E-02 | 200 | 1.13E-03 | 1.36E-01 |
| 291 | 6.30E-04 | 7.59E-02 | 285 | 1.25E-03 | 1.51E-01 |
| 300 | 6.28E-04 | 7.57E-02 | 300 | 1.24E-03 | 1.49E-01 |
| 400 | 5.93E-04 | 7.14E-02 | 400 | 1.15E-03 | 1.39E-01 |
| 500 | 5.91E-04 | 7.12E-02 | 500 | 1.18E-03 | 1.42E-01 |
| 600 | 5.90E-04 | 7.11E-02 | 600 | 1.16E-03 | 1.40E-01 |
| 700 | 5.77E-04 | 6.95E-02 | 700 | 1.14E-03 | 1.37E-01 |
| 800 | 5.48E-04 | 6.60E-02 | 800 | 1.08E-03 | 1.30E-01 |
| 900 | 5.23E-04 | 6.30E-02 | 900 | 9.92E-04 | 1.20E-01 |
| 1000 | 5.07E-04 | 6.11E-02 | 1000 | 9.37E-04 | 1.13E-01 |
| 1500 | 5.52E-04 | 6.65E-02 | 1500 | 9.78E-04 | 1.18E-01 |
| 2000 | 5.66E-04 | 6.82E-02 | 2000 | 9.18E-04 | 1.11E-01 |
| 2500 | 5.22E-04 | 6.29E-02 | 2500 | 8.08E-04 | 9.73E-02 |
| 朱家角村农居 | 5.25E-04 | 6.33E-02 | 朱家角村农居 | 1.02E-03 | 1.23E-01 |
| 东晖龙悦湾 | 4.82E-04 | 5.81E-02 | 东晖龙悦湾 | 9.08E-04 | 1.09E-01 |
| 龙湖·香醍溪岸 | 5.12E-04 | 6.17E-02 | 龙湖·香醍溪岸 | 9.57E-04 | 1.15E-01 |
| 朱家角小学/康庭和苑 | 5.35E-04 | 6.45E-02 | 朱家角小学/康庭和苑 | 9.73E-04 | 1.17E-01 |
| 万陈社区（在建住宅小区） | 5.52E-04 | 6.65E-02 | 万陈社区（在建住宅小区） | 9.78E-04 | 1.18E-01 |
| 小林村 | 5.63E-04 | 6.78E-02 | 小林村 | 9.75E-04 | 1.17E-01 |
| 乾元社区（乾元中心小学附近） | 5.71E-04 | 6.88E-02 | 乾元社区（乾元中心小学附近） | 9.53E-04 | 1.15E-01 |
| 庄里村 | 5.66E-04 | 6.82E-02 | 庄里村 | 9.18E-04 | 1.11E-01 |

        - 废气无组织排放估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离D（m） | NMP |  | 粉尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci（mg/m3） | 浓度占标率Pi（%） | 下风向预测浓度Ci（mg/m3） | 浓度占标率Pi（%） |
| 100 | 3.38E-02 | 4.07E+00 | 3.82E-04 | 8.49E-02 |
| 200 | 4.60E-02 | 5.54E+00 | 5.20E-04 | 1.16E-01 |
| 300 | 5.03E-02 | 6.06E+00 | 5.69E-04 | 1.26E-01 |
| 400 | 5.19E-02 | 6.25E+00 | 5.87E-04 | 1.30E-01 |
| 500 | 5.14E-02 | 6.19E+00 | 5.81E-04 | 1.29E-01 |
| 589 | 5.26E-02 | 6.34E+00 | 5.95E-04 | 1.32E-01 |
| 600 | 5.26E-02 | 6.34E+00 | 5.95E-04 | 1.32E-01 |
| 700 | 5.15E-02 | 6.20E+00 | 5.83E-04 | 1.30E-01 |
| 800 | 4.95E-02 | 5.96E+00 | 5.60E-04 | 1.24E-01 |
| 900 | 4.72E-02 | 5.69E+00 | 5.33E-04 | 1.18E-01 |
| 1000 | 4.48E-02 | 5.40E+00 | 5.06E-04 | 1.12E-01 |
| 1500 | 3.32E-02 | 4.00E+00 | 3.75E-04 | 8.33E-02 |
| 2000 | 2.47E-02 | 2.98E+00 | 2.79E-04 | 6.20E-02 |
| 2500 | 1.92E-02 | 2.31E+00 | 2.17E-04 | 4.82E-02 |
| 朱家角村农居 | 4.79E-02 | 5.77E+00 | 5.41E-04 | 1.20E-01 |
| 东晖龙悦湾 | 4.23E-02 | 5.10E+00 | 4.79E-04 | 1.06E-01 |
| 龙湖·香醍溪岸 | 3.76E-02 | 4.53E+00 | 4.25E-04 | 9.44E-02 |
| 朱家角小学/康庭和苑 | 3.53E-02 | 4.25E+00 | 3.99E-04 | 8.87E-02 |
| 万陈社区（在建住宅小区） | 3.32E-02 | 4.00E+00 | 3.75E-04 | 8.33E-02 |
| 小林村 | 3.12E-02 | 3.76E+00 | 3.53E-04 | 7.84E-02 |
| 乾元社区 | 2.77E-02 | 3.34E+00 | 3.13E-04 | 6.96E-02 |
| 庄里村 | 2.47E-02 | 2.98E+00 | 2.79E-04 | 6.20E-02 |

        - 正常情况下敏感点废气浓度影响叠加值结果表

| 污染源名称 |  | TSP | NMP |
| --- | --- | --- | --- |
| 朱家角村农居 | 浓度Cmg/m3 | 1.22E-01 | 4.94E-02 |
|  | 占标率P/% | 1.36E+01 | 5.95E+00 |
| 东晖龙悦湾 | 浓度Cmg/m3 | 1.60E-01 | 4.37E-02 |
|  | 占标率P/% | 1.78E+01 | 5.27E+00 |
| 龙湖·香醍溪岸 | 浓度Cmg/m3 | 1.26E-01 | 3.91E-02 |
|  | 占标率P/% | 1.40E+01 | 4.71E+00 |
| 朱家角小学/康庭和苑 | 浓度Cmg/m3 | 1.60E-01 | 3.68E-02 |
|  | 占标率P/% | 1.78E+01 | 4.43E+00 |
| 万陈社区（在建住宅小区） | 浓度Cmg/m3 | 1.60E-01 | 3.47E-02 |
|  | 占标率P/% | 1.78E+01 | 4.18E+00 |
| 小林村 | 浓度Cmg/m3 | 1.60E-01 | 3.27E-02 |
|  | 占标率P/% | 1.78E+01 | 3.94E+00 |
| 乾元社区 | 浓度Cmg/m3 | 1.24E-01 | 2.92E-02 |
|  | 占标率P/% | 1.38E+01 | 3.52E+00 |
| 庄里村 | 浓度Cmg/m3 | 1.60E-01 | 2.62E-02 |
|  | 占标率P/% | 1.78E+01 | 3.16E+00 |

        - 非正常情况下废气估算模式计算结果表

| 污染源名称 |  | 1#非正常 | 2#非正常 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMP | 浓度Cmg/m3 | 1.55E-01 | 3.14E-01 |
|  | 占标率P/% | 18.67 | 37.83 |
| 下风距离(m) |  | 291m | 285m |

由表6.2-5~6.2-6可知，正常排放情况下项目有组织、无组织排放的粉尘、NMP，占标率均小于10%，占标率最高的为无组织排放的NMP，占标率Pmax=6.34%，发生于下风向589m处，浓度占标率10%的最远距离为0m，各因子在项目区域内的浓度符合环境质量标准要求。

另根据对项目周边敏感点的预测，项目TSP、NMP到达敏感点的贡献值较小，叠加背景值后的预测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

3、防护距离要求

（1）大气环境防护距离

采用SCREEN3模型估算模式计算项目主要污染源无组织排放对周边大气环境不同范围的影响程度。经计算，本项目无组织排放的废气在评价范围内无超标点，可不设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），企业卫生防护距离的确定：凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放，无组织排放的有害气体进入呼吸大气层时，其浓度超过GB3095与TJ36规定的居住区浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。

卫生防护距离计算公式如下：

式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D—卫生防护距离计算参数，无因次，根据工业企业所在地区近五年来平均内速及工业企业大气污染源构成类别从GB/T13201-91的表5中查取；

Q—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

根据本项目废气无组织排放量和标准浓度限值计算，本项目卫生防护距离计算结果见表6.2-9。

        - 项目无组织废气卫生防护距离计算

| 无组织排放源 所在生产单元 |  | 无组织排放速率(kg/h) | 生产单元占地面积(m2) | 标准浓度限值(mg/m3) | 卫生防护距离（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计算值 | 取值 | 提级后 |
| 1#厂房 | NMP | 0.504 | 28296（216*131） | 0.83 | 8.46 | 50 | 100 |
|  | 粉尘 | 0.0057 |  | 0.9 | 0.001 | 50 |  |

根据计算结果和取值规范，本项目1#厂房需设置卫生防护距离100m，根据调查，卫生防护距离范围内主要为周边工业企业及道路，无环境敏感点，根据余杭经济技术开发区及北侧钱江经济开发区规划，项目四周规划仍将以工业用地为主，卫生防护距离范围内无居民区、学校、医院、敬老院等环境敏感点，不安排医药、食品、卫生等对环境质量要求较高的工业企业，卫生防护距离能够得到满足，卫生防护距离由当地卫生部门监督执行。

### 地表水环境影响分析与评价

1、废水排放去向

项目排放的废水主要为设备清洗废水和软水制备废水。污水产生量为268.2t/a，污染物产生量为CODCr0.06t/a（224mg/L），TP 0.007t/a（26mg/L）。

项目废水依托厂区现有污水处理设施处理至《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表 2 新建企业水污染间接排放限值后排入南侧宏达路市政污水管道，最终进杭州七格污水处理厂处理。

2、区域污水收集处理系统与项目废水排放衔接情况

本次技改项目位于浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区宏达路120号，属于临平副城污水系统范围内，该区域污水管网目前已经铺设完毕，企业废水可纳入南侧宏达路市政污水管道，具备纳管条件，最终纳入七格污水处理厂。

3、污水纳管水质

本项目污水纳管水质为CODCr150mg/L，TP2.0mg/L，水质简单，满足七格污水处理厂废水纳管标准。

4、纳管污水水量

本项目污水纳管量为26.82t/a，七格污水处理厂设计处理能力为120万t/d，尚有余量，可接纳本项目污水。

5、废水排放影响分析

综上，本项目污水排放量小，水质简单，经预处理达标后纳管进入七格污水处理厂处理，不会对周边水体环境产生不良影响。项目纯水制备废水、设备冷却系统产生的少量清下水排入雨水管网，最终进入西侧小林港，清下水 CODcr 浓度<40mg/L，小林港执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，CODcr 标准值为 30mg/L，因此项目清下水排放满足“浙政发[2011]107 号”文相关要求：清净下水化学需氧量浓度不得高于50mg/L 或不高于进水 20mg/L，正常营运情况下对小林港水质影响较小。

### 地下水环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ 610-2016），该导则标准适用于“对地下水环境可能产生影响的建设项目”的环境影响评价。根据工程分析，项目用水由市政给水管网统一供应，不以地下水为供水水源；项目仅产生少量设备清洗废水和软水制备废水，依托厂区现有污水处理设施处理后纳入七格污水处理厂处理，达标排放。

鉴于本项目属于技改项目，污水处理设施依托原有已建处理设施，不新增废水处理设施，且不以地下水作为供水水源，并严格控制废水渗入地下水，对区域地下水环境基本无影响，故环评仅进行地下水环境影响的简要分析，重点明确防治措施。

一、评价区域环境水文地质条件

“贝达药业股份有限公司年产盐酸埃克替尼 8 千万片生产项目”位于余杭生物医药高新技术产业园区，五洲路北侧，红丰路(规划)西侧(东湖街道工农社区“余政工出(2014)066 号”地块)。本项目地块在其东南侧 5km，与“贝达药业股份有限公司年产盐酸埃克替尼 8 千万片生产项目”位于同一水文单元内，因此参考该项目的水质地质调查。

1、地层与地质构造分析

根据地质勘测结果，按岩土的成因时代、颜色、状态划分工程地质层，将场地勘探深度 78.00m 岩土层分为 7 个工程地质层，16 亚层。自上而下分述如下：

①-0 素填土：灰褐色，松散，稍湿－湿。主要由粘性土组成，含少量植物根茎，局部夹少量碎石、砖块及塘泥。全场分布，层厚 0. 30~4.30m。

①-1 粉质粘土：灰黄色、灰色，硬可塑。含铁质氧化斑；切面较光滑，无摇振反应。中压缩性。局部缺失，层顶标高-0.12~3.23m，层厚 0 ~5.60m。

②淤泥质粘土：灰色，流塑。含有机质及少量腐殖质，可见半腐烂植物根茎、少量云母屑等；切面较光滑，无摇振反应。高压缩性。局部缺失，层顶标高-1.43~2.18m，层厚 0~15.30m。

③-1 粘质粉土：黄色，稍密－中密。湿－很湿。可见云母屑；切面较粗糙，摇振反应较快。局部为粉质粘土。中低压缩性。全场分布，层顶标高-15.48~0.98m，层厚 1.70~16.50m。

③-2 淤泥质粉质粘土：灰色，流塑。含有机质，可见少量腐殖质等；切面较光滑，无摇振反应。高压缩性。局部缺失，层顶标高-16.16~-12.34m，层厚0~5.80m。

④-1 粉质粘土：灰黄色，硬可塑。含铁锰质班；切面较光滑，无摇振反应。中压缩性。全场分布，层顶标高-20.93~-15.94m，层厚 1.50~6.00m。

④-2 粉质粘土：灰黄色、黄色，软可塑。含少量铁锰质班；切面较光滑，无摇振反应。中压缩性。局部控制，层顶标高 -24.43~-18.52m ，层厚0.60~10.90m。

⑤-1 粉质粘土：青灰、黄色，硬可塑。局部夹少量粉土 ，切面较光滑，无摇振反应。中压缩性。局部控制，层顶标高-29.78~-20.62m，层厚 0~11.10m。

⑤-2 含砂粉质粘土：灰色，软可塑，局部硬可塑。可见少量云母屑，刀切面较粗糙，韧性中等，摇振反应慢。局部控制，层顶标高-33.58～-25.75m，层厚 0～10.10m。

⑤-3 中砂：灰色，中密。颗粒级配较均匀，矿物成分较杂，主要由石英、云母组成，夹少量粘性土。局部控制，层顶标高-40.05～-35.25m，层厚 0～3.70m。

⑥-1 粉质粘土： 青灰色，软可塑。含少量铁锰质斑点，刀切面较光滑，干强度及韧性中等，无摇振反应。中压缩性。局部控制，层顶标高-41.45～-37.16m，层厚 0～13.80m。

⑥-2 含粉质粘土砾砂：灰色，中密。砾径约 2~20mm，磨圆度较好，砾石含量约 30%~45%，局部地段最高达 50%以上为圆砾，成份为砂岩，较硬；砂含量约 20%~25%，粘性土含量约 10%~15%左右。局部控制，层顶标高-52.23~-47.72m，控制厚度 4.70~15.00m。

⑥-2 夹粉质粘土：灰色，软可塑，局部软塑。含有机质，夹少量粉土，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。中压缩性。局部分布，层顶标高-56.65～-52.61m，层厚 0～8.20m。

⑩-1 全风化砂岩：灰黄色，硬可塑，湿。岩体已基本风化成土状，结构完全破坏，干钻可钻，钻进无跳动，进尺较快。局部控制，层顶高程-64.02～-62.55m，层厚 0～2.20m。

⑩-2 强风化砂岩：灰黄色，砂质结构，块状构造，岩芯以碎块状为主，干钻不可钻，钻进有跳动，进尺较慢；风化较强烈，结构基本破坏。局部控制，层顶高程-66.22～-63.65m，层厚 0～6.30m。

⑩-3 中风化砂岩：灰黄色，砂质结构，块状构造；钻进较平稳，进尺较慢；岩芯呈短柱状，少量碎块状，敲击声脆不易碎。根据岩性和钻进情况分析，岩体无洞穴或空洞。局部控制，层顶高程-72.52～-65.35m，控制最大厚度 5.30m。

2、水文地质条件分析

地下水类型主要为第四系孔隙水。根据赋存条件、水理性质及埋藏条件，场地地下水可分为第四系孔隙潜水、孔隙承压水及基岩裂隙水。

(1)第四系孔隙潜水

第四系孔隙潜水赋存于场地浅部各土层，①-0 素填土、①-1 粉质粘土为弱透水层；其下的②淤泥质粘土为微－不透水层(相对隔水层)。孔隙潜水主要接受大气降水入渗补给，以侧向迳流、居民生活用水及蒸发为主要排泄途径。

勘察期间测得浅部孔隙潜水的稳定水位埋深为 0.2~2.9m，对应的高程为0.98~3.60m。水位埋深随气候和季节性及降水量变化而变化，地下水和地表水联系密切，水位变化不大，一般年变化幅度为 1.0~1.5m。

⑵ 第四系孔隙承压水

第四系孔隙承压水赋存于场地下部⑤-3 中砂及⑥-2 含粉质粘土砾砂土层中，富水性强，渗透性好。据区域水文地质资料及本地区勘察经验，孔隙承压水对地下室抗浮及桩基施工影响小。

⑶ 基岩裂隙水

基岩裂隙水赋存于场地⑩-2 强风化砂岩、⑩-3 中风化砂岩基岩节理、裂隙中。据岩性特征，基岩较完整，砂土胶结及泥质胶结，节理裂隙发育一般且闭合性好，渗透性微－弱。钻探过程中未探及断层及破碎带。经勘察及结合地区经验，基岩裂隙水水量贫乏。

二、防腐防渗措施

1、防渗分区

根据实际情况，可将本项目区域划分为三类防腐防渗区，即重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，见表6.2-10。

        - 本项目防腐防渗分区

| 防渗分区 | 具体区域 | 天然包气带防污性能① | 污染控制难易程度② | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 污水处理区和危险固体废物堆场地面 | 中 | 难 | 危险废物堆场四周设围堰，围堰底部用15~20cm的耐碱水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并涂环氧树脂防渗；污水处理池做好硬化、防腐、防渗工作，铺设防腐衬层，达到渗透系数≤10-10cm/s，建议采用环氧树脂玻璃钢防腐衬层 |
| 一般防渗区 | 1#厂房地面及仓库 | 中 | 易 | 防渗区内天然粘土层厚度小于1.5m的，参照GB16889防渗技术要求进行防渗处理，采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化 |
| 简单防渗区 | 其他区域 | 中 | 易 | 一般地面硬化 |

①、②注：根据地质普查资料和《环境影响评价技术导则-地下水环境》HJ610-2016表5判定防污性能。

2、防渗措施

企业需根据防腐防渗分区要求，采取必要的工程防渗等污染物阻隔手段，防止污染物下渗含水层。

### 声环境影响预测与评价

技改项目噪声主要来自于车间设备运行噪声及废气治理设施风机噪声，源强约65~88 dB。根据同类设备类比调查，主要设备噪声源强见下表。

        - 主要设备噪声源强

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 声压级（dB） | 声源位置 | 排放规律 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂布机 | 4台 | 65 | 1#厂房室内 | 连续 | 距离设备1m处 |
| 2 | 辊压机 | 3台 | 75 |  | 间歇 | 距离设备1m处 |
| 3 | 超声焊接机 | 2台 | 70 |  | 连续 | 距离设备1m处 |
| 4 | 全自动分切机 | 2台 | 70 |  | 连续 | 距离设备1m处 |
| 5 | 螺旋真空泵 | 4台 | 85 |  | 连续 | 距离设备1m处 |
| 6 | 各类风机 | 若干 | 88 | 1#厂房东侧 | 连续 | 距离设备1.5m处 |

为降低项目噪声对周边环境的影响，企业应采取以下措施：

（1）做好1#厂房的隔声处理，生产期间1#厂房不开启靠近东侧厂界的窗户；

（2）设备在选购时尽可能选购高效、低噪的设备，从声源上减少噪声；设备安装时底部应配置阻尼减振设施。

（3）对水泵采取安装隔声罩以及采取减震基础等措施；

（4）针对项目大功率风机设置风机隔音房，并设置散热进、出风消声器；对进风管道做隔声包扎，其结构为阻尼层，低频隔声层，吸音层和钢板护面层；风机机壳与基础之间增加弹簧减震器、橡胶减震器、软木、沥青毛毡等减振方法来减弱噪声的传播。

落实以上措施后，车间整体声源可降噪25dB以上，点声源风机等可控制在约75dB左右，本环评将采用点声源模式（风机）和整体声源法进行预测。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的要求，采用点源预测模式对排风系统产生噪声的发散衰减进行模拟预测。点声源在预测点的噪声强度采用以下计算式：

Loct(r)=Loct(ro)−20lg(rro)−ΔL0ct

式中：Loct（r）为点声源在预测点产生的噪声值（dB）；

Loct（r0）为参考位置r0处的噪声值（dB）；

r为预测点距声源的距离（m）；

r0为参考位置距声源的距离（m）；

△Loct为r0至预测点之间的各种附加衰减修正量（考虑空气吸收，衰减0.5～1dB/百米，本项目衰减距离较近，附加衰减修正量不予以考虑）。

车间内设备噪声采用整体声源法Stueber进行预测，整体声源法是把各噪声源看成一个整体声源，预先求得其声功率级Lwi，然后计算噪声传播过程中由于各种因素而造成的总衰减量∑Ak，最后求得整体声源受声点P的声功率级Lpi。本项目将1#厂房视为一个整体声源。各参数计算模式如下：

Lwi≈LRi+10lg（2Si）

式中：Si—第I个拟建址车间的面积，m2；

LRi—第I个整体声源的声级平均值，dB（A）。

Lpi= Lwi-∑Ak

声波在传播过程中能量衰减的因素较多。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减。其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、地面梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。各衰减量的计算均按通用的公式进行估算。

A．距离衰减Ar

Ar=10lg(2πr2)

式中：r为整体声源离预测点的距离，m。

B．屏障衰减Ad

屏障衰减主要考虑营运场所衰减。屏障衰减：屏障衰减主要考虑厂房建筑个屏障衰减，一幢厂房衰减取3dB，两幢厂房衰减取5dB。车间隔声量按15dB计。

C．噪声叠加公式

不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下：

式中，Leqi——第I个声源对某预测点的等效声级

各声源的基本参数见表6.2-12。

        - 基本参数

| 编号 | 面源名称 | 面积(m2) | 声级平均值(dB) | 车间隔声量(dB) | LW(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#厂房 | 25640 | 70 | 25 | 92.1 |

预测参数见表6.2-13。

        - 预测参数一览表

| 声源类型 | 声源名称 | 声源与厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东侧厂界 | 南侧厂界 | 西侧厂界 | 北侧厂界 |
| 点声源 | 风机 | 30 | 196 | 385 | 160 |
| 面声源 | 设备噪声 | 30 | 46 | 250 | 72 |

预测结果见表6.2-14。

        - 噪声预测结果一览表  单位：dB

| 声源 | 项目 | 东侧厂界 | 南侧厂界 | 西侧厂界 | 北侧厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排风机 | 贡献值 | 45.5 | 29.2 | 23.3 | 30.9 |
| 车间噪声 | 贡献值 | 44.5 | 40.4 | 34.1 | 39.0 |
| 合计 | 叠加值 | 48.1 | 40.7 | 34.4 | 39.6 |
| 标准限值（昼间/夜间） |  | 65/55 | 70/55 | 70/55 | 65/55 |

由表6.2-14预测结果可知，企业经以上环评提出的噪声防治措施及墙体隔声和距离衰减后，东侧和北侧厂界昼间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，南侧和西侧厂界昼夜噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。

周边最近敏感点朱家角村农居距离厂界870m，经距离衰减后对其影响较小，项目运营后产生的噪声不会对工人操作环境及敏感保护目标产生不良影响。

### 固废影响分析与评价

项目产生的固废主要为废锂离子电池、NMP溶剂、NMP包装桶、废包装材料、边角料。项目固体废物利用处置方式评价见表6.2-15。

        - 固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 属性 | 预测产生量（t/a） | 处置去向 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废锂离子电池 | 检验 | 一般固废 | 2.4 | 委托资源回收单位回收综合利用 | 符合 |
| 2 | NMP溶剂 | NMP废气治理 | 参照危废管理 | 475.18 | 由宁波市鄞州远达环保科技有限公司回收 | 符合 |
| 3 | NMP包装桶 | NMP原料包装 |  | 2.215 | 由浙江省化工进出口有限公司回收并用于原始用途 | 符合 |
| 4 | 废包装材料 | 电解液、粘合剂等包装桶 |  | 1.2 | 由原料厂家回收并用于原始用途 | 符合 |
|  |  | 原料包装 | 一般固废 | 1.5 | 由物资回收单位回收再利用 | 符合 |
| 5 | 边角料 | 电池组装 | 一般固废 | 1.2 | 由物资回收单位回收再利用 | 符合 |

NMP溶剂和NMP包装桶应参照危险废物管理，企业应按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）建造专用的危险废物暂存场所，将危险废物分类转入容器内，并做好相应的纪录。装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示的标签。

危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物。危险废物贮存设施(仓库式)地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。设施内要有安全照明设施和观察窗口。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

危险废物贮存设施都必须按（GB15562.2）的规定设置警示标志，周围设置围墙或其它防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

危险固废暂存贮存场所必须通风、防雨、防晒，地面和裙脚要用坚固、防渗材料建造，不相容的危险固废必须分开存放，并设有隔离间阻隔；堆放危险固废的高度应根据地面承载力确定。

对于一般固废企业应严格按照国家《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求，建设必要的固废分类收集和临时贮存设施，具体要求如下：

①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存；

②一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。

③储存场应加强监督管理，按GB15562.2设置环境保护图形标志。

④建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

本项目一般固废主要为废锂离子电池、废包装材料、边角料等，废包装袋和边角料外售给其他单位回收综合利用，废锂离子电池委托资源回收单位回收综合利用。

综上，本项目产生的各类固体废弃物均能落实妥善处置措施，不会对周边环境产生不良影响。

## 风险评价

### 风险识别

1、物质危险性识别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）（以下简称“导则”）和《环境风险评价实用技术和方法》（以下简称“方法”）规定，风险评价首先要评价有害物质，确定项目中哪些物质属应该进行危险性评价的以及毒物危害程度的分级。根据“导则”和“方法”规定，毒物危害程度分级如表6.3-1所示，物质危险性判别的标准见表6.3-2。

        - 毒物危害程度分级（参见“防范”）

| 指标 |  | 分 级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I (极度危害) | II (高度危害) | III(中度危害) | IV(轻度危害) |
| 危害 中毒 | 吸入LC50 (mg/m3) | <200 | 200— | 2000— | >20000 |
|  | 经皮LD50 (mg/kg) | <100 | 100— | 500— | >2500 |
|  | 经口LD50 (mg/kg) | <25 | 25— | 500— | >5000 |
| 致癌性 |  | 人体致癌物 | 可疑人体致癌 | 实验动物致癌 | 无致癌性 |

        - 物质危险性标准（参见“导则”）

| 类别 |  | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入，4h）mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 1（剧毒物质） | <5 | <1 | <10 |
|  | 2（剧毒物质） | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 10<LC50<500 |
|  | 3（一般毒物） | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 500<LC50<2000 |
| 易燃 物质 | 1（易燃物质） | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物； 其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2（易燃物质） | 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3（易燃物质） | 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 （易爆物质） |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

本项目所涉及的物质主要为NMP，其理化性质见表6.3-3。

        - 主要原材料的理化性质和毒性

| 类别 | 物质名称 | 危险特性 | 危害程度分级 | 属性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质判定 | NMP | LD507725mg/kg（小鼠经口） | 低于3类 | 属低毒物质 |
| 易燃物质判定 | NMP | 沸点：202℃，闪点：91℃，燃点：346℃ | 可燃 | 可燃，属火灾危险物质 |
| 爆炸性物质判定 | NMP | 常压下一般不会爆炸，爆炸极限1.3-9.5%（VOl） | / | 不属爆炸性物质 |

由表6.3-3可知，NMP具有一定的毒性和可燃性，属于火灾危险物质，在使用和贮运过程具有一定的潜在危险性（火灾和爆炸）。在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将会对环境造成不利影响。

2、重大危险源辨识

对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质、且危险物质数量等于或超过临界量的单元。单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属于一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

单元内存在危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质总量，若等于或超过规定的临界量，则定为重大危险源。若单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足，则定为重大危险源：

q1Q1+q2Q2LL+qnQn³1

式中：q1，q2……qn—每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2……Qn—与各危险物质相对应的临界量，t。

根据核查《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），项目所用原辅料均不属于重大危险源辨识物质，临时储存量均小于临界量，原辅料毒性不大，根据总体分析，项目所用物料及储存量均不构成重大危险源。

3、环境敏感区辨识

本项目位于杭州市余杭区余杭经济开发区宏达路120号，周边均为工业企业，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区、社会关注区等环境敏感区。

### 风险评价等级确定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）的规定，环境风险评价应根据评价项目的物质危险性、辨识单元重大污染源判定结果以及环境敏感程度等原因，划分为一、二级，划分依据见表6.3-4。

        - 评价工作级别（一、二级）

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

本项目位于杭州市余杭区余杭经济开发区宏达路120号，周边均为工业企业，不属于环境敏感区。因此，本项目环境风险评价工作等级为二级。根据《导则》要求，对建设项目进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出合理可行的防范、应急与减缓措施以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可以接受水平。

### 事故源项分析

1、事故源项分析

本项目使用的NMP等具有一定的可燃性，属于火灾危险物质。同时属于低毒物质，不涉及剧毒的化学原料。故企业的最大可信事故为火灾。一般火灾、爆炸事故对环境的危害主要是热辐射、冲击波、抛射物造成的后果。此外，火灾燃烧过程产生的烟雾、二氧化硫和其他有害气体可造成较大范围的环境污染。

根据调查，目前在同类型企业中尚未发生较大或后果较为严重的火灾爆炸事故，国内其他相似厂家也均未发生过此类事故。因此，本次环评不对火灾爆炸风险作具体分析，仅在防范措施中提出相关要求，以避免和减轻此类事故的影响。

2、最大可信事故和事故概率

根据《建设项目环境影响评价技术导则》（HJ/T169-2004）的定义，最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。而重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。根据本项目原材料的性质可知，项目最大可信事故为NMP火灾爆炸事故以及废气治理设施事故性排放。

根据使用危险品行业的有关资料对引发风险事故概率的统计介绍，主要风险事故的概率见表6.3-5。

        - 主要风险事故发生的概率与事故发生的频率

| 事故名称 | 发生概率（次/年） | 发生频率 | 对策反应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输送管、输送泵、阀门等损坏泄漏事故 | 10-1 | 可能发生 | 必须采取措施 |
| 贮槽、贮罐、反应釜等破裂泄漏事故 | 10-2 | 偶尔发生 | 需要采取措施 |
| 雷击或火灾引起严重泄漏事故 | 10-3 | 偶尔发生 | 采取对策 |
| 贮罐等出现重大火灾、爆炸事故 | 10-3～10-4 | 极少发生 | 关心和防范 |
| 重大自然灾害引起事故 | 10-5～10-6 | 很难发生 | 注意关心 |

因火灾引起的事故概率为10-3次/年，属于偶尔可能发生事故。

### 事故后果分析

1、火灾爆炸后果分析

发生该类事故对外环境的影响主要表现为热辐射以及燃烧废气的排放，从安全方面来看主要表现人员的伤亡。根据同类项目类别，发生火灾爆炸事故时，影响范围是在厂区内，对厂界外影响较小。

距离本项目最近的敏感点为西北侧朱家角村农居，与本项目生产厂房最近距离约870m，与项目隔有道路及工业区其他企业，因此发生火灾爆炸时对敏感点影响不大。而且项目NMP充分燃烧后的主演产物为二氧化碳和水，即便伴生有少量一氧化碳、烟尘和携带少量未燃尽的物料，在消防水的洗涤下，也不会对环境产生很大的影响。因而从环保角度，对本项目燃烧爆炸类事故，风险防范的重点为事故状态下伴有泄漏物料的消防水可能对外部水环境的污染。

2、废气处理设施出现故障事故后果分析

废气事故情况下预测结果见5.1-8。

由预测结果可知：事故情况下，NMP影响值占标率小于1，满足环境质量标准中要求；事故排放情况下，对下风向最近敏感目标乾元社区（乾元中心小学附近）的预测浓度最大值占标率均小于1，也均能满足相应环境质量标准要求。

3、应急池

企业现有事故应急池有效容积为650m3。技改项目实施后，企业无需新增事故应急池容积。当事故发生时，立即切断清下水(雨水)排放口；事后余量消防废水经检测后，根据水质情况分质、分量进入厂区污水站处理，达标排放。

# 污染防治措施

## 废气污染防治措施

根据工程分析可知，技改项目主要废气为NMP废气和配料粉尘。

### NMP废气

1、NMP废气方案比选

目前NMP吸收主要有两种方式：VOC转轮吸附回收法、水吸收法。

        - 有组织废气达标性分析

| 工艺名称 | 轮转吸附回收法 | 水吸收法 |
| --- | --- | --- |
| 工艺原理 | 由日本研发出来的VOC分子筛转轮技术：转轮被分隔成3个区域，一个是处理区、一个是冷却区、一个是脱附区，VOC转轮在工作过程中缓慢的旋转，含有有机溶剂需要处理的气体从处理区流过后变成相对干净的气体，处理后的气体中有机溶剂的含量最低可降至50ppm以下。另一部分含有机溶剂的空气在再生风机的作用下从冷却区流过，然后被加热到一定的温度后，从转轮再生区域流过，由于转轮再生区域被再生空气加热，吸附在再生区域的有机溶剂蒸发出来随再生空气带走。废气被浓缩到一定的浓度后，利用冷冻法就可以使NMP冷凝回收。 | 先经冷凝回收系统冷凝回收，再利用吸收塔将废气中的NMP以液态的形式从空气中分离后回收 |
| 优点 | 尾气中NMP含量较低，可达到50PPM，比较环保，废气处理好可直接排放大气。 | 运转能耗低；尾气中NMP含量低（20ppm）；液体不倒流，管道无泄露；运转设备少，维护费用降低 |
| 缺点 | 由于成套设备需要进口，设备投资额大；能耗大，处理每万标立方气体电耗达到60kw.h以上；性能衰减快,回收率\排放指标随时间推移,性能变差。日本进口转轮回收率实际仅能达到85%左右；吸附材料需再生,再生后性能变差；维护成本高，制冷设备维护成本高,吸附材料更换费用高昂。 | 可改良，回收利用热能 |

根据现有项目实际运行情况，技改项目选择水吸收法。

2、本项目废气处理方案

本项目拥有4台涂布机，其中3台单面涂布机位于1#厂房南区，1条双面涂布机位于1#厂房北区。涂布机进料口和制浆机下料口对接，涂布机涂布工位设置隔间，在涂布机进、出料口设吸风集气装置，烘箱密闭运行。1#厂房南区、北区分别设置1套NMP回收系统对其烘干过程挥发NMP进行回收，共有2套NMP回收系统，具体由岳阳市德立机械设备有限公司设计建设。

“一对一”NMP回收装置（1#厂房北区）设计尾气处理量为30000m3/h，“一对三”装置（1#厂房南区）设计尾气处理量为66000m3/h。本装置功能为吸收上游涂布机尾气中的氮甲基吡咯烷酮（NMP），吸收液为循环水。经吸收后，达到排放尾气中 NMP 含量不大于 ＜30mg/m3，并回收得到 NMP 浓度为 95%（wt%）的 NMP 溶液。系统收集效率不低于99.5%，三级水吸收回收效率分别不低于90%、90%、80%，综合回收效率不低于99.8%，最后分别通过1根25m排气筒排放。

工艺流程图如下：

图7.1-1  NMP回收系统工艺流程图

工艺说明：来自涂布机的含 NMP 气体，通过鼓风机(C101)送入吸收塔（T101）塔釜，在吸收塔内，NMP 废气与喷淋液逆向接触后 NMP 被吸收，经吸收后的气体直接放空。

吸收塔（T101）为填料塔，共分为三段，每两段填料之间设置集油箱。集油箱的功能为收集液体。两个集油箱所收集的液体，分别通过顶循环泵（P103AB）和中间循环泵（P102AB）抽出，分别返回到第 1 段填料和第 2 段填料（自上而下）上方循环吸收 NMP。同时，塔釜液经塔底循环泵（P101AB）抽出后，一部分作为产品送出界区；另一部分经塔底循环冷却器（E101）冷却后，返回到第三段填料上方循环吸收 NMP。为了使 NMP 吸收系统的吸气量与上游涂布机装置排气量同步，风机 C101的电机设置变频，与上游涂布机排风风机变频比例控制。

装置主要设备组成：

        - 废气处理装置主要设备组成表

| 序号 | 位 号 | 名 称 | 规 格 | 技 术 特 性 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主要介质 | 温度℃ | 压力Kpa(A) | （台套） |
| 1 | T101 | 吸收塔 | ϕ3000×11000 | 空气，NMP | 40～104 | 100 | 1 |
| 2 | T102 | 吸收塔 | ϕ2000×11000 | 空气，NMP | 40～104 | 100 | 1 |
| 3 | E101 | 冷却器 | 卧式固定管板 | 壳程：NMP循环液 | 49.9～45 | 300 | 1 |
|  |  |  | BES500-1.0-45-4.5/25-2 | 管程：循环水 | 33～38 | 400 |  |
| 4 | E102 | 冷却器 | 卧式固定管板 | 壳程：NMP循环液 | 49.9～45 | 300 | 1 |
|  |  |  | BES400-1.0-25-4.5/25-2 | 管程：循环水 | 33～38 | 400 |  |
| 5 | C101A/B | 进气鼓风机 | 22000m3/h 30kw | 空气，NMP | 104～110 | 106 | 6 |
| 6 | C102A/B | 进气鼓风机 | 30000m3/h 45kw | 空气，NMP | 104～110 | 106 | 2 |
| 7 | P101A/B | 塔底循环泵 | 18 m3/h h=30 4kw | 水，NMP | 40 | 300 | 2 |
| 8 | P102A/B | 中间循环泵 | 18 m3/h h=30 4kw | 水，NMP | 40 | 300 | 2 |
| 9 | P103A/B | 顶循环泵 | 18 m3/h h=30 4kw | 水，NMP | 40 | 300 | 2 |
| 10 | P104A/B | 塔底循环泵 | 10 m3/h h=30 2kw | 水，NMP | 40 | 300 | 2 |
| 11 | P105A/B | 中间循环泵 | 10 m3/h h=30 2kw | 水，NMP | 40 | 300 | 2 |
| 12 | P106A/B | 顶循环泵 | 10 m3/h h=30 2kw | 水，NMP | 40 | 300 | 2 |
| 13 | T-103 | 凉水塔 |  | 水 |  |  | 1 |
| 14 | T-104 | 凉水塔 |  | 水 |  |  | 1 |
| 15 | P107A/B | 循环水泵 | 60 m3/h h=40 8kw | 水 | 40 | 400 | 2 |
| 16 | P108A/B | 循环水泵 | 40 m3/h h=40 6kw | 水 | 40 | 400 | 2 |
| 17 |  | 在线分析仪 | EMC MPR E-SCAN | 水，NMP |  |  | 2 |

3、废气处理方案可行性分析

本项目1#排气筒、2#排气筒之间距离大于其几何高度之和，因此2根排气筒不作为1根等效排气筒。

根据工程分析，技改项目NMP废气排放情况见下表。

        - 技改项目NMP废气产排情况

| 废气种类 | 排放 方式 | 产生量 | 排放量 |  |  | 治理效率 | 设计风量 | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | t/a | kg/h | mg/m3 | % | m3/h | h/a |
| NMP （1#排气筒） | 有组织 | 452.33 | 0.40 | 0.089 | 1.35 | 99.8 | 66000 | 4500 |
| NMP （2#排气筒） | 有组织 |  | 0.51 | 0.113 | 3.77 | 99.8 | 30000 | 4500 |
| NMP | 无组织 | 2.27 | 2.27 | 0.504 | — | 0 | — | 4500 |
| NMP | 小计 | 454.6 | 3.18 | 0.706 | — | — | — | — |

则有组织废气排放达标情况如下：

        - 有组织废气达标性分析

| 废气 种类 | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最高允许排放 速率（kg/h） | 最高允许排放 浓度（mg/m3） |
| NMP（1#排气筒） | 有组织 | 0.089 | 1.35 | 11.0 | 348 |
| NMP（2#排气筒） | 有组织 | 0.113 | 3.77 | 11.0 | 348 |
| NMP | 小计 | 0.202 | — | — | — |

从上表可以看出，本项目NMP废气经水吸收回收处理后的最大排放速率和最大排放浓度均能做到达标排放。

### 其它废气

1、粉尘

项目制浆工段采用全封闭生产，固体投料采用投料间拆包+螺旋密闭进料，液体投料为机械泵泵送。原料配齐后，抽真空混合搅拌。制浆设备自带袋式过滤器净化，粉尘经该袋式过滤器处理后通过排气筒排放至室外，收集的粉尘自动回用到搅拌机中。

2、锅炉（燃气）废气

技改项目利用原有2台10t/h的燃气锅炉，以天然气为燃料，单台锅炉设置1根15m的排气筒，其NOX、SO2排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》在（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放浓度限值燃气标准。

## 废水污染防治措施

### 废水污染防治措施

根据工程分析可知，本项目废水产生量为268.2t/a（0.894t/d），其中软水制备废水187.2t/a（0.624t/d），设备清洗废水81t/a（0.27t/d）。废水利用厂区原有污水处理系统处理。企业由上海环境节能工程有限公司设计、建设一套污水处理设施，废水处理设施处理工艺见图7.2-1，设计规模见表7.2-1。

        - 项目废水处理装置设计规模

| 序号 | 装置名称 | 设施运行时间（h/d） | 设计规模(t/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含铅含酸废水处理装置 | 16 | 30 |
| 2 | 衣物洗涤及淋浴废水处理装置 | 16 | 5 |
| 3 | 衣物浸泡水处理装置 | 16 | 2.5 |
| 4 | 初期雨水废水处理装置 | 16 | 10 |
| 5 | 锂电清洗废水 | 16 | 1 |
| 6 | 中水回用处理装置 | 16 | 30 |
| 7 | 类纯水处理装置 | 16 | 15 |

处理系统简介：

针对企业废水产生工段、废水种类及废水中污染物的不同，将全厂废水处理系统划分为单独处理系统、中水回用系统及类纯水回用系统三级处理系统，其中单独处理系统分为含铅含酸废水处理系统、淋浴洗涤废水处理系统、浸泡废水处理系统、初期雨水处理系统、锂电清洗废水处理系统共五套处理系统，经单独处理后废水统一收集至中间水池，再经中水回用系统处理后部分回用于生产车间，部分进入类纯水回用系统，经类纯水回用系统（膜处理）处理后清水回用，浓水纳管排放。

本项目生产废水处理工艺如下：

（1）设备清洗废水

本项目设备清洗废水经收集后进入锂电清洗废水处理系统，锂电清洗废水处理系统工艺流程如下图。

图7.2-1  锂电清洗废水处理工艺图

工艺流程说明：

锂电车间清洗废水经收集后进入调节池均衡水量水质，再提升到反应池投加PAC、PAM进行混凝反应，并在沉淀池中实现泥水分离，沉淀后上清液流入中间水池进入中水回用装置。

（2）中水回用装置处理工艺

软水制备废水经收集后进入中水回用系统处理。

图7.2-2  中水回用处理装置工艺图

工艺流程说明：

经单独处理后的锂电清洗废水和软水制备废水汇集进入中间水池，再经锰砂过滤器去除废水中的铁、锰离子，为后续类纯水处理做好准备，再进入活性炭滤器，在活性炭滤器中残留的有机物经活性炭吸附进一步除去废水中的有机物，处理后水质达到杂用水水质标准后50%回用于生产，50%进入类纯水处理装置，经类纯水回用系统（膜处理）处理后清水（80%，总水量的40%）回用，浓水达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2间接排放限值后纳管排放。最终纳管排放废水量为26.82t/a（0.11t/d）。

### 可达性论证

本项目废水量不大，废水排放浓度较小，水质与现有项目废水水质一致，利用现有项目废水处理装置。

进入中水回用装置的废水为0.624t/d，占中水回用装置处理能力（480t/d）的0.13%，且现有项目进入中水回用装置的废水量为79.02t/d，中水回用装置处理能力尚有余量，可满足本技改项目废水产生量；进入锂电车间清洗废水处理系统的废水量为0.27t/d，占锂电车间清洗废水处理系统处理能力（16t/d）的1.69%，且现有项目进入锂电车间清洗废水处理系统的废水量为8t/d，锂电车间清洗废水处理系统尚有余量，可满足本技改项目废水产生量。

根据现有项目废水的处理效果及2015年企业委托杭州格临检测有限公司进行企业常规监测的监测报告（格临检测（2015）检字第 2015110008号）可知，中水回用池的水质能达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准；总纳管口废水水质能达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表 2 新建企业水污染间接排放限值。

综上，技改项目废水经厂区现有废水处理系统处理后，可达标排放。本项目外排废水对周边地表水环境影响不大。

## 地下水防治措施

### 控制原则

地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。

1、源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、危险废物储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

2、末端控制措施

主要包括生产区、仓库、其它辅助生产装置以及污废处理区等单元均需设置一定厚度的硬化地面，并针对储罐区、危化品房、危废库、污水站地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在相关区域地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。

3、污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

4、应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

### 地下水防治措施

根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ 610-2016），项目地下水防治措施应以水平防渗为主，防控措施应满足以下要求：

（1）已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行，如GB 16889、GB 18597、GB 18598、GB 18599、GB/T 50934 等；对本项目固废进行分类堆放，严格区分危险废物和一般固废，危险废物的堆放场地严格按照GB 18597要求执行，一般固废的堆放场地严格按照GB 18599要求执行。

（2）未颁布相关标准的行业，根据场地包气带特征及其防污性能，提出防渗技术要求；本项目白油及其他原辅材料仓库、生产车间防渗区内天然粘土层厚度小于1.5m的，参照GB16889防渗技术要求进行防渗处理，采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化；危险废物堆场四周设围堰，围堰底部用15~20cm的耐碱水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并涂环氧树脂防渗；污水处理池做好硬化、防腐、防渗工作，铺设防腐衬层，达到渗透系数≤10-10cm/s，建议采用环氧树脂玻璃钢防腐衬层。

（3）设置地下水跟踪监测井，在建设项目厂区东侧即下游布置1个点，定期对区内地下水的水质、水位进行监测，根据监测结果，及时发现问题，采取措施。

（4）一旦发现地下水水质异常，立即查明原因，采取措施控制项目地下水污染物的扩散。

（5）制定完善的地下水环境风险应急方案，方案包括计划书、设备器材，每项工作落实到责任人。

根据实际情况，本项目防腐防渗区见。

        - 本项目防腐防渗分区

| 防渗分区 | 具体区域 | 天然包气带防污性能① | 污染控制难易程度② | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 污水处理区和危险固体废物堆场地面 | 中 | 难 | 危险废物堆场四周设围堰，围堰底部用15~20cm的耐碱水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并涂环氧树脂防渗；污水处理池做好硬化、防腐、防渗工作，铺设防腐衬层，达到渗透系数≤10-10cm/s，建议采用环氧树脂玻璃钢防腐衬层 |
| 一般防渗区 | 1#厂房地面及仓库 | 中 | 易 | 防渗区内天然粘土层厚度小于1.5m的，参照GB16889防渗技术要求进行防渗处理，采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化 |
| 简单防渗区 | 其他区域 | 中 | 易 | 一般地面硬化 |

- 、②注：根据地质普查资料和《环境影响评价技术导则-地下水环境》HJ610-2016表5判定防污性能。

### 地下水应急处置和应急预案

1、应急预案

制订专门的地下水污染事故的应急措施，并应与其它应急预案相协调。地下水应急预案应包括以下内容：

（1）应急预案的日常协调和指挥机构；

（2）相关部门在应急预案中的职责和分工；

（3）地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染可能性评估；

（4）特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习；

（5）特大事故的社会支持和援助,应急救援的经费保障。

2、应急处置

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

（1）当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地环保局、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

（2）组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，对污水进行封闭、截流，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

（3）当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散。地下水排水系统是根据建设项目对地下水可能产生影响而采取的被动防范措施，是建设项目环境工程的重要组成部分。当地下水污染事件发生后，启动地下水排水应急系统，抽出污水送污水处理场集中处理，可有效抑制污染物向下游扩散速度，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复。

当发现厂区内受到范围污染时，首先确定污染的大致范围。根据污染的范围，启动相应的急排水井，抽出污水送污水处理场集中处理。同时对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。如果自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

综上，采取本环评提出的地下水污染防治措施后，可以把污染地下水的可能性降到最低程度。

## 噪声污染防治措施

### 优化厂区总平面布置

为降低本项目生产噪声对项目环境的影响，在进行厂房内各生产单位布置和主要生产设备设置时，在满足生产要求情况下需充分考虑项目生产设备噪声可能对厂界及周边敏感目标的噪声影响。做好1#厂房的隔声处理，生产期间1#厂房尽量不开启靠近东侧厂界的窗口，防止项目厂界噪声出现超标。

### 噪声源控制

（1）设备在选购时尽可能选购高效、低噪的设备，从声源上减少噪声；设备安装时底部应配置阻尼减振设施。

（2）车间内设备布局时尽可能将高噪声设备设置在车间中部，将辅助的噪声较小的设备设置在车间边部。

（3）对水泵采取安装隔声罩以及采取减震基础等措施；

（4）针对项目大功率风机设置风机隔音房，并设置散热进、出风消声器；对进风管道做隔声包扎，其结构为阻尼层，低频隔声层，吸音层和钢板护面层；风机机壳与基础之间增加弹簧减震器、橡胶减震器、软木、沥青毛毡等减振方法来减弱噪声的传播。

（5）日常营运时，应定期对设备进行维护保养，防止因故障产生的非生产噪声。

### 传播途径控制

在项目厂房周边加强绿化，设置围墙，加强车间内墙壁的隔声、吸声处理，减少生产车间内生产过程中门窗的开启，均可达到控制噪声传播途径的效果。

本项目拟采取的噪声污染防治措施主要采用噪声随距离衰减、噪声的传播途径、噪声源强控制，通过总平面的调整布置，增加设备与敏感目标的距离，增加噪声衰减距离，可有效降低设备噪声对敏感目标的影响；另外通过噪声源强控制，减低噪声源强，也可达到到控制噪声影响的目的，本项目所采用的噪声控制措施基本可行。

## 固体废物污染防治措施

1、项目固废规范化利用和处置措施

本项目各项固废产生及处置情况见表7.5-1。

        - 本项目固体废物产生及处置汇总表

| 序号 | 固体废物 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 处置去向 | 预测产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废锂离子电池 | 检验 | 固态 | 锂离子电池及配件 | 一般固废 | 委托资源回收单位回收综合利用 | 2.4 |
| 2 | NMP溶剂 | NMP废气治理 | 液态 | NMP95%以上 | 参照危废管理 | 由宁波市鄞州远达环保科技有限公司回收 | 475.18 |
| 3 | NMP包装桶 | NMP原料包装 | 固态 | NMP包装桶 |  | 由浙江省化工进出口有限公司回收并用于原始用途 | 2.215 |
| 4 | 废包装材料 | 电解液、粘合剂等包装桶 | 固体 | 包装桶 |  | 由原料厂家回收并用于原始用途 | 1.2 |
|  |  | 原料包装 | 固态 | 包装袋、桶 | 一般固废 | 由物资回收单位回收再利用 | 1.5 |
| 5 | 边角料 | 电池组装 | 固态 | 铝塑膜等边角料 | 一般固废 | 由物资回收单位回收再利用 | 1.2 |

2、固废日常规范化管理措施

要求企业履行申报的登记制度、建立台账管理制度。根据《浙江省危险废物交换和转移办法》(浙环发[2001]113号)和《浙江省危险废物经营许可证管理暂行办法》(浙环发[2001]183号)的规定，应将危险废物处置办法报请环保行政管理部门批准后才可实施，禁止私自处置危险废物。对危险废物的转移运输要实行《危险废物转移联单管理办法》，实行五联单制度，运出单位及当地环保部门、运输单位、接受单位及当地环保部门进行跟踪联单。

项目固废处置时，尽可能采用减量化、资源化利用措施，其中废锂离子电池、废包装材料、边角料经收集后由物资回收单位回收再利用；NMP溶剂由宁波市鄞州远达环保科技有限公司回收，经提纯后再利用；NMP包装桶由供应商浙江省化工进出口有限公司回收并用于原始用途。NMP溶剂、NMP包装桶参照危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管。

各固废在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。

3、固废厂区临时规范化贮存措施

固废在外运综合处置前，在厂区内的临时贮存必须设置规范的固废堆场或固废仓库。固废堆场分一般固体和危险废物堆场。

本项目主要在厂区北侧一处危险废物临时堆放仓库，危废暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及修改单）执行。本项目危险废物存放仓库地面必须进行硬化处理，四周设截污沟收集可能的渗滤液，地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建议采用密封设计，并设置抽风设施，设立危险废物标志，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置。

本项目应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及修改单），建设一般固废堆场，一般工业固废废物储存场地做到以下几点：

（1）堆场地面防渗措施应满足GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求。

（2）在四周设置堤、坝、挡土墙，上设防雨顶棚，防止固废通过雨水流失对周边环境的不利影响。

（3）在堆场、储存场地等周边设置环境保护图形标志，加强监督管理。

（4）建设单位应建立检查维护制度，定期建成维护堆放设施，发损坏应及时采取必要措施进行修复。

（5）生活垃圾可不纳入工业固废管理，贮存采用生活垃圾分类箱，每日委托环卫所清运清运。

## 环境风险防范措施

### 强化风险意识、加强安全管理

安全生产是企业立厂之本，企业一定要强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下：

·必须将“安全第一，以防为主”作为公司经营的基本原则；

·参照跨国公司的经验，必须将“ESH(环保、安全、健康)”作为一线经理的首要责任和义务；

·必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。

·设立安全环保科，负责全厂的安全管理，聘请具有丰富经验的人才担当负责人，每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。

·全厂设立安全生产领导小组，由总经理亲自担任领导小组组长，各车间主任担任小组组员，形成领导负总责，全厂参与的管理模式。

·在开展 ISO14001 认证的基础上，积极开展 ESH 审计和 OHSAS18001认证，全面提高安全管理水平。

·按《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品，厂区医院必须配备足够的医疗药品和其他救助品，便于事故应急处置和救援。

### 运输过程风险防范

针对 NMP 等危化品的运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等，项目运输以汽车为主。

·运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》(GB6944-86)、《危险货物包装标志》(GB190-90)、《危险货物运输包装通用技术条件》(GB12463-90)、《气瓶安全监察规程》等一系列规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，并采用堆码试验、跌落试验、气密试验和气压试验等检验标准进行定期检验，运输包装件严格按规定印制提醒符号，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。

·运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行，包括 JT3130-88《汽车危险货物运输规则》、JT3145-91《汽车危险货物运输、装卸作业规程》、GB7258-87《机动车运行安全技术条件》、GB9419-88《轻质燃油油罐汽车通用技术条件》、《危险货物运输规则》(铁运【1987】802 号)等，易燃易爆危险化学品的车辆必须办理“易燃易爆危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。

危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。

·每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。

### 贮存过程风险防范

贮存过程事故风险主要是因设备泄漏而造成的火灾爆炸、毒气释放和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。

危化品库区周围设置消防车道，装卸物料在外围进行，使运输车辆不进入贮存区域，便于管理及增加安全性。

·库区设一个危险介质浓度报警探头，并按消防要求配置消防灭火系统。

·危险化学品贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险化学品库房，露天堆放的必须符合防火防爆要求；爆炸物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品和一级易燃物品不能露天堆放。

·贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。

·贮存的危险化学品必须没有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛炬。

·贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。

·危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。

·要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。各类化学品不得露天贮存，贮存场地要求进行防渗处理，并做好清洗水和仓储空间废气的收集治理工作，不得随意无组织排放。

·桶装化学品及其使用后的空桶均不得倒放，避免物料泄漏引发事故。

### 生产过程风险防范

生产过程事故风险防范是安全生产的核心：

·火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，生产过程中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。

·公司应组织员工认真学习、贯彻各项安全生产政策，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。

·要提高装置密封性能，尽可能减少无组织泄漏。工程设计中充分考虑安全因素，关键岗位应通过设备安全控制连锁措施降低风险性。

·必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。

### 末端处置过程风险防范

·废气、废水等末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。

·为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

·各车间、生产工段应制定严格的废水排放制度，确保清污分流，浓污分流，残液禁止冲入废水处理系统或直排；污水站应设立车间废水接收检验池，对超标排放进行经济处罚。

·加强对高浓度生产废水(包括生产区初期雨水)收集、治理系统的维护和检查，尤其是各架空管的连接处、汇水沟衬底、护边、流量计、管线，以及污水处理装置周边场地的防腐、防渗情况等。避免涉重废水跑冒滴漏，对土壤及地下水产生污染影响。

·建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。

·加强清下水的排放监测，清下水排放口设置紧急切断系统，避免有害物随清下水进入内河水体。

### 事故应急池的设置

根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，对环境突发事故废水收集系统的设计和管理必须满足以下要求：

(1)企业需根据实际情况制订《污水阀的操作规程》，包括污水排放口和雨(清)水排放口的应急阀门开合，以及发生事故启动应急排污泵回收污水至污水应急池的程序等文件。以防止消防废水和事故废水进入外环境。

(2)事故处置过程中未受污染的排水不宜进入储存设施。

(3)应急池可能收集挥发性有害物质时应采取必要的防治措施，减少逸散。

(4)应急池非事故状态下不得占用，以保证事故期间事故废水有足够的容纳空间。

(5)自流进水的应急池内最高液位不应高于该收集系统范围内的最低地面标高，并留有适当的保护高度。

(6)当自流进入的应急池容积不能满足事故排水储存容量要求，须加压外排到其他储存设施时，用电设备的电源应满足现行国家标准《供配电系统设计规范》所规定的一级负荷供电要求。

(7)应根据防火堤等区域正常运行时污水、废水及事故时受污染排水和不受污染排水的去向，正常运行排水切换设施。

(8)应急池内部需进行防腐、防渗处理。

## 污染物防治措施汇总

        - 本项目防治措施汇总表

| “三废”类别 | 污染物 | 具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | NMP废气 | 在涂布机进、出料口设吸风集气装置，烘箱密闭运行。1#厂房南区、北区分别设置1套NMP回收系统对其烘干过程挥发NMP进行回收，系统收集效率不低于99.5%，三级水吸收综合回收效率不低于99.8%，最后分别通过1根25m排气筒排放。 |
|  | 配料粉尘 | 制浆设备自带袋式过滤器净化，粉尘经该袋式过滤器处理后通过排气筒排放至室外，收集的粉尘自动回用到搅拌机中。 |
|  | 锅炉燃气废气 | 以天然气为燃料，单台锅炉设置 1 根≥8m 的排气筒。 |
| 废水 | 纯水制备废水 | 作为清下水排放。 |
|  | 设备冷却水 | 定期排放冷却废水，作为清下水排放。 |
|  | 蒸汽锅炉冷凝水 | 经回流后回用于锅炉，不外排。 |
|  | 设备清洗废水 | 设备清洗废水经收集后进入锂电清洗废水处理系统，经预处理后进入中间水池，经中水回用装置处理。 |
|  | 软水制备废水 | 软水制备废水经收集后进入中水回用系统处理。与设备清洗废水一并经中水回用系统处理后50%达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准后回用，50%进入类纯水回用系统，经类纯水回用系统（膜处理）处理后清水（80%，总水量的40%）回用，浓水达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2间接排放限值后纳管排放。 |
| 固废 | 废锂离子电池 | 委托资源回收单位回收综合利用 |
|  | NMP溶剂 | 由宁波市鄞州远达环保科技有限公司回收 |
|  | NMP包装桶 | 由浙江省化工进出口有限公司回收并用于原始用途 |
|  | 电解液、粘合剂等包装桶 | 由原料厂家回收并用于原始用途 |
|  | 废包装材料 | 由物资回收单位回收再利用 |
|  | 边角料 | 由物资回收单位回收再利用 |
| 噪声 | 噪声 | （1）做好1#厂房的隔声处理，生产期间1#厂房不开启靠近东侧厂界的窗户； （2）设备在选购时尽可能选购高效、低噪的设备，从声源上减少噪声；设备安装时底部应配置阻尼减振设施。 （3）对水泵采取安装隔声罩以及采取减震基础等措施； （4）针对项目大功率风机设置风机隔音房，并设置散热进、出风消声器；对进风管道做隔声包扎，其结构为阻尼层，低频隔声层，吸音层和钢板护面层；风机机壳与基础之间增加弹簧减震器、橡胶减震器、软木、沥青毛毡等减振方法来减弱噪声的传播。 （5）日常营运时，应定期对设备进行维护保养，防止因故障产生的非生产噪声。 |

# 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益，建设项目应力争达到环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。由于项目投入运营后会产生一定的污染物，因此有必要进行经济效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

## 环保投资估算

## 环保设施一次性投资估算

根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。因此，项目必须执行国家环保政策，在建设项目实施时，配套“三废”污染物的处理、处置设施，实现废水、废气的达标排放。本项目环境保护投资费用概算共计745万元，占本项目总投资16267万元的4.6%，环保投资与效益分析评估见下表。

        - 环保投资与效益分析

| 项目 | 内容及规模 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 健全污水收集系统、冷却水循环系统 | 20 |
|  | 污水处理站 | 已有 |
| 废气 | NMP回收系统2套、高空排放 | 700 |
|  | 投料粉尘过滤器 | 已有 |
| 噪声 | 车间、设备隔声、降噪 | 10 |
| 固废 | 分类储存、管理及委托处置 | 10 |
| 风险防范 | 完善堆场硬化、防渗、防腐措施；应急物资等 | 5 |
| 合计 |  | 745 |

## 环境影响经济损益分析

1、环境效益

根据污染治理措施评价，项目采取的废水、废气、噪声等污染治理措施，可以达到有效控制污染和保护环境的目的。本项目污染治理措施的环境效益表现在以下几方面：

（1）废水治理环境效益

本项目排放的废水主要为软水制备废水和设备清洗废水，经厂区污水处理站预处理后部分达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准后回用，部分进入类纯水回用系统，经类纯水回用系统（膜处理）处理后清水回用，浓水达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2间接排放限值后，纳管进入杭州七格污水处理厂处理，经污水处理厂处理《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。

（2）废气治理环境效益

本项目产生的废气主要为粉尘和NMP有机废气。粉尘经自带袋式过滤器处理后通过排气筒排放，收集的粉尘自动回用到搅拌机中。NMP有机废气经NMP回收系统回收后，尾气高空排放。回收的NMP溶剂由NMP供应商提纯再利用。

（3）噪声治理环境效益

本项目通过合理布局车间及采取具有针对性的噪声污染防治措施，大大减轻了噪声污染，外环境影响较小，体现了良好的环境效益。

（4）固废治理环境效益

本项目产生的固废均能妥善处理，可减轻对周围水体、大气和土壤等环境影响。

2、社会经济效益

项目符合相关产业产业政策，其产品目前销售前景十分广阔，这对于解决项目当地劳动就业、提高人民收入等问题也具有非常重要的作用。因此，本项目的建设有良好的社会效益。此外，本项目总投资13267万元，实现年营业收入52800万元，利税8087万元，创汇2000万美元，具有良好的经济效益。

## 小结

环境保护是我国的一项基本国策，近年来，国家在环保方面的投入也在逐年加大，目的就是为了不再走以牺牲环境来获取经济利益的老路。就本项目来说，生产过程中存在废水、废气、噪声和固体废弃物的影响，项目达产后“三废”若不经处理直接排入环境，将给周围环境造成严重的影响，给环境质量造成一定的损害，从而导致种种负面影响（包括社会、经济、人文景观等）；所以从表面上看，虽然环境保护的一次性投入影响了企业的经济收入，但从长远利益看，环保的投入换得了较好的环境质量，反过来也有利于工厂本身长期的、健康的发展，在此同时也大大改善了周围的环境质量，取得较好的社会经济效益，且这些效益也是无法估价的。

因此，环保投资的投入也具有良好的经济效益。

# 环境管理与环境监测

本项目在生产过程中会对周围环境产生一定影响，为减轻或消除这些不利影响，需要建立环境保护管理机构，制定环境监测计划，及时掌握项目运行所造成的环境影响程度，了解环境保护措施所获得的效益，以便进行必要的调整与补充。根据环境监测结果，可以验证环境影响评价的科学性以及为环境影响回顾性评价提供系统性资料，准确地把握项目建设产生的环境效益。

## 环境管理制度

环境管理是指本项目遵守执行国家和地方的有关环境保护法律、法规、政策及标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境规划和目标，协调同其它有关部门的关系，以及一切与改善环境有关的管理活动。环境管理同计划管理、生产管理、技术管理、质量管理等各专项管理一样，是项目建设单位工业企业管理的一个组成部分，指导着环境监测的实施。

## 健全环保机构

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》的有关法律、法规，全面落实国务院关于环境保护若干问题的决定的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为项目日常管理和环境管理提供保证。

杭州南都动力科技有限公司在引进先进的生产工艺技术和装备的同时，也应引进环境管理理念，在生产发展的同时，搞好环境保护工作，使经济效益、社会效益和环境效益协调发展。

本环评要求建设单位设立环保科，配置专业的环保管理人员，对企业配料粉尘、NMP废气回收系统和危险废物处置进行专人管理，此外各车间设立环保管理兼职人员。环保科具体组织实施环保管理和环境监测任务，各车间的兼职管理人员协助厂环保科开展各项工作。

## 运行期环境管理要求

1、制定环保管理制度和责任制，健全处理设施管理制和完全操作规程及岗位责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范工作程序，同时应制定相应的经济责任制，实行工效挂钩。每月考核，真正使环境管理工作落实到实处，有效地提高环保处理设施的运转率和除污效率，同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，以接受环保部门的监督。

2、将项目环保工作要纳入公司全面工作之中，在工程管理的每个环节都要注重环境保护，把环保工作贯穿到工程管理的每个部分；公司环保管理机构要对环境保护工作统一管理，对公司环保工作定期检查，并接受政府环境保护部门的监督和指导。

3、制定、完善企业各项环保制度，包括环保人员的岗位责任制、环保设施运行管理制度、环保设备的维修保养、巡回检查制度、分析监测制度、考核与奖惩制度、环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度等。

4、重点管理好环保设施的运行，尤其是配料粉尘、NMP废气收集和处理系统，废水处理设施的正常运行，严格遵守各项操作规程、及时处理异常情况。健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向），废气、废水处理耗材的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年。

5、本项目	NMP废气污染防治设施进口和废气排气筒应设置永久性采样口，安装符合“HJ/T 1-92 气体参数测量和采样的固定位装置”要求的气体参数测量和采样的固定位装置。

6、落实监测监控制度，每年定期对废气排放口、厂界无组织非甲烷总烃浓度开展监测，监测指标须包含环评提出的主要特征污染物、非甲烷总烃和TSP等指标；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算处理效率。

7、不断探索或引进新的生产工艺，改进陈旧的生产工艺，坚持清洁生产、减少物料消耗、减少污染物的发生与排放。

8、加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成对环境的污染。

## 排污口设置及规范化管理要求

1、排污口设置

（1）废水排放

本项目实施后，厂区设置标准化排污口1个，同时设一个雨水排放口。本项目废水处理后通过排污口统一纳管排放。

（2）废气排放

本项目废气处理排气筒需按照规范要求设置直径不小于75mm的采样口和采样平台，设立标志。

（3）固定噪声源

对噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。

（4）固体废物存储场

生活垃圾设置密闭式垃圾箱，要设防雨棚；危险废物堆放场地必须有防流失、防渗漏等措施。

（5）标志牌设置

环境保护图形标志牌由相关部门统一定点制作，公司可通过环保部门统一订购。企业污染物排污口(源)，应设置提示式标志牌，排放有毒有害污染物的排污口设置警告式标志牌。

标志牌设置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

2、排污规范化管理

（1）企业应如实向环境管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物(或产生公害)的种类、数量、浓度、排放去向等情况。

（2）厂区废水排放实现雨污分流。

（3）废气排气筒设置便于采样，附近设置环境保护标志。

（4）企业产生危险废物，项目固废贮存在室内，固体废物贮存(处置)场所在醒目处设置标志牌。

## 环境监测制度

## 环境监测目的

环境监测是环境保护管理的前提和基础，其目的在于了解和掌握污染状况。通过监测各工程设施上外排污染物的排放浓度，掌握达标情况，为加强环境保护管理、保证污染处理设备正常运转提供科学依据；分析外排污染物浓度和排放量的变化规律，为制定污染控制措施和环保管理提供依据。

## 环境监测机构

鉴于项目特点及规模，建议企业委托有资质监测机构负责该项目的有关环境监测。对于本项目环境监测的职责主要有：

1、测试、收集环境状况基本资料；

2、对环保设施运行状况进行监测；

3、整理、统计分析监测结果，上报杭州市余杭区环保局，归口管理。

## 环境监测计划

1、运行期监测计划

本工程的环境监测计划主要为营运期的常规监控计划，主要是对工程的污染源和环境质量进行监测，为掌握工程环保设施的运行状况，建议对废水、废气和噪声污染源的环保设施运行情况进行定期监测，固废清运由杭州市余杭区环保局门定期监察，其它环境监测均委托当地环境监测站进行，项目营运期具体监测计划如下表9.2-1。

        - 运行期环境监测计划

| 类别 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 污水站调节池 | pH、CODCr、NH3-N、铅 | 1次/日 |
|  | 中水池 | pH、CODCr、NH3-N、铅 | 1次/日 |
|  | 标排口 | pH、CODCr、NH3-N、铅 | 1次/日 |
|  | 污水总排口 | pH、CODCr、NH3-N、铅 | 1次/日 |
|  | 雨水排放口 | pH、CODCr、NH3-N、铅 | 下雨天测，1次/日 |
| 大气环境 | 1#、2#排气筒进出口 | NMP（以非甲烷总烃表征） | 1次/年 |
|  | 锅炉排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 1次/年 |
|  | 周界外最高浓度点 | 非甲烷总烃 | 1次/年 |
| 地下水、土壤 | 厂区铅蓄电池车间 | COD、氨氮、铅 | 1次/2年 |
|  | 厂区下游500~1000m |  | 1次/2年 |
| 河道底 泥 | 厂区清下水、雨水排水口 | 铅 | 1次/2年 |
|  | 厂区下游500~1000m |  | 1次/2年 |
| 声环境 | 厂区四周厂界 | Leq（A） | 1 次/半年，每次监测1 天，分昼间、夜间进行 |

项目运营期间，环保部门应对该企业环境管理及监测的具体情况加以监督。

2、建设项目环保“三同时”验收监测

建设项目环境保护验收的目的是监督环境保护设施与建设项目主体工程同时投产或者使用，以及落实其它需配套采取的环境保护措施。建设项目环境保护验收的范围是：与建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和环境保护所建成或配套的工程、设备、装置和监测手段，各项生态保护措施；环境影响报告书和有关项目设计文件规定应采取的其他环境保护措施。

本建设项目试生产前，应向杭州市余杭区环境保护局提出申请，同意后方可进行试生产，并在试生产之日起3个月内向杭州市余杭区环保局申请竣工环境保护验收，按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的规定进行。建设项目环保“三同时”验收内容见表9.2-2。

        - 建设项目环保“三同时”验收一览表

| 类别 | 环保设施名称 | 验收监测项目 | 验收监测点位 | 验收监测标准 | 调查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#厂房南、北区涂布NMP回收装置 | NMP（以非甲烷总烃表征） | 1#厂房南、北区涂布NMP回收装置排气筒排放口 | 达到 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）等相关标准要求 | 是否按“三同时”要求建设 |
|  |  | TSP、NMP（非甲烷总烃） | 厂界 | 达《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）相关标准要求 | 是否按达标 |
|  | — | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 燃气锅炉排气筒排放口 | 达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求 | 是否按“三同时”要求建设 |
| 废水 | 废水处理设施 | 污水处理量、pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类等 | 标排口、总纳管口、厂区雨排口 | 达《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表2 间接排放限值 | 是否按“三同时”要求建设 |
| 噪声 | 减振、吸声、隔声降噪 | Leq(A) | 厂界四周 | 西侧、南侧达《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中4类标准，北侧、东侧达3类标准 | 是否按“三同时”要求建设 |

## 污染物排放清单

本项目建成后，全厂污染物排放清单详见表9.3-1。

        - 全厂污染物排放清单

| 污染源 |  |  | 污染物 |  |  | 污染防治设施 |  |  | 执行的标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 工序 | 位置 | 污染因子 | 排放浓度 | 总量指标(t/a) | 设施 | 规模 | 数量 | 文号 | 指标数值 |
| 废水 | 生产、生活废水 | 厂区内 | CODCr | 35mg/L | 3.78（2.65） | 污水处理站 | 480m3/d | 1套 | GB30484-2013 | 150mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 2.5 mg/L | 0.80（0.19） |  |  |  |  | 30 mg/L |
| 废气 | 锂离子电池配料 | 1#厂房 | 粉尘 | — | 0.2224 | 袋式过滤器 | 2000m3/h | 1套 | GB30484-2013 | 30mg/m3 |
|  | 涂布烘干 | 1#厂房 | NMP | — | 51.83 | 水吸收回收装置 | 66000 m3/h | 1套 | 美国EPA工业环境实验室 | 348mg/m3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30000 m3/h | 1套 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60000 m3/h | 1套 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14500 m3/h | 2套 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10000 m3/h | 1套 |  |  |
|  | 分片切刷耳 | 1#厂房北区 | 铅尘 | 0.03 | 8.6 | 滤筒除尘器+ HEPA高效过滤器 | 40000m3/h | 1套 | GB30484-2013 | 0.3mg/m3 |
|  | 包封配组 | 1#厂房北区 | 铅尘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 焊接 | 1#厂房北区 | 铅尘 |  |  | 喷粉吸湿+多管除尘+滤筒除尘器+ HEPA高效过滤器 |  |  |  |  |
|  | 清理区隔间收集 | 1#厂房北区 | 铅烟（尘） | 0.07 | 10.19 |  |  |  |  |  |
|  | 灌酸、充放电 | 1#厂房北区 | 硫酸雾 | 0.07 | 0.089 | 酸雾净化塔 | 60000m3/h | 1套 | GB30484-2013 | 5mg/m3 |
|  | 密封 | 1#厂房北区 | NMHC | 9.33 | 0.128 | 活性炭吸附装置+铅烟处理装置 | 2000 m3/h | 1套 | GB30484-2013 | 50 mg/m3 |
|  | 燃气锅炉 | 锅炉房 | SO2 | 0.662mg/m3 | 2.92 | 排气筒 | 15m | 2根 | GB13271-2014 | 50 mg/m3 |
|  |  |  | NOX | 106.3mg/m3 | 13.66 |  |  |  |  | 150 mg/m3 |
|  | 食堂 | 食堂 | 油烟 | 1.93mg/m3 | 0.08 | 油烟净化器 | 12000m3/h | 1套 | GB18483-2001 | 2.0mg/m3 |

# 环保审批原则符合性分析

## 建设项目环评审批原则符合性分析

### 建设项目环境功能区规划符合性分析

根据《杭州市余杭区环境功能区划》（2015年10月），本项目位于杭州市余杭经济技术开发区宏达路120号，属于杭州余杭经济技术开发区环境优化准入区（0110-Ⅴ-0-1），属环境优化准入区。

本项目主要从事锂离子电池的生产；项目产生的废气经处理后达标排放，区域大气环境质量可维持现有等级；项目产生的生产废水部分经预处理后回用，部分纳管排放；声环境质量可达到声环境功能区要求。另外，本项目不属于石化、化工、原料药、造纸、印染、电镀、农药等产业的三类工业项目，不在该环境功能小区的负面清单范围内。综上，本项目符合该环境功能小区的相关要求，符合杭州市余杭区环境功能区划的要求。

### 排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准符合性分析

根据工程分析可知，本项目废气主要为粉尘、NMP 有机废气、锅炉（燃气）废气。粉尘经设备自带袋式过滤器净化，NMP废气经NMP回收系统回收后尾气排放，锅炉（燃气）废气经15m的排气筒排放，项目废气经处理后均可实现达标排放。废水主要为纯水制备废水、设备冷却水、设备清洗废水、软水制备废水。纯水制备废水、设备冷却水作为清下水排放，设备清洗废水、软水制备废水进入污水处理系统，经处理后部分回用，部分处理达标后纳管进入污水处理厂。噪声主要来自各类机械设备的运行噪声，采用隔声、减振、消声处理等。固废均可以做到合理处置。综上，只要落实本环评提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放，符合污染物达标排放原则。

### 排放污染物符合主要污染物排放总量控制指标符合性分析

根据工程分析，技改项目实施后，杭州南都动力科技有限公司主要污染物排放总量为：废水 70710.82t/a、CODcr2.47t/a、氨氮0.18t/a、SO22.03t/a、NOx13.53t/a、VOCs46.51t/a。CODcr、氨氮、SO2、NOx 、VOCs均在原有核定总量范围内（废水 75687t/a、CODcr2.65t/a、氨氮0.19t/a、SO22.92t/a、NOx13.66t/a、VOCs51.83t/a），无需总量替代削减。

### 造成的环境影响符合环境功能区划确定的环境质量要求符合性分析

根据环境功能区划，项目所在地环境空气功能区为二类区；周边地表水水质类别为Ⅳ类；所在地西、南厂界靠近兴国路和宏达路(次干道)声环境属 4a 类声环境功能区，其余两侧声环境属 3 类功能区。本工程建设后，项目所在区域环境空气仍能保持二类区；废水经杭州七格污水处理厂处理，项目周边水体能维持相应的地表水环境功能区划；工程建设后，项目周边的声环境质量不会有明显变化。

本项目建成后，排放的废水、废气、噪声及固废在采取了相关污染防治措施后，基本能维持地区环境质量，符合功能区要求。

## 建设项目环评审批要求符合性分析

### 清洁生产要求的符合性分析

本项目产品工艺路线成熟可靠。项目设备选型等方面能够符合“节能、降耗、减污、增效”的思想。根据《关于发布电池等4 个行业清洁生产评价指标体系的公告》（工业和信息化部，2015.12.31），本项目清洁生产水平对照《电池行业清洁生产评价指标体系》的相关要求进行分析，具体标准内容见表10.2-1。

        - 项目污染物源强汇总表

| 指标等级 |  | 一级 |  | 二级 | 三级 | 项目水平 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生产工艺与设备要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.生产工艺与设备要求 | 合浆 | 密闭进料 |  |  |  | 密闭进料 | 一级 |
|  | 涂布 | 间歇式涂布 |  |  | 连续式涂布 | 间歇式涂布 | 一级 |
|  | 放电 | 能量回馈式 |  |  | 电阻消耗式 | 能量回馈式 | 一级 |
| 二、资源和能源消耗指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. *单位产品取水量(m3/万Ah) |  | 1.2 |  | 1.5 | 1.8 | 0.78 | 一级 |
| 2.*单位产品综合能(kgce/万Ah) |  | 350 |  | 400 | 600 | 247 | 一级 |
| 三、资源综合利用指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.水重复利用率% |  | 80 |  | 75 | 70 | 94.5 | 一级 |
| 2.*NMP回收率% |  | 97 |  | 95 | 90 | 99.5 | 一级 |
| 四、污染物产生指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. *单位产品废水产生量(m3/万Ah) |  | 0.8 |  | 1.0 | 1.2 | 0.03 | 一级 |
| 2.单位产品COD产生量（kg/万Ah） |  | 0.2 |  | 0.25 | 0.3 | 0.0064 | 一级 |
| 3.总钴产生量（g/万Ah） |  | 0.8 |  | 1.0 | 1.2 | 0 | 一级 |
| 五、清洁生产管理指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.*环境法律法规标准执行情况 |  | 符合国家和地方有关环境法律、法规，废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求 |  |  |  | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家排放标准、总量控制管理要求 | 一级 |
| 2.*产业政策执行情况 |  | 生产规模符合国家和地方相关产业政策以及区域环境规划，不使用国家和地方明令淘汰的落后工艺装备和机电设备 |  |  |  | 生产规模符合国家和地方相关产业政策以及区域环境规划，不使用国家和地方明令淘汰的落后工艺装备和机电设备 | 一级 |
| 3.*清洁生产审核情况 |  | 按照国家和地方要求，开展清洁生产审核 |  |  |  | 设立专门环境管理机构和专职管理人员 | 一级 |
| 4.环境管理体系 |  | 按照GB/T 24001 建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备 |  | 对生产过程中的环境因素进行控制，有严格的操作规程，建立相关方管理程序、清洁生产审核制度和各种环境管理制度，特别是固体废物（包括危险废物）的转移制度 | 对生产过程中的要环境因素进行控制，有操作规程，建立相关方 管理程序、清洁生产审核制度和必要环境管理制度 | 对主要环节按照计量仪表进行计量，并制定定量考核制度 | 二级 |
| 5.环境管理管理 |  | 有健全的企业环境管理机构；制定有效的环境管理制度；环保档案管理情况良好 |  |  |  | 对原材料供应方、生产协作方、相关服务方提出环境管理要求 | 一级 |
| 6. *环境应急预案 |  | 按《突发环境事件应急预案管理暂行办法》制定企业环境风险应急预案，应急设施、物资齐备，并定期培训和演练 |  |  |  | 企业已制定环境风险应急预案，本次技改项目投产前，要求对现有应急预案进行修编，并落实应急物资及措施 | 一级 |
| 7.*危险化学品管理 |  | 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求 |  |  |  | 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求 | 一级 |
| 8.水污染物排放管理 |  | 1、厂区排水实行清污分流，雨污分流，污污分流；含重金属的洗浴废水和洗衣废水应按重金属废水处理 2、含盐废水有效处理，含盐废水排放应符合CJ 343 |  |  |  | 1、厂区排水实行清污分流，雨污分流，污污分流；含重金属的洗浴废水和洗衣废水应按重金属废水处理 2、技改项目无高浓度含盐废水 | 一级 |
| 9. 污染物排放监测 | 在线监测设备 | 安装废气、废水重金属在线监测设备 |  | 安装废水重金属在线监测设备 |  | 已安装废水重金属在线监测设备，暂时未安装废气在线监测设备 | 二级 |
|  | 监测能力建设 | 具备自行环境监测能力；对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测 |  |  | 具备自行环境监测能力；对污染物排放状况开展自行监测 | 具备自行环境监测能力；对污染物 排放状况开展自行监测 | 三级 |
| 10. *排放口管理 |  | 排污口符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》相关要求 |  |  |  | 排污口符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》相关要求 | 一级 |
| 11.*固体废物处理处置 | 一般固废 | 一般固体废物按照GB 18599 相关规定执行 |  |  |  | 一般固体废物按照GB 18599 相关规定执行，对危险废物，按照GB 18597相关规定，进行危险废物管理，交持有危险废物经营许可证的单位进行处理 | 一级 |
|  | 危险废物 | 对危险废物（如含重金属污泥、含重金属劳保用品、含重金属包装物、含重金属类废电池等），应按照GB 18597相关规定，进行危险废物管理，应交持有危险废物经营许可证的单位进行处理。应制定并向所在地县级以上地方人民政府环境行政主管部门备案危险废物管理计划（包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施），向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物产生种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。应针对危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置，制定意外事故防范措施和应急预案，向所在地县以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案 |  |  |  |  |  |
| 12．能源计量器具配备情况 |  | 计量器具配备率符合GB 17167、GB 24789 三级计量要求 | 计量器具配备率符合GB 17167、GB 24789 二级计量要求 |  |  | 计量器具配备率符合GB 17167、GB 24789 二级计量要求 | 二级 |
| 13. 环境信息公开 |  | 按照《企业事业单位环境信息公开办法》公开环境信息，按照HJ 617编写企业环境报告书 |  |  | 按照《企业事业单位环境信息公开办法》公开环境信息 | 按照《企业事业单位环境信息公开办法》公开环境信息，按照HJ 617编写企业环境报告书 | 一级 |
| 14. 相关方环境管理 |  | 对原材料供应方、生产协作方、相关服务方提出环境管理要求 |  |  |  | 对原材料供应方、生产协作方、相关服务方提出环境管理要求 | 一级 |
| 注1：带*的指标为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |

经对照《关于发布电池等4 个行业清洁生产评价指标体系的公告》（工业和信息化部，2015.12.31）中《电池行业清洁生产评价指标体系》的相关要求，项目各项清洁生产指标均在二级以上，因此本项目各项清洁生产指标均能符合清洁生产要求。

项目生产过程中采用了相对先进的工艺技术，技术和装备能符合清洁生产要求，因此项目的建设符合清洁生产原则。

### 建设项目风险防范措施符合性分析

根据风险评价章节分析，本项目可能发生的主要风险事故为 NMP 等物料泄漏及火灾爆炸。本项目通过认真落实厂区风险防范措施、事故应急对策措施，加强员工的安全教育，风险事故发生概率较小。一旦发生事故性排放，立即启动事故应急预案，将事故危害降到最低。在此基础上，项目建设的能符合相关的风险防范措施。

### 公众参与要求的符合性分析

根据建设单位提供的材料可知，建设单位在环评期间进行了两次环保公示，第一次环保公示主要说明建设项目的名称及概要、建设项目的建设单位名称和联系方式、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式、环境影响评价的工作程序和主要工作内容、征求公众意见的主要事项、公众提出意见的主要方式、当地环保部、主管部门和项目审批部门联系方式、公示方式等。第二次环保公示包含以下内容：建设项目情况简述、建设项目对环境可能造成影响的概述、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或环境影响评价机构索补充信息的方式和期限、征求公众意见的范围和主要事项、征求公众意见的具体形式、公众提出意见的起止时间、当地环保部门和项目审批部门联系方式等。公示要求及内容均符合《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》以及《环境保护公众参与办法》的相关规定。

在环评期间，建设单位进行了环保公众参与调查，根据建设单位提供的资料分析可知，项目能得到周围群众的支持，因此本环评对本次公众调查意见予以采纳。

### 与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析

根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》中的总体要求：鼓励回收利用VOCs废气，并优先在生产系统内回用。宜对浓度和性状差异大的废气分类收集，采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总净化处理率不低于90%，其他行业总净化处理率原则上不低于75%。

项目NMP废气通过三级水吸收方式回收，回收效率可达95%，三级水吸收回收效率分别不低于90%、90%、80%，综合回收效率不低于99.8%，尾气经管道引至高空排放（排气筒高度25m），NMP总净化效率不低于75%，因此符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》中的相应要求。

## 建设项目其他部门审批要求符合性分析

### 城市总体规划符合性分析

项目拟建地位于杭州市余杭经济技术开发区宏达路120号，根据企业提供的土地证，项目用地为工业性质，因此项目的实施基本符合杭州市余杭区土地利用规划要求。

### 产业政策符合性分析

对照国家产业政策《产业结构调整指导目录（2011年本，2016年修正）》和《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。

因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策。

# 结论与建议

# 建设项目概况

杭州位于浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区宏达路120号，成立于2010年11月，为浙江南都电源动力股份有限公司全资子公司。公司主要生产锂离子电池、高能阀控蓄电池。随着市场对产品质量要求的不断提高，为满足市场需求，提高产品质量，企业拟投资16267万元，利用已建厂房，主要采用高能量锂离子正极材料、多层复合隔膜、全程动态特性配组技术或工艺，购置挤压式涂布机、辊压机、高速金属模模切机等国产设备，进行年产300MWH 动力锂离子电池技术改造。本项目实施后，全厂形成年产3300MWH锂离子电池、1000MWH高能阀控蓄电池的生产能力。

# 环境质量现状结论

1、大气环境质量现状评价

本环评引用《杭州南都动力科技有限公司年产2000MWH动力锂离子电池技术改造项目环境影响报告书》中区域环境空气质量监测数据对本项目所在区域环境空气质量现状进行分析。

根据监测结果，各监测点SO2和NO2的1小时平均值、24小时平均值，PM10、TSP的24小时平均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，无超标现象。项目所在区域的环境空气满足相应环境功能区要求。各监测点位的非甲烷总烃的环境本底值均低于《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3的浓度限值，无超标现象。因此，项目所在区域的环境空气质量较好，能满足相应环境功能区要求。

2、地表水环境质量现状评价

本环评引用《杭州南都动力科技有限公司年产2000MWH动力锂离子电池技术改造项目环境影响报告书》中区域地表水质量监测数据对本项目所在区域地表水质量现状进行分析。根据监测结果可知，监测期间内，长生港项目拟建地上游500m及其下游500m监测断面氨氮、总磷、BOD5指标和下游1000m监测断面BOD5指标超标，为Ⅴ类~劣Ⅴ类，其余指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

3、地下水环境质量现状评价

本环评引用《杭州南都动力科技有限公司年产2000MWH动力锂离子电池技术改造项目环境影响报告书》中区域地下水质量监测数据对本项目所在区域地下水质量现状进行分析。根据监测结果，监测期间内，项目拟建区域内各监测点地下水各项指标均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的Ⅲ类标准（以人类健康基准值为依据），主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。

4、声环境质量现状评价

本次评价委托浙江华标检测技术有限公司对项目所在地各周界声环境现状进行了监测，根据监测结果，项目拟建地南侧、西侧厂界昼间、夜间声环境现状监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类声环境功能区标准；东侧、北侧厂界昼间、夜间声环境现状监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境功能区标准，声环境质量较好。

5、土壤环境质量现状评价

本环评引用《杭州南都动力科技有限公司年产2000MWH动力锂离子电池技术改造项目环境影响报告书》中区域土壤质量监测数据对本项目所在区域土壤及河道底泥质量现状进行分析。根据监测结果，项目拟建区域土壤环境中，铜、锌、镍、铬、铅、镉含量均可达到 GB15618-1995《土壤环境质量标准》中的三级标准要求。因此，项目拟建区域土壤环境质量现状较好。

# 本项目工程分析结论

项目污染物排放汇总见表11.3-1。

        - 项目污染物源强汇总表

| 类别 | 排放源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排环境量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 制浆 | 粉尘 | 0.34 | 0.3366 | 0.0034 |
|  | NMP废气 | 有组织 | 452.33 | 451.42 | 0.91 |
|  |  | 无组织 | 2.27 | 0 | 2.27 |
|  | 锅炉（燃气）废气 | SO2 | 0.005 | 0 | 0.005 |
|  |  | NOX | 0.84 | 0 | 0.84 |
| 废水 | 生产废水 | 水量 | 268.2 | 241.38 | 26.82 |
|  |  | CODcr | 0.060 | 0.059 | 1.34×10-3 （9.39×10-4） |
|  |  | TP | 0.007 | 0.00699 | 8.1×10-6 |
| 固废 | 检验 | 废锂离子电池 | 2.4 | 2.4 | 0 |
|  | NMP废气治理 | NMP溶剂 | 475.18 | 475.18 | 0 |
|  | NMP原料包装 | NMP包装桶 | 2.215 | 2.215 | 0 |
|  | 电池组装 | 边角料 | 1.2 | 1.2 | 0 |
|  | 原料包装 | 废包装材料 | 1.5 | 1.5 | 0 |
|  |  | 电解液、粘合剂等包装桶 | 1.2 | 1.2 | 0 |

# 环境影响分析与评价结论

1、环境空气影响分析结论

本项目废气主要为粉尘和NMP废气等。

本次环评选取粉尘、NMP因子进行预测。从预测结果可知，废气污染因子中地面浓度占标率最大的是NMP，最大占标率为6.34%，低于10%。由于项目各污染源排放的污染物下风向的最大浓度占标率均小于10%，项目排放的废气对周围环境空气的影响均较小，周围环境空气质量可维持现状。NMP和粉尘排放的最大一次落地浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

2、地表水影响分析结论

项目排放的废水主要为设备清洗废水和软水制备废水。本项目污水排放量小，水质简单，经预处理达标后纳管进入七格污水处理厂处理，不会对周边水体环境产生不良影响。项目纯水制备废水、设备冷却系统产生的少量清下水排入雨水管网，最终进入西侧小林港，清下水 CODcr 浓度<40mg/L，小林港执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，CODcr 标准值为 30mg/L，因此项目清下水排放满足“浙政发[2011]107 号”文相关要求：清净下水化学需氧量浓度不得高于50mg/L 或不高于进水 20mg/L，正常营运情况下对小林港水质影响较小。

3、地下水影响分析结论

根据工程分析，项目用水由市政给水管网统一供应，不以地下水为供水水源；项目仅产生少量设备清洗废水和软水制备废水，经厂区现有污水处理设施处理后纳入七格污水处理厂处理，达标排放。鉴于本项目属于技改项目，污水处理设施依托原有已建处理设施，不新增废水处理设施，且不以地下水作为供水水源，并严格控制废水渗入地下水，对区域地下水环境基本无影响。

4、声环境影响分析结论

项目噪声主要为车间设备运行噪声及废气治理设施风机噪声，其噪声源强在65~88 ddB（A）之间。噪声经过衰减，西侧、南侧厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，北侧、东侧厂界噪声均能达到3类标准。企业应加强防噪措施，减少噪声对厂区周围声环境的影响。

5、固废影响分析结论

项目固废主要为废锂离子电池、NMP溶剂、NMP包装桶、废包装材料、边角料。NMP溶剂和NMP包装桶、电解液、粘合剂等包装桶应参照危险废物管理，企业应按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）建造专用的危险废物暂存场所，将危险废物分类转入容器内，并做好相应的纪录。对相应的暂存场应建设基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等，并与厂区内其它生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离。

本项目一般固废主要为废锂离子电池、废包装材料、边角料等，废包装袋和边角料外售给其他单位回收综合利用，废锂离子电池委托资源回收单位回收综合利用。

综上，本项目产生的各类固体废弃物均能落实妥善处置措施，不会对周边环境产生不良影响。

# 污染防治措施汇总

项目污染防治措施汇总见表11.5-1。

        - 项目防治措施汇总表

| “三废”类别 | 污染物 | 具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | NMP废气 | 在涂布机进、出料口设吸风集气装置，烘箱密闭运行。1#厂房南区、北区分别设置1套NMP回收系统对其烘干过程挥发NMP进行回收，系统收集效率不低于99.5%，三级水吸收综合回收效率不低于99.8%，最后分别通过1根25m排气筒排放。 |
|  | 配料粉尘 | 制浆设备自带袋式过滤器净化，粉尘经该袋式过滤器处理后通过排气筒排放至室外，收集的粉尘自动回用到搅拌机中。 |
|  | 锅炉燃气废气 | 以天然气为燃料，单台锅炉设置 1 根15m 的排气筒。 |
| 废水 | 纯水制备废水 | 作为清下水排放。 |
|  | 设备冷却水 | 定期排放冷却废水，作为清下水排放。 |
|  | 蒸汽锅炉冷凝水 | 经回流后回用于锅炉，不外排。 |
|  | 设备清洗废水 | 设备清洗废水经收集后进入锂电清洗废水处理系统，经预处理后进入中间水池，经中水回用装置处理。 |
|  | 软水制备废水 | 软水制备废水经收集后进入中水回用系统处理。与设备清洗废水一并经中水回用系统处理后50%达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准后回用，50%进入类纯水回用系统，经类纯水回用系统（膜处理）处理后清水（80%，总水量的40%）回用，浓水达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2间接排放限值后纳管排放。 |
| 固废 | 废锂离子电池 | 委托资源回收单位回收综合利用 |
|  | NMP溶剂 | 由宁波市鄞州远达环保科技有限公司回收 |
|  | NMP包装桶 | 由浙江省化工进出口有限公司回收并用于原始用途 |
|  | 电解液、粘合剂等包装桶 | 由原料厂家回收并用于原始用途 |
|  | 废包装材料 | 由物资回收单位回收再利用 |
|  | 边角料 | 由物资回收单位回收再利用 |
| 噪声 | 噪声 | 1、在设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声；加强设备维护，避免设备故障产生异常噪声； 2、对高噪声源设备采用吸声、消声、隔声等控制措施，从而降低噪声源在传播途径中的声级值； 3、在满足生产工艺、安全生产的前提下合理布局，尽量将高噪声设备布置在车间中央，增大高噪声源与厂界的距离； 4、针对废气净化系统风机噪声，加设隔声罩，并配备风机电机自身散热的消声进出通道。建议风机进风口装消声器，进风管内设吸声材料，对风机进行隔声和减震处理； 5、生产车间运行时尽量关闭门窗，夜间生产尽量减少高噪类设备的运行。车间的天花板上敷设吸声材料，减少反射，降低车间混响声； 6、加强宣传，做到文明生产，禁止工作人员喧哗； 7、建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆良好工况，运输车辆经过周围噪声敏感区时，应该限制车速，禁鸣喇叭，物料及产品的运输尽量安排在白天进行，避免夜间噪声对周围环境的影响。 |

# 要求与建议

(1)加强企业管理，积极开展ISO14000环境管理体系认证，对产品整个生命周期实施评定制度，然后对其中每个环节进行资源和环境影响分析，通过不断审核和评价使体系有效运作。

(2)切实落实本环评报告中提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放，加强污染防治措施的日常运行管理工作。

(3)落实好本环评中所提及的预防风险事故发生的措施及建议，加强对职工的环保及安全生产的宣传，使环保及安全生产的观念深入人心，杜绝一切事故的发生。

(4)建设单位在项目建设过程中和投产后，应始终牢固树立以人为本的思想，加强环境保护工作，最大限度的减少污染物的排放量，从而最大限度的减轻对环境的影响，保障周边居民的生活环境质量，使项目达到经济效益及环境效益的统一。

(5)贯彻清洁生产政策，从源头上最大限度的减少污染物的产生及排放量。建成投产后，应及时进行竣工验收及清洁生产审核工作。

(6)要求建设单位加强环保意识，对员工严格管理，严格按照规范操作。

(7)必须按本次环评向环境保护管理部门申报的内容、规模以及生产工艺进行生产，如有变更，应向当地环境保护主管部门申报并另行环境影响评价和取得环保行政许可。。

# 环评总结论

综上所述，杭州南都动力科技有限公司年产300MWH动力锂离子电池技术改造项目符合国家、省、市的产业政策，项目在杭州市余杭区余杭经济开发区宏达路120号实施，用地性质为工业用地，符合当地用地规划。在落实本报告提出的各项环保治理措施后可以做到达标排放，满足当地总量控制要求，基本能够维持区域环境现状，同时项目符合当地环境功能区划。

因此，只要企业认真落实本环评报告提出的污染防治对策和环境风险事故防范措施，在各项措施落实到位，严格执行“三同时”制度的前提下，从环保角度看该项目的建设是可行的。