建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       温岭市大溪坚宇泡沫包装厂

年加工300吨泡沫包装盒技改项目

建设单位（盖章）：    温岭市大溪坚宇泡沫包装厂

编制日期：               2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18

四、主要环境影响和保护措施	25

五、环境保护措施监督检查清单	54

六、结论	56

附图：

- 附图1  项目地理位置图

- 附图2  项目周边环境概况图

- 附图3  项目周边环境照片

- 附图4  项目厂界外500m范围内环境保护目标分布情况图

- 附图5  本项目平面布置图

- 附图6  温岭市环境管控单元分类图

- 附图7  温岭市水环境功能区划图

- 附图8  温岭市大溪镇声环境功能区划图

- 附图9  温岭市大溪镇总体规划图

- 附图10  温岭市三区三线示意图

- 附图11  项目分区防渗示意图

- 附件：

- 附件1  浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

- 附件2  营业执照

- 附件3  法人身份证复印件

- 附件4  购房合同

- 附件5  建设工程规划许可、施工许可及房屋竣工验收备案表

- 附件6  工业集聚点情况说明

- 附件7  固定资产投资项目节能登记表

- 附件8  专家意见修改清单

- 附件9  技术文件确认书

- 附表：

建设项目污染物排放量汇总表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 温岭市大溪坚宇泡沫包装厂年加工300吨泡沫包装盒技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-331081-07-02-298745 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 叶微微 | 联系方式 | 15858648855 |
| 建设地点 | 浙江省温岭市大溪镇金岙村860号2#厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （ 121 度 17分 0.426 秒， 28 度 29 分 58.242 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2924 泡沫塑料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29； 53、塑料制品业292 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 温岭市经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 12.5 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ■否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 680 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1“三区三线”符合性分析 项目选址位于温岭市大溪镇金岙村860号2#厂房，对照温岭市三区三线示意图，本项目不属于永久基本农田和生态保护红线范围，符合温岭市三区三线要求。 1.2“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目选址位于温岭市大溪镇金岙村860号2#厂房，用地性质为工业用地，项目不在温岭市三区三线图中所划定的生态红线内，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护范围内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 根据环境质量现状结论，项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；附近地表水满足Ⅲ类水功能区要求；声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值的要求。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目能源采用柴油，用水来自市政供水管网。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、能源等资源利用满足区域的资源利用上线要求。本项目用地性质为工业用地，不涉及基本农田、林地等，满足温岭市土地资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于温岭市大溪镇金岙村860号2#厂房，根据《温岭市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在地位于“台州市温岭市大溪镇一般管控单元（ZH33108130036）”，本项目的建设符合该管控单元的环境准入清单要求。具体生态环境准入清单符合性分析见表1.2-1，温岭市环境管控单元分类见附图6。 表1.2-1 生态环境准入清单符合性分析一览表 “三线一单”生态环境准入清单要求; 本项目情况; 是否 符合. 空间布局约束; 原则上禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加控制单元污染物排放总量。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; 本项目位于温岭市大溪镇金岙村860号2#厂房，从事泡沫塑料制造，本项目属于二类工业项目，不涉及重金属、持久性有机污染物。根据项目工业集聚点情况说明（附件6），企业所在地属于工业集聚点，项目距离最近敏感点外岙村约120m，在居住区和工业区之间设有绿化带，符合空间布局约束要求。; 符合. 污染物排放管控; 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。; 项目严格实施污染物总量控制制度。; 符合. 环境风险防控; 加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 本项目实施后，要求企业加强环境应急防范，配备相关应急物资。; 符合. 资源开发效率要求; 实行水资源消耗总量和强度双控，加强城镇供水管网改造，加强农业节水，提高水资源使用效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目能源采用柴油，用水来自市政供水管网，工业水循环利用，用水量不大，现有城市供水系统可满足项目要求，不使用煤炭，符合资源开发效率要求。; 符合. 根据《温岭市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地属于台州市温岭市大溪镇一般管控单元（ZH33108130036），项目从事泡沫塑料制造，属于二类工业项目，且项目拟建地属于区域工业集聚点，符合“三线一单”生态环境准入清单内的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率的要求，因此本项目符合温岭市“三线一单”生态环境分区管控要求。 1.3《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 本项目的建设符合《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》中相关要求，详见表1.3-1。 表1.3-1 《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 内容; 判断依据; 本项目情况; 是否符合. 总图 布置; 易产生粉尘、噪声、恶臭废气的工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向，与周边环境敏感点距离满足环保要求。; 本项目最近敏感点为外岙村，厂房距敏感点为120m，满足环保要求。; 符合. 原辅 材料; 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。 进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准废塑料》（GB16487.12-2005）要求。; 本项目均使用新料。; 符合. 现场 管理; 增塑剂等含有VOCs组分的物料应密闭储存。; 本项目不涉及增塑剂。; 符合. 工艺 装备; 破碎工艺宜采用干法破碎技术; 本项目不涉及破碎工艺。; 符合. 废气 收集; 破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生恶臭废气的岗位应设置相应的废气收集系统，集气方向应与废气流动方向一致。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不设置相应的有机废气收集系统，但需获得当地环保部门认可。; 本项目采用新料，无塑化挤出工艺，废气收集后采用“冷凝器冷凝去水+两级吸附棉+两级活性炭吸附”处理。; 符合. 破碎、配料、干燥等工序应采用密闭化措施，减少废气无组织排放；无法做到密闭部分可灵活选择集气罩局部抽风、车间整体换风等多种方式进行。; 间歇式预发泡机为密闭设备，通过设备的排气孔收集废气；成型机的废气通过在其上设置集气罩收集；烘房为密闭空间，废气通过排气口收集。; 符合. 塑化挤出工序出料口应设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。; 本项目采用新料。无塑化挤出工艺。; 符合. 当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 符合. 采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/小时；采用车间整体密闭换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时。; 要求根据项目实际情况采用车间整体密闭换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时。; 符合. 废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。; 废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。; 符合. 废气 治理; 废气处理设施满足选型要求。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不进行专门的有机废气治理，但需获得当地环保部门认可。 废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准要求。; 本项目采用新料，废气收集后经“冷凝器冷凝去水+两级吸附棉+两级活性炭吸附”处理。废气经处理后可达标排放。; 符合. 内部 管理; 企业应建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。 设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。; 按照要求建立健全环境保护责任制度，设置环境保护监督管理专职人员。; 符合. 档案 管理; 加强企业VOCS排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”。 VOCS治理设施运行台账完整，定期更换 VOCS治理设备的吸附剂、催化剂或吸收液，应有详细的购买及更换台账。; 按要求建立完善的“一厂一档”，规范建立VOCs治理设施运行完整台账。; 符合. 环境 监测; 企业应根据废气治理情况建立环境保护监测制度。每年定期对废气总排口及厂界开展监测，监测指标须包含臭气浓度和非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算 VOCS去除率。; 按照要求开展废气监测。; 符合. 1.4《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 本项目的建设符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》中相关要求，详见表1.4-1。 表1.4-1 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否 符合. （一）; 推动产业结构调整，助力绿色发展; 1; 优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高 VOCs 排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用 VOCs 含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉 VOCs 排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉 VOCs 污染物产生。; 项目属于泡沫塑料制品，不属于高VOCs排放化工类建设项目。; 符合. 2; 严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目 VOCs 排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 项目属于泡沫塑料制品，严格执行“三线一单”管控要求，实施污染物总量控制制度，新增VOCs排放量执行区域削减替代规定，削减 比例为1:1。; 符合. （三）; 严格生产环节 控制，减少过程泄漏; 6; 严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 项目严格控制无组织排放，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s。; 符合. （四）; 升级改造治理设施，实施高效治理; 9; 建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。; 项目预发泡、成型、烘干废气采用“冷凝器冷凝去水+两级吸附棉+两级活性炭吸附”处理，活性炭填装量满足要求，企业应定期更换吸附棉和活性炭。; 符合. 10; 加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 企业做好治理设施运行管理。; 符合. （五）; 深化园区集群废气整治，提升治理水平; 13; 加大企业集群治理。同一乡镇及毗邻乡镇交界处同行业涉VOCs 企业超过10家的认定为企业集群。各地结合本地产业结构特征，进一步排查使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的行业，以及化纤、橡胶制品、使用再生塑料的塑料制品等企业集群。优化企业集群布局，积极推动企业集群入园区或小微企业园。对存在突出问题的企业集群要制定整改方案，统一整治标准和时限，实现标杆建设一批、改造提升一批、优化整合一批、淘汰退出一批。; 本项目属于泡沫塑料制品，拟建地属于工业集聚点，不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原料。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1项目由来及报告类别确定 ## 2.1.1项目由来 温岭市大溪坚宇泡沫包装厂成立于2013年9月，经营范围为：泡沫包装容器、纸箱（不含造纸、印刷）加工，销售。自成立以来，企业一直从事泡沫包装容器的销售工作，未开展生产活动。企业拟投资400万元，购置温岭市大溪镇金岙村860号2#厂房实施泡沫包装盒的生产，主要采用工艺有发泡、熟化、成型、烘干，项目建成后形成年加工300吨泡沫包装盒的生产规模。目前，企业已取得浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（详见附件1）。根据当地经信部门相关要求，本项目名称为技改类项目，建设性质为扩建，但实际为企业购置新厂房投入设备和人员进行生产，为新建类项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的有关规定，该项目必须进行环境影响评价。为此，受温岭市大溪坚宇泡沫包装厂委托，浙江东天虹环保工程有限公司承担了年加工300吨泡沫包装盒技改项目的环境影响评价工作。在实地踏勘、基础资料收集、环境现状调查基础上，按照国家关于编制建设项目环境影响评价文件的有关技术规范要求，编制完成该项目的环境影响报告表，供生态环境管理部门进行审查审批。 ## 2.1.2项目环评报告类别确定 项目主要从事泡沫塑料制造，根据项目原料及工艺，经查询《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及第1号修改单，本项目属于“C制造业-2924泡沫塑料制造”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年本）》（生态环境部令第16号），本项目环评类别如下所示： 表2.1-1 项目环评类别判定表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 二十六、橡胶和塑料制品业29. 53; 塑料制品业292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; /.. 本项目主要采用发泡、熟化、成型、烘干工艺，不涉及电镀工艺，生产过程不涉及溶剂型胶粘剂、溶剂型涂料的使用，环评类别可以确定为报告表。 ## 2.2产品方案 本项目为泡沫塑料制造生产项目，项目产品方案见表2.2-1。 表2.2-1 项目产品方案表 序号; 产品名称; 产能; 工艺; 备注. 1; 泡沫包装盒; 300t/a; 发泡、熟化、成型、烘干; 平均50克/只，约600万只/a. 注：本项目泡沫包装盒型号种类较多，平均按50克/只。. ## 2.3建设内容 项目主要建设内容见表2.3-1。 表2.3-1 项目主要工程建设内容 项目; 建设名称; 工程内容. 主体 工程; 2#厂房（共4层，h=23.95m）; 1楼（H=7.5m）; 发泡区、熟化区（位于烘房上方）、成型区、烘房、锅炉区. 2楼（H=7.5m）; 原料仓库、成品仓库、办公区. 公用 工程; 给水; 项目用水由当地市政供水管网供应。. 供电; 由当地变电所供电。. 排水; 厂区实行雨污分流，雨水接入雨水管网；生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）相关标准限值）后，纳管送牧屿污水处理厂集中处理后排放。. 能源系统; 项目蒸汽锅炉的燃料采用柴油。. 环保 工程; 废气 处理; 工艺废气; 工艺废气收集后经“冷凝器冷凝去水+两级吸附棉+两级活性炭吸附”处理后排放，排气筒高度要求高于屋顶高度（23.95m），设施风量为26000m3/h。. 柴油燃烧废气; 柴油燃烧废气收集后排放，排气筒（DA002）高度要求高于屋顶3m（26.95m）。. 废水 处理; 生活污水; 生活污水经化粪池预处理后纳管，经温岭市牧屿城市污水处理厂处理达标后排放。软水制备废水、锅炉排污水、蒸汽冷凝水经“沉淀池（冷却）”预处理后回用于循环冷却水系统，不外排。. 软水制备废水、锅炉排污水、循环冷却水、蒸汽冷凝水. 固废 处理; 一般工业固废; 在1楼生产车间东北侧设置一般固废堆场约20m2；分类收集，做好防扬散、防流失、防渗漏措施。废残次品、废包装材料、废树脂、污泥收集暂存后出售给物资回收单位综合利用。. 危险废物; 在1楼生产车间东北角设置危险废物暂存间约10m2，有效暂存容积约30m3，做好防风、防雨、防晒、防渗漏措施；废液压油、废油桶、废吸附棉、废活性炭等危险废物妥善收集后委托有资质的单位安全处置。. 噪声处理; 机械设备噪声; 加强机械设备的检修和日常维护。. 储运工程; 物料运输储存; 原辅料由商家直接送到厂内，储存在仓库内，产品由卡车运出。 1楼设1个35m3柴油储罐，柴油由具备危险化学品运输、经营许可资质的柴油罐车运送至厂内，泵送至柴油储罐内。 生活垃圾由环卫清运，一般工业固废在一般固废堆场暂存后由废物回收厂家回收或委托有能力处置的单位处置，危险废物在危废暂存间暂存后委托有资质的危险废物处置企业负责处置，危险废物的运输由具备危险废物运输经营许可资质的企业进行。. 辅助工程; 辅助用房; 柴油罐位于1楼，原料仓库、成品仓库、办公区位于2楼，不设食堂和宿舍。. 依托工程; 废水处理; 温岭市牧屿污水处理厂。. 生活垃圾处理; 生活垃圾由环卫部门统一清运处理。. 危险废物处置; 危险废物可就近委托有资质的危废处置单位处理。. ## 2.4主要生产设备 项目主要生产设备见表2.4-1。 表2.4-1 项目主要生产设备一览表 序号; 主要生 产单元; 主要 工艺; 设备名称; 规格; 数量; 单位; 备注. 1; 发泡区; 预发泡; 间歇式预发泡机; /; 1; 台; 配流化干燥机. 2; 熟化区; 熟化; 料仓; 10m3/个; 40; 个; 位于烘房上方. 3; 成型区; 成型; 半自动成型机; /; 9; 台; /. 全自动成型机; ZF1412; 6; 台; /. 4; 烘房; 烘干; 烘房; 7.0m×3.0m×3.0m; 4; 个; /. 5; 热力生产单元; 燃烧系统; 锅炉; 3t/h; 1; 个; 设计压力1.25MPa、额定蒸汽温度194℃、热效率95%、耗油量60~62kg/t蒸汽. 6; 储运单元; 贮存系统; 柴油储罐; 35m3; 1; 个; 卧式. 7; 辅助单元; 冷却水系统; 冷却水塔; 70t/h; 2; 个; /. 软水制备系统; 3t/h; 1; 套; /. 冷却水池; 3m*2m*1.5m; 1; 个; /. 8; 生产辅助; /; 蒸汽储气罐; /; 1; 个; 15m3. /; 空压机; /; 1; 台; /. /; 空气储气罐; /; 2; 个; 每个15m3. /; 中央真空机; /; 1; 台; /. /; 备用自来水水箱; /; 1; 个; 备用储水. /; 沉淀池（冷却）; 5m3; 1; 个; /. ## 2.5主要原辅材料消耗 - 主要原辅材料 项目主要原辅材料消耗见表2.5-1，主要能源消耗见表2.5-2。 表2.5-1 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 最大储存量; 单位; 备注. 1; EPS塑料粒子; 304; 20; t/a; 粒径0.3~1.2mm，25kg/袋，成份为聚苯乙烯93%~95 %（以94.5%计），戊烷4%~6.8%（以5.4%计），水份≤0.5%（以0.1%计）。. 2; 包装纸; 2000; /; 捆/年; 包装用，2.5kg/捆，折合5t/a. 3; 液压油; 0.6; 0.2; t/a; 200kg/桶. 4; 氯化钠; 1.5; /; t/a; 软水制备树脂交换. 注：EPS原料中游离的苯乙烯单体约占EPS中聚苯乙烯含量的0.03%。EPS为闭孔泡沫塑料，本环评闭孔率取95%（引自《用ULTRAPYC 1200e 密度仪测定硬质PU泡沫闭孔率》，范桂如，广州化工，2011年第39卷第11期）。EPS同为硬质闭孔结构的泡沫塑料，闭孔率取95%）. 表2.5-2 项目主要能源消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 最大储存量; 单位; 备注. 1; 柴油; 385; 25.99; t/a; 0#轻质柴油，柴油罐车泵送至储罐；复杂烃类(碳原子数约10~22)混合物，硫含量0.001%。储罐储存（常温常压），采用槽罐车运输，柴油密度取0.84kg/L，25.99t=0.84t/m3×35m3×85%. 2; 水; 8850; /; t/a; /. 3; 电; 120; /; Kwh/a; /. 备注：根据调查，项目所在区域尚无管道天然气供应。. 根据固定资产投资项目节能登记表，企业柴油使用量为385t/a，企业在运行过程中需严格控制柴油使用量，不得超过385t/a。 根据《可发性聚苯乙烯(EPS)树脂》QB/T 4009-2010，EPS颗粒技术指标见下表。 表2.5-3 EPS颗粒技术指标 项目; 普通级E; 阻燃级F. 发泡剂含量/%; 4.0~6.8. 含水量，WT/%≤; 1.0; 1.8. - 主要原辅材料介绍 表2.5-3 项目主要原辅料理化性质 名称; 理化性质. EPS塑料粒子; 可发性聚苯乙烯是一种加入了发泡剂的聚苯乙烯制品，缩写代号“EPS”，是由苯乙烯悬浮聚合，再加入发泡剂而制得的一种树脂。白色珠状颗粒，相对密度1.05，热导率低，吸水性小。它是采用聚苯乙烯树脂加入发泡剂，同时加热进行软化，产生气体，形成一种硬质闭孔结构的泡沫塑料。. 戊烷; 分子量72.15，无色液体，有微弱的薄荷香味，微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿等多数有机物。熔点-129.8℃，沸点36.1℃，极易燃，燃烧分解产物为CO、CO2、H2O，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，爆炸下限（%）：1.5。与氧化剂能发生强烈反应，甚至引起燃烧。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。戊烷主要用作汽油的组分，含戊烷的轻石脑油亦用作裂解制乙烯的原料和液相氧化制醋酸的原料。戊烷还用作溶剂和发泡剂。. 苯乙烯; 苯乙烯，是一种有机化合物，化学式为C8H8，乙烯基的电子与苯环共轭，不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂，是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇酸性催化剂如路易斯催化剂、齐格勒催化剂、硫酸、氯化铁、氯化铝等都能产生猛烈聚合，放出大量热量。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。. ## 2.6设备产能符合性分析及设备先进性分析 ## （1）项目主要生产设备产能匹配性分析见表 2.6-1。 表2.6-1 设备产能匹配性分析表 工序; 设施; 设施数量; 参数; 核算; 项目申报产能. 单台设计产能; 运行时间; 单台生产能力核算; 总生产能力核算. 预发泡; 间歇式预发泡机; 1台; 550~600kg/h; 540h/a; 300~360t/a; 300~360t/a; 300吨. 成型; 半自动成型机; 9台; 3~4只/2min; 2400h/a; 21.6~28.8万只/a; 194.4~259.2万只/a; 540~777.6万只/a; 600万只（约300t）. 全自动成型机; 6台; 8~12只/2min; 2400h/a; 57.6~86.4万只/a; 345.6~518.4万只/a. 表2.6-2 柴油物料匹配性分析表 柴油锅炉型号; 单台柴油锅炉耗油量; 台数; 单台运行时长; 耗油量; 备注. 3t/h柴油锅炉; 0.18t/h; 1; 2150h/a; 387t/a; 实际耗油量385t/a. ## 根据上表核算可知，间歇式预发泡机、成型机满足产能要求，柴油原料用量满足产能要求，柴油量每20天添加一次，每次约19.25t。 （2）设备先进性分析 本项目工艺装备先进性主要体现在以下几方面： ①全自动成型机设置抽真空系统，加快了泡塑制品成型速度，缩短了冷却时间，减少了含水率。采用PLC可编程控制机械与触摸屏泡沫机械控制，能生产各种难以成型、难以脱模和含水率高的泡塑制品。 ②半自动成型机采用PLC可编程电脑和DOPA人机界面触摸屏来实现整个控制系统，具有功能齐全、参数调节方便等功能。 ## 2.7水平衡及蒸汽平衡 图2.7-1 水平衡图（单位：t/a） 表2.7-1 蒸汽平衡表 类别; 项目; 单位; 热负荷. 3t/h蒸汽锅炉; 锅炉实际蒸发量*; t/h; 2.85. 间歇式预发泡机进汽量; t/h; 0.12. 半自动成型机进汽量; t/h; 1.8（0.2t/h.台×9台）. 全自动成型机进汽量; t/h; 0.9（0.15t/h.台×6台）. 烘道进汽量; t/h; 0.01. 汽水损失; t/h; 0.01. 平衡比较; t/h; 0.01. 备注：*热效率95%，运行时间2150h。. 根据上表核算可知，项目1台3t/h燃油蒸汽锅炉满足间歇式预发泡机、成型机、烘道所需的蒸汽量。 ## 2.8总平面布置 温岭市大溪坚宇泡沫包装厂位于温岭市大溪镇金岙村860号2#厂房，企业厂房共4层，占地面积680m2，建筑面积2718.12m2。厂房1楼为生产车间，2楼为原料仓库、成品仓库、办公区，3楼和4楼为闲置车间，其中1楼西北侧设置成型区，中间设置烘房，西南侧设置锅炉区，东南侧设置发泡区。柴油储罐设置在厂房外西北角，一般固废暂存场所设置在1楼生产车间东北侧，危废暂存间设置在1楼生产车间东北角。平面布置符合作业规律，较为合理。项目平面布置见附图5。 ## 2.9工作制度和劳动定员 项目劳动定员10人，全年工作日为300天，每天单班制8h生产，昼间生产，夜间不生产。厂内不设食堂和职工宿舍。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 2.10工艺流程分析 ## 2.10.1工艺流程 本项目为泡沫包装盒的生产项目。项目生产工艺流程见图2.10-1。 图2.10-1 本项目工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 本项目泡沫包装盒生产原料主要为可发性聚苯乙烯（EPS）。生产工艺主要包括：预发泡、熟化、送料、成型、烘干等。 （1）预发泡 原料EPS塑料粒子通过间歇式预发泡机自带的螺旋上料装置输送至间歇式预发泡机自带的称重上料装置，后至预发泡桶，发泡过程采用蒸汽直接加热，温度控制在90℃~100℃，蒸汽通过管道通至间歇式预发泡机自带的蒸汽接口并通过预发泡桶内底部的不锈钢切割蒸汽透气板透出，颗粒受来自热蒸汽烘吹（罐底通入压缩空气辅助上浮），同时受到搅拌器的搅动而逐渐发泡上浮，达到预定发泡倍数后，自出料口送出。每批次发泡时间约110s。发泡过程，废气通过顶部的管道通至废气处理设施。预发泡过程运行时、停机过程会产生少量冷凝水，冷凝水不与废气接触，冷凝水通过预发泡机底部的管道流至冷却水池进行循环冷却。 间歇式发泡机配备流化干燥机，流化干燥机由电能驱动，每批次发泡后料筒底部侧边的电动阀门打开，珠粒进入流化干燥机。珠粒表面潮湿，部分珠粒形成料球，需在流化干燥机内通过搅动将料球分散并进行自然干燥。预发泡工序运行时间约为1.8h/d。 物理发泡原理：发泡机通入蒸汽，促使颗粒内包裹的液态发泡剂受热汽化，蒸汽透入泡孔的速率超过发泡剂从泡孔中渗出的速率，使发泡气体留在泡孔内，从而使泡孔中总压力增加，发泡剂在泡孔中来不及逸出，使聚合物牵伸呈橡胶状态，其强度足以平衡内部的压力，从而使珠粒发泡，使聚合物得到延伸，珠粒得到预膨胀，而使珠粒体积不断增大，发泡剂的加入加快了发泡的速度，使发泡过程更快、更高效的完成。 （2）熟化 发好的泡粒因残留发泡剂冷凝和极少量的发泡剂蒸发，内部呈真空状态而显软没有弹性，因此必须有充分时间让空气进入泡粒内部微孔使之内外压力平衡而富弹性，熟化温度22~26℃。熟化时间根据所用颗粒的规格、制品的密度要求调整，每批次需3h左右。熟化过程在料仓内进行，发泡好泡粒经流化干燥机末端的风机吹入料仓内。 （3）送料 将熟化好的EPS泡粒经风机输送至各成型机对应的分料仓内，再利用管道送到各成型机成型。 （4）成型 利用成型机及EPS泡塑模具，将充满泡粒的模腔密闭并加热（用蒸汽加热至约150℃），珠粒受热软化，使泡孔膨胀。珠粒发泡膨胀至填满相互间的空隙，并粘结成均匀的泡沫体。此时这个泡沫体仍然是柔软的并承受泡孔内热气体的压力。从模具中取出制品之前，须使气体渗出泡孔和降低温度使制品形状稳定，自动成型机每批次成型时间约60s（半自动机每批次成型时间约180s）。成型工序运行时间约为8h/d。成型过程，废气通过顶部的集气罩收集通至废气处理设施进行处理。成型机成型过程模具冷却采用高真空冷却系统，实现高空脱模。真空冷却系统（中央真空机）由真空储能罐、真空冷凝罐和高效水环真空泵等组成，冷却采用真空为主，水冷为辅，使产品的含水率极大降低。冷却水不与废气接触，产生的冷却水通过管道流至冷却水池，冷却水不外排，定期补充。 （5）烘干 泡沫产品成型后含有一定水分，送入烘房烘干，项目釆用蒸汽管道间接加热，烘干温度为50~60℃，烘干时间为2〜3h。 软水制备工艺说明：本项目采用“钠离子交换器”，简称“钠床”，其软化原理为交换器内装有一定高度的钠离子交换树脂作为交换剂，原水自下而上进入交换器交换剂层时，交换剂上钠离子置换了原水中的钙、镁粒子，使水得到了软化。 ## 2.10.2主要污染因子 表2.10-1 主要产污环节 主要污染源; 污染物名称; 污染因子. 类别; 污染源. 废气; 预发泡、成型、烘干; EPS工艺废气; 苯乙烯、非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物. 熟化; EPS工艺废气; 非甲烷总烃. 锅炉燃烧; 柴油燃烧废气; 烟尘、SO2、NOx. 废水; 软水制备; 软水制备废水; CODCr、SS. 锅炉清洗; 锅炉排污水; CODCr、SS. 蒸汽冷凝; 蒸汽冷凝水; CODCr、SS. 成型冷却; 循环冷却水; CODCr. 日常生活; 生活污水; CODCr、NH3-N. 噪声; 设备运行; 设备噪声; 等效连续A声级（dB）. 固体废物; 预发泡、成型; 废残次品; 塑料泡沫. 原料使用; 废包装材料; 尼龙袋. 液压设备; 废液压油; 废液压油. 原料使用; 废油桶; 废油桶. 废气处理; 废吸附棉; 废吸附棉、有机物. 废气处理; 废活性炭; 废活性炭、有机物. 软水制备; 废树脂; 废树脂. 废水处理; 污泥; 污泥. 日常生活; 生活垃圾; 废纸、塑料袋、食物残渣等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ## 2.11 与项目有关的原有环境污染问题 本项目为新建项目，利用已建空置厂房实施泡沫包装盒的生产，厂房现状为空置状态，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 图2.11-1 项目拟建地现状 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 ## 3.1.1大气环境质量现状 1、基本污染物 根据《台州市环境质量报告书》（2021年）公布的相关数据，温岭市大气基本污染物达标情况见表3.1-1。 表3.1-1 2021年温岭市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 19; 35; 54; 达标. 第95位百分位数日平均; 38; 75; 51; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54; 达标. 第95位百分位数日平均; 78; 150; 52; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45; 达标. 第98位百分位数日平均; 45; 80; 56; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 7; 达标. 第98位百分位数日平均; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 700; -; -; -. 第95位百分位数日平均; 1100; 4000; 28; 达标. O3; 最大8h年平均质量浓度; 73; -; -; -. 第90位百分位数8h平均; 102; 160; 64; 达标. 由监测结果可知，2021年温岭市基本项目污染物大气环境质量现状浓度能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。项目所在区域为环境空气质量达标区。 ## 3.1.2地表水环境质量现状 本项目附近地表水为冠城河，属于大溪河系分支，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015年），项目附近水体冠城河编号为椒江82，水环境功能区为农业用水区，目标水质Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 根据《台州市生态环境质量报告书（2021年）》，项目周边地表水大溪河的大溪断面2021年水质现状监测数据情况详见表3.1-2。 表3.1-2 大溪断面2021年水质现状监测数据 单位：mg/L，pH无量纲 项目名称; pH; DO; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; BOD5; NH3-N; 总磷 （以P计）; 石油类. 平均值; 7; 7; 4.7; 15.8; 3.5; 0.59; 0.155; 0.01. Ⅲ类标准值; 6~9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 水质类别; Ⅰ; II; Ⅲ; III; III; Ⅲ; Ⅲ; Ⅰ. 整体水质类别; III. 从水质监测结果可知，项目所在地周边大溪河断面各项指标均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 ## 3.1.3声环境质量现状 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，无需监测声环境质量现状。 ## 3.1.4生态环境现状 本项目位于温岭市大溪镇金岙村，不在产业园区内，企业购置新建厂房实施生产，不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，可不开展生态环境现状调查。 ## 3.1.5地下水、土壤环境现状 本项目在采取分区防渗等措施后，正常生产工况下不存在地下水、土壤污染途径，不需要开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ### 3.2环境保护目标 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区，存在居住区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标，其基本情况详见表3.2-1，厂界外500m范围内环境保护目标分布情况图见附图4。 表3.2-1 主要环境保护目标 类别; 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 大气; 外岙村; 121°17'05.273"; 28°29'59.550"; 集中居住区; 人群; 二类区; NE; 120m. 金岙村; 121°17'05.795"; 28°29'51.806"; 集中居住区; 人群; S; 220m. 前山王村; 121°17'03.130"; 28°29'41.885"; 集中居住区; 人群; S; 497m. 泥桥头村; 121°17'19.380"; 28°29'57.856"; 集中居住区; 人群; N; 496m. - 声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境 本项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标。 - 生态环境 本项目位于温岭市大溪镇金岙村860号2#厂房，不在产业园区内，不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | ### 3.3污染物排放控制标准 ### 3.3.1废气 本项目产生的废气为EPS工艺废气和柴油燃烧废气。 （1）EPS工艺废气排放标准 EPS工艺废气排放标准执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值，具体见表3.3-1；企业边界任何1小时大气污染物平均浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9规定的限值，具体见表3.3-2。 厂区内挥发性有机物无组织排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 中的特别排放限值，详见表3.3-3。 表3.3-1 合成树脂工业污染物排放标准 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 排放限值; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置. 1; 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气筒. 2; 颗粒物; 20. 3; 苯乙烯; 20; 聚苯乙烯树脂、ABS树脂、不饱和聚酯树脂. 单位产品非甲烷总烃排放量(kg/t产品); 0.3; 所有合成树脂 (有机硅树脂除外). 表3.3-2企业边界大气污染物排放限值 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 限值（mg/m3）. 1; 非甲烷总烃; 4.0. 2; 颗粒物; 1.0. 表3.3-3厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 4.0. 20; 监控点任意一次浓度值; 1.0. 对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙）则在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。 臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中相应的二级标准值，详见下表。 表3.3-4 恶臭污染物排放标准 污染物; 排放标准值; 无组织排放监控浓度限值 （二级、新改扩建） （mg/m3）. 排放高度（m）; 排放量（kg/h）. 苯乙烯; 25; 18; 5.0. 臭气浓度; 25; 6000（无量纲）; 20（无量纲）. EPS工艺废气排气筒高度不低于15m，由于本项目厂房高度为23.95m，因此要求排气筒高度不低于23.95m。 （2）柴油燃烧废气 根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发[2018]22号)：重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值，长三角地区和汾渭平原2019年底前完成整治任务。因此，本项目柴油燃烧废气排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值中燃油锅炉规定的限值，详见表3.3-5。 表3.3-5 柴油燃烧废气污染物排放限值 单位：mg/m3 污; 物项目 限值; 污染物排放监控位置. 燃煤锅炉; 燃油锅炉; 燃气锅炉. 颗粒物; 30; 30; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 200; 100; 50. 氮氧化物; 200; 200; 150. 烟气黑; （林格曼 ，级） ≤1; 烟囱排. 口燃油锅炉烟囱不低于8m，新建锅炉房的烟囱周边半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，本项目厂房高度23.95m，排气筒排放高度不低于26.95m。 ### 3.3.2废水 本项目产生的废水为软水制备废水、锅炉排污水、循环冷却水、蒸汽冷凝水及职工生活污水。 软水制备废水、锅炉排污水、蒸汽冷凝水经“沉淀池（冷却）”预处理后回用于循环冷却水系统，不外排；循环冷却水循环使用，不外排。因此项目外排废水仅为生活污水，根据《关于行业标准中生活污水执行问题的 回复》（生态环境部部长信箱，2019.3.21）“若生活与生产废水完全隔绝，且采取了有效措施防止二者混排等风险，这类生活污水可按一般生活污水管理”。本项目无生产废水产生，生活与生产完全隔绝，本项目生活污水可按一般生活污水管理，因此本项目生活污水排放执行污水处理厂接管标准。 生活污水经厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）相关标准限值）后纳入区域污水管网，由牧屿污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》准地表水Ⅳ类标准限值要求后排放，具体标准值见表3.3-6。 表3.3-6 废水排放标准 单位：mg/L（pH值除外） 项 目; pH; CODCr; NH3-N; BOD5; SS; 总磷; 石油类. GB8978-1996三级; 6~9; 500; 35①; 300; 400; 8.0①; 20. 地表水准IV类标准; 6~9; 30; 1.5（2.5）②; 6; 5; 0.3; 0.5. 注：①执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）； ②每年12月1日至次年3月31日执行括号内的标准限值。. 软水制备废水、锅炉排污水、蒸汽冷凝水经“沉淀池（冷却”预处理达标后回用于循环冷却水系统，不外排；循环冷却水循环使用，不外排。回用水质可参考《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中冷却用水相关回用标准，详见表3.3-7。 表3.3-7 回用水参考水质标准 单位：mg/L（pH值除外） 冷却用水; pH; CODCr; NH3-N; 溶解性总固体; SS; 总磷; 石油类. 敞开式循环冷却水系统补充水; 6.5~8.5; 60; 10①; 1000; -; 1①; 1. 注①：当敞开式循环冷却水系统换热器为钢制时，循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于1mg/L。. ### 3.3.3噪声 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体指标见表3.3-8。 表3.3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ### 3.3.4固体废物 ### 固体废物污染防治及其监督管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）。一般工业固体废物的贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，但其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制建议值 根据《关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（环发[2014]197号）、国务院“十四五”期间污染物排放总量控制等要求，需要进行总量控制指标包括CODCr、NH3-N、SO2、NOx、烟粉尘、VOCs。 根据《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>的通知》（环发[2012]130号）规定：对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减替代；一般控制区实行1.5倍削减替代。根据《关于印发钢铁/焦化、现代煤化工、石化、火电四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评〔2022〕31号）解释说明，建设项目所在区域、流域控制单元环境质量中达到国家或者地方环境质量标准的因子，原则上其对应的国家实施排放总量管控的重点污染物实行区域等量削减。温岭市作为上一年度环境空气质量达标区，本项目涉及燃气锅炉，因此产生的SO2、NOx的削减替代比例为1:1。 根据《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发[2021]10号）规定：严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。台州市作为上一年度环境空气质量达标区，VOCs替代削减比例为1:1。 根据工程分析，本项目仅排放生活污水，排放的CODCr、氨氮可不进行区域替代削减，SO2、NOX按1:1的削减量替代，VOCs按1:1的削减量替代。本项目总量控制指标见表3.4-1。 表3.4-1 本项目总量控制指标一览表 单位：t/a 序号; 总量控制指标; 环境排放量; 建议 申请量; 平衡 替代比例; 区域替代削减量; 总量来源. 1; 废水; CODCr; 0.004; 0.004; /; /; 仅排放生活污水，无需替代削减. 氨氮; 0.001; 0.001; /. 2; 废气; 烟粉尘; 0.100; 0.100; /; /; 备案指标. SO2; 0.007; 0.007; 1:1; 0.007; 通过排污权 交易获得. NOX; 1.167; 1.167; 1.167. VOCs; 0.082; 0.082; 1:1; 0.082; 区域内调剂. 本项目总量控制指标建议值为：CODCr0.004吨/年、氨氮0.001吨/年、NOX1.167吨/年、SO20.007吨/年、烟粉尘0.1吨/年、VOCs0.082吨/年。 本项目仅排放生活污水，CODCr、氨氮无需替代削减；项目排放的NOx、SO2 替代削减比例为 1:1，削减替代量为NOx1.167t/a、SO20.007t/a；排放 VOCs 按1:1区域替代削减，即需要区域内调剂0.082t/a，VOCs替代来源于温岭市小纵队鞋业有限公司；烟粉尘在当地生态环境部门备案。在满足区域总量调剂前提下，项目建设符合总量控制要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有空置厂房进行生产，不新建厂房，施工期主要为设备安装过程，设备安装期间主要污染因子为噪声。由于设备安装过程较短，其对周边环境影响不大。因此本环评对施工期环境影响不再详细阐述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 4.1废气 4.1.1污染源强分析 根据工艺流程可知，项目生产过程中废气主要为EPS工艺废气（颗粒物、苯乙烯、非甲烷总烃、臭气浓度）及柴油燃烧废气。 1、EPS工艺废气 （1）颗粒物 项目生产使用EPS塑料粒子，其投料过程粉尘产生量较小，本评价不做定量分析。 （2）苯乙烯、非甲烷总烃 本项目预发泡工序温度为90~100℃，成型工序温度为150℃，远低于EPS的分解温度（300℃以上），聚苯乙烯不会发生分解形成苯乙烯单体废气，因此本项目产生的苯乙烯主要为原料中极少量的游离苯乙烯单体。根据《温岭市旭亚昶塑料容器有限公司年产 15000 万双泡沫鞋撑技改项目竣工环境保护验收监测报告表》（绿安监测（2021）综字第157G号）验收监测数据计算，原料中游离的苯乙烯单体约占EPS中聚苯乙烯含量的0.03%，本项目苯乙烯废气产污系数以0.03%计。EPS为闭孔泡沫塑料，本环评闭孔率取95%（引自《用ULTRAPYC 1200e密度仪测定硬质PU泡沫闭孔率》，范桂如，广州化工，2011年第39卷第11期。EPS同为硬质闭孔结构的泡沫塑料，闭孔率取95%），即95%的戊烷封闭在EPS颗粒中，其余戊烷在发泡、熟化、成型、烘干等过程中挥发。 即95%的戊烷封闭在EPS颗粒中，其余戊烷在发泡、熟化、成型、烘干等过程中挥发。苯乙烯挥发主要在发泡工序（40%）、成型工序（50%）和烘干工序（10%）；戊烷废气（本项目以非甲烷总烃计）产生主要在发泡工序（95%）、熟化工序（1%）、成型工序（2%）和烘干工序（2%）。 间歇式预发泡机为密闭设备，通过设备的排气孔收集，收集效率约98%；成型机的废气通过在其上设置集气罩收集，收集效率约为80%；烘房为密闭空间，废气通过排气口收集，考虑到工件进出烘房过程中会有少量废气逸出，收集效率以95%计。废气收集后一并采用“冷凝器冷凝去水+两级吸附棉+两级活性炭吸附”处理废气，废气处理设施总体处理效率按95%计（一级吸附棉处理效率以30%计，一级活性炭处理效率以70%计）。 本项目单台间歇式预发泡机的风量约为1000m3/h，单台成型机的风量约为1500m3/h（集气罩半径为0.4m），15台成型机的风量为22500m3/h，烘房设计风量为2016m3/h（12m×7m×3m×8次/小时），则废气设施合计设计风量为26000m3/h，工作时间以2400h/a计。 EPS工艺废气产生情况核算过程见下表。 表4.1-1 EPS工艺废气核算系数取值一览表 序号; 产排污环节; 原料名称; 原料用量; 原料中相应污染因子及其含量; 该环节产生比例; 核算方法; 核算依据; 污染物产生情况. 引用资料; 系数取值; 污染物种类; 产生量 （t/a）. 1; 预发泡; EPS; 304; 聚苯乙烯; 94.5%; 40%; 类比调查; /; 0.03%; 苯乙烯; 0.034. 戊烷; 5.25%; 95%; /; 5%; 非甲烷总烃; 0.761. 2; 熟化*; 戊烷; 5.25%; 1%; 类比调查; /; 5%; 非甲烷总烃; 0.008. 3; 成型; 聚苯乙烯; 94.5%; 50%; 类比调查; /; 0.03%; 苯乙烯; 0.044. 戊烷; 5.25%; 2%; /; 5%; 非甲烷总烃; 0.016. 4; 烘干; 聚苯乙烯; 94.5%; 10%; 类比调查; /; 0.03%; 苯乙烯; 0.009. 戊烷; 5.25%; 2%; /; 5%; 非甲烷总烃; 0.016. 备注：*熟化过程在常温中进行，苯乙烯产生量较少，本环评不进行定量分析. （3）臭气浓度 本项目臭气主要为EPS挥发的苯乙烯气味。根据《温岭市旭亚昶塑料容器有限公司年产15000万双泡沫鞋撑技改项目竣工环境保护验收监测报告表》（绿安监测（2021）综字第157G号）验收监测报告可知，本项目原料、生产工艺、生产规模与温岭市旭亚昶塑料容器有限公司基本一致，具有可类比性，故本项目臭气浓度类比该项目监测数据，有组织产生量取300（无量纲），无组织排放量取13（无量纲）。 EPS工艺工作时间以2400h/a计，项目EPS工艺废气产生和排放情况见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.1-2 废气排放方式、排放去向及排放规律 产排污环节; 污染物种类; 产生量 t/a; 废气收集方式及收集效率; 废气治理措施及处理效率; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 排气筒编号; 风量（m3/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 预发泡; 苯乙烯; 0.034; 通过设备的排气孔收集，收集效率以98%计; 1套“冷凝器冷凝去水+两级吸 附棉+两级活性 炭吸附 装置（处 理效率 按95% 计）; DA001; 26000; 0.002; 0.001; /; 0.001; 0.001; 0.003. 非甲烷总烃; 0.761; 0.037; 0.016; /; 0.015; 0.006; 0.052. 熟化; 非甲烷总烃; 0.008; /a; /; /; /; 0.008; 0.003; 0.008. 成型; 苯乙烯; 0.044; 通过顶吸式集气罩收集，收集效率以80%计; 0.002; 0.001; /; 0.009; 0.004; 0.011. 非甲烷总烃; 0.016; 0.001; 0.001; /; 0.003; 0.001; 0.004. 烘干; 苯乙烯; 0.009; 通过排气口收集，收集效率以95%计; 0.001; 0.001; /; 0.001; 0.001; 0.002. 非甲烷总烃; 0.016; 0.001; 0.001; /; 0.001; 0.001; 0.002. 合计; 苯乙烯; 0.087; /; 0.005; 0.003; 0.061; 0.011; 0.006; 0.016. 非甲烷总烃; 0.801; 0.039; 0.018; 0.620; 0.027; 0.011; 0.066. VOCs; 0.888; 0.044; 0.021; 0.681; 0.038; 0.017; 0.082. 臭气浓度; /; 300（无量纲）; 13（无量纲）; /. 备注：a预发泡好的EPS的粒料自料仓顶部落入料仓内部，在料仓内部进行熟化。预发泡好的EPS粒料质量较轻，如设置集气罩EPS颗粒将基本吸附在料仓顶部，无法进行正常生产； b最大排放浓度，详见表4.1-3；. 本项目EPS工艺废气末端废气处理设施设置变频风机，本项目考虑发泡、成型、烘干同时运行计算废气最大浓度，发泡运行时间540h，成型、烘干运行时间为2400h，末端风量为26000m3/h。 表4.1-3 EPS 工艺废气有组织排放速率和排放浓度核算汇总表 工况; 污染物; 有组织排放情况. 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 发泡+成型+烘干同时运行; 苯乙烯; 0.004; 0.154. 非甲烷总烃; 0.07; 2.678. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、柴油燃烧废气 本项目锅炉加热采用0#柴油作为燃料，柴油燃烧废气经收集后由不低于26.95m排气筒（DA002）高空排放。柴油燃烧运行总时长约为2150h/a，产排污系数见表4.1-4，废气中各污染物产排情况见表 4.1-5。 表4.1-4 燃油工业锅炉产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物 指标; 单位; 产污 系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 蒸汽/热水/其它; 柴油; 室燃炉; 所有规模; 工业 废气量; 标立方米/ 吨-原料; 17,804; 直排; 17,804. 二氧化硫; 千克/吨- 原料; 19S①; 直排; 19S. 烟尘; 千克/吨- 原料; 0.26; 直排; 0.26. 氮氧化物; 千克/吨- 原料; 3.03; 直排; 3.03. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1。本项目柴油含硫量不大于0.001%，故本环评取S=0.001。 项目柴油燃烧废气产生及排放情况见表4.1-5。 表4.1-5 柴油燃烧废气污染物产生及排放情况 产物环节; 污染物 名称; 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 排气筒编号; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 柴油燃烧; 废气量; 6854540Nm3/a; DA002; 6854540Nm3/a. NOx; 1.167; 0.543; 170.32; 1.167; 0.543; 170.32. SO2; 0.007; 0.003; 0.94; 0.007; 0.003; 0.94. 烟尘; 0.1; 0.047; 14.73; 0.1; 0.047; 14.73. 3、废气汇总结果 废气产生及排放汇总情况详见表4.1-6。 表4.1-6废气产生及排放汇总表 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 总排放量（t/a）. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 预发泡、熟化、成型、烘干; 苯乙烯; 0.087; 0.085; 0.005; 0.003; 0.154*; 0.011; 0.006; 0.016. 非甲烷总烃; 0.801; 1.426; 0.039; 0.018; 2.678*; 0.027; 0.011; 0.066. VOCs; 0.888; 1.511; 0.044; 0.021; 2.832; 0.038; 0.017; 0.082. 臭气浓度; /; /; 300（无量纲）; 13（无量纲）; /. 柴油锅炉; NOx; 1.167; 0.543; 1.167; 0.543; 170.32; /; /; 1.167. SO2; 0.007; 0.003; 0.007; 0.003; 0.94; /; /; 0.007. 烟尘; 0.1; 0.047; 0.1; 0.047; 14.73; /; /; 0.1. 合计; VOCs; 0.888; 1.511; 0.044; 0.021; 2.832; 0.038; 0.017; 0.082. NOx; 1.167; 0.543; 1.167; 0.543; 170.32; /; /; 1.167. SO 2; 0.007; 0.003; 0.007; 0.003; 0.94; /; /; 0.007. 烟尘; 0.1; 0.047; 0.1; 0.047; 14.73; /; /; 0.1. 臭气浓度; /; 300（无量纲）; 13（无量纲）; /. 备注：*最大排放浓度。 4.1.2环境影响和保护措施 本项目产生的废气主要为EPS工艺废气及柴油燃烧废气。废气污染防治设施相关参数见表4.1-7；废气排放达标性分析见表4.1-8。 表4.1-7 废气污染防治设施相关参数一览表 类 目; 排放源. 生产单元; 发泡区; 成型区; 烘房; 熟化区; 锅炉区. 生产设施; 间歇式预发泡机; 半自动成型机、全自动成型机; 烘房; 料仓; 锅炉. 产污环节; 预发泡; 成型; 烘干; 熟化; 柴油燃烧. 污染物种类; 苯乙烯、非甲烷总烃、臭气浓度; 苯乙烯、非甲烷总烃、臭气浓度; 苯乙烯、非甲烷总烃、臭气浓度; 非甲烷总烃; NOX、SO2、 烟尘. 执行标准; GB31572-2015、GB 14554-93; GB31572-2015、GB 14554-93; GB31572-2015、GB 14554-93; GB31572-2015、GB37822-2019; GB13271-2014. 排放形式; 有组织; 有组织; 有组织; 无组织; 有组织. 污染防治设施概况; 收集方式; 间歇式预发泡机为密闭设备，通过设备的排气孔对废气进行收集; 在每台成型机上方设置集气罩对成型废气收集，罩口至污染源距离约15cm; 整体密闭，顶部设排气口; /; 内部设置集气管路. 收集效率（%）; 98%; 80%; 95%; /; 100%. 处理能力（m3/h）; 26000; /; 3188. 处理效率（%）; 95%; /; /. 处理工艺; 冷凝器冷凝去水+两级吸附棉+两级活性炭吸附; /; 直排. 是否为可行技术; 是（依据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ 1122—2020）附录A中表A.2，喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧；喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术，是可行技术）; /; /. 排放口; 类型; 一般排放口; /; 一般排放口. 编号; DA001; /; DA002. 名称; EPS工艺废气排放口; /; 柴油燃烧废气排放口. 地理坐标; 经度：121°16′59.757″ 纬度：28°29′58.171″; /; 经度： 121°17′49.626″ 纬度： 28°29′58.156″. 高度（m）; ≥23.95m; /; 26.95m. 内径（m）; 0.8; /; 0.3. 温度（℃）; 25; /; 60. 本项目废气治理达标符合性分析见表 4.1-8。 表4.1-8 废气达标性分析一览表 排气筒 编号; 废气 种类; 污染物 种类; 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 标准来源. 本项目; 标准; 本项目; 标准. DA001; EPS工艺废气; 苯乙烯; 0.003; /; 0.154*; 20; GB31572-2015 表5特别排放限值. 非甲烷总烃; 0.018; /; 2.678*; 60. 臭气浓度; 300（无量纲）; 2000（无量纲）; 300（无量纲）; 2000（无量纲）. DA002; 燃油燃烧废气; NOx; 0.543; /; 170.32; 200; GB13271-2014 表3特别排放限值. SO2; 0.003; /; 0.94; 100. 烟尘; 0.047; /; 14.73; 30. 备注：*最大排放浓度。 根据上表，项目DA001排气筒各污染因子排放速率、排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值；DA002排气筒各污染因子排放速率、排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值中燃油锅炉规定的限值。 EPS工艺废气苯乙烯有组织排放量为0.044t/a（此处以非甲烷总烃计），项目产品产量为300t/a，则非甲烷总烃单位产品排放量为0.15kg/t，非甲烷总烃排放量能满足单位产品排放量（小于0.3kg/t产品）的要求。 项目恶臭主要来自于预发泡、成型、烘干过程，本项目厂房与最近敏感点距离大于100m（最近约120m），100m内基本无臭味。本项目间歇式预发泡机、烘房均为密闭，成型过程废气通过顶吸式集气罩收集，可从源头上最大量的减少恶臭影响。项目EPS工艺废气基本收集处理后排放，减少无组织排放。有组织废气收集后经末端处理装置处理达标后高空排放，可有效减少恶臭影响。因此，项目恶臭的产生对周边敏感点影响小。 本项目拟建区域属于环境空气质量达标区，项目周边最近的环境敏感保护目标为厂界东北侧120m处的外岙村居民区。企业在落实环评所提出的废气防治措施后，各污染物均能达标排放，企业正常生产不会对周边环境造成较大影响。 4.1.3非正常工况排放情况 根据企业生产工艺特点，在做好废气收集、处理系统日常维护、保养的情况下，本项目非正常情况发生情景主要是“EPS 工艺废气处理系统发生故障，导致生产线的废气无法实现有效处理，但废气收集设施仍正常运转”这一情形。 企业非正常情况下的污染源排放情况见表4.1-9。从表中数据可知，在非正常工况下，企业污染物的排放量将高于正常情况，故企业需引起充分重视，加强废气处理设施的管理和维护工作，确保废气处理设施的长期稳定运行，切实防止非正常情况的发生，并做好以下工作：严格按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。出现污染治理设施故障时的非正常情况，应立即停产检修，待所有生产设备、环保设施恢复正常后再投入生产，并如实填写非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息表，且上报当地生态环境部门；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 表4.1-9 废气污染物非正常排放源强及污染防治措施表 污染源; 非正常工况; 污染物; 最大排放浓度（mg/m3）; 非正常排放量（kg/次）; 单次持续 时间; 发生频次. 发泡、成型、烘干; 活性炭吸附装置失效，去除效率视为0，总去除效率降低至80%; 苯乙烯; 0.61; 0.016; 1h; 1次/a. 非甲烷总烃; 10.71; 0.279. 臭气浓度; 240（无量纲）. 4.2废水 4.2.1污染源强分析 本项目废水主要为软水制备废水、锅炉排污水、循环冷却水、蒸汽冷凝水及职工生活污水。 1、软水制备废水 项目年用蒸汽量为6000t/a，锅炉定排水为450t/a，则项目锅炉需补充的纯水量约为6450t/a，项目软水制备设备采用树脂交换方式，制备效率为75%，软水制备废水产生量为2150吨，主要污染物产生浓度CODCr为80mg/L、SS为100mg/L。 2、锅炉排污水 本项目采用3t/h柴油锅炉，排水量约为1.5t/d，则锅炉排污水产生量为450t/a，主要污染物产生浓度CODCr为80mg/L、SS为100mg/L。 3、循环冷却水 项目产品成型后需要对模具进行间接冷却，冷却水部分来自于回用水和蒸汽冷凝水，部分定期补充，预计平均补水量100t/a。为保证循环水能够长期循环使用，企业于成型车间西侧设有沉淀池，处理能力为15t/d。软水制备废水、锅炉排污水、蒸汽冷凝水经“沉淀（冷却）”预处理后回用于循环冷却水系统，不外排。 4、蒸汽冷凝水 本项目管道蒸汽消耗量约6000t/a，该蒸汽供预发泡、成型、烘干工序使用。最终约85%（5100t/a）以蒸汽形式消耗掉，约15%（900t/a）以冷凝水沉淀回用作为循环冷却水池的补充用水，主要污染物产生浓度CODCr为10mg/L、SS为70mg/L。 5、职工生活污水 本项目职工10人，厂内不设住宿，职工日常用水按每人每日50L计，则生活污水用水量约为150m3/a（2.5m3/d），产污系数按0.85计，生活污水产生量为127.5m3/a（0.425m3/d）。生活污水中主要污染物产生浓度CODCr为350mg/L，NH3-N为35mg/L，污染物产生量CODCr0.045t/a、NH3-N0.004t/a。 综上所述，本项目用水量为8850m3/a，生活污水产生量为127.5 m3/a，软水制备废水、锅炉排污水、蒸汽冷凝水经“沉淀（冷却）”预处理后回用于循环冷却水系统，不外排；循环冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）相关标准限值）后纳管进入温岭市牧屿污水处理厂。温岭市牧屿污水处理厂污水排放执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中地表水准IV类标准。则CODCr排环境量为0.004t/a（30mg/L）、NH3-N排环境量为0.001t/a（1.5mg/L）。 项目废水产生及排放情况见表4.2-1~表4.2-2。 表4.2-2 项目废水产排情况表 污染物类型; 废水量; CODCr; NH3-N. 产生量（t/a）; 127.5; 0.045; 0.004. 纳管量（t/a）; 127.5; 0.045（350mg/L）; 0.004（35mg/L）. 达标排放量（t/a）; 127.5; 0.004（30mg/L）; 0.001（1.5mg/L）. 4.2.2环境影响和保护措施 废水污染物排放源强及污染防治措施见表4.2-2；废水排放方式、排放去向及排放规律见表4.2-3；废水排放口基本情况及废水污染物排放执行标准表见表4.2-4；废水监测计划见表4.2-5。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-2 废水污染物排放源强及污染防治措施表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 污染防治设施; 排放口 类型及编号; 执行排放标准. 污染防治设施 名称及工艺; 是否为可行技术. 生活污水; CODCr、NH3-N; 进入城市污水处理厂; 化粪池; 是，依据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A中表A.3，是技术可行; DW001; GB8978-1996 DB33/887-2013. 表4.2-3 废水排放方式、排放去向及排放规律 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 1; 生活污水; CODCr、NH3-N; 间接排放; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 表4.2-4 废水排放口基本情况及废水污染物排放执行标准表 排放口编号; 排放口 类型; 排放口 地理坐标; 污染物种类; 污染物排放标准及其他按规定商定的排放标准; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 浓度限值/(mg/L); 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). DW001; ■企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放; 121°17′7.052″; 28°29′52.044″; CODCr; 《污水综合排放标准》GB8978-1996）三级标准; 500; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 温岭市牧屿污水处理厂; CODCr; 30. 氨氮; 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）; 35; 氨氮; 1.5. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目软水制备废水、锅炉排污水、蒸汽冷凝水经“沉淀池（冷却）”预处理达标后回用于循环冷却水系统，不外排；生活污水经化粪池预处理达纳管标准后纳入市政污水管网，经温岭市牧屿污水处理厂处理达标后排放。项目废水纳入温岭市牧屿污水处理厂集中处理达标后排放，不会对周边水体环境产生不良影响，不会改变区域环境功能区要求。 4.2.3废水处理可行性分析 （1）本项目软水制备废水、锅炉排污水、蒸汽冷凝水经过沉淀池（冷却）处理后回用于循环冷却水系统，回用可行性分析见表4.2-5。 表4.2-5 项目生产废水回用可行性分析 处理单元; CODcr（mg/L）; SS（mg/L）; 工艺说明. 沉淀池; 进水; 80; 100; 软水制备废水、锅炉排污水、蒸汽冷凝水排入沉淀池进行沉淀、冷却. 出水; 56; 70. 去除率; 30%; 10%. 回用水参考水质标准; 60; -; /. 是否为可行技术; 是，依据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）表4，生产废水可行技术. 从上表中可知，软水制备废水、锅炉排污水、蒸汽冷凝水经过“沉淀池（冷却）”预处理可达回用水标准，可回用于循环冷却水系统。从上表中可知，软水制备废水、锅炉排污水、蒸汽冷凝水经过“沉淀池（冷却）”预处理可达回用水标准，可回用于循环冷却水系统。 （2）本项目产生的职工生活污水水量较小，且水质较单一，经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准（其中氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）相关标准限值）后纳入污水管网，最终经温岭市牧屿污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中地表水准IV类标准后排放。 本项目CODCr排环境量为0.004t/a（30mg/L）、NH3-N排环境量为0.001t/a（1.5mg/L）。因此，本项目废水对周边地表水影响较小。 4.2.4污水处理厂可接纳性分析 （1）污水处理能力 项目位于浙江省温岭市大溪镇金岙村860号2#厂房，经核实，本项目拟建地位于温岭市牧屿污水处理厂服务范围内，且拟建地所在区域污水管网已铺设完毕，厂区已具备纳管条件。 温岭市牧屿污水处理厂建有一期工程（1万m3/d），二期工程（4万m3/d），形成日处理污水5万m3的规模。现温岭市牧屿污水处理厂二期工程已通过环保竣工验收。 （2）污水处理工艺 温岭市牧屿污水处理厂一期处理工艺和二期处理工艺详见图 4.2-1 和图 4.2-2。 图4.2-1 一期污水处理工艺流程图 图4.2-2 二期污水处理工艺流程图 - 污水厂设计进出水标准 表4.2-5 温岭市牧屿污水处理厂设计进出水标准 单位：mg/L（pH 除外） 污染因子; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; 总氮; 总磷. 设计进水水质标准; 6~9; 360; 180; 40; 250; 50; 5.5. 设计出水水质标准; 6~9; 30; 6; 1.5（2.5）①; 5; 12（15）①; 0.3. 注：①每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. （4）污水处理厂出水水质情况 出水标准：项目尾水排放按《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中准Ⅳ类标准限值执行。 根据浙江省重点排污单位监督性监测信息公开平台查询数据，现状运行水质和水量情况见表下表。 表4.2-6 温岭市牧屿污水处理厂出水水质和水量情况 单位mg/L（pH除外） 污染因子; pH; CODCr; NH3-N; 总磷; 总氮; 流量（万m3/d）. 2022年4月8日; 6.31; 14.96; 0.01; 0.071; 9.956; 4.588. 2022年4月9日; 6.36; 16.17; 0.01; 0.085; 8.495; 4.543. 2022年4月10日; 6.24; 14.78; 0.01; 0.086; 7.949; 4.284. 2022年4月11日; 6.29; 14.4; 0.01; 0.073; 9.469; 4.221. 2022年4月12日; 6.27; 14.64; 0.01; 0.08; 9.148; 4.162. 2022年4月13日; 6.31; 14.91; 0.01; 0.082; 9.642; 4.494. 2022年4月14日; 6.42; 14.76; 0.01; 0.08; 6.319; 4.606. 地表水准Ⅳ类标准; 6~9; 30; 1.5（2.5）; 0.3; 12（15）; /. 注：每年12月1日到次年3月31执行括号内的排放限值。. 由表可知，现状出水水质可达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准要求。 （5）依托污水处理厂的可行性 目前温岭市牧屿污水处理厂废水处理能力为5万m3/d，实际工况平均负荷为88.3%，尚有一定的处理余量。本项目废水日排放量0.83m3/d，在污水厂的处理余量范围内，且本项目排放的废水水质成分简单，不会对污水处理厂造成冲击，不会对污水厂造成明显影响。 4.3声环境影响分析 4.3.1项目主要噪声源 项目建成后，噪声主要为机械设备的运行噪声。噪声污染源源强核算结果及相关参数见表4.3-1和表4.3-2，项目主要噪声源具体位置分布情况见图4.3-1。 表4.3-1 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源设备; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 中央真空机; /; -17; 24; 1; 80; 减振; 8:00-17:00. 2; 风机1; /; -23; 14; 23.95; 85; 减振; 8:00-17:00. 3; 风机2; /; -1; 2; 23.95; 85; 减振; 8:00-16:00. 4; 冷却水塔1; /; -20; 18; 1; 80; 减振; 8:00-17:00. 5; 冷却水塔2; /; -21; 17; 1; 80; 减振; 8:00-17:00. 注：厂区东南角设为原点坐标。 表4.3-2 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源设备; 型号; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 生产车间; 间歇式预发泡机; /; 83; 减振; 1; 13; 0; 21.68; 69.15; 8:00-17:00; 20.00; 43.13; 1.00. 2; 半自动成型机（9台）; /; 80; 减振; -13; 15; 0; 21.68; 66.15; 8:00-17:00; 20.00; 40.13; 1.00. 3; -14; 16; 0; 21.68; 66.15; 8:00-17:00; 20.00; 40.13; 1.00. 4; -16; 17; 0; 21.68; 66.15; 8:00-17:00; 20.00; 40.13; 1.00. 5; -18; 18; 0; 21.68; 66.15; 8:00-17:00; 20.00; 40.13; 1.00. 6; -19; 16; 0; 21.68; 66.15; 8:00-17:00; 20.00; 40.13; 1.00. 7; -19; 15; 0; 21.68; 66.15; 8:00-17:00; 20.00; 40.13; 1.00. 8; -20; 14; 0; 21.68; 66.15; 8:00-17:00; 20.00; 40.13; 1.00. 9; -21; 12; 0; 21.68; 66.15; 8:00-17:00; 20.00; 40.13; 1.00. 10; -19; 12; 0; 21.68; 66.15; 8:00-17:00; 20.00; 40.13; 1.00. 11; 全自动成型机（6台）; /; 80; 减振; -7; 31; 0; 21.68; 66.15; 8:00-17:00; 20.00; 40.13; 1.00. 12; -9; 28; 0; 21.68; 66.15; 8:00-17:00; 20.00; 40.13; 1.00. 13; -10; 26; 0; 21.68; 66.15; 8:00-17:00; 20.00; 40.13; 1.00. 14; -11; 23; 0; 21.68; 66.15; 8:00-17:00; 20.00; 40.13; 1.00. 15; -12; 21; 0; 21.68; 66.15; 8:00-17:00; 20.00; 40.13; 1.00. 16; -14; 19; 0; 21.68; 66.15; 8:00-17:00; 20.00; 40.13; 1.00. 17; 空压机; /; 85; 隔声、减振; 5; 16; 0; 21.68; 71.15; 8:00-17:00; 20.00; 45.13; 1.00. 18; 燃油锅炉; 3/h; 82; 减振; -4; 5; 0; 21.68; 68.15; 8:00-17:00; 20.00; 42.13; 1.00. 图4.3-1 项目主要噪声源具体位置分布情况图 - 4.3.2预测模式 本项目中主要噪声源分为两类：室内声源和室外声源。 本次评价声环境预测分析采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)附录A和附录B中给出的预测方法进行预测。 - 4.3.3预测结果与评价 本次评价噪声预测考虑项目正常运行时，主要噪声源同时运行时，外排噪声对周边环境的影响。预测结果汇总如表4.3-3所示。 表4.3-3 声环境影响预测结果与达标分析表 序号; 预测点名称; 噪声昼间贡献值/dB(A); 超标和达标情况. 1; 东南厂界; 53.9; 达标. 2; 西南厂界; 58.7; 达标. 3; 西北厂界; 54.4; 达标. 4; 东北厂界; 52.4; 达标. 由表4.3-3可知，项目运营后，本项目边界噪声贡献值为52.4-58.7dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 图4.3-2 声环境影响预测等声线级图 为使企业作业时厂界噪声能进一步降低，本环评建议企业可采取一系列的措施降低生产过程中产生的噪声，具体环保措施如下： ①尽量选用优质低噪设备； ②在设备、管道设计中，注意防振、防冲击以减轻振动噪声，并注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 ③加强机械设备的检修和日常维护，使各设备均处于正常良好状态运行，以减少机械故障等原因造成的振动及声辐射。 在此基础上，本项目正常生产时噪声对周围环境影响在可接受范围内。 4.4固废 4.4.1污染源强分析 本项目生产过程中产生的固废主要有废残次品、废包装材料、废液压油、废油桶、废吸附棉、废活性炭、废树脂、污泥和生活垃圾。具体分析如下： （1）废残次品 项目在预发泡和成型过程会产生一定的废残次品，根据同类型企业生产情况类比可知，废残次品产生量约占原料用量的1%，则废残次品产生量约为3.04t/a，经厂区内收集暂存后出售给物资回收单位综合利用。 - 废包装材料 废包装材料主要为原料的包装袋，一个废包装袋的自重以0.1kg计，则废包装材料的产生量为1.216t/a，经厂区内收集暂存后出售给物资回收单位综合利用。 - 废液压油 本项目液压油使用量为0.6t/a，类比同类项目，废液压油产生量为0.6t/a，废液压油属于危险废物，经厂区内规范化暂存后委托有资质单位安全处置。 - 废油桶 本项目废油桶使用量3个/年，每个桶重量约0.02t/a，则废油桶产生量为0.06t/a，废油桶属于危险废物，经厂区内规范化暂存后委托有资质单位安全处置。 - 废吸附棉 废吸附棉5天更换一次，单次更换产生量（吸水后）约为0.1t，项目废气设施的废吸附棉产生量约为12t/a。废吸附棉属于危险废物，经厂区内规范化暂存后委托有资质单位安全处置。 - 废活性炭 根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南》要求，活性炭采用煤质活性炭或木质活性炭，活性炭的结构应为颗粒活性炭，颗粒性活性炭碘值不低于800，更换周期一般不应超过累计运行500小时，做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，包括开启时间、关停时间、更换时间和装填数。本项目活性炭装填量为1.5t，第一级年更换次数为2次，第二级年更换次数为1次，每级吸附停留时间达到0.5-1秒，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）有关要求。 项目采用“冷凝器冷凝去水+两级吸附棉+两级活性炭吸附”装置处理有机废气，根据工程分析计算处理量为0.806t/a，其中一级、二级活性炭吸附处理量分别为0.27t/a、0.08t/a，则年更换活性炭量为4.5t/a，废活性炭产生量为4.85t/a。废活性炭属于危险废物，更换后于密闭容器中定点存放，委托有危险废物处理资质的单位处置。 （7）废树脂 本项目树脂装填量为0.2t，每两年更换一次，废树脂产生量为0.1t/a，经厂区内收集暂存后出售给物资回收单位综合利用。 （8）污泥 本项目软水制备废水、锅炉排污水、蒸汽冷凝水通过沉淀（冷却）处理达标后回用，不外排。废水处理过程中会产生一定量的污泥。污泥含水率约为70%，类比同类项目，污泥产生量约1t/a，收集后可出售给物资回收公司综合利用。 （9）生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，则全厂生活垃圾产生量为1.5t/a，经厂内垃圾筒（箱）收集后由当地环卫部门统一清运。 项目固体废物产生情况见表4.4-1，危废汇总表见表4.4-2。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.4-1 项目固体废物产生和处理情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 源强计算方式; 是否危废; 危废类别; 废物代码; 处置情况. 1; 废液压油; 原料使用; 液态; 0.6; 0; 类比法; 是; HW08; 900-218-08; 厂内危废暂存间分类规范化暂存，再委托有资质的单位安全处置，贴标签，执行转移联单制度. 2; 废油桶; 原料使用; 固态; 0.06; 0; 类比法; 是; HW08; 900-249-08. 3; 废吸附棉; 废气处理; 固态; 12; 0; 类比法; 是; HW49; 900-041-49. 4; 废活性炭; 废气处理; 固态; 4.85; 0; 物料衡算法; 是; HW49; 900-039-49. 5; 废包装材料; 原料使用; 固态; 1.216; 0; 类比法; 否; /; /; 出售给物资回收单位综合利用. 6; 废残次品; 预发泡、成型; 固态; 3.04; 0; 类比法; 否; /; /. 7; 废树脂; 废水处理; 固态; 0.1; 0; 类比法; 否; /; /. 8; 污泥; 废水处理; 固态; 1; 0; 类比法; 否; /; /. 9; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 1.5; 0; 产污系数法; 否; /; /; 由当地环卫部门统一清运. 一般工业固废合计; 5.356; 0; /; /; /; /; /. 危险废物合计; 17.51; 0; /; /; /; /; /. 表4.4-2 危险废物汇总表及污染防治措施 序号; 危废名称; 危废 类别; 危险废 物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 收集; 运输; 贮存; 处置. 1; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.6; 原料使用; 液态; 废液压油; 有机物; 1次/月; T，I; 桶装密闭收集; 密封转运，贴标签，执行转移联单制度; 设计规范化的危废贮存场所，做好防渗; 委托有资质单位处置. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.06; 原料使用; 固态; 废油桶; 有机物; 3次/年; T，I; 密闭收集. 3; 废吸附棉; HW49; 900-041-49; 12; 废气处理; 固态; 过滤棉、有机物; 有机物; 每5天; T/In; 密封袋装收集. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.85; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 有机物; 3次/年; T. |
| --- | --- |

|  | 4.4.2固体废物处置利用情况 固体废物利用处置方式见表4.4-3。 表4.4-3 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 名称; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量/t/a. 1; 废残次品; 厂区暂存; 收集暂存后出售给物资回收单位综合利用; 3.04. 2; 废液压油; 桶装存放; 妥善统一收集后由委托有资质单位安全处置; 0.6. 3; 废油桶; 桶装存放; 妥善统一收集后由委托有资质单位安全处置; 0.06. 4; 废吸附棉; 密封袋装; 妥善统一收集后由委托有资质单位安全处置; 12. 5; 废活性炭; 密封袋装; 妥善统一收集后由委托有资质单位安全处置; 4.85. 6; 废包装材料; 收集捆扎; 收集暂存后出售给物资回收单位综合利用; 1.216. 7; 废树脂; 袋装; 收集暂存后出售给物资回收单位综合利用; 0.1. 8; 污泥; 袋装; 收集暂存后出售给物资回收单位综合利用; 1. 9; 生活垃圾; 厂区暂存; 收集后由当地环卫部门定期清运; 1.5. 4.4.3固废环境管理要求 - 4.4.3.1项目固废处置要求 - 项目一般工业固体废物的贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，但其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，工业固废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）的工业固体废物管理条款要求执行。危险固体废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 - 4.4.3.2贮存场所（设施）污染防治措施 （1）贮存场所（设施）防治措施要求 本项目拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求设置危废暂存间，位于1楼生产车间东北角，占地面积约10m2。危废仓库做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，库内废物定期由有资质单位的专用运输车辆运输。危险废物按照类别分置于防渗漏的专用包装物或者密闭的容器内，专用包装物、容器设有明显的警示标识和警示说明。 （2）危险废物贮存场所影响分析 项目拟建设1个约10m2的危险废物暂存间，位于1楼生产车间东北角，每季度委托清运一次。贮存场所基本情况见下表。 表4.4-4 项目危险废物贮存场所基本情况 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存能力 （t）; 贮存周期. 1; 危废 暂存库; 废液压油; 1楼车间 东北角; 10m2; 桶装; 10; 每季度. 2; 废油桶; 桶装. 3; 废吸附棉; 密封袋装. 4; 废活性炭; 密封袋装. ①根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，结合区域环境条件可知，项目危险废物贮存间选址地质构造稳定，非溶洞区等地质灾害区域，设施场所高于最高的地下水位，项目距离居民点较远，其选址可行。 ②根据工程分析，本项目危险废物产生量约为17.51t/a。根据贮存能力，危险废物每季度委托处置一次，危险废物贮存场所（设施）的能力可以满足企业危险废物贮存要求。 ③本项目废液压油、废油桶为桶装贮存，废吸附棉和废活性炭为密封袋装贮存，因此对地表水、地下水、废气基本无影响；危险废物贮存场所具备防风、防雨、防渗、防辐射、防盗等功能，因此危险废物贮存期间对周边环境影响较小可接受。 - 4.4.3.3运输过程的污染防治措施 危险废物运输过程的环境影响主要为两方面，一是从厂区内产生工艺环节运输到贮存场所可能产生散落、泄漏所引起的环境影响，二是危废外运过程对运输沿线环境敏感点的环境影响。 本项目危废暂存间位于1楼生产车间东北角，要求厂区内运输必须将先将危废密闭置于专用包装物、容器内，防止散落、泄漏；厂区地面均为水泥硬化，一旦因管理疏漏或包装物破损而发生散落、泄漏，应提前制定应急预案，及时清理，以免产生二次污染。而对于危废外运过程的环境影响，根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： （1）做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单存档保存。 （2）废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 （3）处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 （4）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 （5）一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 - 4.4.3.4危险废物日常管理要求 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。对危险废物的转移运输要实行《危险废物转移管理办法》，企业转移危险废物应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 项目固废处置时，尽可能采用减量化、资源化利用措施，并且需执行报批和转移联单等制度。各固废在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。 4.5地下水、土壤 （1）污染影响识别 根据工程分析，项目生产过程中产生的废水主要为生产废水和职工生活污水，主要污染物为CODCr、氨氮、SS，废气主要为颗粒物、苯乙烯、非甲烷总烃、臭气浓度，本项目危废暂存间、柴油储罐均位于1楼，地下水、土壤环境影响源及防控措施见表4.5-1。 表4.5-1 地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染物类型; 污染途径; 污染物指标; 备注. 危废暂存间; 危废贮存; 废液压油、废吸附棉、废活性炭; 泄漏至地面; 苯乙烯、非甲烷总烃; 事故. 柴油储罐区; 柴油储罐; 油类物质; 垂直入渗; 油类物质; 事故. 沉淀池; 废水处理; COD、氨氮、SS; 地面漫流、垂直入渗; COD、氨氮、SS; 事故. （2）地下水、土壤污染防治措施 项目废气、废水收集处理后均能达标排放，不涉及重金属、持久难降解有机污染物排放，正常工况下不存在土壤、地下水环境污染途径。 入渗污染主要产生可能性来自事故排放。本项目的地下水潜在污染源来自于危废暂存间和柴油储罐区，针对厂区各工作区特点和岩土层情况，提出相应的分区防渗要求。项目分区防渗要求见表4.5-2，分区防渗图见附图11。 表4.5-2 项目分区防渗及技术要求 防渗级别; 工作区; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废暂存间、柴油储罐、沉淀池; 危废暂存间基础防渗要求依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s），或其它防渗性能等效的材料. 一般防渗区; 生产区域、原料仓库、一般固废堆场; 等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB 16889执行. 简单防渗区; 厂区道路; 一般地面硬化. 在企业做好分区防渗等措施的情况下，对周围土壤、地下水环境无影响，而且厂区内地面已经完成硬化防渗建设，因此本项目运营期不会对拟建地土壤、地下水环境造成污染。 （3）跟踪监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），项目土壤、地下水环境无跟踪监测相关要求。 4.6环境风险 4.6.1环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目原辅材料中液压油、柴油属于油类物质，EPS中含有戊烷、游离态苯乙烯，项目产生的废液压油、废油桶、废吸附棉、废活性炭属于储存的危险废物（健康危险急性毒性物质），本项目环境风险识别情况见表4.6-1。 表4.6-1 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 原料仓库; EPS塑料粒子; 戊烷、液压油; 泄漏引发的火灾、爆炸等风险; 大气、地表水、地下水、土壤; 周边居民点、河流、地下水、土壤. 2; 柴油储罐; 柴油; 柴油; 泄漏引发的火灾、爆炸等风险; 大气、地表水、地下水、土壤; 周边居民点、河流、地下水、土壤. 3; 车间生产区域; EPS; 戊烷、苯乙烯; 火灾爆炸; 大气、地表水、地下水、土壤; 周边居民点、河流、地下水、土壤. 4; 废气收集处理装置; 废气; 苯乙烯、非甲烷总烃; 超标排放; 大气; 周边居民点. 5; 污水处理站; 废水; COD、氨氮、SS; 超标排放; 地表水、地下水、土壤; 周边河流、地下水、土壤. 6; 危废暂存间; 危险废物; 危险废物; 泄漏引发的大气污染、火灾等风险; 大气、地表水、地下水、土壤; 周边居民点、河流、地下水、土壤. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见表4.6-2所示。 表4.6-2 项目危险物质数量与临界量比值（Q） 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量，t; 临界量，t; Q值. 1; 戊烷; 109-66-0; 1.08; 10; 0.108. 2; 油类物质; 柴油; /; 25.99; 2500; 0.010396. 液压油; /; 0.2; 2500; 0.00008. 3; 危险废物; /; 17.51; 50; 0.3502. 4; 苯乙烯; 100-42-5; 0.001; 10; 0.0001. 合计; 0.468776. 备注：按EPS最大暂存量中戊烷含量和游离态苯乙烯计算。. 综上，本项目涉及的危险物质Q值<1，即未超过临界量。 4.6.2环境风险防范措施 1、原料贮存、生产使过程等环境风险防范 原料仓库应按照建筑设计防火规范等进行设计和建设，按规范要求安装可燃气体（戊烷）报警仪以及配置消防设施，采用防爆电器（防爆灯、防爆风扇等），并在原料仓库进出口安装防静电装置，张贴醒目的显示牌，同时加强原料仓库定期检查。危废设置专门的暂存场所，针对危废类别选用合适的包装容器，危废暂存前需检查包装容器的完整性，严禁将危废暂存于破损的包装容器内，以免物料泄漏污染周围环境，同时对危废暂存区域进行定期检查，以便及时发现泄漏事故并进行处理。本项目储罐为卧式储罐，重点做好罐区的泄漏风险防范措施，罐区地面作硬化、防渗、防腐处理，设置一定高度的围堰和泄漏报警装置。围堰内的有效容积不低于储罐容积，要求设置导流沟，围堰高度设置为1m。 生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，必须要做好运行监督检查与维修保养，防祸于未然。生产区域应采用防爆电器（防爆灯、防爆风扇等），并在各生产区域安装可燃气体（戊烷）报警仪。必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，发现异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。为操作工人提供服装、防尘口罩、安全帽、安全鞋、防护手套、耳塞、护目镜等防护用品。 2、末端处理过程环境风险防范 确保废气末端治理设施日常正常稳定运行，避免超标排放等突发环境事件的发生，必须要加强废气治理设施的维护和管理。如发现人为原因不开启废气等末端治理措施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行或者检修，则生产必须停止。为确保处理效果，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。贮存场所外要设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上要设置危险废物标签。危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。危险废物存贮设施底部必须高于地下水最高水位，设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面必须硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并防风、防雨、防晒、防漏，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置，委托有资质单位处置等。 本项目泡沫箱生产工艺装备和有机废气治理设施，应委托有资质的单位设计建设，应符合相关要求。危险废物贮存及贮存场所建设应符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》的要求。 3、废气非正常排放的防范措施 废气治理风险防范措施主要在于对废气治理装置的日常运行维护，定期检查废气装置的运行情况，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。针对有机废气治理措施，采用“冷凝器冷凝去水+两级吸附棉+两级活性炭吸附”装置处理，应及时巡查废气处理设施的电压、电流，保证正常运行，预防火灾爆炸；吸附棉和活性炭吸附装置及时更换吸附棉和活性炭，保证处理效率。 4、火灾爆炸事故环境风险防范 本项目使用原料柴油，属于易燃易爆物质，环境风险的最大可信事故为柴油泄漏引发火灾、爆炸，柴油泄漏采取堵塞，围堰、吸附等措施，配备吸油毡、灭火器等应急物资装备，并指定专人保管，定期检查保养，使其处于良好状态，以备急用。在柴油罐区严禁烟火，禁止火种进入油罐区，当油罐车卸柴油时，仓库主管或当班仓库管理员必须到现场操作设备，严禁其它人员操作。 加强原料仓库、使用车间、成品仓库的管理维护。企业应在原料仓库安装可燃气体（戊烷）报警仪以及按规范配置消防设施，原料仓库应采用防爆电器（防爆灯、防爆风扇等），并在原料仓库进出口安装防静电装置，张贴醒目的显示牌。企业应对生产设备、电线线路、废气处理设备及管道定期检查维护以及定期更新吸附棉、活性炭，防止发生火灾、爆炸的可能。 5、由于项目拟建地易受台风暴雨的袭击，一旦发生大水灾，可能导致原料、产物等积水浸泡等，造成污染事故。因此在台风、洪水来临之前，密切注意气象预报，搞好防范措施。如将车间电源切断，检查车间各部位是否需要加固，将原料仓库、固废贮存场所用栅板填高以防水淹，从而消除对环境的二次污染。 6、环保设施安全生产风险防范 根据《浙江省应急管理厅浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》，各工业企业应加强重点环保设施的安全管理，预防和减少安全事故，保障从业人员生命安全。 对于本项目的环保设施，不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺。企业应当委托有相应资质(建设部门核发的综合、行业专项等设计资质)的设计单位对建设项目(含环保设施)进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。施工单位应严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工。建设项目竣工后，建设单位应当按照法律、法规规定的标准和程序，对环保设施进行验收，确保环保设施符合生态环境和安全生产要求，并形成书面报告。 7、突发环境污染事故应急监测 企业发生突发环境污染事故时，应急监测组应带上监测仪器和采样设备，若废气处理设施非正常排放，则需对周边大气中非正常排放物进行监测，具体污染物选取视情况而定。企业自身不具备相应的应急环境监测能力时，可委托当地相关监测部门进行应急监测。 参照中国石油化工集团公司《水体环境风险防控要点》（试行）（中国石化安环[2006]10号）“水体污染防控紧急措施设计导则”：企业应设置能够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。 其应急池作用示意图具体如下，有事故废水产生时应急阀门打开（平时关闭），雨水阀门关闭（平时打开），事故废水进入事故应急池。具体以应急预案为准： 图4.6-1 事故废水（消防废水）收集系统示意图 4.7排污许可管理类别 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），企业实行排污许可管理类别如下所示。 表4.7-1 排污许可分类管理名录对应类别 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 62; 塑料制品业292; 塑料人造革、合成革制造2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他. 五十一、通用工序. 109; 锅炉; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力20 吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）; 除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）. 根据上表，本项目为泡沫塑料制造，企业未纳入重点排污单位名录，柴油锅炉出力小于20吨/小时（14兆瓦），属于登记管理类，因此实行排污许可登记管理。 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目自行监测计划详见表4.7-2，企业可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测，也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。企业应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制，并做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。 表4.7-2 项目日常污染源监测计划汇总 项目; 单位 性质; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准; 监测部门. 有组织废气; 非重点 排污 单位; DA001 EPS工艺废气处理设施进口、出口; 苯乙烯、非甲烷总烃; 1次/年; GB31572-2015; 需委托有资质单位进行取样监测. 臭气浓度; 1次/年; GB14554-93. DA002 柴油燃烧废气排气筒出口; 烟尘、SO2、NOX; 1次/月; GB13271-2014. 无组织废气; /; 厂区内无组织排 放监测点; 非甲烷总烃; 1次/年; GB 37822-2019. /; 厂界无组织排放监控点; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; GB31572-2015. 苯乙烯、臭气浓度; GB14554-93. 废水 监测; 非重点 排污单位; DW001; pH、CODCr; 1次/半年; GB8978-1996. NH3-N; DB33/887-2013. 噪声监测; /; 各厂界; LAeq; 1次/季度; GB 12348-2008. 备注：DA001排放口须监测进、出口参数，并核算VOCs 去除率。. 4.8环保投资估算 本项目主要环保设施一次性投资费用见表4.8-1，由表可知，环保设施投资费用估计为40万元，占项目总投资400万元的费用12.5%。 表4.8-1项目环保投资一览表 项目; 环保投资内容; 具体措施; 环保投资估算（万元）. 废气 治理; EPS工艺废气收集治理; 集气设施+处理设施+排气筒; 25. 柴油燃烧废气收集; 集气设施+排气筒; 0.5. 废水 治理; 生活污水处理; 依托园区内已有的化粪池处理; 0. 生产废水处理; 沉淀池; 2.5. 噪声 治理; 建筑隔音措施 设备减震措施; 选用低噪声设备；振动噪声设备安装减震垫；加强设备维护工作等; 1. 固废 处置; 生产固废; 建设规范化固废暂存库，危险废物委托处理等; 7. 地下水、土壤防治; 分区防渗; 重点防渗区、一般防渗区、地面硬化; 4. 风险防范; 风险防范; 防爆电器、防静电装置、微型消防站; 10. 合计; 50. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001 | 苯乙烯、非甲烷总烃、臭气浓度 | 间歇式预发泡机为密闭设备，通过设备的排气孔对废气进行收集；每台成型机上方设置集气罩对成型废气收集；烘房整体密闭，顶部设排气口；EPS工艺废气经收集采用冷凝器冷凝去水+两级吸附棉+两级活性炭吸附装置处置后排放，要求排气筒高度高于屋顶高度（23.95m）。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）特别排放限值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准 |
|  | DA002 | 烟尘、SO2、NOX | 高于屋顶3m排气筒排放（26.95m）。 | 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）中表 3大气污染物特别排放限值中燃油锅炉规定的限值 |
|  | 生产车间 | 颗粒物、苯乙烯、非甲烷总烃、臭气浓度 | 提高收集效率，减少无组织排放，加强通风换气。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放标准；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准 |
| 地表水 环境 | DW001 | 废水量 CODCr 氨氮 | 生活污水经化粪池预处理达标后纳管排入市政污水管网，经温岭市牧屿城市污水处理厂处理达标后排放。 | 纳管标准：《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）；污水处理厂排放标准：《台州市城镇污水厂出水指标及标准限值表（试行）》中准地表水IV 类标准 |
| 声环境 | 机械设备运行 | 噪声 | ①尽量选用优质低噪设备； ②在设备、管道设计中，注意防振、防冲击以减轻振动噪声，并注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声 ③加强机械设备的检修和日常维护，使各设备均处于正常良好状态运行，以减少机械故障等原因造成的振动及声辐射。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 废残次品、废包装材料、废树脂、污泥收集后出售给物资回收单位综合利用；废液压油、废油桶、废吸附棉、废活性炭等危险废物收集后定期委托有资质单位进行安全处置；生活垃圾由环卫部门清运并统一集中处理。 一般固废收集后分类贮存并建立一般工业固体废物种类、产生量、流向、贮存、处 置等资料档案；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）进行控制，日常管理中要履行申报的登记制度、建立台帐制度。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 企业需按照环评要求做好地面硬化和分区防渗，尤其柴油储罐、危废暂存间的重点防渗措施，并定期巡查防止事故发生。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①原料仓库应按照建筑设计防火规范等进行设计和建设，按规范要求安装可燃气体（戊烷）报警仪以及配置消防设施，采用防爆电器（防爆灯、防爆风扇等），并在原料仓库进出口安装防静电装置，张贴醒目的显示牌，同时加强原料仓库定期检查。危废设置专门的暂存场所，针对危废类别选用合适的包装容器，危废暂存前需检查包装容器的完整性，严禁将危废暂存于破损的包装容器内，以免物料泄漏污染周 围环境，同时对危废暂存区域进行定期检查，以便及时发现泄漏事故并进行处理。重点做好罐区的泄漏风险防范措施，罐区地面作防渗、防腐处理，设置一定高度的围堰和泄漏报警装置。②确保废气末端治理设施日常正常稳定运行，避免超标排放等突发环境事件的发生，必须要加强废气治理设施的维护和管理。③加强原料仓库、使用车间、成品仓库的管理维护。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于排污许可登记管理类。本项目建成后企业需持证排污、按证排污，严格执行排污许可制度。 - 按照有关法律、《环境监测管理办法》、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 - 按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。采样孔及采样平台的建设应满足采样技术要求。 |  |  |  |

- 六、结论

6.1环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号第三次修正），本项目的审批原则符合性分析如下： 1. 建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 本项目位于温岭市大溪镇金岙村860号2#厂房，用地性质为工业用地，对照温岭市三区三线示意图，本项目不属于永久基本农田和生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。项目采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，符合能源资源利用上线要求。根据《温岭市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目拟建地属于台州市温岭市大溪镇一般管控单元（ZH33108130036），属于一般管控单元，且项目拟建地属于区域工业集聚点，符合“三线一单”生态环境准入清单内的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率的要求，因此本项目符合温岭市“三线一单”生态环境分区管控要求。 2. 排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析和影响分析，项目产生的各污染物采取相应的污染防治措施后均能达标排放，因此，只要建设单位加强管理，可确保本项目废气、废水、噪声等达标合规排放，固废能够得到妥善贮存和合理处置。 本项目总量控制指标建议值为：CODCr0.004吨/年、氨氮 0.001吨/年、NOX1.167 吨/年、SO20.007吨/年、烟粉尘 0.1吨/年、VOCs0.082吨/年。 本项目仅排放生活污水，CODCr、氨氮无需替代削减；项目排放的NOx、SO2 替代削减比例为 1:1，削减替代量为NOx1.167t/a、SO20.007t/a；排放 VOCs 按1:1区域替代削减，即需要区域内调剂0.082t/a，VOCs替代来源于温岭市小纵队鞋业有限公司；烟粉尘在当地生态环境部门备案。在满足区域总量调剂前提下，项目建设符合总量控制要求。 3. 建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 项目实施地位于台州市温岭市大溪镇金岙村860号2#厂房，用地为二类工业用地，本项目属于泡沫塑料制造，为二类工业项目，因此本项目的实施符合当地主体功能区规划、土地利用总体规划及城乡规划的要求。 4. 建设项目符合国家和省产业政策的要求 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类及禁止类项目，且本项目已经在温岭市经信局备案，因此项目建设符合国家、地方产业政策要求。 6.2总结论 温岭市大溪坚宇泡沫包装厂年加工300吨泡沫包装盒技改项目位于台州市温岭市大溪镇金岙村860号2#厂房，项目选址符合温岭市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求；符合三线一单要求；污染物排放符合国家、省规定的污染物排放标准；符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标；项目新增污染物排放对周围环境影响可接受，能够符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；环境风险可控；符合主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划；符合国家、省和地方产业政策和环保政策等的要求；符合环境准入条件要求。因此，从环保角度分析，建设项目的实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs |  |  |  | 0.082t/a |  | 0.082t/a | 0.082t/a |
|  | NOx |  |  |  | 1.167t/a |  | 1.167t/a | 1.167t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 0.007t/a |  | 0.007t/a | 0.007t/a |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | 0.1t/a |
| 废水 | CODCr |  |  |  | 0.004t/a |  | 0.004t/a | 0.004t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.001t/a |  | 0.001t/a | 0.001t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废残次品 |  |  |  | 3.04t/a |  | 3.04t/a | 3.04t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 1.216t/a |  | 1.216t/a | 1.216t/a |
|  | 废树脂 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 污泥 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a | 1t/a |
| 危险废物 | 废液压油 |  |  |  | 0.6t/a |  | 0.6t/a | 0.6t/a |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.06t/a |  | 0.06t/a | 0.06t/a |
|  | 废吸附棉 |  |  |  | 12t/a |  | 12t/a | 12t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 4.85t/a |  | 4.85t/a | 4.85t/a |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①