建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：台州天森工具有限公司年产2000万把扳手、

100万套三爪拉马技改项目

建设单位（盖章）：   台州天森工具有限公司

编制日期：               2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	4

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	12

四、主要环境影响和保护措施	19

五、环境保护措施监督检查清单	47

六、结论	47

附图：

- 附图1  项目地理位置图

- 附图2  项目周边环境概况图

- 附图3  项目周边环境照片

- 附件4  项目厂界外500米范围内环境保护目标分布及大气环境现状监测点位图

- 附图5  项目平面布置图（一层）

- 附图5  项目平面布置图（二层）

- 附图6  温岭市环境管控单元分类图

- 附图7  温岭市水环境功能区划图

- 附图8  温岭市泽国镇声环境功能区划图

- 附图9  温岭市泽国镇土地利用总体规划图

- 附图10  温岭市三区三线示意图

- 附图11  温岭市市域总体规划图

- 附图12  项目分区防渗示意图

附件：

- 附件1  浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表

- 附件2  企业营业执照和法人身份证

- 附件3  不动产权证

- 附件4  固定资产投资项目节能登记表

- 附件5  环评文件确认书

- 附件6  关于同意环境影响文件信息公开的情况说明

- 附件7  关于主动公开全本信息的说明

附表：

- 建设项目污染物排放量汇总表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 台州天森工具有限公司 年产2000万把扳手、100万套三爪拉马技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-331081-7-02-315240 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈辉 | 联系方式 | 13736265777 |
| 建设地点 | 浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区荣时路11号 |  |  |
| 地理坐标 | （121度20分43.020秒，28度30分18.060秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | [C3322]手工具制造 [C3329]其他金属工具制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33； 66、金属工具制造332 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 温岭市经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1251 | 环保投资（万元） | 27 |
| 环保投资占比（%） | 2.16 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ■否 £是： | 用地（用海） 面积（亩） | 4.34 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1“三区三线”符合性分析 本项目位于浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区荣时路11号，对照温岭市三区三线示意图，本项目位于温岭市城镇集中建设区，符合温岭市三区三线的要求。 1.2“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区荣时路11号，用地性质为工业用地，项目不在温岭市三区三线图中所划定的生态红线内，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护范围内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 根据环境质量现状结论，项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；附近地表水满足Ⅳ类水功能区要求；声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准限值的要求。 采取本环评提出的相关污染防治措施后，项目废水、废气、噪声能做到达标排放，固废可做到无害化处置。项目实施后能维持区域环境功能区现状，不超出环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定量的电能、水资源等，项目用水来自市政供水管网，用电采用市政供电。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目的建设在区域资源利用上线的承受范围之内，符合区域资源利用上线的要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于温岭市泽国镇丹崖工业区荣时路11号，根据《温岭市“三线一单”生态环境分区管控方案》，属于“台州市温岭市泽国产业集聚重点管控单元（ZH33108120086）”，本项目符合“三线一单”生态环境准入清单的要求。具体符合性分析见表1.2-1。 表1.2-1 生态环境准入清单符合性分析一览表 “三线一单”生态环境准入清单要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。重点发展泵与电机、机床工具、汽摩配、鞋等。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目所在地位于温岭市泽国镇丹崖工业区荣时路11号，项目属于金属工具制造业，为二类工业项目，项目周边100米范围内无居住区。; 是. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进制鞋等重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复; 项目严格实施污染物总量控制制度。项目污水预处理达标后纳管排放，雨污分流。本项目不属于制鞋等重点行业，不涉及工业燃煤锅炉。; 是. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 项目实施后，要求企业加强环境应急防范，配备相关应急物资，故符合环境风险防控要求。; 是. 资源开发效率要求; 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 本项目能源采用电，用水来自市政供水管网，项目实施过程中加强节水管理。; 是. 本项目从事金属工具制造，属于二类工业项目，且项目所在地属于工业功能区，符合温岭市“三线一单”生态环境准入清单内的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率的要求，因此本项目符合“三线一单”管控要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1项目由来 台州天森工具有限公司是一家生产金属工具的企业，位于温岭市泽国镇丹崖工业区荣时路11号，占地面积4.34亩，拟投资1251万元，建设年产2000万把扳手、100万套三爪拉马技改项目。本项目购置锻压机、仪表车床、抛光机等设备进行加工生产，主要涉及的工艺有抛丸、锻造成型、冲压切边、拉床、抛光等。根据当地经信部门相关要求，本项目名称为技改类项目，实际为利用新场地投入设备和人员进行生产的项目，为新建类项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的有关规定，该建设项目必须履行环境影响评价制度。受台州天森工具有限公司委托，浙江东天虹环保工程有限公司承担了台州天森工具有限公司年产2000万把扳手、100万套三爪拉马技改项目的环境影响评价工作。公司在实地踏勘、基础资料收集基础上，按照国家关于编制建设项目环境影响评价文件的有关技术规范要求，编制完成该项目的环境影响报告表，供生态环境管理部门进行审查审批。 ## 2.2项目环评报告类别确定 本项目从事金属工具制造，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单，本项目属于“C制造业-3322手工具制造”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目环评类别见表2.2-1。 表2.2-1 项目环评类别判定表 环评类别 项目类别; ## 报告书; ## 报告表; ## 登记表; ## 本栏目环境敏感区含义. ## 三十、金属制品业33. 结构性金属制品制造331；金属工具制造332；集装箱及金属包装容器制造 333；金属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造 335；搪瓷制品制造 337；金属制日用品制造 338; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; ## /; ## /. 本项目不涉及电镀工艺、不使用溶剂型涂料，主要涉及的工艺有抛丸、锻造成型、冲压切边、拉床、抛光等，属于“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制报告表。 ## 2.3建设内容 项目主要建设内容见表2.3-1。 表2.3-1 项目主要工程组成 项目; 工程组成; 工程内容. 主体 工程; 1#厂房; 1层; 锻压车间; 下料机、抛丸机、锻压机、冲床、液压机等. 2层; 抛光车间; 抛光机、数控抛光机. 2#厂房; 1层; 精加工区、模具区; 拉床、铣床、仪表车床、钻床等. 2层; /; 包装. 3层; /; 仓库. 公用 工程; 供水; 项目用水由当地市政供水管网供应。. 排水; 项目生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理后排入市政管网，最终经温岭市丹崖污水处理厂处理达标后排放。. 供电; 区域电网提供. 环保 工程; 废气处理; 抛丸粉尘; 抛丸粉尘经设备自带的布袋除尘器处理后通过1根不低于15米高的排气筒排放（DA001）。. 抛光粉尘; 抛光设备采用侧吸式集尘罩对抛光粉尘进行收集，收集后通过布袋除尘器处理后通过1根不低于15米高的排气筒排放（DA002）。. 焊接烟尘; 无组织排放，加强通风处理。. 油雾; 无组织排放，加强通风处理。. 食堂油烟废气; 经食堂油烟净化装置处理后屋顶排放（DA003）。. 废水处理; 生活污水; 生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理后纳管排放. 固废处理; 一般工业固废堆场; 一般固废在一般固废暂存间暂存，位于1#号厂房南侧，面积约20m2；. 危废仓库; 危险废物在危废暂存间暂存，位于1#厂房1层南侧，紧邻一般固废暂存间，面积约10m2。. 噪声处理; 机械设备噪声; 加强机械设备的检修和日常维护。. 储运工程; 物料运输储存; 原辅料由厂家直接送到厂内，储存在仓库内。 生活垃圾由环卫清运，一般工业固废在一般固废暂存间暂存后由废物回收厂家回收或委托有能力处置的单位处置，危险废物在危废暂存间暂存后委托有资质的危险废物处置企业负责处置，危险废物的运输由具备危险废物运输经营许可资质的企业进行。. 辅助工程; 办公楼; 1层为办公区域；2层为食堂；3、4、5层为员工休息室。. 依托工程; 废水处理; 生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理达标后一并纳管送至温岭市丹崖污水处理厂处理。. 危险废物处置; 危险废物可就近委托有资质的危废处置单位处理。. 生活垃圾处置; 生活垃圾由环卫清运统一清运处理。. - 2.4产品方案 项目产品方案见表2.4-1。 表2.4-1 项目产品方案表 序号; 产品名称; 产量; 主要工艺. 1; 扳手; 2000万把; 折合重量约为3500t/a; 下料、抛丸、锻造成型、拉床、抛光、表面处理（外协）等. 2; 三爪拉马; 100万套. ## 2.5主要生产设施 项目主要生产设施见表2.5-1。 表2.5-1 项目主要生产设施一览表 序号; 主要生产单元名称; 主要工艺; 生产设施名称; 设施参数; 单位; 数量. 1; 锻压车间; 下料; 下料机; 3kW; 台; 5. 2; 抛丸; 抛丸机; Q3210; 台; 2. 3; 锻造成型; 中频炉; /; 台; 5. 5; 锻压机; 160kw/250kw/350kw; 台; 5. 6; 冲压切边; 冲床; 125T; 台; 15. 7; 压字; 液压机; /; 台; 8. 8; 抛光车间; 抛光; 抛光机; 2kW; 台; 20. 9; 数控抛光机; /; 台; 30. 10; 精加工区域; 拉床加工; 拉床; X-63; 台; 5. 11; 铣床加工; 铣床; X6140; 台; 5. 12; 铣床加工; 仪表车床; 3kW; 台; 6. 13; 钻孔; 钻床; /; 台; 3. 14; 模具区域; 模具加工（模具自用，不外售）; 磨床; KGS-618S; 台; 1. 15; 电脉冲; /; 台; 5. 16; 线切割机; /; 台; 5. 17; 钻床; /; 台; 1. 18; 砂轮机; /; 台; 2. 19; 氩弧焊机; /; 台; 1. 根据固定资产投资项目节能登记表，本项目万元工业增加值综合能耗为0.4723吨标准煤当量/万元（＜0.52吨标准煤当量/万元）。 ## 2.6主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗见表2.6-1。 表2.6-1 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 规格; 备注. 1; 钢材; 4000t/a; /; 碳钢. 2; 钢珠; 4t/a; /; 用于抛丸. 3; 模具钢; 3t/a; /; 配套模具加工. 4; 切削液; 0.2t/a; 200kg/桶，最大储存1桶; 与水以1：9配比后使用，用于模具加工. 5; 润滑油; 0.5t/a; 200kg/桶，最大储存1桶; 设备保养. 6; 液压油; 4t/a; 200kg/桶，最大储存5桶; 液压机使用. 7; 砂轮; 8t/a; /; 抛光机、砂轮机使用. 8; 布轮; 1t/a; /; 抛光机使用. 9; 实芯焊丝; 0.5t/a; /; 模具焊接. 10; 螺丝; 2t/a; /; 装配. 11; 包装材料; 300万个/a; /; /. ## 2.7劳动定员及工作制度 本项目劳动定员70人，年工作300天，实行每天昼间单班制8小时生产。 ## 2.8水平衡 图2.8-1 水平衡图（单位：t/a） ## 2.9总平面布置 项目占地面积4.34亩，利用现有1#厂房和新建2#厂房进行生产，厂区内共设2幢厂房和1幢办公楼，能满足生产需求，项目平面布局基本合理，厂区各层功能布置见表2.9-1，项目平面布置见附图5。 表2.9-1 项目厂房各层功能布置表 序; 厂房编号; 各层功能布置. 1; 1#厂房 （共2层）; 1F下料、抛丸、锻造成型、冲压切边、压字等. 2F抛光加工. 2; 2#厂房 （共5层）; 1F精加工区域、模具加工区域. 3; 2F包装. 4; 3F仓库，4F、5F闲置. 5; 办公楼（共5层）; 1层为办公区域；2层为食堂；3、4、5层为员工休息室. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 2.10工艺流程分析 ## 2.10.1工艺流程 1、生产工艺流程见图2.10-1~图2.10-2。 图2.10-1 扳手工艺流程及产污节点图 工艺流程简述：钢材采用下料机裁切成所需长度，放入抛丸机打磨表面，然后送至中频炉加热至1150-1200℃，加热完成后钢料进行锻造，锻造成型锻件冷却后送至冲床冲裁周边多余边料，接着根据产品要求在工件适当部位冲孔，经过拉床加工将扳手开口端制作称标准尺寸，送至抛光机抛光、液压印字，表面热处理、电镀工序委托外协加工，电镀完成后即可包装入库。锻造成型过程中由于模具长时间磨损，需要定期更换。 图2.10-2 三爪拉马工艺流程及产污节点图 钢材采用下料机裁切成所需长度，放入抛丸机打磨表面，然后送至中频炉加热至1150-1200℃，加热完成后钢料进行锻造，锻件冷却后送至冲床进行冲裁周边多余边料，接着根据产品要求在工件适当部位钻孔，经过铣床加工，电镀工序委托外协加工，电镀完成后进行装配、包装入库。锻造成型过程中由于模具长时间磨损，需要定期更换。 工艺流程详细说明： （1）下料：钢材采用下料机下料到所需长度，该工段产生金属边角料。 （2）抛丸：下料完成的直料钢材放入抛丸机进行抛丸加工，调整内部应力，去除表面氧化皮。 （3）锻造成型：将钢料放入中频炉加热至约1150-1200℃，钢料加热至明黄色；加热完成后钢料经输送链输送至磨锻锤处进行锻造，根据产品形状特点对加热后的钢料进行拍扁成型并去除表面氧化皮；项目采用模锻工艺，分粗锻和精锻两个过程，锻造时不喷脱模剂。 （4）冲压切边：锻造完成，锻件冷却后经输送链输送至冲床进行冲裁周边多余边料，冲裁结束后锻件送至铁筐内进入下一工序。 （5）冲孔、钻孔：根据产品要求在工件适当部位按一定的孔深和孔径在钻头、模具作用下进行冲孔、钻孔。 （6）拉床加工：经过拉床加工将扳手开口端制作成标准尺寸。 （7）铣床加工：铣刀对三爪拉马工件沟槽、表面进行加工。 （8）抛光：根据产品要求不同采用布轮或砂轮在抛光机上对扳手、三爪拉马表面进行抛光加工。 （9）压字：利用冷压工艺在模具作用下在产品表面压上商标等产品信息。 （10）装配：用螺丝组装。 （11）模具钢加工：将模具钢进行下料、铣、车、钻等机加工，制成符合尺寸规格要求的模具配件。 （12）焊接：对机加工完成的模具配件进行焊接，采用手工氩弧焊焊接工艺。 ## 2.10.2产排污环节分析 表2.10-1 本项目产排污环节汇总表 类别; 污染源/工序; 主要污染因子. 废气; 抛丸; 粉尘. 抛光; 粉尘. 模具焊接; 烟尘. 锻造成型; 烟尘. 机加工; 油雾. 食堂; 油烟废气. 废水; 日常生活; CODCr、NH3-N. 噪声; 设备运行; 等效连续A声级（dB）. 固废; 原料使用; 废包装材料. 下料、机加工; 边角料. 抛丸; 废钢珠. 抛光; 废砂轮（废布轮）. 废气处理; 集成灰. 废气处理; 废布袋. 原料使用; 废油桶. 原料使用; 废切削液桶. 设备维护; 废液压油. 设备维护; 废润滑油. 模具加工; 含油金属屑. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ## 2.11 与项目有关的原有环境污染问题 本项目为新建项目，项目所在厂房目前闲置，因此，无与本项目有关的原有污染源问题。 图2.11-1 空厂房照片 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 项目所在区域大气环境属于二类功能区，大气环境中基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单中的二级标准。 （1）区域环境空气质量达标情况 根据《台州市环境质量报告书》（2021年）公布的相关数据，温岭市大气环境基本污染物达标情况见表3.1-1。 表3.1-1 2021年温岭市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 19; 35; 54; 达标. 第95位百分位数日平均; 38; 75; 51; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54; 达标. 第95位百分位数日平均; 78; 150; 52; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45; 达标. 第98位百分位数日平均; 45; 80; 56; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 7; 达标. 第98位百分位数日平均; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 700; -; -; -. 第95位百分位数日平均; 1100; 4000; 28; 达标. O3; 最大8h年平均质量浓度; 73; -; -; -. 第90位百分位数8h平均; 102; 160; 64; 达标. 由监测结果可知，2021年温岭市基本项目污染物大气环境质量现状浓度能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）其它污染物环境空气质量现状 本项目其他污染物TSP质量现状引用台州元安检测科技有限公司2021年9月在浙江迈特工具制造有限公司厂区的监测数据（监测报告编号：YAHJ2109-009），监测点位、监测时段及监测结果等内容见表3.1-2和表3.1-3。 表3.1-2 其他污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 浙江迈特工具制造有限公司厂区内（南区）; 121°20'25.285"; 28°30'25.722"; TSP; 2021年9月7日～2021年9月9日，24小时平均浓度; 西南; 115. 表3.1-3 其他污染物环境质量现状表 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/ （mg/m3）; 监测浓度最大值/ （mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 达标 情况. 浙江迈特工具制造有限公司厂区内（南区）; TSP; 日均; 0.3; 0.212~0.225; 75%; 达标. 由监测结果可知，项目其他污染物TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准要求。 综上所述，本项目所在区域大气环境为达标区，项目周边大气环境质量良好。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），本项目附近河道属椒江80，水功能区为南官河温岭工业、农业用水区，水环境功能区为工业、农业用水区，目标水质为Ⅳ类，执行Ⅳ类水环境功能区。 项目所在区域地表水属于温岭市的平原河网，附近监测断面为泽国断面，2021年泽国断面全年地表水断面监测数据及分析结果见表3.1-4。 表3.1-4 2021年泽国断面地表水水质现状监测结果表 单位：mg/L，pH无量纲 水质指标; pH值; DO; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; BOD5; NH3-N; 总磷（以P计）; 石油类. 年均值; 7; 6.1; 4.9; 18.7; 3.4; 0.98; 0.168; 0.09. Ⅳ类标准值; 6～9; 3; 10; 30; 6; 1.5; 0.3; 0.5. 最大水质指数; 0.15; 0.53; 0.49; 0.63; 0.58; 0.83; 0.58; 0.08. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 类别; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ. 整体水质类别; Ⅳ. 根据2021年泽国断面全年地表水断面监测数据及分析结果，项目所在区域总体水质为Ⅳ类，均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准要求，由此可见，项目拟建地周边水体环境质量良好。 ### 3.1.3声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需监测声环境质量现状。 ### 3.1.4生态环境 本项目所在地位于温岭市泽国镇丹崖工业区荣时路11号，不属于产业园区，不新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，不需要进行生态现状调查。 ### 3.1.5地下、土壤环境 本项目废气主要为颗粒物，不涉及重金属和持久性污染物，本环评要求企业做好厂区地面硬化，地面硬化后建设项目基本不对土壤及地下水产生不良影响。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目地下水无需检测，又根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤无需检测。 因此本项目不进行地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ### 3.2环境保护目标 （1）大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区，存在居住区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标，项目厂界外500m范围内环境保护目标分布见附图4。 表3.2-1 主要环境保护目标 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离. X; Y. 西桐村; 121°20'26.808"; 28°30'35.928"; 居住区; 人群; 环境空气 二类区; 北; 128m. 泽国第二中学; 121°20'41.820"; 28°30'24.372"; 文化教育区; 人群; 东; 300m. 泽国第二中学西侧居民楼; 121°20'56.160"; 28°30'17.110"; 居住区; 人群; 东; 300m. （2）声环境保护目标 项目厂界外50m 范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境 项目厂界外 500m 范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境 本项目所在地位于温岭市泽国镇丹崖工业区荣时路11号，不属于产业园区，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ### 3.3污染物排放控制标准 ### 3.3.1废气排放标准 （1）施工期 本项目在建设阶段主要有施工车辆尾气及施工扬尘，各类废气均以无组织形式排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值的无组织监控浓度，具体指标见 3.3-1。 表3.3-1 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/Nm3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级标准值（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/Nm3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 氮氧化物; 240; 15; 0.77; 周界外浓度最高点; 0.12. CO; 200; 15; 11; 周界外浓度最高点; 3.0. （2）营运期 本项目抛丸粉尘、抛光粉尘、焊接烟尘、锻造烟尘、油雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排气筒高度要求，排气筒除应遵守表列排放速率限值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的排放速率限值的50%执行。本项目排气筒（DA001）和排气筒（DA002）高度均为15m，厂房高度8m，办公楼高度15m，项目排气筒未高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，故排放速率按严格50%执行，即1.75kg/h。具体见表3.3-2。 表3.3-2 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/Nm3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级标准值（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/Nm3）. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准，具体标准值见表3.3-3。 表3.3-3 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1; ，<3 ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩总投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 注：单个灶头基准风量，大、中、小均为2000m3/h。 3.3.2废水排放标准 项目生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理后一并达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级排放标准纳管，其中NH3-N、TP执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）要求，之后送至温岭市丹崖污水处理厂处理。 温岭市丹崖污水处理厂近期出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，远期出水执行《台州市城镇污水处理厂出指标及准限值表（试行）》准地表水Ⅳ类标准限值，标准限值见表3.3-4。 表3.3-4 纳管及污水处理厂出水水质标准 单位：mg/L 序号; 项目; 纳管标准; 近期出水标准; 远期出水标准. 1; pH（无量纲）; 6～9. 2; CODCr; 500; 50; 30. 3; 石油类; 20; 1; 0.5. 4; NH3-N; 35①; 5（8）②; 1.5（2.5）②. 5; BOD5; 300; 10; 6. 6; SS; 400; 10; 5. 7; 总磷; 8①; 0.5; 0.3. 注：①执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）； ②每年12月1日至次年3月31日执行括号内的标准限值。. ### 3.3.3噪声排放标准 （1）施工期 项目施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相应标准。具体标准值见表 3.3-5。 表3.3-5 建筑施工厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体指标见表3.3-6。 表3.3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类; 65 55. ### 3.3.4固体废物防治标准 固体废物污染防治及其监督管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）。一般 工业固体废物的贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，但其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制建议值 根据《关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（环发 [2014]197号）、国务院“十四五”期间污染物排放总量控制等要求，需要进行总量控制指标包括CODCr、NH3-N、SO2、NOx、烟粉尘、VOCs。 根据工程分析，本项目仅排放生活污水，排放的CODCr、氨氮可不进行区域替代削减，烟（粉）尘为备案指标，无需削减替代。本项目总量控制指标见表3.4-1。 表3.4-1 本项目总量控制指标一览表 单位：t/a 序号; 总量控制指标; 环境 排放量; 建议 申请量; 平衡 替代比例; 区域平衡 替代削减量; 总量来源. 1; 废水; CODCr; 0.057（0.034）; 0.057; /; /; 仅生活污水，无需替代削减. 氨氮; 0.006（0.002）; 0.006; /. 2; 废气; 烟粉尘; 0.513; 0.513; /; /; 当地生态环境部门备案. 注：（）内数据为远期排放量。 本项目总量控制指标建议值为：CODCr 0.057t/a、氨氮0.006t/a、烟粉尘0.513t/a。 项目排放废水仅生活污水，CODCr、NH3-N无需替代削减比例；烟粉尘在当地生态环境部门备案。因此，项目建设符合总量控制要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在厂区内新建2#厂房一幢，施工期间的影响主要可分为施工噪声、废气、废水、固体废物造成的影响。 1、扬尘 项目建设期间对环境空气的影响主要是含尘废气，含尘废气主要来自露天堆场和裸露场地的风力扬尘。 施工时要求限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水，在工地出入口设置运输车辆冲洗装置减少汽车扬尘。 对于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，主要与风速和尘粒含水率有关。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，施工范围内的堆场周围设置围挡，表面用布覆盖，经常对露天堆场和裸露场地进行洒水、清扫等防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 在采取上述抑尘措施后，施工扬尘对周围环境的影响能够降到最低，对周围影响不大。 2、废水 建设期的废水排放主要来自于建筑施工人员的施工废水和生活污水。 施工废水主要为泥浆废水，来自浇筑水泥工段，排放量较难估算，主要污染因子为 SS。项目产生的泥浆废水经沉淀处理后回用于施工，施工废水不外排。 生活污水主要污染因子为 CODCr、SS、油类等，企业利用现有隔油池+化粪池处理纳管排放。 此外，施工方应做好工程施工组织计划及防护工程设计，其次在施工过程中施工场地做好排水系统设置、建设材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源，建议在施工工地周界设置排水明沟，径流水经沉淀后排放，避免废水直接排入附近水体。 采取上述措施后，预计项目施工废水不会对周边水体水质产生不良影响。 3、噪声 为降低本项目施工对周边环境产生影响，在施工期间建设方应要求施工单位严格执行《建筑施工噪声管理办法》，并考虑实际情况，尽量采用低噪声设备。 为减少对周边环境的影响，本环评提出以下噪声污染防治措施： （1）合理安排施工时间 制定施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在白天，不得在夜间施工。 （2）降低设备声级 设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等。 固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。 对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级。 暂不使用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，严禁鸣笛。 （3）降低人为噪声 按规范操作机械设备。在模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。 （4）在厂界设置围挡、隔声屏障等，降低施工期噪声对附近的影响。 施工期噪声影响属于短暂影响，将随着施工的结束而消失。 4、固体废物 项目施工期间产生的固体废弃物主要为部分废弃建筑材料和施工人员的生活垃圾，若处理不当，会对外界环境造成二次污染，从而对周围环境产生较为严重的不利影响。 施工单位应选择专门的密封车辆运输，不要随意洒落，也不得随意倾倒建筑垃圾，制造新的垃圾堆场。项目施工垃圾应集中堆放，且应以蓬布等遮盖，周围挖截留沟，定时清运。施工期间生活垃圾应收集到指定的垃圾箱内，委托当地环卫部门集中统一处理。 在本项目装修过程中将会产生大量建筑垃圾，按有关规定，建设单位要对装修期的垃圾进行管理，负责统一外运。防止装修垃圾随意堆放存积，污染周围环境。 采取上述措施后，预计施工项目固体废物不会对周围环境产生不良影响。 由于施工期的影响是暂时和局部性的，随着施工活动的结束将会消失。但在施工期仍应落实相关的环保措施，使对环境的影响降至最低。预计项目施工期对生态环境的影响是非常有限的，即基本上控制在厂区范围内，不会对周围环境产生不良影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 4.1废气 4.1.1污染源强分析 本项目产生的废气污染物主要为抛丸粉尘、抛光粉尘、焊接烟尘、锻造烟尘油雾和食堂油烟废气。 （1）抛丸粉尘 本项目抛丸工序按年运行300d，日运行8h计，密闭收集，收集效率100%计，除尘效率99%计。2台抛丸机经自带的布袋除尘器除尘后通过1根不低于15m排气筒排放。 表4.1-1 抛丸废气核算系数取值一览表 工序; 污染因子; 排放口; 源强计算方式; 源强计算系数; 原料用量（t/a）; 污染物产生量（t/a）; 工作时间（h/a）. 抛丸; 颗粒物; DA001; 产污系数法; 2.19kg/t-原料①; 4000; 8.76; 2400. 注：①抛光废气污染物参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（发布稿）》中机械行业系数手册进行计算；. 表4.1-2 抛丸粉尘源强核算表 产生工序; 污染物; 排气筒; 产生量（t/a）; 有组织排放; 无组织排放; 合计排放量（t/a）. 风量(m3/h); 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 抛丸; 颗粒物; DA001; 8.76; 4000; 0.088; 0.037; 9.25; /; /; 0.088. （2）抛光粉尘 本项目抛光工序按年运行300d，日运行8h计，采用侧吸式集气罩收集废气，收集效率80%计（未收集的粉尘受自身重力影响80%沉降在车间地面形成固废，20%为无组织排放），除尘效率99%计。集气罩半径为0.25m，设计风速不低于0.6m/s，则每台抛光机风量约为500m3/h。50台抛光机采用侧吸式集尘罩将对抛光粉尘进行收集后，再经布袋除尘装置处理通过1根不低于15m排气筒排放。 表4.1-3 抛光废气核算系数取值一览表 工序; 污染因子; 排放口; 源强计算方式; 源强计算系数; 原料用量（t/a）; 污染物产生量（t/a）; 工作时间（h/a）. 抛光; 颗粒物; DA002; 产污系数法; 2.19kg/t-原料①; 4000; 8.76; 2400. 注：①抛光废气污染物参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（发布稿）》中机械行业系数手册进行计算；. 表4.1-4 抛光粉尘源强核算表 产生工序; 污染物; 排气筒; 产生量（t/a）; 有组织排放; 无组织排放; 合计排放量（t/a）. 风量(m3/h); 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 抛光; 颗粒物; DA002; 8.76; 25000; 0.07; 0.029; 1.16; 0.350; 0.146; 0.42. （3）焊接烟尘 本项目模具制造过程中会使用到焊接工序，会产生焊接烟尘，废气污染物参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（发布稿）》中机械行业系数手册进行计算，焊接烟尘产污系数为9.19kg/t-原料，本项目焊丝使用量为0.5t/a，则焊接烟尘的总产生量约为4.6kg/a，每日焊接时长约为4h，焊接废气产生量较少，于车间内无组织排放。则焊接烟尘产生量为0.005t/a。 （4）锻造烟尘 本项目中频炉设备用电加热，不使用燃料。仅对钢材进行加热，没有使金属熔融，因此烟尘产生量甚微，在加强生产车间通风换气基础上，废气在操作过程中即被大气中的气流扩散，本环评不做定量分析。 （5）油雾 本项目在机加工时会用到切削液给车床等设备降温，车床工作时会导致工作部位受热，温度升高，进而会使少量切削液受热挥发形成油雾废气（切削液的成分中含有矿物油，故废气按“非甲烷总烃”计），因项目所用切削液用量较少，故产生的废气量也较少，本评价对其不作定量分析。要求建设单位做好车间通风工作。 （6）食堂油烟废气 本项目员工总人数70人，厂内设食堂，其中就餐员工约20人，厨房灶头为2个，按人均耗油量30g/人·日计，则食用油用量约0.18t/a，经调查，企业食堂以大锅菜为主，有别于对外营业的餐饮企业，其所排油烟气中油烟含量相对较低，油烟排放系数按2.84%计，油烟产生量5.11kg/a，产生速率为0.004kg/h，油烟产生浓度1mg/m3。经食堂油烟净化装置处理后，油烟排放量为2.04kg/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.4mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的标准。 （6）汇总 项目废气产排情况具体见表4.1-5。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.1-5 废气排放方式、排放去向及排放规律 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量（m3/h）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 工艺; 效率; 核算方法; 废气排放量（m3/h）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 抛丸; 抛丸机; DA001; 颗粒物; 产污系数法; 4000; 3.65; 912.5; 布袋除尘; 99%; 产污系数法; 4000; 0.037; 9.25; 2400. 抛光; 抛光机; DA002; 颗粒物; 产污系数法; 25000; 3.504; 146; 布袋除尘; 99%; 产污系数法; 25000; 0.029; 1.16; 2400. 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; 0.73; /; 自然沉降; 80%; 产污系数法; /; 0.146; /; 2400. 焊接; 焊接机; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; 0.004; /; 通风换气; /; 产污系数法; /; 0.004; /; 1200. 锻造成型; 中频炉; 无组织; 颗粒物; 类比法; /; /; /; 通风换气; /; /; /; /; /; /. 模具加工; 线切割机; 无组织; 颗粒物; 类比法; /; /; /; 通风换气; /; /; /; /; /; /. 食堂; /; DA003; 食堂油烟; 类比法; 4000; 0.004; 1; 油烟净化器; 60%; 类比法; 4000; 0.002; 0.4; 1200. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1.2环境影响和保护措施 本项目产生的废气主要为抛丸粉尘、抛光粉尘、焊接烟尘、锻造烟尘、油雾和食堂油烟废气。焊接烟尘、油雾产生量较小，无组织排放，加强通风换气；食堂油烟废气经油烟净化器处理达标后引至屋顶排放。废气污染防治设施相关参数见表4.1-6。 表4.1-6 废气污染防治设施相关参数一览表 类; 目 排放源. 生产单元; 抛丸车间; 抛丸车间; 抛光车间; 焊接; 模具加工. 生产设施; 抛丸机; 中频炉; 抛光机; 氩弧焊机; 线切割机. 产污环节; 抛丸; 锻造成型; 抛光; 焊接; 模具加工. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 非甲烷总烃. 执行标准; GB16297-1996. 排放形式; 有组织; 无组织; 有组织; 无组织; 无组织. 污染防治设施概况; 收集方式; 自带收集装置，密闭收集; /; 侧吸式集尘罩集气; /; 集气罩. 收集效率（%）; 100; /; 80; /; /. 处理能力（m3/h）; 4000; /; 25000; /; /. 处理效率（%）; 99; /; 99; /; /. 处理工艺; 布袋除尘; /; 布袋除尘; /; /. 是否为可行技术; 是（参考《排污许可申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业》附录C，是可行技术）; /; 是（参考《排污许可申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业》附录C，是可行技术）; /; /. 排放口; 类型; 一般排放口; /; 一般排放口; /; /. 编号; DA001; /; DA002; /; /. 地理坐标; 28°30'18.68" N 121°20'41.35" E; /; 28°30'19.25"N 121°20'41.64"E; /; /. 高度（m）; 15; /; 15; /; /. 内径（m）; 0.3; /; 0.8; /; /. 温度（℃）; 25; /; 25; /; /. 4.1.3废气处理可行性分析 本项目各有组织废气污染物排放达标情况分析见表4.1-7。 表4.1-7 废气达标性分析一览表 排气筒 编号; 废气种类; 污染物 种类; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 标准. 本项目; 标准值; 本项目; 标准值. DA001; 抛丸粉尘; 颗粒物; 0.037; 1.75; 9.25; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA002; 抛光粉尘; 颗粒物; 0.029; 1.75; 1.16; 120. DA003; 食堂油烟废气; 油烟; 0.001; /; 0.2; 2.0; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 注：由于项目排气筒（DA001和DA002）未高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，故排放速率按严格50%执行。. 由上表可知，本项目抛丸粉尘、抛光粉尘有组织排放浓度、排放速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放标准的排放限值的要求。 项目所在区域为环境空气质量达标区。本项目废气经采取有效的污染防治措施后，可达标排放，对周边大气环境及敏感点的影响较小。 4.1.4废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），本项目废气的日常监测要求见表4.1-8。 表4.1-8 废气排放监测计划表 排放类型; 生产工序; 监测点位; 单位性质; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织; 抛丸; 粉尘处理设施排放口; 非重点 排污单位; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准. 有组织; 抛光; 粉尘处理设施排放口; 颗粒物; 1次/年. 无组织; /; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 4.1.5非正常工况排放情况 根据企业生产工艺特点，在做好废气收集、处理系统日常维护、保养的情况下，本项目非正常情况发生情形主要为抛丸、抛光粉尘收集系统发生故障，导致该废气无法实现有效收集，但末端废气处理设施仍正常运转，废气收集风机通常设置在车间外，从风机发生故障到工作人员发现并作出响应（车间废气浓度有所增加），预计会耗时30min。 企业非正常情况下的污染源排放情况间表4.1-9，从表中数据可知，在非正常工况下，企业污染物的排放量将高于正常情况，故企业需引起充分重视，加强废气处理设施的管理和维护工作，确保度气处理设施的长期稳定运行，切实防止非正常情况的发生，并做好以下工作：严格按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率；根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留废气收集处理完毕后，方可停运处理设施；出现污染治理设施故障时的非正常情况，应立即停产检修，待所有生产设备、环保设施恢复正常后再投入生产，并如实填写非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息表，且上报当地生态环境部门；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。建议企业配备备用风机，一旦发生故障及时进行更换或者维修。 非正常情况下大气污染物排放情况统计见表4.1-9。 表4.1-9 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常排放量（kg/次）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次 持续时间 （h）; 年发生 频次. 1; DA001; 风机发生故障，自然通风通过排气筒排放; 颗粒物; 1.825; 3.65; 0.3; 3年/次. 2; DA002; 废气收集系统风机出现故障，直接无组织排放; 颗粒物; 1.825; 3.65; 0.3; 3年/次. 注：在做好维护工作的情况下，风机使用寿命一般会在3~5年及以上，本环评保守按3年计。. 4.2废水 4.2.1污染源强分析 本项目产生的废水主要为职工生活污水。 1、废水产生量核算 （1）职工生活污水 本项目全厂员工总人数70人，员工生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后纳管排放。厂内设有食堂，就餐员工每天约20人，生活用水按100L/d·人计，其余人员生活用水按50L/d·人计，全年生产300天，排污系数取0.85，则生活污水产生量为3.83m3/d、1148m3/a，主要污染物浓度类比一般生活污水，CODCr按350mg/L计、NH3-N按35mg/L计，则本项目生活污水中污染物产生量分别为CODCr 0.402t/a、NH3-N 0.040t/a。 （2）其他用水 本项目切削液使用量为2t/a，切削液原液与水 1:9 配比，则本项目切削液配制用水为18t/a。 2、废水及主要污染物排放情况 根据前述分析，项目废水主要为职工生活污水。废水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的间接排放限值）；温岭市丹崖污水处理厂近期出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，远期出水执行《台州市城镇污水处理厂出指标及准限值表（试行）》准地表水Ⅳ类标准限值。项目废水产生及排放情况见表4.2-1。 表4.2-1 项目废水产排情况表 污染物类型; 废水量; CODCr; NH3-N. 产生量（t/a）; 1148; 0.402; 0.040. 纳管量（t/a）; 1148; 0.402（350mg/L）; 0.040（35mg/L）. 近期达标排放量（t/a）; 1148; 0.057（50mg/L）; 0.006（5mg/L）. 远期达标排放量（t/a）; 1148; 0.034（30mg/L）; 0.002（1.5mg/L）. 4.2.2环境影响和保护措施 废水污染防治设施相关参数见表4.2-2；废水排放方式、排放去向及排放规律见表4.2-3；废水排放口基本情况及废水污染物排放执行标准见表4.2-4。 表4.2-2 废水污染防治设施相关参数一览表 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 污染防治设施; 排放口 类型及编号; 执行排放标准. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 生活污水; CODCr、氨氮; 温岭市丹崖污水处理厂; 化粪池、隔油池; 是（参考《排污许可申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业》附录C，是可行技术）; DW001; GB8978-1996 DB33/887-2013. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-3 废水排放方式、排放去向及排放规律 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 1; 生活污水; CODCr、氨氮; 间接排放; 温岭市丹崖污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 表4.2-4 废水排放口基本情况及废水污染物排放执行标准表 排放口编号; 排放口 类型; 排放口 地理坐标; 污染物种类; 污染物排放标准及其他按规定商定的排放标准; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 浓度限值/(mg/L); 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). DW001; ■企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放; 121°20′44.940″; 28°30′17.740″; CODCr; 温岭市丹崖污水处理厂纳管标准; 500; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 温岭市丹崖污水处理厂; CODCr; 30（50）. 氨氮; 35; 氨氮; 1.5（5）. 注：“受纳污水处理厂信息一列”（）内为近期出水标准，（）外为远期出水标准。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目主要为职工生活污水，生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理后达温岭市丹崖污水处理厂纳管标准后纳入市政污水管网，最终经温岭市丹崖污水处理厂处理达标后排放。项目生活污水纳入温岭市丹崖污水处理厂集中处理达标后排放，不会对周边水体环境产生不良影响，不会改变区域环境功能区要求。 4.2.3废水处理可行性分析 项目排放的废水主要为职工生活污水，水量小，水质较为简单，生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理后能够满足温岭市丹崖污水处理厂纳管标准。职工生活污水预处理达标后纳入市政污水管网，最终经温岭市丹崖污水处理厂处理达标后排放。 则本项目近期CODCr排环境量为0.057t/a（50mg/L）、NH3-N排环境量为0.006t/a（5mg/L）；远期CODCr排环境量为0.034t/a（30mg/L）、NH3-N排环境量为0.002t/a（1.5mg/L）。因此，本项目废水对周边地表水影响较小。 4.2.4污水处理厂可接纳性分析 （1）污水处理厂概况 本项目位于浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区荣时路11号，在温岭市丹崖污水处理厂排水设施覆盖范围内，该区域已铺设市政污水管网并投入运行。目前该单元正在开展污水零直排整改工作，尚未通过验收，待验收通过后本项目废水可纳管进入温岭市丹崖污水处理厂处理。 温岭市丹崖污水处理厂位于泽国镇西桐村，于2008年6月通过温岭市环保局审批，建成与2012年，处理规模为1万m3/d，于2013年1月完成验收，生活污水与工业废水进水比例约为7:3。后由于牧屿污水厂二期工程于2017年8月建成投产，泽国镇污水统一输送到牧屿污水厂进行处理排放，丹崖污水厂处理水量逐渐减少，并于2017年11月停止运行。2019年由于泽国镇污水量不断增加，牧屿污水处理厂难以稳定满足泽国镇污水处理需求，同时原有丹崖污水处理厂出水水质标准低，部分设施老化。因此，丹崖污水处理厂于2019年启动提标改造工程，并获得环评批复，该工程目前正在实施中。 服务范围： 东以月河为界，北至北环路，西临西环路，南至104国道复线，服务面积约为5.4km2，服务人口4.3万人。 （2）污水处理工艺 污水处理工艺详见图 4.2-1 和图 4.2-2： 图4.2-1 污水处理工艺流程图（1） 图4.2-2 污水处理工艺流程图（2） （3）出水水质标准 温岭市丹崖污水处理厂近期出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，远期出水执行《台州市城镇污水处理厂出指标及准限值表（试行）》准地表水Ⅳ类标准限值，具体标准值见下表。 表4.2-5 温岭市丹崖污水处理厂进出水水质设计标准 单位：mg/L 污染因子; pH; CODCr; 石油类; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 近期出水标准; 6~9; 50; 1; 10; 10; 5（8）①; 0.5. 远期出水标准; 6~9; 30; 0.5; 6; 5; 1.5（2.5）①; 0.3. 注：①每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. （4）污水处理厂出水水质情况 根据温岭市丹崖污水处理厂2022年12月29~2023年1月4日监测数据，现状运行水质和水量情况见表下表。 表4.2-6 温岭市丹崖污水处理厂出水水质和水量情况 单位mg/L（pH除外） 污染因子; pH; CODCr; NH3-N; 总磷; 流量（L/s）. 2022年12月29日; 6.3; 22.9; 0.77; 0.09; 43.9. 2022年12月30日; 6.38; 20.4; 0.12; 0.086; 41.6. 2022年12月31日; 6.41; 21.2; 0.14; 0.106; 23.6. 2023年1月1日; 6.31; 24.7; 0.14; 0.164; 10.9. 2022年1月2日; 6.47; 25.7; 0.08; 0.084; 16.4. 2022年1月3日; 6.32; 18.7; 0.1; 0.05; 33.6. 2022年1月4日; 6.31; 17.7; 0.11; 0.092; 45.9. 地表水准Ⅳ类标准; 6~9; 30; 1.5（2.5）; 0.3; /. 注：每年12月1日到次年3月31执行括号内的排放限值。. 由表可知，现状出水水质可达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准要求。 （5）依托污水处理厂的可行性 根据温岭市丹崖污水处理厂出水口近期自动监测数据，废水能做到稳定达标排放。在水量方面，根据调查温岭市丹崖污水处理厂目前处理负荷约为0.27万m3/d，尚有约0.73万m3/d的余量，本项目废水日排放量3.825m3/d，在污水厂的处理余量范围内，且本项目排放的废水水质成分简单，不会对污水处理厂造成冲击，不会对污水厂造成明显影响。 4.3噪声 4.3.1噪声污染源强 项目建成后，噪声主要为机械设备的运行噪声。噪声污染源源强核算结果及相关参数见表4.3-1。 表4.3-1 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 所在 位置; 工序/生产线; 噪声源; 数量/台; 声源类型 (频发、偶 发等); 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 排放时间/h. 核算 方法; 噪声值/dB; 工艺; 降噪效果/dB; 核算方法; 噪声值/dB. 1#厂房; 下料; 下料机; 5; 频发; 类比法; 80~85; 减振; 5; 类比法; 75~80; 2400. 抛丸; 抛丸机; 2; 频发; 类比法; 80~85; 减振; 5; 类比法; 75~80; 2400. 锻造成型; 中频炉; 1; 频发; 类比法; 75~80; 减振; 5; 类比法; 70~75; 2400. 锻压机; 5; 频发; 类比法; 85~90-; 减振; 5; 类比法; 80~85; 2400. 冲压切边; 冲床; 15; 频发; 类比法; 85~90; 减振; 5; 类比法; 80~85; 2400. 压字; 液压机; 8; 频发; 类比法; 70~75; 减振; 5; 类比法; 65~70; 2400. 抛光; 抛光机; 20; 频发; 类比法; 80~85; 减振; 5; 类比法; 75~80; 2400. 数控抛光机; 30; 频发; 类比法; 80~85; 减振; 5; 类比法; 75~80; 2400. 2#厂房; 拉床加工; 拉床; 5; 频发; 类比法; 75~80; 减振; 5; 类比法; 70~75; 2400. 铣床加工; 铣床; 5; 频发; 类比法; 80~85; 减振; 5; 类比法; 75~80; 2400. 仪表车床; 6; 频发; 类比法; 75~80; 减振; 5; 类比法; 70~75; 2400. 钻孔; 钻床; 3; 频发; 类比法; 80~85; 减振; 5; 类比法; 75~80; 2400. 模具加工; 磨床; 1; 频发; 类比法; 75~80; 减振; 5; 类比法; 70~75; 2400. 电脉冲; 5; 频发; 类比法; 70~75; 减振; 5; 类比法; 65~70; 2400. 线切割机; 5; 频发; 类比法; 80~85; 减振; 5; 类比法; 75~80; 2400. 钻床; 1; 频发; 类比法; 80~85; 减振; 5; 类比法; 75~80; 2400. 砂轮机; 2; 频发; 类比法; 80~85; 减振; 5; 类比法; 75~80; 2400. 自动焊机（无助焊剂）; 1; 频发; 类比法; 70~75; 减振; 5; 类比法; 65~70; 1200. 4.3.2环境影响和保护措施 本项目噪声主要为机械设备运行时的噪声，噪声源强70~90dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目中主要噪声源为室内声源。对于室内声源，可采用等效室外声源声功率级法进行计算，需分析围护结构的尺寸及使用的 建筑材料，确定室内声源的源强和运行的时间及时间段。 （1）室内声源等效为室外声源 根据HJ2.4-2009中“附录A.1.3室内声源等效室外声源声功率级计算方法”，室内声源等效为室外声源可按如下步骤进行。 如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。 图4.3-1 室内声源等效为室外声源图例 LP1＝Lw+10lg() 式中：Q-指向性因数。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R-房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1i(T)=10lg(j=1N100.1LP1ij) 式中：LP1i(T)-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij-室内j声源i倍频带的声压级，dB； N-室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)= LP1i(T)-(TLi+6) 式中：LP2i(T)-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB，本项目车间围护隔声取20dB。 按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 LW=LP2(T)+10lgs 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （3）预测值计算 1）点声源几何发散衰减 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A)。 2）面声源的几何发散衰减 当预测点和面声源中心距离r处于以下条件是，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源（Adiv≈10lg（r/r0）），当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））。其中a<b。 图4.3-2 长方形面声源中心轴线上衰减特性 （5）预测值计算 厂界预测结果见表4.3-4。 表4.3-4 厂界四周噪声影响预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 贡献值; 51.03; 63.34; 61.9; 63.12. 2; 标准值; 昼间65. 3; 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：本项目夜间不生产。. 由表4.3-4可知，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。为尽可能减小本项目运营期间对周边声环境的影响，本环评要求企业采取如下措施： ①尽量选用优质低噪设备； ②在设备、管道设计中，注意防振、防冲击以减轻振动噪声，并注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 ③加强机械设备的检修和日常维护，使各设备均处于正常良好状态运行，以减少机械故障等原因造成的振动及声辐射。 在此基础上，本项目正常生产时噪声对周围环境影响在可接受范围内。 4.3.3噪声监测计划 表4.3-5 营运期噪声监测计划 监测内容; 监测位置; 监测指标; 监测频次. 厂界噪声; 厂界外1m，4个点（厂界四周）。; 等效连续A声级; 1次/季度. 注：①夜间不生产，噪声仅监测昼间即可。. 4.4固废 4.4.1污染源强分析 本项目生产过程中产生的固废主要有废包装材料、边角料、废钢珠、废砂轮（废布轮）、集成灰、废布袋、废油桶、废切削液桶、废液压油、废润滑油、含油金属屑和生活垃圾。具体分析如下： （1）废包装材料 废包装材料主要为包装袋、绳及纸箱等，类比同类项目，产生量约为5t/a，收集后可出售给物资回收公司综合利用。 - 边角料 项目在机加工过程会产生一定的边角料，根据同类型企业生产情况可知，边角料产生量约占原料用量的10%，本项目钢材4003吨，则边角料产生量约为400.3t/a。边角料经厂区内收集暂存后出售给物资回收单位综合利用。 - 废钢珠 本项目钢珠损耗量为4t/a，因此废钢珠产生量为4t/a，收集后可出售给物资回收公司综合利用。 - 废砂轮（废布轮） 本项目砂轮、布轮使用量约为9t/a，类比同类项目，损耗量按30%计，则废砂轮（废布轮）产生量为6.3t/a，收集后可出售给物资回收公司综合利用。 （5）集成灰 项目抛丸、抛光工序产生的粉尘经收集处理后，会产生集成灰，根据工程分析，该部分产生量为17.012t/a，收集后出售给物资回收单位综合利用。 （6）废布袋 布袋除尘器的布袋一般2年左右更换一次，除尘布袋重量约为2kg（考虑到沾有部分颗粒物），因此本项目废布袋产生量为0.002t/a。收集后出售给物资回收公司回收利用。 （7）废油桶 根据计算，本项目油桶使用量为23个，空桶重量约为20kg/个，因此废油桶产生量为0.46t/a，进行妥善收集后委托有资质的单位安全处置。 （8）废切削液桶 根据计算，本项目切削液桶使用量为10个，空桶重量约为20kg/个，因此废切削液桶产生量约为0.2t/a，进行妥善收集后委托有资质的单位安全处置。 （9）废液压油 本项目液压机设备内液压油每年更换一次，则废液压油产生量约为4t/a，进行妥善收集后委托有资质的单位安全处置。 （10）废润滑油 机械设备每季度检修一次，则废润滑油产生量约为0.5t/a，进行妥善收集后委托有资质的单位安全处置。 （11）含油金属屑 模具加工线切割使用到切削液，定期添加，产生的少量含油金属屑定期进行清理，含油金属屑产生量约为0.01t/a，进行妥善收集后委托有资质的单位安全处置。 （13）生活垃圾 本项目劳动定员70人，生活垃圾产生量按1kg/人·d，则全厂生活垃圾产生量为21t/a，经厂内垃圾筒（箱）收集后由当地环卫部门统一清运。 固废产生量根据物料衡算法、类比法或产污系数法等确定，项目固体废物产生和处理情况见表4.4-1，危废汇总及防治措施表见表4.4-2。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.4-1 项目固体废物产生和处理情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 源强计算方式; 是否危废; 危废类别; 废物代码; 处置情况. 1; 废油桶; 原料使用; 固态; 0.46; 0; 类比法; 是; HW08; 900-249-08; 厂内危废暂存间分类规范化暂存，再委托有资质的单位安全处置，贴标签，执行转移联单制度. 2; 废切削液桶; 原料使用; 固态; 0.2; 0; 类比法; 是; HW49; 900-041-49. 3; 废液压油; 设备维护; 液态; 4; 0; 类比法; 是; HW08; 900-218-08. 4; 废润滑油; 设备维护; 液态; 0.5; 0; 类比法; 是; HW08; 900-214-08. 5; 含油金属屑; 模具加工; 半固态; 0.01; 0; 类比法; 是; HW08; 900-200-08. 6; 废包装材料; 原料使用; 固态; 5; 0; 类比法; 否; /; /; 出售给物资回收单位综合利用. 7; 边角料; 下料、机加工; 固态; 400.3; 0; 类比法; 否; /; /. 8; 废钢珠; 抛丸; 固态; 4; 0; 类比法; 否; /; /. 9; 废砂轮（废布轮）; 抛光; 固态; 6.3; 0; 类比法; 否; /; /. 10; 集成灰; 废气处理; 固态; 17.012; 0; 物料平衡; 否; /; /. 11; 废布袋; 废气处理; 固态; 0.002; 0; 物料平衡; 否; /; /. 12; 职工生活; 生活垃圾; 固态; 21; 0; 产污系数法; 否; /; /; 由当地环卫部门统一清运. 一般工业固废合计; 432.614; 0; /; /; /; /; /. 危险废物合计; 5.17; 0; /; /; /; /; /. 表4.4-2 危险废物汇总表及污染防治措施 序号; 危废名称; 危废 类别; 危险废 物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 收集; 运输; 贮存; 处置. 1; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.46; 原料使用; 固态; 废液压油、废润滑油; 矿物油; 每半月; T，I; 盖好盖子收集; 密封转运，贴标签，执行转移联单制度; 设计规范化的危废贮存场所，做好防渗; 委托有资质单位处置. 2; 废切削液桶; HW49; 900-041-49; 0.2; 原料使用; 固态; 废切削液; 有机物; 每周; T/In. 3; 废液压油; HW08; 900-218-08; 4; 设备维护; 液态; 废液压油; 矿物油; 每年; T，I; 桶内密闭收集. 4; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.5; 设备维护; 液态; 废润滑油; 矿物油; 每季度; T，I. 5; 含油金属屑; HW08; 900-200-08; 0.01; 机加工; 半固态; 废切削液、金属屑; 有机物; 每半月; T. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.4.2固体废物处置利用情况 固体废物利用处置方式见表4.4-3。 表4.4-3 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 名称; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 废包装材料; 厂区暂存; 收集暂存后出售给物资回收单位综合利用; 5. 2; 边角料; 厂区暂存; 收集暂存后出售给物资回收单位综合利用; 400.3. 3; 废钢珠; 厂区暂存; 收集暂存后出售给物资回收单位综合利用; 4. 4; 废砂轮（废布轮）; 厂区暂存; 收集暂存后出售给物资回收单位综合利用; 6.3. 5; 集成灰; 厂区暂存; 收集暂存后出售给物资回收单位综合利用; 17.012. 6; 废布袋; 厂区暂存; 收集暂存后出售给物资回收单位综合利用; 0.002. 7; 废油桶; 加盖; 妥善统一收集后委托有资质单位安全处置; 0.46. 8; 废切削液桶; 加盖; 妥善统一收集后委托有资质单位安全处置; 0.2. 9; 废液压油; 桶装加盖; 妥善统一收集后委托有资质单位安全置; 4. 10; 废润滑油; 桶装加盖; 妥善统一收集后委托有资质单位安全处置; 0.5. 11; 含油金属屑; 桶装加盖; 妥善统一收集后委托有资质单位安全处置; 0.01. 12; 生活垃圾; 厂区暂存; 收集后由当地环卫部门定期清运; 21. 4.4.3固废环境管理要求 - 4.4.3.1项目固废处置要求 项目一般工业固体废物的贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，但其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险固体废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 - 4.4.3.2贮存场所（设施）污染防治措施 （1）贮存场所（设施）防治措施要求 本项目拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求设置危废暂存仓库，位于1#厂房1层南侧，占地面积约10m2，远离了厂区内外人员活动区。危废仓库做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，库内废物定期由有资质单位的专用运输车辆运输。危险废物按照类别分置于防渗漏的专用包装物或者密闭的容器内，专用包装物、容器设有明显的警示标识和警示说明。 （2）危险废物贮存场所影响分析 项目拟建设1个约10m2的危险废物暂存间，位于1#厂房1层南侧，危险废物每季度委托清运一次。贮存场所基本情况见下表。 表4.4-4 项目危险废物贮存场所基本情况 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存能力 （t）; 贮存周期. 1; 危废 暂存间; 废油桶; 1#厂房南侧; 10m2; 加盖; 10; 每季度. 2; 废切削液桶. 3; 废液压油; 桶装加盖. 4; 废润滑油. 5; 含油金属屑. ①根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，结合区域环境条件可知，项目危险废物贮存间选址地质构造稳定，非溶洞区等地质灾害区域，设施场所高于最高的地下水位，项目距离居民点较远，其选址可行。 ②根据工程分析，本项目危险废物产生量约为5.17t/a。根据贮存能力，危险废物每季度委托处置一次，危险废物贮存场所（设施）的能力可以满足企业危险废物贮存要求。 ③根据本项目危险废物特性，为固态和液态，废液压油、废润滑油、废切削液可装在废油桶内，因此对地表水、地下水、废气基本无影响；危险废物贮存场所具备防风、防雨、防渗、防辐射、防盗等功能，因此危险废物贮存期间对周边环境影响较小，可接受。 - 4.4.3.3运输过程的污染防治措施 危险废物运输过程的环境影响主要为两方面，一是从厂区内产生工艺环节运输到贮存场所可能产生散落、泄漏所引起的环境影响，二是危废外运过程对运输沿线环境敏感点的环境影响。 本项目危废仓库位于1#厂房1层，要求厂区内运输必须将先将危废密闭置于专用包装物、容器内，防止散落、泄漏；厂区地面均为水泥硬化，一旦因管理疏漏或包装物破损而发生散落、泄漏，应提前制定应急预案，及时清理，以免产生二次污染。而对于危废外运过程的环境影响，根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： （1）做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单存档保存。 （2）废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 （3）处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 （4）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 （5）一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 - 4.4.3.4危险废物日常管理要求 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。对危险废物的转移运输要实行《危险废物转移管理办法》，企业转移危险废物应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 项目固废处置时，尽可能采用减量化、资源化利用措施，并且需执行报批和转移联单等制度。各固废在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。 4.5地下水、土壤 （1）污染源识别 表4.5-1 地下水、土壤环境影响源及防控措施 序号; 污染源; 工艺流程/节点; 污染物类型; 污染途径; 污染物指标; 备注. 1; 隔油池; 废水收集、处理; SS; 地面漫流、垂直入渗; SS; 事故. 2; 危废暂存间; 危废贮存; 油类物质; 地面漫流、垂直入渗; 石油烃（C10-C40）; 事故. （2）地下水、土壤污染防治措施 项目废气、废水收集处理后均能达标排放，不涉及重金属、持久难降解有机污染物排放，正常工况下不存在土壤、地下水环境污染途径。 入渗污染主要产生可能性来自事故排放。针对厂区各工作区特点和岩土层情况，提出相应的分区防渗要求。本项目土壤、地下水潜在污染源主要来自于位于1F的危废暂存间和隔油池，其中危废暂存间须做好重点防渗，另外根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），对危废暂存场所的基础防渗提出要求。项目分区防渗要求见4.5-2。 表4.5-2 项目分区防渗及技术要求 防渗分区; 具体区域; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废暂存间; 危废暂存间基础防渗要求依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s），或其它防渗性能等效的材料. 一般防渗区; 原辅料仓库、一般固废暂存间、生产车间、隔油池; 等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB 16889执行. 简单防渗区; 对厂区地下水基本不存在风险的办公楼及各路面、室外地面等部分; 一般地面硬化. 在企业做好分区防渗等措施的情况下，对周围土壤、地下水环境无影响，而且厂区内地面已经完成硬化防渗建设，因此，本项目营运期不可能对拟建地土壤、地下水环境造成污染。 （3）跟踪监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目土壤、地下水环境无跟踪监测相关要求。 4.6环境风险 4.6.1环境风险识别 （1）建设项目环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及的主要危险物质为油类物质和危险废物，环境风险识别情况见表4.6-1。 表4.6-1 建设项目环境风险识别表 序号; 危险 单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 机械加工等; 油类物质; 油类物质; 泄漏、火灾、爆炸; 大气、地表水、地下水; 周边居民点、河流、地下水、土壤. 2; 危废暂存间; 危险废物; 危险废物; 泄漏引发的大气污染、火灾等风险; 大气、地表水、地下水、土壤; 周边居民点、河流、地下水、土壤. （2）环境风险物质Q值计算 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见表4.6-2所示。 表4.6-2 企业危险物质最大储存量与临界量的比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 油类物质; 切削液; /; 0.2; 2500; 0.00056. 2; 润滑油; /; 0.2. 3; 液压油; /; 1. 4; 危险废物; /; 5.17; 50; 0.1034. 合计; /; /; /; 0.10396. 综上，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质Q值<1，即未超过临界量。 4.7.3环境风险防范措施 （1）贮存、生产使用过程等环境风险防范 危险废物设置专门的暂存场所，针对危废类别选用合适的包装容器，危废暂存前需检查包装容器的完整性，严禁将危废暂存于破损的包装容器内，以免物料泄漏污染周围环境，同时对危废暂存区域进行定期检查，以便及时发现泄漏事故并进行处理。生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，必须要做好运行监督检查与维修保养。必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，发现异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。为操作工人提供服装、防尘口罩、安全帽、安全鞋、防护手套、耳塞、护目镜等防护用品。 （2）火灾爆炸事故环境风险防范 加强维护，防止爆炸，生产设备、电线线路等进行日常检修和维护，防止发生火灾、爆炸的可能。 （3）环保设施安全生产风险防范 根据《浙江省应急管理厅浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》，各工业企业应加强重点环保设施的安全管理，预防和减少安全事故，保障从业人员生命安全。 对于本项目的环保设施，不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺。企业应当委托有相应资质(建设部门核发的综合、行业专项等设计资质)的设计单位对建设项目(含环保设施)进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。施工单位应严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工。建设项目竣工后，建设单位应当按照法律、法规规定的标准和程序，对环保设施进行验收，确保环保设施符合生态环境和安全生产要求，并形成书面报告。 4.7监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），企业实行排污许可管理类别如下所示。 表4.7-1 排污许可分类管理名录对应类别 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十八、金属制品业33. 80; 结构性金属制品制造 331，金属工具制造 332，集装箱及金属包装容器制造 333，金属丝绳及其制品制造 334， 建筑、安全用金属制品制造 335，搪瓷制品制造 337，金属制日用品制造 338，铸造及其他金属制品制造 339 （除 黑色金属铸造 3391、有色金属铸造3392）; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 五十一、通用工序. 111; 表面处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的; /. 112; 水处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，日处理能力2万吨及以上的水处理设施; 除纳入重点排污单位名录的，日处理能力500吨及以上2万吨以下的水处理设施. 根据上表，本项目为金属制品业，企业未纳入重点排污单位名录，不涉及通用工序简化管理，属于登记管理类。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），项目自行监测计划详见表4.7-2，企业可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测，也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。企业应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制，并做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。 表4.7-2项目日常污染源监测计划汇总 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准; 监测部门. 有组织废气监测计划方案; DA001 抛丸废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）新污染源中的二级标准; 需委托有资质单位进行取样监测. DA002 抛光废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）新污染源中的二级标准. DA003 食堂油烟排放口; 食堂油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模要求. 无组织废气监测计划方案; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 废水监测计划方案②; 雨水排放口; pH、CODCr、SS; 月①; /. 噪声监测计划方案; 各厂界; LAeq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准. 注：①雨水排放口有流动水时按月监测，若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 ②本项目仅有生活污水间接排放，厂区废水总排口DW001无需日常监测。. 4.8环境保护投资估算 本项目总投资1251万元，其中环保投资27万元，约占总投资的2.16%。具体详见表4.8-1。 表4.8-1 工程环保设施与投资概算一览表 项目; 环保投资内容; 具体措施; 环保投资估算（万元）. 废气 治理; 抛丸废气、抛光废气、食堂油烟废气治理; 废气处理设备及管道铺设; 5. 废水 治理; 生产废水治理; 收集管道及1套废水处理设施; 8. 生活污水处理; 隔油池、化粪池; 1. 噪声 治理; 建筑隔音措施 设备减震措施; 选用低噪声设备；振动噪声设备安装减震垫；加强设备维护工作等; 2. 固废 处置; 生产固废; 建设规范化固废暂存间，危险废物委托处理等; 6. 地下水、土壤防治; 分区防渗; 重点防渗区、一般防渗区、地面硬化; 5. 合计; 27. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 抛丸废气排放口 | 颗粒物 | 密闭收集，抛丸粉尘经设备自带的布袋除尘器处理后通过1根不低于15米高的排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放标准，由于项目排气筒（DA001和DA002）未高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，故排放速率按严格50%执行。 |
|  | DA002 抛光废气排放口 | 颗粒物 | 抛光设备采用侧吸式集尘罩对抛光粉尘进行收集，收集后通过布袋除尘器处理后通过1根不低于15米高的排气筒排放。 |  |
|  | 模具焊接 | 烟尘 | 通风换气，无组织排放。 |  |
|  | 锻压成型 | 烟尘 | 通风换气，无组织排放。 |  |
|  | 机加工 | 油雾 | 通风换气，无组织排放。 |  |
|  | DA003 食堂油烟排放口 | 食堂油烟 | 食堂油烟废气经油烟净化器处理达标后引至楼顶高空排放。 | 《饮食业油烟排放标准 （试行）》（GB18483- 2001） |
| 地表水环境 | DW001生活污水排放口 | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后一并纳管，经温岭市丹崖城市污水处理厂处理达标后排放。 | 纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的间接排放限值），温岭市丹崖污水处理厂近期出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，远期出水执行《台州市城镇污水处理厂出指标及准限值表（试行）》准地表水Ⅳ类标准限值 |
| 声环境 | 机械设备运行 | 噪声 | ①尽量选用优质低噪设备； ②在设备、管道设计中，注意防振、防冲击以减轻振动噪声，并注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 ③加强机械设备的检修和日常维护，使各设备均处于正常良好状态运行，以减少机械故障等原因造成的振动及声辐射。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | 本项目不涉及 | / |
| 固体废物 | 废包装材料、边角料、废钢珠、废砂轮（废布轮）、集成灰、废布袋收集后，出售给回收公司综合利用；废油桶、废切削液桶、废液压油、废润滑油、含油金属屑等危险废物在厂区规范化暂存后委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 加强车间管理，不得随便放置在车间内，地面硬化不得有缝隙并铺设防渗层，做好一般防渗；定期检查。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①强化风险意识、加强安全管理。②危废选用合适的包装容器并设置专门的暂存场所，防止泄漏事故发生；加强管理并定期检查，以便及时发现泄漏事故并进行处理。③生产过程中密切注意事故易发部位，必须要做好运行监督检查与维修保养，配备消防设施及报警装置，防止火灾爆炸事故发生。④在台风、洪水来临之前做好防台、防洪工作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成后企业需持证排污、按证排污，严格执行排污许可制度；需根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）进行例行监测；需保证处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行，不得擅自拆除或者闲置废气处理设施和废水处理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。 |  |  |  |

- 六、结论

一、环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号第三次修正），本项目的审批原则符合性分析如下： 1. 建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 本项目不在《温岭市生态保护红线划定方案》划定的生态保护红线内，满足生态保护红线要求。项目采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，符合能源资源利用上线要求。根据《温岭市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目拟建地属于“台州市温岭市泽国产业集聚重点管控单元（ZH33108120086）”，属于重点管控单元，项目所在地属于工业功能区，不属于生态环境准入清单中禁止发展的项目，对项目周边土壤环境敏感目标不会产生污染，符合该区域空间布局约束要求。 2. 排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析和影响分析，项目产生的各污染物采取相应的污染防治措施后均能达标排放，因此，只要建设单位加强管理，可确保本项目废气、废水、噪声等达标合规排放，固废能够得到妥善贮存和合理处置。 本项目排放的污染物总量控制指标建议值为：CODCr0.057t/a、NH3-N0.006t/a、烟粉尘0.513t/a。 项目排放废水仅生活污水，CODCr、NH3-N无需替代削减；烟粉尘在当地生态环境部门备案。 因此，项目符合总量控制要求。 3. 建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 项目实施地位于浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区荣时路11号，用地为二类工业用地，本项目属于金属制品业，为二类工业项目，因此本项目的实施符合当地主体功能区规划、土地利用总体规划及城乡规划的要求。 4. 建设项目符合国家和省产业政策的要求 对照《产业结构调整指导目录（2021年修订）》，本项目属于金属制品业，不属于限制类及禁止类项目，项目建设符合国家和地方的产业政策。 二、总结论 综上所述，台州天森工具有限公司年产2000万把扳手、100万套三爪拉马技改项目选址符合温岭市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求；符合三线一单要求；污染物排放符合国家、省规定的污染物排放标准；符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标；项目新增污染物排放对周围环境影响可接受，能够符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；环境风险可控；符合主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划；符合国家、省和地方产业政策和环保政策等的要求；符合环境准入条件要求。因此，从环保角度分析，建设项目的实施是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）（t/a）① | 现有工程 许可排放量 （t/a）② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）（t/a）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）（t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）（t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）（t/a）⑥ | 变化量 （t/a）⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.513t/a |  | 0.513t/a | 0.513t/a |
| 废水 | 废水量（m3/a） |  |  |  | 1148t/a |  | 1148t/a | 1148t/a |
|  | CODCr |  |  |  | 0.057t/a（0.034t/a） |  | 0.057t/a（0.034t/a） | 0.057t/a（0.034t/a） |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.006t/a（0.002t/a） |  | 0.006t/a（0.002t/a） | 0.006t/a（0.002t/a） |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 5t/a |  | 5t/a | 5t/a |
|  | 边角料 |  |  |  | 400.3t/a |  | 400.3t/a | 400.3t/a |
|  | 废钢珠 |  |  |  | 4t/a |  | 4t/a | 4t/a |
|  | 废砂轮（废布轮） |  |  |  | 6.3t/a |  | 6.3t/a | 6.3t/a |
|  | 集成灰 |  |  |  | 17.012t/a |  | 17.012t/a | 17.012t/a |
|  | 废布袋 |  |  |  | 0.002t/a |  | 0.002t/a | 0.002t/a |
| 危险废物 | 废油桶 |  |  |  | 0.46t/a |  | 0.46t/a | 0.46t/a |
|  | 废切削液桶 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 废液压油 |  |  |  | 4t/a |  | 4t/a | 4t/a |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 含油金属屑 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | 0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；废水中CODcr、氨氮（）外数据为近期排放量，（）内数据为远期排放量。